INSTRUKCJA OBS£UGI KODERA 7PLUS W WERSJI 2.10

Z NAK£ADK¥ DLA ŒRODOWISKA WINDOWS

OPRACOWA£ MGR IN¯. KRZYSZTOF D¥BROWSKI, OE1KDA

SPIS TREŒCI

1.  Wstêp.

2.  Przebieg transmisji.

3.  Podstawy teoretyczne.

4.  Format zakodowanych zbiorów.

4.1. Nag³ówek

4.2. Linie danych

4.3. Zakoñczenie

5.  Podzia³ na czêœci.

6.  Zbiór tymczasowy.

7.  Protokó³ b³êdów.

8.  Zbiór korekcyjny.

9.  Kompatybilnoœæ z wersjami poprzednimi.

10. Nazwy zbiorów.

11. Obs³uga programu.

11.1. Kodowanie

11.2. Wyci¹ganie zbiorów 7PLUS

11.3. Dekodowanie

11.4. Korekcja

12. Parametry wywo³ania.

13. Transmisja zbiorów.

14. Nak³adka WIN7PLUS.

14.1. Instalacja

14.2. Konfiguracja

14.3. Funkcje

14.3.1.  Podzia³

14.3.2.  Dekodowanie

14.3.3.  Korekcja

14.3.4.  Protokó³ b³êdów

14.3.5.  Kodowanie

14.3.6.  Generacja zbioru korekcyjnego

14.3.7.  Funkcje dodatkowe

14.3.8.  Rozpakowywanie

14.3.9.  Archiwizacja

14.3.10. Podzia³ zbiorów dwójkowych

14.3.11. £¹czenie zbiorów dwójkowych

15. Program FFR.

Literatura.

1. WSTÊP

7PLUS (obecnie w wersji 2.10) jest programem koduj¹cym zbiory dwójkowe i zawieraj¹cym mechanizmy rozpoznawania i korekcji b³êdów transmisji. 7PLUS jest te¿ jednoczeœnie dekoderem pozwalaj¹cym na odzyskanie po stronie odbiorczej pierwotnych danych. Jest on programem ogólnie dostêpnym i mo¿e byæ rozpowszechniany nieodp³atnie w œrodowiskach krótkofalarskich. Autorem 7PLUS jest:

Axel Bauda

DG1BBQ @DB0CL.#HB.DEU.EU

Potsdamer Str.43

D-w27576 Bremerhaven.

Program mo¿na znaleŸæ w wielu skrzynkach elektronicznych pakiet radio, w Internecie lub otrzymaæ go bezpoœrednio od autora po nades³aniu sformatowanej dyskietki 3,5", koperty zwrotnej i kwoty 3 dolarów na porto. Autor rozprowadza jedynie wersje dla systemów operacyjnych MS-DOS i OS/2. Zainteresowani mog¹ otrzymaæ tak¿e kod Ÿród³owy w jezyku "C".

Instrukcja niniejsza dotyczy wersji kodera dla ró¿nych systemów operacyjnych.

Zsadnicz¹ zalet¹ kodera jest mo¿liwoœæ wykrycia b³êdów transmisji danych w sieci cyfrowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku wymiany danych dwójkowych, poniewa¿ b³êdy w ich zawartoœci s¹ praktycznie nie do wykrycia przez cz³owieka i uniemo¿liwiaj¹ skorzystanie z odczytanych programów lub obrazów. B³êdy w otwartych tekstach s¹ mniej krytyczne ze wzglêdu na redundancjê ludzkiej mowy. Wymogi transmisji dwójkowej spowodowa³y opracowanie szeregu koderów, przyk³adami s¹ 7BIT, RADIX95, UUENCODE/UUDECODE.

Zasada dzia³ania wymienionych koderów polega na podziale danych na bloki o stalej d³ugoœci, które z kolei s¹ dzielone na s³owa o d³ugoœci mniejszej ni¿ w kodzie AŒCII (8 bitów), a wiêc przewa¿nie 6- lub 7-bitowe. S³owa te uzupe³niane s¹ o dodatkowe bity zabezpieczaj¹ce, na koñcu bloku dodawana jest suma kontrolna. W zale¿noœci od algorytmu kodowania mo¿liwe jest wykrycie lub nawet korekcja okreœlonej liczby b³êdów w bloku. Bloki danych kodowanych za pomoc¹ 7PLUS zawarte s¹ w kolejnych liniach zbioru i zawieraj¹ oprócz sumy kontrolnej CRC kolejne numery.

Koder/dekoder 7PLUS oparty jest na wczeœniejszym rozwi¹zaniu p.n. SEVEN (dekoder nosi³ nazwê UNSEVEN). Zastosowano w nim algorytm RADIX216. W chwili obecnej koder 7PLUS stosowany jest powszechnie w amatorskiej sieci pakiet radio. Jest on dostêpny w wersj¹ch dla systemów MS-DOS, UNIX, OS/2, komputerów AMIGA, ATARI-ST i Macintosh.

Zbiory kodowane za pomoc¹ 7PLUS nie zawieraj¹ znaków kontrolnych, które mog³yby byæ Ÿle zinterpretowane przez oprogramowanie skrzynek elektronicznych i s¹ w razie potrzeby dzielone na mniejsze czêœci. Podzia³ na czêœci zwiêksza prawdopodobieñstwo dotarcia danych bez zbêdnych powtórzeñ w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ lub przerw w transmisji. Poszczególne czêœci s¹ automatycznie sk³adane w jedn¹ ca³oœæ przez dekoder.

2. PRZEBIEG TRANSMISJI

Zbiory danych (tekstowych lub dwójkowych) po zakodowaniu nosz¹ nazwê orygina³u z rozszerzeniem 7PL w przypadku pojedyñczej czêœci lub Pnr (np. P01) dla zbiorów wieloczêœciowych. W przypadku bezb³êdnej transmisji po stronie odbiorczej odtwarzany jest zbiór o pierwotnej nazwie i rozszerzeniu.

W przypadku wykrycia przez dekoder b³êdów generowany jest zbiór tymczasowy o rozszerzeniu 7MF (ang. metafile) zawieraj¹cy dane odebrane prawid³owo i zbiór zawieraj¹cy protokó³ b³êdów, który nosi rozszerzenie ERR. Protokó³ b³êdów musi byæ nastêpnie przes³any do nadawcy danych. Zbiory zakodowane (o rozszerzeniach 7PL, P01 itd.) s¹ w tym momencie zbêdne i mog¹ byæ skasowane.

Nadawca danych generuje za pomoc¹ 7PLUS zbiór korekcyjny w oparciu o otrzymany protokó³ b³êdów i posiadany zbiór oryginalny. Zbiór korekcyjny nosi rozszerzenie COR (lub Cnr, np. C01 w przypadku zbioru wieloczêœciowego). Odbiorca danych po otrzymaniu zbioru korekcyjnego mo¿e uzupe³niæ zbiór tymczasowy i otrzymaæ orygina³ znowu pos³uguj¹c siê programem 7PLUS. Po zakoñczeniu korekcji zbiór tymczasowy otrzymuje nazwê zbioru Ÿród³owego.

W przypadku wystapienia b³êdów lub przek³amañ w transmisji zbioru korekcyjnego musi on byæ nadany ponownie. Poniewa¿ zarowno protokó³ b³êdów jak i zbiór korekcyjny s¹ krótsze od zbiorów danych prawdopodobieñstwo bezb³êdnej transmisji jest wieksze ni¿ w przypadku powtórnej transmisji ca³ych zbiorów danych. Jednoczeœnie zmniejsza siê obci¹¿enie kana³ów radiowych.

3. PODSTAWY TEORETYCZNE

Koder 7PLUS pracuje w oparciu o algorytm RADIX216. Dane wejœciowe dzielone s¹ na czêœci o d³ugoœci 31 bitów, po czym do ka¿dej z nich dodawany jest 1 bit korekcyjny. Powoduje to powiêkszenie zbioru o 1/32 (3,125 %). Po dodaniu numerów linii, sum kontrolnych CRC, nag³ówków i zokoñczeñ zbioru d³ugoœæ zbioru zakodowanego jest wiêksza o 13 - 15 % od orygina³u.

Zasada pracy algorytmu RADIX216 polega na trzykrotnym podziale liczby 31-bitowej (31 bitów danych jest tu po prostu interpretowanych jako liczba - N - niezale¿nie od ich pierwotnego znaczenia) przez 216. Otrzymywane s¹ w ten sposób trzy ilorazy i reszta z dzielenia. Zakresem wartoœci ka¿dej z nich jest 0 - 215. Uzyskane cztery bajty o sumarycznej d³ugoœci 32 bitów mog¹ zawieraæ znaki kontrolne i dlatego musz¹ zostaæ dodatkowo zakodowane. Ka¿dej z wartoœci przyporz¹dkowany jest jednoznacznie znak ze zbioru nie zawieraj¹cego znaków kontrolnych. Zbiór ten obejmuje nastêpuj¹ce wartoœci (szesnastkowo): 21 - 29, 2B - 7E, 80 - 90, 92 i 94 - FC.

Opuszczone s¹ znaki kontrolne z zakresu 00 - 20 (w³¹cznie ze znakiem odstêpu), 2A ("*"), 7F, 91 i 93 (ni¿szych 7 bitów odpowiada znakom kontrolnym XON, XOFF). Po stronie odbiorczej dokonywane jest odwrotne przekodowanie.

Dekoder 7PLUS interpretuje grupê czterech bajtów jako liczby A1, A2, A3 i A4 i oblicza na ich podstawie pierwotn¹ wartoœæ N na podstawie nastêpuj¹cego wzoru:

N = A1 + A2*216^1 + A3*216^2 + A4*216^3

W ten sposób z 32 znaków zakodowanego zbioru odzyskiwanych jest 31 znaków ASCII orygina³u.

W przypadku wyst¹pienia przek³amania pojedyñczego bajtu w linii, jego braku lub odebrania bajtu nadmiarowego dekoder 7PLUS rozpoznaje b³¹d w oparciu o 'wewnêtrzn¹' sumê kontroln¹, po czym podejmuje próbê korekcji korzystaj¹c z 'wewnêtrznej' i 'zewnêtrznej' sumy kontrolnej. Prawdopodobieñstwo nieprawid³owej korekcji pojedyñczego bajtu jest bardzo ma³e.

4. FORMAT ZAKODOWANYCH ZBIORÓW

Zbiory zakodowane za pomoc¹ 7PLUS sk³adaj¹ siê z nag³ówka, maksymalnie 512 linii danych i zakoñczenia. Ka¿da z linii zakoñczona jest znakiem CR/LF (MS-DOS, ATARI) lub LF (AMIGA, UNIX), który nie wystepuje w danych. W trakcie transmisji znakiem zakoñczenia linii jest CR, zamiana znaków dokonywana jest automatycznie przez programy terminalowe.

4.1. NAG£ÓWEK

Nag³ówek zbioru ma nastêpuj¹c¹ zawartoœæ (podzia³ na dwie czêœci ze wzglêdów typograficznych):

A) Poczatek linii

go_7+. 005 of 010 TEST.TXT     0010453 ->

+-----+ +-+    +-+ +----------+ +-----+

1     2      3       4          5

B) ci¹g dalszy

-> 6488 166 (7PLUS v2.1) XXXXYZZ

+--+ +-+ +----------+ +-----+

6   7       8          9

Znaczenie pól:

1) oznaczenie pocz¹tku zbioru, znajduje siê w drugiej kolumnie.

2) dziesiêtny numer czêœci (np. czêœæ 5).

3) liczba czêœci (dziesiêtnie, np. 10).

4) nazwa zbioru (tutaj TEST.TXT). Pole ma d³ugoœæ 12 znaków i jest uzupe³niane w miarê potrzeby znakami odstêpu. Nazwa zbioru ograniczana jest do 12 znaków, tak aby nie przekroczyæ ograniczeñ na³o¿onych przez system MS-DOS.

5) d³ugoœæ zbioru oryginalnego w bajtach, dziesiêtnie.

6) d³ugoœæ bie¿¹cej czêœci w bajtach, szesnastkowo. Pocz¹wszy od wersji 2.0 bez znaczenia.

7) liczba linii w zawartych w bie¿¹cej czêœci, szesnastkowo.

8) nazwa i wersja kodera.

9) XXXX: kod tabeli znaków, w wersjach AMIGA/UNIX sygnalizuje, ¿e nastêpna linia zawiera pe³n¹ nazwê zbioru odpowiadaj¹c¹ konwencjom systemu operacyjnego (pocz¹wszy od wersji 1.4).

Y: suma kontrolna nag³ówka (wystêpuje pocz¹wszy od wersji 1.5).

ZZ: dodatkowa suma kontrolna dla korekty pojedyñczych bajtów (wystêpuje w wersjach 1.6 i nowszych). Sposób obliczania sum kontrolnych podany jest dalej.

4.2. LINIE DANYCH

Linia kodu zawiera (podzia³ ze wzglêdów typograficznych):

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ->

+------------------------------>

1

-> BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPPPQQ

>------------------------------++---+

2

1) A: pierwsza grupa 32 bajtów 7PLUS (31 znaków orygina³u).

B: druga grupa danych, j.w.

2) P: 14-bitowa suma kontrolna ('wewnêtrzna') i 9-bitowy numer linii.

Q: 15-bitowa suma kontrolna dla korekty pojedyñczych bajtów ('zewnêtrzna'), pocz¹wszy od wersji 2.0.

Zbiór zakodowany mo¿e zawieraæ najwy¿ej 512 linii danych.

4.3. ZAKOÑCZENIE

Zakoñczenie zbioru zawiera:

stop_7+. (TEST.P05/0A) [18398BE4]                   XXXXYZZ

+-------+ +-----------+ +--------+ +---------------+ +-----+

1           2           3              4            5

Znaczenie pól:

1) znak koñca zbioru, znajduje siê w drugiej kolumnie.

2) nazwa zbioru, numer czêœci i liczba czêœci szesnastkowo.

3) data i czas za³o¿enia lub modyfikacji zbioru w formacie MS-DOS:

liczba 32-bitowa, bity 0 -4  -> sekundy / 2

bity 5 -10 -> minuty

bity 11-15 -> godzina

bity 16-20 -> dzien

bity 21-24 -> miesiac

bity 25-31 -> rok minus 1980

4) nie u¿ywane.

5) patrz poz. 9 w nag³ówku.

5. PODZIA£ NA CZÊŒCI

U¿ywany w zakodowanym zbiorze 9-bitowy numer linii powoduje, ¿e masymaln¹ liczb¹ linii w zbiorze jest 512 (2^9). Poniewa¿ ka¿da z linii odpowiada 62 bajtom danych, ka¿da z czêœci mo¿e zawieraæ najwy¿ej 31744 bajty danych u¿ytkowych (512 x 62). Zbiory o wiêkszej d³ugoœci s¹ dzielone na czêœci. Domyœlnie zbiory zakodowane maj¹ d³ugoœæ ok. 10 kB i zawieraj¹ 8557 bajtów danych u¿ytkowych. Wartoœæ ta zosta³a przyjêta ze wzglêdu na czêsto spotykane ograniczenie d³ugoœci zbiorów retransmitowanych w sieci pakiet radio. Najczêœciej jest to w³aœnie 10 kB. D³ugoœæ zbioru zakodowanego ustalana jest za pomoc¹ parametrów wywo³ania kodera. Ograniczenie d³ugoœci zbioru zwiêksza te¿ prawdopodobieñstwo jego dotarcia bez powtórzeñ i przek³amañ jednoczeœnie jednak wzrasta procentowy udzia³ danych administracyjnych.

Zbiory jednoczêœciowe nosz¹ rozszerzenie 7PL, zbiory wieloczêœciowe Pnr gdzie 'nr' jest kolejnym numerem szesnastkowym. Maksymaln¹ liczb¹ czêœci jest wiêc 255 (szesnastkowo 'FF'). Maksymalna d³ugoœæ zbioru oryginalnego nie mo¿e przekraczaæ 255 x 31744 czyli 8094720 bajtów. D³ugoœæ ta jest w praktyce amatorskiej wystarczaj¹ca.

U¿ytkownik programu decyduje o sposobie podzia³u zbioru na czêœci. Domyœlnie, jak przedstawiono powy¿ej s¹ to czêœci o d³ugoœci ok. 10 kB. Parametry wywo³ania kodera pozwalaj¹ na:

- podanie liczby czêœci, d³ugoœæ ka¿dej z nich obliczana jest automatycznie pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnej liczby linii.

- d³ugoœci zakodowanego zbioru, liczba czêœci obliczana jest automatycznie.

Parametry wywo³ania przedstawione s¹ w dalszym ci¹gu instrukcji.

6. ZBIÓR TYMCZASOWY

Pocz¹wszy od wersji 2.0 dekoder 7PLUS zak³ada zbiór tymczasowy (o rozszerzeniu 7MF) w przypadku stwierdzenia b³êdów w odebranym zbiorze. Pozwala to na skasowanie zakodowanych czêœci zbioru. Do przeprowadzenia korekty danych wystarcza zawartoœæ zbioru tymczasowego. Zbiór tymczasowy zawiera wszystkie prawid³owo zdekodowane dane, w miejscu b³êdnych danych wpisywane s¹ bajty zastêpcze. Na koñcu zbioru dopisywane s¹ indeksy wskazuj¹ce miejsca z b³êdami (s¹ one identyczne z podanymi w protokóle ERR). Korekta b³êdów polega na wype³nieniu miejsc wskazywanych przez indeksy danymi ze zbioru korekcyjnego (COR). Po przeprowadzeniu korekty zbiór otrzymuje nazwê orygina³u. Indeksy b³êdów zostaj¹ oczywiœcie usuniête.

Dopisanie indeksów mo¿liwe jest pod systemami MS(DR)-DOS, OS/2 i TOS (ATARI). W pozosta³ych przypadkach zak³adane s¹ oddzielne zbiory indeksowe o rozszerzeniu 7IX.

7. PROTOKÓ£ B£ÊDOW

Protokó³ b³êdów (zbiór o rozszerzeniu ERR) zawiera numery b³êdnie odebranych linii, tzn. linii zawieraj¹cych wiêcej ni¿ jeden przek³amany bajt. Pojedyñcze b³êdy mog¹ byæ skorygowane bez koniecznoœci ¿¹dania danych korekcyjnych. Dla zbiorów wieloczêœciowych spisy linii poprzedzone s¹ numerem odpowiedniej czêœci. Linie 'go_text' i 'stop_text' sygnalizuj¹ odpowiednio pocz¹tek i koniec protokó³u.

Protokó³ b³êdów ma nastêpuj¹cy format:

go_text. TEST.ERR

7PLUS error report: TEST.TXT 113 /Test.TXT/ 34028

01

005 006 007 03D FFF

02

10C 10D 10E FFF

[18398BE4]

00

CRC A17D

stop_text.

Nag³ówek protokó³u zawiera nazwê zbioru, d³ugoœæ poszczególnych czêœci, pe³n¹ nazwê zbioru (w przypadku systemów UNIX/AMIGA mo¿e ona byæ d³u¿sza ni¿ 12 znaków) i d³ugoœæ zbioru oryginalnego (pocz¹wszy od wersji 1.5).

Numery czêœci (2-cyfrowe) i linii (3-cyfrowe) podane s¹ szesnastkowo. Znakiem koñca spisu dla poszczególnych czêœci jest 'FFF'. Zbiory jednoczêœciowe (o rozszerzeniu 7PL) nosz¹ numer 1. Numeracja linii w zbiorze rozpoczyna siê od '000', liczbie 512 odpowiada szesnastkowo '1FF'.

W nawiasach kwadratowych podana jest data za³o¿enia lub modyfikacji oryginalnego zbioru. Protokó³ zakoñczony jest sum¹ kontroln¹, linia zawieraj¹ca liczbê '00' jest obecnie bez znaczenia.

8. ZBIÓR KOREKCYJNY

Zbiór korekcyjny generowany jest na podstawie protokó³u b³êdów i zawiera brakuj¹ce linie. Parametr wywo³ania '-J' pozwala na generacjê sumarycznego zbioru korekcyjnego na podstawie wiêkszej liczby protokó³ów.

Przyk³ad zawartoœci zbioru korekcyjnego:

go_text. TEST.COR

7PLUS correction: TEST.TXT 34028 113 [18398BE4]

P01:

L005:

sdWKLRjwEK...(itd., linia 005d czêœci 1)

L006:

rt4rWER7Z...(itd., linia 006d czêœci 1)

L007:

eeERG35ERG...(itd., linia 007d czêœci 1)

L03D:

$%&H$%6TZJ...(itd., linia 061d czêœci 1)

P02:

L10C:

AdD$%SFFDr...(itd., linia 268d czêœci 2)

L10D:

sFG$sFw4rf...(itd., linia 269d czêœci 2)

L10E:

56fZTddfDg...(itd., linia 270d czêœci 2)

P00:

CRC A9B6

stop_text.

Pocz¹tek i koniec zbioru oznaczone s¹ odpowiednio za pomoc¹ linii ' go_text.' i ' stop_text.'. Zbiór zawiera sumê kontroln¹ CRC. W nag³ówku znajduje siê nazwa zbioru oryginalnego, jego d³ugoœæ (dziesiêtne) i pocz¹wszy od wersji 2.00 d³ugoœæ poszczególnych czêœci. Oznaczenie ' PXX:' jest numerem odpowiedniej czêœci natomiast oznaczenie ' LXXX:' zawiera numer linii. Numery podane s¹ szesnastkowo.

Sumy kontrolne CRC pozwalaj¹ na stwierdzenie czy zbiory nie zawieraj¹ przek³amañ. Struktura obu zbiorów jest na tyle prosta, ¿e w wielu przypadkach u¿ytkownik mo¿e rozpoznaæ przek³amane linie i po skasowaniu ich wykorzystaæ przynajmniej czêœæ zbioru. Oprócz skasowania b³êdnych linii nale¿y usun¹æ sumê kontroln¹ i wywo³aæ dekoder 7PLUS z parametrem '-F'. Nastêpny protokó³ i zbiór korekcyjny musz¹ zawieraæ tylko linie przek³amane w pierwszym przebiegu i s¹ dziêki temu du¿o krótsze.

9. KOMPATYBILNOŒÆ Z WERSJAMI POPRZEDNIMI

Zbiory zakodowane za pomoc¹ starszych wersji 7PLUS mog¹ byæ bezproblemowo dekodowane za pomoc¹ nowszych. Wprowadzenie w wersji 1.60 automatycznej korekty pojedyñczych bajtów spowodowa³o, ¿e zbiory zakodowane za pomoc¹ wesji nowszych ni¿ 1.60 nie mog¹ byæ zasadniczo dekodowane za pomoc¹ starszych. Wymaga³oby to usuniêcia ostatnich dwóch bajtów z linii danych. Formaty protokó³ów b³êdów i zbiorów korekcyjnych nie uleg³y zmianie, zosta³y tylko pocz¹wszy od wersji 1.50 uzupe³nione o sumy kontrolne CRC. Zbiory nie zawieraj¹ce sumy kontrolnej mog¹ byæ u¿yte do korekcji po wywo³aniu dekodera z parametrem '-F'.

10. NAZWY ZBIORÓW

Nazwy zbiorów kodowanych i dekodowanych musz¹ odpowiadaæ konwencjom stosowanym przez system operacyjny MS-DOS. D³ugoœæ nazwy jest wiêc ograniczona do 8 znaków, a d³ugoœæ rozszerzenia - do 3. Ze wzglêdu na to, ¿e niektóre systemy operacyjne j.np. UNIX dopuszczaj¹ d³u¿sze nazwy zbiorów przewidziano mo¿liwoœæ przekazania pe³nej nazwy zbioru w osobnej linii. Koder generuje automatycznie nazwy w standardzie MS-DOS na podstawie nazw d³u¿szych i umieszcza je w nag³ówku. Nazwy zbiorów w nag³ówkach pisane s¹ du¿ymi literami. Rozszerzeniami nazw s¹ odpowiednio '7PL', 'Pnr', 'ERR' lub 'COR' w zale¿noœci od znaczenia zbioru. 7PLUS analizuje rozszerzenie zbioru i na jego podstawie przeprowadza odpowiedni¹ akcjê. Protokó³y b³êdów i zbiory korekcyjne mog¹ te¿ w razie potrzeby zawieraæ w rozszerzeniu numer w postaci szesnastkowej.

W celu z³o¿enia poszczególnych protokolów w protokó³ sumaryczny nale¿y wywo³aæ 7PLUS z parametrem '-J'.

11. OBS£UGA PROGRAMU

Podane dalej przyk³ady wywo³añ odnosz¹ siê do systemu operacyjnego MS-DOS. W oknie dialogowym ATARI-ST wprowadza siê tylko po¿¹dane parametry wywo³ania. Na komputerach AMIGA nale¿y najpierw wywo³aæ CLI.

11.1. KODOWANIE

Przyk³ady:

7plus test.txt - powoduje zakodowanie wybranego zbioru, zbiory d³u¿sze dzielone s¹ na czêœci o d³ugoœci ok. 10 kB.

7plus test.txt -s - zakodowanie zbioru i ew. podzia³ na czêœci o maksymalnej d³ugoœci (do 512 linii).

7plus test.txt -s 30 - zakodowanie i podzia³ na czêœci o d³ugoœci 30 linii.

7plus test.txt -sp 3 - zakodowanie i podzia³ na trzy równe czêœci.

7plus test.txt -sb 5000 - zakodowanie i podzia³ na czêœci o d³ugoœci ok. 5000 bajtów.

11.2. WYCI¥GANIE ZBIORÓW 7PLUS

Operatorzy pakiet radio czêsto rejestruj¹ wszystkie odczytane wiadomoœci w zbiorze, a nastêpnie czytaj¹ je i selekcjonuj¹. Protokó³y mog¹ wiêc zawieraæ mieszankê wiadomoœci tekstowych i zbiorów zakodowanych za pomoc¹ 7PLUS. Wydzielenia zbiorów zakodowanych, meldunków b³êdów i zbiorów korekcyjnych mo¿na wprawdzie dokonaæ pos³uguj¹c siê edytorem tekstu, znacznie szybciej wykonuje t¹ pracê sam dekoder.

Zbiory wydzielane rozpoczynaj¹ siê od oznaczeñ ' go_7+.', ' go_info. ' albo ' go_text.' i zakoñczone s¹ za pomoc¹ ' stop_7+.', ' stop_info.' albo ' stop_text.'. Oznaczenia ' go_info. ' ( z nazw¹ zbioru) i ' stop_info.' mo¿na dodaæ rêcznie do informacji do³¹czonej do programu.

Wydzielenie zbiorów wymaga podania w wywo³aniu parametru '-X':

7plus protokó³ -x tekst

+---+ +------+ ++ +--+

1       2     3   4

Znaczenie pól:

1) wywo³anie dekodera,

2) nazwa zbioru zawieraj¹cego protokó³,

3) podejmowana akcja (-x),

4) nazwa zbioru lub jej czêœæ, protokó³ mo¿e zawieraæ ró¿ne zbiory. Opuszczenie nazwy powoduje wydzielenie wszystkich zbiorów zakodowanych.

Przyk³ady:

7plus spsave.c10 -x 952.err - wydzielenie ze zbioru 'spsave.c10' wszytkich protokó³ów b³êdów zawieraj¹cych w nazwie liczbê 952. Protokó³y o tych samych nazwach otrzymuj¹ w rozszerzeniu kolejne numery. W celu z³o¿enia ich w protokó³ zbiorczy nale¿y wywo³aæ nastêpnie 7PLUS z parametrem '-J'.

7plus a:term.log -x - wydzielenie wszystkich zakodowanych zbiorów.

7plus 91-05-15 -x ### - podanie fikcyjnego kryterium selekcji (np. '###' albo 'gucio') powoduje wyœwietlenie spisu zawartoœci bez wydzielenia zbiorów.

Otrzymane zbiory zapisywane s¹ oddzielnie, znaki zakoñczenia linii dostosowywane s¹ do konwencji systemu operacyjnego niezale¿nie od Ÿród³a pochodzenia.

W celu wydzielenia zbiorów zakodowanych mo¿na tak¿e pos³u¿yæ siê innym programem tego samego autora - programem FFR ("Mailbox File Fraktionierer"). Program ten wydziela z porotokó³u zbiorczego tak¿e wiadomoœci zakodowane za pomoc¹ innych koderów i wiadomoœci tekstowe.

11.3. DEKODOWANIE

Przyk³ady:

7plus test.7pl - zdekodowanie zbioru jednoczêœciowego. W przypadku bezb³êdnego odbioru otrzymywany jest zbiór oryginalny, w przeciwnym przypadku generowany jest protokó³ b³êdów i zbiór tymczasowy. Dekoder automatycznie poszukuje w tym samym katalogu zbiorów koreksyjnych o pasuj¹cej nazwie i wykorzystuje ich treœæ.

7plus test.p01 - zdekodowanie zbioru wieloczêœciowego w sposób opisany powy¿ej.

7plus test - 7PLUS rozpoznaje na podstawie rozszerzenia zbioru rodzaj po¿¹danej akcji (kodowanie/dekodowanie/korekcja).

11.4. KOREKCJA

Przyk³ady:

7plus test.err c:\pr\ - generacja zbioru korekcyjnego w oparciu o podany protokó³ b³êdów. Orygina³ poszukiwany jest w wymienionym katalogu. Opuszczenie nazwy katalogu powoduje poszukiwanie orygina³u w katalogu bie¿¹cym. U¿ytkownicy systemów dopuszczaj¹cych d³u¿sze nazwy zbiorów mog¹ byæ czasami zmuszeni do podania w wywo³aniu pe³nej nazwy orygina³u (dotyczy to zasadniczo tylko starszych wersji kodera).

7plus test.cor - korekcja (uzupe³nienie luk w zbiorze tymczasowym) w oparciu o wymieniony zbiór korekcyjny. W razie potrzeby generowany jest dalszy protokó³ b³êdów, np. gdy zbiór korekcyjny nie zawiera wszystkich b³êdnie odebranych linii - by³ wygenerowany dla kogoœ innego. Dekoder wykorzystuje automatycznie wszystkie zbiory korekcyjne o tej samej nazwie i kolejnych numerach w rozszerzeniu.

7plus test.p03 -c - korekcja zawartoœci zbioru tymczasowego w oparciu o odpowiedni¹ zakodowan¹ czêœæ, np. odczytan¹ z innego Ÿród³a. Czêœæ ta mo¿e pochodziæ nawet z innego podzia³u zbioru oryginalnego.

7plus test.7mf -c - dekoder wybiera automatycznie wszystkie niezbêdne do korekcji czêœci.

7plus test - automatyczny wybór akcji.

Zbiory korekcyjne wygenerowane za pomoc¹ starszych wersji kodera (przed 1.50) nie zawieraj¹ sumy kontrolnej. W celu zmuszenia nowszych wersji dekodera do ich wykorzystania nale¿y podaæ w wywo³aniu parametr '-F'.

Rubryki ogólne czêsto zawieraj¹ zbiory korekcyjne wczeœniej rozes³ane przez nadawcê, w wielu przypadkach zbêdne jest wysy³anie do niego protokó³ów b³êdów. W ka¿dym przypadku wykorzystanie znalezionych zbiorów korekcyjnych powoduje skrócenie ew. w³asnego protokó³u b³êdów. Inn¹ mo¿liwoœci¹ korekcji b³êdów bez oczekiwania na odpowiedŸ nadawcy jest wczytanie tych samych zbiorów zakodowanych z innej skrzynki sieci. Je¿eli nawet nie bêd¹ one bezb³êdne to mog¹ zawieraæ b³êdy w innych miejscach i nadawaæ siê do korekcji.

Otrzymane z ró¿nych Ÿróde³ protokó³y b³êdów mog¹ byæ z³o¿one przez 7PLUS w jedn¹ ca³oœæ. W tym celu nale¿y wywo³aæ koder z parametrem '-J'.

Przyk³ady:

7plus test.err test2.err -j - z³o¿enie w jedn¹ ca³oœæ wymienionych protokó³ów.

7plus test.err -j - z³o¿enie w jedn¹ ca³oœæ protokó³ów o rozszerzeniach ERR i numerowanych E01 itd.

7plus test.7mf - generacja protokó³u b³êdów w oparciu o zbiór tymczasowy. Niezbêdne informacje znajduj¹ siê w czêœci indeksowej zbioru. W niektórych systemach wykorzystywany jest do tego celu oddzielny zbiór indeksowy ('7IX'), który musi byæ wymieniony w wywo³aniu oprócz nazwy zbioru tymczasowego.

12. PARAMETRY WYWO£ANIA

Wywo³anie kodera bez podania nazwy zbioru powoduje wyœwietlenie tekstu pomocy. Dalszymi parametrami wywo³ania s¹:

-H - wyœwietlenie tekstu pomocy. Tekst dzielony jest na strony ekranowe.

-J - zapis wszystkich kodowanych czêœci we wspólnym zbiorze o rozszerzeniu UPL. Mo¿e on byæ nadany do skrzynki za jednym zamachem, patrz te¿ parametry '-TB'.

-K - powoduje skasowanie wszystkich zbêdnych zbiorów po zakoñczeniu dzia³ania.

-N - wystêpuje tylko w wersji dla ATARI i s³u¿y do wy³¹czenia zapytania na koñcu pracy programu.

-P - generowane zbiory zakodowane, korekcyjne lub protokó³y b³êdów zawieraj¹ na koñcu linii wy³¹cznie znak CR. Mo¿e to byæ konieczne je¿eli zbiory zakodowane transmitowane s¹ jako zbiory dwójkowe.

-R - s³u¿y do utworzenia tylko jednej po¿¹danej czêœci zbioru zakodowanego, np. do uzupe³nienia braków u korespondenta. Przyk³ad:

7plus test.txt -sp 10 -r 5

Tworzona jest jedynie czêœæ 5 przy za³o¿eniu podzia³u na 10 czêœci. Musi byæ zachowany poprzedni sposób podzia³u.

-SYSOP - pozwala na zdekodowanie zbioru nawet w przypadku brakuj¹cych czêœci. Tworzony jest zbiór tymczasowy pozwalaj¹cy na póŸniejsze uzupe³nienie.

-T - powoduje do³¹czenie na koñcu ka¿dej czêœci podanego ci¹gu znaków, np. sygnalizuj¹cego koniec wiadomoœci (np. '/EX').

Przyk³ad:

7plus test.txt -t ***end

Teksty zaczynaj¹ce siê od znaku "-" musz¹ byæ wziête w czudzys³ów dla unikniêcia b³êdnej interpretacji jako parametrów wywo³ania.

-TB  format.def - zawarte w zbiorze 'format.def' linie wprowadzaj¹ce i koñcz¹ce zostaj¹ automatycznie dodane na poczatku i koñcu zakodowanego zbioru.

Przyk³ad zawartoœci zbioru 'format.def'

@@top

s ibm @dl #10 %O %p/%q 7+

@@bottom

Meldunki ERR prosze przesy³aæ do OE1KDA @OE1XAB.#OE1.AUT.EU!

73, Krzysztof.

***end

Zbiór mo¿e zawieraæ nastêpuj¹ce metasymbole:

%n  -> nazwa zakodowanego zbioru.

%N  -> nazwa pisana du¿ymi literami.

%o  -> nazwa zbioru oryginalnego.

%O  -> j.w., pisana du¿ymi literami.

%p  -> numer czêœci.

%P  -> numer czêœci szesnastkowo.

%q  -> liczba czêœci.

%Q  -> liczba czêœci szesnastkowo.

%%  -> znak procentu.

Po zast¹pieniu w trakcie transmisji metasymboli z powy¿szego przyk³adu otrzymujemy:

s ibm @dl #10 TERM999.EXE 01/04 7+

itd.

Parametr '-TB' mo¿e byæ u¿ywany tylko w trakcie kodowania, a nie generacji protokó³ów b³êdów i zbiorów korekcyjnych.

Bloki '@@tp' i '@@bottom' mog¹ zawieraæ maksymalnie 256 znaków.

Parametr '-TB' w po³¹czeniu z '-J' powoduje zapis tak utworzonych czêœci we wspólnym zbiorze w celu uproszczenia przebiegu transmisji do skrzynki.

Skrzynki systemu DieBox nie zawsze interpretuj¹ prawid³owo polecenia zawarte w zbiorze z³o¿onym.

-Y - powoduje przyjêcie przez 7PLUS automatycznie odpowiedzi 'YES' na wszystkie pytania. Mo¿e to byæ korzystne w przypadku wywo³ania kodera przez inne programy lub pliki wsadowe.

-# - powoduje utworzenie zbioru o nazwie 7PLUS.FLS zawieraj¹cego liczbê czêœci i nazwê zbioru.

13. TRANSMISJA ZBIORÓW

Transmisja zbiorów zakodowanych za pomoc¹ 7PLUS wymaga ustawienia odpowiednich parametrów kontrolera TNC i programu terminalowego. Dla TNC wyposa¿onych w oprogramowanie TARP, KAM, PK232, PK88, MFJ itd. s¹ to parametry 8BITCONV ON, AWLEN 8 i LCOK ON albo ich odpowiedniki. Dla z³¹cza szeregowego RS-232 nale¿y ustawiæ d³ugoœæ s³owa 8 bitów bez bitu parzystoœci i pojedyñczy bit stop (8N1). Znak prze³¹czania kana³ów logicznych w oprogramowaniu TAPR nale¿y zmieniæ na $01 (CTRL-A), w kontrolerach KAM dodatkowo drugi znak prze³¹czania na $02 (CTRL-B) poniewa¿ standardowy znak prze³¹czaj¹cy ('|', $7C) wystêpuje w zbiorach zakodowanych. Wszystkie obecnie dostêpne kontrolery TNC i wielofunkcyjne umo¿liwiaj¹ transmisjê 8-bitow¹. Tabele koduj¹ce telefonicznych programów terminalowych (np. PROCOMM, PROCOMM PLUS) musz¹ byæ wy³¹czone. Nale¿y tak¿e wy³¹czyæ w nich opcjê usuwania ósmego bitu, je¿eli taka istnieje.

Naœladownictwo (emulacja) standardów VT100, ANSI i podobnych nie przysparza problemów poniewa¿ sekwencje steruj¹ce zaczynaj¹ siê od znaku Escape, który nie jest zawarty w zbiorach zakodowanych. W przypadku wystapienia problemów nale¿y przejœæ na standard 'TTY'. Wiêkszoœæ programów terminalowych dostosowana jest do transmisji zbiorów zakodowanych, w razie potrzeby nale¿y porozumieæ siê z ich autorami.

Przed rozpoczêciem wymiany zbiorów zakodowanych nale¿y wy³¹czyæ w programach terminalowych konwersjê niemieckich liter "umlaut" o ile jest ona przewidziana.

Niektóre starsze wersje programów terminalowych pakiet radio nie pozwalaj¹ na transmisjê danych zakodowanych za pomoc¹ 7PLUS. W takim przypadku nale¿y zbiory traktowaæ jako dwójkowe (nie myliæ z protokó³em AutoBin).

W trakcie odbioru danych traktowanych jako dwójkowe nale¿y wy³¹czyæ zamianê znaków CR na CR/LF lub odwrotn¹. Zbiory musz¹ byæ rejestrowane bez ¿adnych zmian. W celu dopasowania formatu zbioru do standardu systemu operacyjnego nale¿y wywo³aæ dekoder 7PLUS z parametrem '-X'.

Transmisja zbiorów zakodowanych jako dwójkowych wymaga aby zawiera³y one jedynie znaki CR na koñcu linii, w trakcie kodowania nale¿y podaæ parametr '-P'. To samo dotyczy zbiorów korekcyjnych i protokó³ów b³êdów.

Wiêkszoœæ programów terminalowych dla komputerów AMIGA w trybie tekstowym interpretuje b³êdnie dane zakodowane, co wymaga transmitowania ich i odbioru w trybie dwójkowym. Programy te traktuj¹ znaki z przedzialu $80 - $9F jako znaki kontrolne, a nie jako dane albo dokonuj¹ automatycznej konwersji znaków "umlaut". W jednym i w drugim przypadku prowadzi to do zafa³szowania zawartoœci zakodowanych zbiorów.

W celu sprawdzenia prawid³owoœci parametrów i pracy programu terminalowego mo¿na nadaæ do skrzynki sieci pod w³asny adres do³¹czony do programu zbiór ASC.TXT, odczytaæ go i nastêpnie porównaæ z orygina³em. Odebrany zbiór powinien byæ identyczny. W przypadku znalezienia ró¿nic nale¿y jeszcze raz przeanalizowaæ ustawione parametry.

Odczytuj¹c zbiory ze skrzynek elektronicznych nale¿y odrazu poszukaæ na wszelki wypadek zbiorów korekcyjnych.

Niektóre z programów terminalowych wyposa¿one s¹ w funkcje automatycznego odczytu wybranych wiadomoœci (na podstawie spisów LIST, CHECK itp.). Przed rozpoczêciem dekodowania zbiorów nale¿y sprawdziæ czy otrzymane zbiory s¹ kompletne, tzn. czy po³¹czenie nie zosta³o przerwane w trakcie odbioru. W razie potrzeby nale¿y uzupe³niæ brakuj¹ce zbiory, w przeciwnym przypadku generowane s¹ niepotrzebnie d³ugie protokó³y b³êdów.

Zbiory zarejestrowane w czasie pods³uchu (monitorowania) obcych ³¹cznoœci mog¹ zawieraæ wiêcej b³êdów ni¿ zbiory odczytane bezpoœrednio (np. wskutek straty pakietów). Przed wys³aniem do nadawcy protokó³u b³êdów nale¿y odczytaæ odpowiednie czêœci ze skrzynki i w ten sposób usun¹æ wiekszoœæ b³êdów. Mo¿na te¿ nadaæ protokó³ b³êdów do pods³uchiwanej stacji, ale wymaga to dodatkowych wyjaœnieñ o co chodzi. Dalsz¹ mo¿liwoœci¹ jest pods³uch tych samych zbiorów odczytywanych przez inne stacje i uzupe³nienie braków.

Przed rozpoczêciem nadawania zakodowanych zbiorów do skrzynki nale¿y koniecznie sprawdziæ prawid³owoœæ transmisji w sposób podany powy¿ej i nie zapomnieæ o wy³¹czeniu konwersji liter "umlaut". Litery "umlaut" maj¹ wprawdzie ma³e znaczenie dla polskich u¿ytkowników jednak za wzglêdu na rozpowszechnienie programów terminalowych pochodzenia niemieckiego poruszam ta sprawê (konwersja mo¿e byæ w³¹czona omy³kowo). Zbiory zakodowane powinny byæ uzupe³nione o krótk¹ informacjê dotycz¹c¹ ich znaczenia, treœci, dalszej kompresji (LHA, LHARC, PKZIP) i wymagañ systemowych w przypadku programów aby u³atwiæ innym u¿ytkownikom decyzjê o ich przydatnoœci. Informacje te mo¿na uzupe³niæ liniami zawieraj¹cymi oznaczenia ' go_info.' i ' stop_info.'. Nale¿y te¿ zastanowiæ siê nad wyborem w³aœciwej rubryki w skrzynce i tytu³u.

Przyk³ad zbioru informacyjnego (nazwa zbioru powinna byæ pisana du¿ymi literami):

go_info. TERM999.INF

tekst.....

stop_info.

Przyk³ady tytu³ów:

'TERM999.EXE Info (IBM)'

'TERM999.P01 / 4 7+'

Dla zapewnienia wiêkszej niezawodnoœci transmisji i bardziej równomiernego obci¹¿enia kana³ów w wielu skrzynkach wprowadzono ograniczenie maksymalnej d³ugoœci retransmitowanych zbiorów. Bardzo czêsto granic¹ jest 10 kB. Fakt ten nale¿y uwzglêdniæ w trakcie kodowania danych (patrz parametry '-S' i '-SB'). W przypadkach w¹tpliwych mo¿na porozumieæ siê z operatorem skrzynki.

Po zapisaniu zbioru w skrzynce mo¿na sprawdziæ czy dotar³ on tam prawid³owo, w najprostszym przypadku wystarczy odczytaæ jego rozmiar ze spisu treœci katalogu docelowego.

Dla zmniejszenia prawdopodobieñstwa przek³amañ zalecane jest nadanie zbioru korekcyjnego podwójnie (mo¿e byæ w tej samej wiadomoœci).

Odznak¹ kole¿eñstwa jest odpowiadanie na proœby o zbiory korekcyjne.

14. NAK£ADKA WIN7PLUS

Nak³adka WIN7PLUS (obecnie w wersji 2.00) u³atwia korzystanie z kodera/dekodera 7PLUS i programów DOS (np. programów kompresji danych LZH, ARJ, ZIP i innych jak FFR, BIN-Split) w œrodowisku Windows. Dotychczas programy te musia³y byæ wywo³ywane w okienku DOS. Autorem programu jest Dieter Schirmer, DC0TL (@ DB0HB.DEU.EU), Wiesengrund 17, D-25335 Bokholt-Hanredder. Program mo¿e byæ rozpowszechniany nieodp³atnie w œrodowiskach krótkofalarskich. W sk³ad zestawu wchodz¹ nastêpuj¹ce zbiory:

W7PINF.TXT   - zawieraj¹cy krótk¹ informacjê w jêzyku niemieckim,

w7psetup.bat - plik instalacyjny programu,

w7p200.exe   - program w postaci skomprymowanej samorozpakowuj¹cej siê, zbiór zawiera win7plus.ini, windows.frm, dos.frm, win7plus.exe, w7p.pif, win7plus.txt i threed.vbx

w7p200b.exe  - biblioteka Visual Basic vbrun300.dll w postaci skomprymowanej.

Biblioteka Visual Basic jest czêsto instalowana z ró¿nymi programami i nie zawsze konieczna jest jej dodatkowa instalacja. Nale¿y sprawdziæ czy nie znajduje siê ju¿ ona w katalogu \WINDOWS\SYSTEM i w razie potrzeby skopiowaæ j¹ tam.

14.1. INSTALACJA

W celu zainstalowania programu nale¿y skopiowaæ zbiory w7p200.exe i w7psetup.bat do wybranego katalogu, a nastêpnie wywo³aæ plik w7psetup.bat.

Wywo³anie wymaga podania nazw katalogu Windows i katalogu programu, np.: w7psetup dysk1 katalog1 dysk2 katalog2

w7psetup C: windows D: program

Pominiecie nazwy katalogu programu powoduje zainstalowanie go w katalogu szczytowym ("\"), pominiêcie oznaczenia dysku programu powoduje przyjêcie dysku pierwszego.

Instalacja przebiega automatycznie, po jej zakoñczeniu mo¿na ew. dokonaæ zmian nazw za³o¿onych katalogów. Musz¹ one byæ uwzglêdnione w zbiorze WIN7PLUS.INI.

W trakcie instalacji zak³adane s¹ nastêpuj¹ce katalogi:

\win7plus\origdat

\code

\decode

\extract

\bincode

\zipcode

Zbiory 'win7plus.exe', 'w7p.pif' i 'win7plus.txt' (opis w jêzyku niemieckim s¹ kopiowane do katalogu "WIN7PLUS", zbiór 'win7plus.ini' - do katalogu WINDOWS, natomiast 'threed.vbx' - do katalogu WINDOWS\SYSTEM. W razie potrzeby nale¿y tam skopiowaæ bibliotekê 'vbrun300.dll'.

W katalogu CODE znajduj¹ siê zbiory 'windows.frm' i 'dos.frm'. S³u¿¹ one do dopisywania nag³ówków i zakoñczeñ kodowanych zbiorów. W tym samym katalogu musz¹ znajdowaæ siê zakodowane przez 7PLUS zbiory.

W katalogu ORIGDAT musz¹ znajdowaæ siê zbiory przeznaczone do kodowania. WIN7PLUS poszukuje ich tam te¿ w celu generacji zbiorów korekcyjnych. Zbiory zakodowane s¹ automatycznie umieszczane w katalogu CODE.

Katalog DECODE zawiera zbiory zdekodowane przez 7PLUS. Katalog EXTRACT zawiera zbiory wydzielone z protokó³u danych odebranych ze skrzynki, natomiast katalog BINCODE - zbiory sk³adane za pomoc¹ programu BIN-SPLIT. Zbiory rozpakowane za pomoc¹ programów ZIP, LHA, ARJ itp. s¹ umieszczane w katalogu ZIPCODE.

Programy 7PLUS.EXE, BS.COM, FFR.EXE, LZH.EXE, ARJ.EXE i ZIP.EXE mog¹ znajdowaæ siê w dowolnym katalogu wskazywanym przez zmienn¹ œrodowiskow¹ PATH. Nie powinny one znajdowaæ siê w katalogu WIN7PLUS. Nie nale¿y dokonywaæ zmian w zbiorze PIF. Zbiór PIF s³u¿y jako podstawa do za³o¿enia pliku BAT wywo³uj¹cego po¿¹dany program DOS (np. 7PLUS) i zawiera potrzebne parametry wywo³ania zale¿nie od wybranej funkcji. Zawartoœæ pliku nie powinna byæ modyfikowana przez u¿ytkownika. Plik ten jest kasowany po zakoñczeniu pracy programu DOS. W trakcie pracy programów komprymuj¹cych / dekomprymuj¹cych zak³adany jest tymczasowy zbiór 'lf.dat'. Równie¿ i on nie powinien byæ modyfikowany.

Piktogram programu, s³u¿¹cy do jego wywo³ania instalowany jest pod Administratorem (Menad¿erem) Programów identycznie jak w przypadku wszystkich programów dla œrodowiska Windows. Nale¿y w tym celu otworzyæ okno po¿¹danej grupy i wywo³aæ z menu Menad¿era punkty: "Plik", "Nowy", wybraæ alternatywê "Program", potwierdziæ za pomoc¹ przycisku "OK", wybraæ alternatywê "Przeszukiwanie", dysk, katalog Win7plus, program 'win7plus.exe' i znowu potwierdziæ za pomoc¹ przycisku "OK".

Przed uruchomieniem programu mo¿na dopasowaæ do potrzeb zawartoœæ zbioru konfiguracyjnego 'win7plus.ini' za pomoc¹ "Notatnika" lub innego edytora ASCII. Zmian w konfiguracji mo¿na dokonaæ tak¿e z menu programu p. "Opcje" ("Optionen").

14.2. KONFIGURACJA

W menu "Opcje" ("Optionen") znajduj¹ siê nastêpuj¹ce punkty: "Katalogi 7plus" ("Verzeichnisse 7plus"), "Katalogi ZIP" ("Verzeichnisse ZIP") i "Katalogi BS" ("Verzeichnisse BS") pozwalaj¹ce na zmianê nazw odpowiednich katalogów. Mo¿liwa jest te¿ zmiana parametrów programów komprymuj¹cych. Zmienione parametry zapisywane s¹ w zbiorze 'win7plus.ini'.

Punkt "Katalogi 7plus" zawiera nastêpuj¹ce podpunkty:

- "Œcie¿ka Win7plus" ("Pfad von Win7plus") - definiuj¹ca g³ówny katalog programu.

- "Kodowanie danych" ("Datei kodieren") - definiuj¹cy nazwê katalogu zawieraj¹cego zbiory oryginalne przeznaczone do kodowania, np. "origdat".

- "Kodowanie danych (katalog docelowy)" ("Datei kodieren (Ziel)") - definiuj¹cy nazwê katalogu zawieraj¹cego dane zakodowane, np. "code".

- "Dekodowanie danych" ("Datei dekodieren") - definiuj¹cy katalogi przeznaczony dla danych dekodowanych: katalog w którym znajduje siê protokó³ odbioru, katalog w którym maj¹ siê znajdowaæ zbiory wydzielone z protokó³u odbioru za pomoc¹ 7PLUS albo FFR i katalog w którym zapisywane s¹ dane zdekodowane, np. "decode".

Punkt "Katalogi ZIP" zawiera podpunkty definiuj¹ce:

- katalog Ÿród³owy ("Ausgangs-Verzeichnis"), w którym znajduj¹ siê zbiory przeznaczone do dekompresji, najkorzystniej podaæ tu katalog "decode".

- katalog docelowy dla rozpakowanych danych.

Punkt "Archiwizacja danych" ("Datei archiviren") s³u¿y do zdefiniowania katalogów Ÿród³owego i docelowego dla archiwizacji (pakowania) danych).

Punkt "Katalogi BS" zawiera podpunkty:

1) "Podzia³" ("BS-Teilen"), który pozwala na definicjê katalogów:

- docelowego dla sk³adania zbiorów dwójkowych za pomoc¹ programu BS, najlepiej jeœli bêdzie to katalog "origdat"

- katalogu przeznaczonego na czêœci zbioru, np. katalogu nadawczego programu terminalowego.

2) "Sk³adanie" ("BS-Zusammenfügen"), w którym definiowane s¹

- katalog Ÿród³owy ("Ausgangs-Verzeichnis") zawieraj¹cy czêœci zbiorów, przewa¿nie jest to katalog odbiorczy programu terminalowego.

- katalog wyjœciowy ("Ziel Verzeichnis") przeznaczony dla z³o¿onych zbiorów.

Menu to pozwala dalej na zdefiniowanie parametrów wywo³ania programów komprymuj¹cych. Dozwolone jest podanie wiêkszej liczby parametrów w jednej linii.

Parametry konfiguracyjne wprowadzane s¹ w odpowiednich polach tekstowych i po potwierdzeniu za pomoc¹ przycisku "OK" s¹ zapisywane w zbiorze 'win7plus.ini'.

Poni¿ej podana jest przyk³adowa zawartoœæ zbioru:

[Dir7plus]

StartDateiDir=d:\winpr\files.rec

DateiTrennenDir=c:\win7plus\extract

DateiDekodierenDir=c:\win7plus\decode

DateiKodierenDir=c:\win7plus\code

OriginalDateiDir=c:\win7plus\origdat

Win7PlusDir=c:\win7Plus

[Parameter]

DecDel=

DecOver=

TreOver=

FfrTre=1

CodOver=

[DirBS]

BSVorhanden=ja

OriginalBinDir=c:\win7plus\origdat

SendeBinDir=d:\winpr\bin.trx

EmpfangBinDir=d:\winpr\bin.rec

CodeBinDir=c:\win7plus\bincode

[DirZIP]

ZipVorhanden=ja

StartZipDir=c:\win7plus\decode

DateiZipDir=c:\win7plus\zipcode

StartEntpackDir=c:\win7plus\decode

ZielEntpackDir=c:\win7plus\zipcode

StartPackDir=c:\win7plus

ZielPackDir=c:\win7plus\origdat

[Archivierer]

ARJ=ARJ.EXE

ARJ-E=e

ARJ-A=a -e

ARJ-V=l

ARJ-SFX=y -je

LHA=LHA.EXE

LHA-E=e

LHA-A=a

LHA-V=l

LHA-SFX=s

ZIP=PKZIP.EXE/PKUNZIP.EXE

ZIP-E=-e

ZIP-A=-a

ZIP-V=-v

ZIP-SFX=ZIP2EXE -j

Dozwolona jest te¿ rêczna zmiana parametrów w zbiorze - zmiana zawartoœci linii po znaku równoœci. Nazwy bloków zbioru i nazwy parametrów musz¹ pozostaæ bez zmiany. B³êdnie podane œcie¿ki dostêpu uniemo¿liwiaj¹ pracê programu.

Parametry "BSVorhanden" ("BS zainstalowany") i "ZIPVorhanden" ("Programy komprymuj¹ce zainstalowane") w³¹czaj¹ w przypadku "ja" i lub wy³¹czaj¹ w przypadku "nein" odpowiednie punkty menu. Parametry te mog¹ byæ zmienione wy³¹cznie w zbiorze INI.

14.3. FUNKCJE

14.3.1. PODZIA£

Punkt "Podzia³" ("Trennen") s³u¿y do wyboru zbioru tekstowego przeznaczonego do wydzielenia z niego czêœci. Zbiór mo¿e znajdowaæ siê w dowolnym katalogu. Po dokonaniu wyboru u¿ytkownik musi wybraæ program dziel¹cy: 7PLUS lub FFR. U¿ytkownik mo¿e te¿ przejrzeæ zawartoœæ zbioru i wybraæ po¿¹dane czêœci (patrz parametr '-X' programu 7PLUS). Punkt "Selekcja" ("Bestimmte Dateien heraustrennen") pozwala na wprowadzenie kryterium.

Po wydzieleniu po¿¹danych czêœci udostêpniany jest przycisk "Dekodowanie" ("Dekodieren") otwieraj¹cy menu dekodowania.

14.3.2. DEKODOWANIE

Mo¿liwy jest tu wybór zbioru przeznaczonego do zdekodowania. W zalu¿noœci od rozszerzenia nazwy aktywowane s¹ odpowiednie przyciski pozwalaj¹ce na dekodowanie lub przeprowadzanie korekcji.

Punkt "Kasowanie wykorzystanych zbiorów" ("Bearbeitete Dateien automatisch löschen") powoduje skasowanie zbiorów czêœciowych (patrz: parametr '-K' programu 7PLUS).

Punkt "Zastêpowanie zbiorów" ("Vorhandene Dateien überschreiben") powoduje zastêpowanie starszych zbiorów przez nowsze o tach samych nazwach (patrz parametr '-Y' wywo³ania 7PLUS).

Wybór zbioru o rzoszerzeniu ERR powoduje otwarcie okienka dialogowego pozwalaj¹cego na z³o¿enie meldunów b³êdów w zbiór sumaryczny ("Zusammenfügen"), generacjê zbioru korekcyjnego ("Erstellen") lub modyfikacje zbioru ERR ("Ansehen").

Przycisk "Przerwij" ("Abbrechen") powoduje zamkniêcie okna bez podjêcia akcji.

Przycisk "Pomoc" ("Hilfe") powoduje wywo³anie tekstu pomocy w jêzyku niemieckim.

14.3.3. KOREKCJA

Parametr "U¿ycie zbiorów zakodowanych" ("Code-Dateien verwenden") pozwala na korzystanie z zakodowanych czêœci w trakcie korekcji. Wybór zbioru o rozszerzeniu COR powoduje automatycznie podjêcie korekcji.

14.3.4. PROTOKÓ£ B£ÊDÓW

Wybór zbioru tymczasowego (7MF) w spisie powoduje uaktywnienie przycisku "Protokó³" ("Protokoll aktiv") s³u¿¹cego do generacji protokó³u b³êdów w oparciu o zbiór tymczasowy.

14.3.5. KODOWANIE

14.3.2. DEKODOWANIE

Mo¿liwy jest tu wybór zbioru przeznaczonego do zdekodowania. W zale¿noœci od rozszerzenia nazwy aktywowane s¹ odpowiednie przyciski pozwalaj¹ce na dekodowanie lub przeprowadzanie korekcji.

Punkt "Kasowanie wykorzystanych zbiorów" ("Bearbeitete Dateien automatisch löschen") powoduje skasowanie zbiorów czêœciowych (patrz: parametr '-K' programu 7PLUS).

Punkt "Zastêpowanie zbiorów" ("Vorhandene Dateien überschreiben") powoduje zastêpowanie starszych zbiorów przez nowsze o tach samych nazwach (patrz parametr '-Y' wywo³ania 7PLUS).

Wybór zbioru o rzoszerzeniu ERR powoduje otwarcie okienka dialogowego pozwalaj¹cego na z³o¿enie meldunów b³êdów w zbiór sumaryczny ("Zusammenfügen"), generacjê zbioru korekcyjnego ("Erstellen") lub modyfikacje zbioru ERR ("Ansehen").

Przycisk "Przerwij" ("Abbrechen") powoduje zamkniêcie okna bez podjêcia akcji.

Przycisk "Pomoc" ("Hilfe") powoduje wywo³anie tekstu pomocy w jêzyku niemieckim.

14.3.3. KOREKCJA

Parametr "U¿ycie zbiorów zakodowanych" ("Code-Dateien verwenden") pozwala na korzystanie z zakodowanych czêœci w trakcie korekcji. Wybór zbioru o rozszerzeniu COR powoduje automatycznie podjêcie korekcji.

14.3.4. PROTOKÓ£ B£ÊDÓW

Wybór zbioru tymczasowego (7MF) w spisie powoduje uaktywnienie przycisku "Protokó³" ("Protokoll aktiv") s³u¿¹cego do generacji protkó³u bêdów w oparciu o zbiór tymczasowy.

14.3.5. KODOWANIE

Punkt "Kodowanie" ("Kodieren") s³u¿y do zakodowania zbioru wybranego w menu "Wybór" ("Datei auswählen"). Wybór zbioru o rozszerzeniu ERR powoduje otwarcie okna zwi¹zanego z korekcj¹. Wybór wszystkich innych zbiorów powoduje ich zakodowanie.

Przycisk "Automatycznie bloki 10 kB" ("automatisch 10k-Byte Blöcke") powoduje podzia³ zakodowanego zbioru na czêœci o tej d³ugoœci. Przycisk "Liczba czêœci" ("Anzahl Blöcke") umo¿liwia wybór liczby czêœci w oknie dialogowym. Kolejnym przyciskiem jest "D³ugoœæ bloku" ("Anzahl Byte pro Block") s³u¿¹cy do podanie po¿¹danej d³ugoœci bloku w bajtach. Dalej nastêpuje przycisk "Liczba linii w czêœci" ("Anzahl Code-Zeilen") s³u¿¹cy do podania po¿¹danej liczby linii w ka¿dej z czêœci. Przycisk "max. 512 Code Zeilen pro Block" powoduje podzia³ zbioru na czêœci o maksymalnej d³ugoœci 512 linii.

Dodanie tekstu do zakodowanych zbiorów umo¿liwia przycisk "Dodaj tekst" ("Text anfügen"). Pozwala on tak¿e na dodanie linii nag³ówkowych i koñcz¹cych, np. "***END".

Przycisk "Dodanie formatu" powoduje otwarcie okna edytora, w którym mo¿na za³o¿yæ lub zmodyfikowaæ zbiór formatu. Zbiór 'windows.frm' jest przyk³adem takiego zbioru.

Z³o¿enie wszystkich czêœci w jeden zbiór o rozszerzeniu UPL umo¿liwia pole "Z³ó¿ zbiory 7Plus" ("7Plus Dateien zusammenfügen").

Pole "Automatycznie 'tak'" ("Automatisch 'JA'") powoduje zast¹pienie istniej¹cych zbiorów o tej samej nazwie przez nowe.

14.3.6. GENERACJA ZBIORU KOREKCYJNEGO

Wybór protokó³u b³êdów w oknie zbiorów powoduje otwarcie okna dialogowego korekcji, w którym do dyspozycji stoj¹ przyciski "Protokó³ sumaryczny" ("Zusammenfügen") i "Generacja zbioru korekcyjnego" ("Erstellen"). Zbiór oryginalny musi znajdowaæ siê w katalogu "\origdat".

14.3.7. FUNKCJE DODATKOWE

W menu "Plik" ("Datei") znajduj¹ siê funkcje podzia³u i sk³adania zbiorów dwójkowych (odpowiednio "BS-Teilen" i "BS-Zusammenfügen"), "Archiwizacja" ("Archivieren") i rozpakowywanie ("Entpacken").

14.3.8. ROZPAKOWYWANIE

W oknie zbiorów nale¿y zaznaczyæ zbiór przeznaczony do rozpakowania. Wybór programu rozpakowuj¹cego nastêpuje automatycznie. Podwójne zaznaczenie zbioru za pomoc¹ myszy pozwala na obejrzenie jego zawartoœci.

14.3.9. ARCHWIZACJA

Po zaznaczeniu w oknie zbiorów zbioru przeznaczonego do zapakowania (archiwizacji) nale¿y przejœæ do okna "Archiwizacja" ("Archivieren"), w którym nastêpuje wybór odpowiedniej funkcji i nazwy archiwum. Kompresja rozpoczyna siê po naciœniêciu przycisku z podpisem "Packen". Otrzymany w ten sposób zbiór skomprymowany mo¿e byæ przetworzony na archiwum samorozpakowuj¹ce siê po naciœniêciu przycisku "EXE".

W polu zbiory Ÿród³owe wyœwietlana jest liczba zbiorów przeznaczonych do kompresji i ich sumaryczna d³ugoœæ.

14.3.10. PODZIA£ ZBIORÓW DWÓJKOWYCH

Zbiór wybrany i zaznaczony w oknie "Zbiory dla BinSplit" ("BinSplit-Datei auswählen") mp¿e byæ podzielony na dowolna iloœæ czêœci po naciœniêciu przycisku "Podzia³" ("Teilen").

14.3.11. £¥CZENIE ZBIORÓW DWÓJKOWYCH.

Zaznaczenie czêœci podzielonego zbioru (o rozszerzeniu B01 itd.) i naciœniêcie przycisku "£¹cz" ("Zusammenfügen") powoduje po³¹czenie wszystkich czêœci w jedn¹ ca³oœæ.

15. PROGRAM FFR

Program FFR zosta³ ju¿ zasadniczo omówiony w poprzednich rozdzia³ach instrukcji. W trakcie jego instalacji nale¿y podaæ œcie¿ki dostêpu w zbiorze konfiguracyjnym FFR.CFG. Musz¹ byæ one zgodne z podanymi w konfiguracji WIN7PLUS.

LITERATURA

[1] K. D¹browski, "Amatorska komunikacja cyfrowa", PWN Warszawa 1994.

[2] K. D¹browski, "Nie tylko fonia i CW", BOGMAR Olsztyn 1994.

[3] K. D¹browski, "Instrukcja do programu GP z dodatkami", rozpowszechniana w sieci pakiet radio.

[4] K. D¹browski, "Instrukcja do programu WinGT", rozpowszechniana w sieci pakiet radio.

[5] K. D¹browski, "Instrukcja do oprogramowania skrzynki F6FBB", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[6] K.D¹browski, "Instrukcja do oprogramowania skrzynki BayCom-Box", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[7] K. D¹browski, "Instrukcja do kontrolera TNC-2", rozprowadzana w sieci pakiet radio.