INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA SKRZYNKI F6FBB

W WERSJI 7.00

OPRACOWA£ MGR IN¯. KRZYSZTOF D¥BROWSKI, OE1KDA

1. SPIS TREŒCI

1.  Wstêp

2.  Instalacja i konfiguracja

2.1.  WinFBB

2.2.  DosFBB

2.3.  LinFBB

3.  Uruchomienie skrzynki i konfiguracja zbiorów

3.1.  Wywo³anie programu

3.1.1. WinFBB

3.1.2. DosFBB

3.1.3. LinFBB

3.2.  Pierwsze kroki

3.3.  Zatrzymanie programu

3.4.  Kontrolery TNC

3.5.  RUNFBB.BAT (WinFBB)

3.6.  XFBB.SH (LinFBB)

3.7.  APPEL.BAT (DosFBB)

3.8.  PORT.SYS

3.8.1. Konfiguracja podstawowa

3.8.2. Konfiguracja rozszerzona

3.8.2.1. Konfiguracja BPQ

3.8.2.2. Konfiguracja DRSI

3.8.2.3. Przyk³adowa konfiguracja dla wersji Linux

3.9.  INITTNCx.SYS

3.10. MAINTx.SYS

3.11. BBS.SYS

3.12. FORWARD.SYS

3.12.1. Konfiguracja podstawowa

3.12.2. Konfiguracja rozszerzona

3.13. BEACONx.SYS

3.14. EPURMESS.INI

3.15. SWAPP.SYS

3.16. INIT.SRV

3.17. CRON.SYS

3.18. REJECT.SYS

3.19. PROTECT.SYS

3.20. LANGUE.SYS

3.21. THEMES.SYS

3.22. REDIST.SYS

3.23. MEMO.SYS

3.24. PK-232 w trybie podporz¹dkowanym

3.24.1. Tryb podporz¹dkowany AEA

3.24.2. Tryb podporz¹dkowany WA8DED

3.25. Kantronics KAM w trybie podporz¹dkowanym

3.26. P³ytka DRSI

3.27. Wêze³ G8BPQ (TNCs w trybie KISS)

3.28. TFPCX / TFPCR / TFKISS (sterowniki dla trybu KISS)

4.  Zestaw rozkazów

5.  Us³ugi dodatkowe

5.1.  G³ówne menu

5.2.  Statystyka

5.3.  Opisy

5.4.  Spis stacji

5.5.  QTH-lokator

5.6.  Obliczenia orbit satelitów

6.  Spis rozkazów dla operatora

6.1.  Rozkazy skrzynki

6.2.  Pozosta³e rozkazy

7.  Rozkazy FBBDOS

8.  Rozkazy dostêpne z konsoli

8.1. Wersja WinFBB

8.2. Wersja LinFBB

8.3. Wersja DosFBB

9.  Metasymbole

10. Edytor (DosFBB)

11. Programy pomocnicze

11.1.  INSTWFBB.COM (WINFBB),

INSTALL.SH (LINFBB),

FBBSETUP.EXE (DOSFBB)

11.2.  EPURMESS.COM

11.3.  EPURWP.COM:

11.4.  LOGSTAT.EXE

11.5.  SATUPDAT.EXE

11.6.  SLEEP.COM

11.7.  MAKEPG.COM

11.8.  MAKEFBB.COM

11.9.  SETUSER.COM

11.10. CLEANUP.COM

11.11. MAINTINF.COM

11.12. CUT.COM

11.13. FV.COM

11.14. ISDAY.COM

11.16. FBB_ZM

11.17. XFBBC

11.18. FBB_VIEW

11.19.  TLABEL.COM

12. Sterowniki dla z³¹czy szeregowych

12.1.  FBBCOMM.DRV

12.2.  ESS.COM

12.3.  ESSKAM.COM

12.4.  FBBIOS.COM

12.5.  Pod³¹czenie modemu telefonicznego

13. Pamiêæ dodatkowa EMS i XMS

13.1. Pamiêæ EMS

13.2. Pamiêæ XMS

13.3. Wykorzystanie pamiêci dodatkowej

13.4. Wybór rodzaju pamiêci

14. Us³ugi dodatkowe

14.1.  REQDIR

14.2.  REQFIL

14.3.  NEWDOC

14.4.  REQCFG

14.5.  MULTI

14.5.1. Z wykorzystaniem zbiorów DAT

14.5.2. Z wykorzystaniem adresów zawartych we wiadomoœci

15. Baza danych "WHITE PAGES"

15.1.  Opis ogólny.

15.2.  Uzupe³nienia.

15.3.  Struktura bazy danych.

15.4.  Administrator Bazy Danych.

15.5.  Program EPURWP i uzupe³nienia.

15.6.  Zapytania.

16. Formaty zbiorów pomocniczych

16.1.  DSZ.BAT

16.2.  PASSWD.SYS

16.3.  ERROR.SYS

16.4.  ETAT.SYS

16.5.  HEARD.BIN

16.6.  x.TXT, x.HLP, x.ENT, x. NEW, x.INF

16.7.  FBBLOG.nn

16.8.  nnnnn.SAT

16.9.  NEWDOC.SYS

16.10. STATIS.DAT

16.11. OPTIONS.SYS

16.12. DIRMES.SYS

16.13. TPSTAT.SYS

16.14. WFBID.SYS

16.15. INF.SYS

16.16. YAPPLBL.DAT

16.17. SATEL.DAT

16.18. WP.SYS

16.19. MESS.WP

16.20. HROUTE.SYS

DODATKI.

Dodatek 1.  Edytor EDIT (FBBDOS)

Dodatek 2.  Numeracja procesów

Dodatek 3.  Nadanie wiadomoœci

Dodatek 4.  B³êdy synchronizacji

Dodatek 5.  Problemy we wspó³pracy z wêz³em BPQ

Dodatek 6.  Protokó³ retransmisji FBB

Dodatek 7.  Transmisja zbiorów upakowanych

Dodatek 8.  Format pokwitowañ

Dodatek 9.  Znaczenie jokerów

Dodatek 10. Programy us³ugowe od kuchni

Dodatek 11. Zawartoœæ katalogów skrzynki

Dodatek 12. Selekcja po³¹czeñ

Dodatek 13. Selekcja wiadomoœci

Dodatek 14. Programy z grupy PG

Dodatek 15. Spis wiadomoœci w formacie UI

Dodatek 16. Uzupe³nienia protoko³u YAPP

DODATEK 17. Zbiór MAIL.IN

DODATEK 18. Instalacja wersji Linux

DODATEK 19. TELNET

DODATEK 20. TFPCX / TFPCR / TFKISS

DODATEK 21. Wspó³praca FBB z programami NET i BPQ HOSTMODE EMULATOR

LITERATURA

1. WSTÊP

Oprogramowanie skrzynki jest przeznaczone do nieodp³atnego rozpowszechniania w œrodowiskach amatorskich. Wszelkie uwagi i ¿yczenia nale¿y kierowaæ na adres autora:

Jean-Paul ROUBELAT

6, rue George SAND

31120 ROQUETTES

FRANCE

Program dostêpny jest w wersjach dla systemów operacyjnych DOS, Windows i LINUX. Podstawowe w³aœciwoœci i funkcje programu s¹ identyczne we wszystkich trzech wersjach. Wystepuj¹ce ró¿nice opisane s¹ szczegó³owo w dalszym ciagu instrukcji z odniesienem odpowiednio do DosFBB, WinFBB i LinFBB. Dla systemu operacyjnego LINUX istniej¹ dwie wersje oprogramowania: wersja okienkowa (korzystaj¹ca z panelu obs³ugi X11 i zestawu narzêdziowgo MOTIF) oraz wersja pracuj¹ca w tle (ang. daemon) i pozwalaj¹ca na korzystanie z komputera do innych celów w czasie pracy skrzynki. Wersja DosFBB pracuje tak¿e pod rozszerzeniem DESQview (konieczne jest u¿ycie sterowników ESS, COMBIOS lub MBBIOS). Minimalnym rozmiarem okna powinno byæ 500 kB.

Program FBB oparty jest na oprogramowaniu skrzynki WA7MBL i pracuje na komputerach PC klasy AT wyposa¿onych w procesor 286 lub nowszy, twardy dysk, pamiêæ RAM o pojemnoœci 2MB (w zale¿noœci od wyposazenia wykorzystywane jest do 16 MB pamiêci), p³ytkê graficzn¹ CGA, EGA, VGA lub monochromatyczn¹ oraz od jednego do oœmiu z³¹czy szeregowych. Mo¿e on obs³ugiwaæ do 50 kana³ów logicznych z wykorzystaniem do oœmiu kontrolerów TNC (4 - 8 kana³ów/TNC w zale¿noœci od oprogramowania kontrolera). Mo¿liwe jest pod³¹czenie wiêkszej liczby kontrolerów (maksimum 4) do pojedyñczego z³¹cza RS-232 (COM1 lub COM2) za pomoc¹ zewnêtrznego multipleksera. Schemat multipleksera zawarty jest na dyskietce dystrybucyjnej, a p³ytki drukowane dostêpne s¹ przez zrzeszenie ATEPRA (ATEPRA, 23 Rue de Provins, 77520 MONS EN MONTOIS, FRANCE). Program obs³uguje tak¿e z³¹cza COM3 i COM4.

Oprogramowanie F6FBB wspó³pracuje z kontrolerami TNC2 wyposa¿onymi w program WA8DED albo TF4/TF8 (tryb podporz¹dkowany), kontrolerem PK-232 w trybie podporz¹dkowanym, wêz³em G8BPQ i kontrolerem KAM w trybie podporz¹dkowanym. Kontrolery PK-232 s¹ wyposa¿one standardowo w tryb podporz¹dkowany AEA, ró¿ny od trybu WA8DED. Dla usprawnienia wspó³pracy mo¿na wymieniæ oprogramowanie kontrolera na TFPK. Dysponuje ono trybem WA8DED, nie pozwala jednak na pracê innymi rodzajami emisji jak AMTOR, PACTOR itd. Skrzynka F6FBB wspó³pracuje tak¿e ze sterownikami TFPCR/TFPCX/TFKISS i kontrolerami TNC w trybie KISS oraz z wêz³ami TheNetNode przez ³¹cze KISS.

Zestaw rozkazów skrzynki jest zasadniczo identyczny z zestawem skrzynek WA7MBL i W0RLI, dodatkowo mo¿liwe jest wywo³ywanie programów zewnêtrznych (przyk³adowo obliczanie orbit satelitów, wywo³anie dziennika stacji), praca w trybie konferencyjnym i prowadzenie ³¹cznoœci przez bramkê, w tym tak¿e skroœnych.

Protokó³ retransmisji poczty oparty jest o protokó³ WA7MBL. Skrzynka mo¿e zarz¹dzaæ 32000 identyfikatorów biuletynów (BID) niezale¿nie od identyfikatorów poczty prywatnej (MID). Dodatkowo do retransmisji mo¿e byæ u¿yty protokó³ FBB. Wiadomoœci s¹ wówczas transmitowane w postaci skomprymowanej (stopieñ kompresji dochodzi do 40-50 %) z u¿yciem sumy kontrolnej. Dalszym u¿ywanym protoko³em retransmisji jest Xforward. Retransmisja mo¿e siê odbywaæ w wielu kana³ach równolegle. Oprogramowanie skrzynki wykrywa automatyczie kr¹¿enie poczty w pêtlach (efekt pi³eczki pingpongowej) i zawiadamia operatora o tym fakcie. W trakcie retransmisji stosowane s¹ adresy hierarchiczne. Czas sk³adowania poczty ustalany jest przez operatora skrzynki.

Wiadomoœci przeznaczone dla operatora skrzynki mog¹ byæ automatycznie kopiowane i rozprowadzane do u¿ytkowników ustalonych w konfiguracji.

Skrzynka prowadzi dziennik pracy i rejestruje automatycznie najwa¿niejsze dane statystyczne. Do ich analizy s³u¿y program napisany przez FC1MVP.

Zbiory dwójkowe mog¹ byæ retransmitowane przy u¿yciu protokó³u YAPP. U¿yta tutaj rozszerzona wersja tego protokó³u mo¿e wspó³pracowaæ bezpoœrednio z programem terminalowym TPK autorstwa FC1EBN. Wersja rozszerzona pos³uguje siê sum¹ kontroln¹.

Oprogramowanie skrzynki pozwala na wybór przez u¿ytkownika jêzyka obs³ugi i na zdaln¹ obs³ugê przez operatora.

Skrzynka mo¿e nadawaæ teksty radiolatarni w dowolnych kana³ach i przez dowolne trasy w sieci ka¿dorazowo po nadejœciu poczty. U¿ytkownicy mog¹ otrzymaæ uprawnienia do automatycznej aktualizacji spisów poczty na podstawie tekstów radiolatarni. Aktualizacja taka nie wymaga nawi¹zania po³¹czenia ze skrzynka. Mo¿liwoœæ prowadzenia spisów poczty oferuj¹ nowsze wersje programów terminalowych, np. TPK.

Wersja WinFBB pozwala na korzystanie z protokó³ów XMODEM, YMODEM i ZMODEM w trakcie transmisji zbiorów w obu kierunkach przy u¿yciu dodatkowego programu DSZ.

W wersji LinFBB dostêpne s¹ te same protokó³y w obu kierunkach przy u¿yciu za³¹czonego programu ´fbb_zm´.

W wersji DosFBB jedynie protokó³ XMODEM mo¿e byæ u¿yty do transmisji zbiorów w obu kierunkach, a pozosta³e jedynie do odczytu zbiorów. Konieczne jest u¿ycie najnowszej wersji FBBIOS.

Zbiór 'jêzyk.NEW' ma identyczn¹ funkcjê jak zbiór 'jêzyk.ENT', z t¹ ró¿nic¹, ¿e jego zawartoœæ jest nadawana do u¿ytkownika tylko raz - w trakcie pierwszego po³¹czenia po aktualizacji zbioru.

Pensum odczytu danych przez modem i za pomoc¹ protoko³u YAPP ustalane jest w zbiorze INIT.SRV.

Liczba równoleglych sesji retransmisji do danego adresata mo¿e byæ ograniczona do jednej.

W potwierdzeniach ACK zawarta jest jedynie pierwsza linia trasy retransmisji (linia "R:").

Skrzynka ignoruje zbyt d³ugie znaki wywo³awcze w trasach retransmisji.

Protokó³ retransmisji FBB uzupe³niono o:

1: meldunki o nie przyjêciu poczty w trakcie retransmisji.

2: meldunki o odbiorze poczty i zatrzymaniu jej do dyspozycji operatora przed udostêpnieniem.

3: meldunki o odrzuceniu poczty z powodu niewlaœciwego formatu.

W pierwszych dwóch przypadkach skrzynka mo¿e zawiadamiaæ operatora o wyst¹pieniu problemu (zale¿nie od konfiguracji w zbiorze INIT.SRV).

W zale¿noœci od konfiguracji (parametr D w linii T zbioru FORWARD.SYS) skrzynka mo¿e dopuszczaæ tylko po jednej wiadomoœci od ka¿dego z nadawców w trakcie sesji retransmisji. Pozosta³e wiadomoœci s¹ retransmitowane w trakcie kolejnych sesji. Ma to na celu równomierniejsze obci¹¿enie kana³ów retransmisji.

Zmieniono format spisu starej poczty.

W linii informacyjnej wyœwietlana jest liczba wolnych buforów komunikacyjnych zawartych w kontrolerach TNC. W przypadku zbyt ma³ej liczby wolnych buforów maksymalna liczba buforów dla ka¿dego kana³u zmniejszana jest dwukrotnie.

W zbiorze FORWARD.SYS wprowadzono dodatkowy parametr J reguluj¹cy transmisjê wiadomoœci w formacie 7+:

J 0 : zablokowanie transmisji

J 1 : transmisja dozwolona (wartoœæ domyœlna)

J 2 : transmisja danych prywatnych

J 3 : wy³¹cznie transmisja 7+.

Wymuszone przerwanie wszystkich po³¹czeñ w czasie przeznaczonym na wewnetrzn¹ reorganizacjê danych.

Skrzynka wyposa¿ona jest w protokó³ Autobin (wykorzystywany m.in. przez programy GP, SP, TurboPacket itd.). Do odczytu wzgl. zapisu zbiorów przewidziane s¹ rozkazy BGET i BPUT.

Program wyposa¿ony jest w edytor ekranowy s³u¿¹cy do redagowania wiadomoœci i odpowiedzi. W wersji DosFBB jest on wywo³ywany za pomoc¹ kombinacji ALT-F6, w wersji WinFBB zawsze u¿ywany.

FBBDOS wyposa¿ony jest w rozkaz "WHERE zbiór" pozwalaj¹cy na znalezienie podanego zbioru. Dopuszczalne jest u¿ycie jokerów w nazwie.

Rozkaz TH s³u¿y do przejœcia do odpowiedniej grupy tematycznej. Grupy tematyczne wymienione s¹ w zbiorze THEMES.SYS.

FBBIOS40 i nowsze wersje wykorzystuj¹ bufor (FIFO) znajduj¹cy siê w obwodzie komunikacyjnym (UART) typu 16550 (dotyczy to wersji DosFBB).

Program REDIST pozwala na przeadresowanie wiadomoœci prywatnej do rubryki ogólnej.

Zawartoœæ zbiorów systemowych jest odczytywana automatycznie po modyfikacji. Zbêdne jest ka¿dorazowe zatrzymywanie i ponowne uruchamianie skrzynki po zmianach konfiguracji.

Wêze³ BPQ jest obs³ugiwany za pomoc¹ modu³u VXD.

Synchroniczne wywo³anie programów ze zbioru FORWARD.SYS.

Programy filtruj¹ce zawarte s¹ w bibliotekach dynamicznych DLL (dotyczy to zarówno wersji WinFBB jak i DosFBB). Spowodowa³o to przyspieszenie ich dzia³ania.

Skrzynka mo¿e wspó³pracowaæ z sieci¹ Ethernet/TCPIP. Wymaga to u¿ycia modu³u WINSOCK.DLL.

Po podwójnym zaznaczeniu za pomoc¹ myszy znaku stacji w linii korespondentów wyœwietlana jest dodatkowa informacja o niej (tylko w wersji WinFBB).

Program F_FILTER s³u¿y do kontroli zbiorów przed nadaniem ich przez modem telefoniczny. Jest on zawarty w bibliotece DLL (zarówno dla wersji DosFBB jak i WinFBB), która musi byæ zainstalowana w katalogu \FBB\BIN.

Program w wersji WinFBB wyposa¿ony jest w bufory dla wszystkich po³¹czeñ. Ich zawartoœæ mo¿e byæ wywo³ana za pomoc¹ myszy ze spisu u¿ytkowników skrzynki.

Retransmisja poczty w z³¹czu goœcinnym (GUEST) musi byæ dozwolona expilicite. Z³¹cze goœcinne charakteryzuje siê ni¿szym poziomem uprawnieñ.

Wersja WinFBB pozwala na wywo³ywanie ze zbioru FORWARD.SYS dwóch bibliotek:

- ICOM.DLL (parametry wywo³ania identyczne jak dla programu ICOM.COM)

- PROGTX.DLL s³u¿¹cej do transmisji zbioru przez z³¹cze szeregowe (COM). Wywo³anie: PROGTX [parametry] nazwa_zbioru.

Parametry:

/C2 - z³¹cze COM2 (domyœlnie COM1)

/A02F8 - adres z³¹cza (tutaj 2F8), wyklucza u¿ycie parametru /C

/B9600 - szybkosc transmisji (domyœlnie 1200 bit/s).

Informacje o przyjêciu poczty zapisywane s¹ w zbiorze.

Konfiguracja oprogramowania dokonywana jest za pomoc¹ programów INSTWFBB (WinFBB), FBBSETUP (DosFBB) lub skryptu INSTALL.SH (LinFBB).

Mo¿liwa jest retransmisja poczty dwójkowej przez modem telefoniczny przy wykorzystaniu protokó³ów FBB lub XFWD.

W wersji WinFBB mo¿liwa jest konfiguracja programu poprzez menu konfiguracyjne. Zawartoœæ zmodyfikowanych zbiorów jest nastêpnie automatycznie odczytywana przez skrzynkê.

Funkcje, które siê zawiesi³y s¹ automatycznie opuszczane po up³ywie 60 sek (wersja DosFBB).

Skrzynka nie przyjmuje wiadomoœci je¿eli na dysku pozosta³o mniej ni¿ 100 kB wolnej przestrzeni.

Dostêp przez Telnet wymaga zawsze podania has³a. Poza tym funkcjonuje identycznie jak dostêp przez modem telefoniczny. W przypadku gdy operator nie zdefiniowa³ has³a dostêpu mo¿liwy jest jedynie odczyt informacji.

Programy dodatkowe dla wersji WinFBB mog¹ byæ zrealizowane w postaci bibliotek DLL.

W wersji WinFBB menu wyboru grupy tematycznej otwierane jest za pomoc¹ prawego klawisza myszy w oknie tekstowym. Wybrane teksty mog¹ byæ kopiowane do schowka. Wybór s³owa mo¿e byæ dokonywany przez podwójne zaznaczenie lewym klawiszem myszy, wybór grupy liter - za pomoc¹ kombinacji klawisza CTRL i lewego klawisza myszy.

Dodany zosta³ rozkaz HO dla operatora skrzynki.

Dodany zosta³ system hasel oparty na kluczu publicznym (MD).

Wersje WinFBB i DosFBB korzystaj¹ z trybu chronionego (DPMI).

2. INSTALACJA I KONFIGURACJA

Przewazaj¹ca czêœæ procesu instalacji jest identyczna dla wszystkich trzech systemów operacyjnych. Wystepuj¹ce w niektórych miejscach ró¿nice opisane s¹ w odzielnych punktach.

Oprogramowanie skrzynki instalowane jest z dyskietek na twardym dysku. G³ównym katalogiem jest katalog FBB (przyk³adowo C:\FBB), który zawiera szereg pomocniczych podkatalogów (przyk³adowo C:\FBB\USERS). Katalog g³ówny zak³adany jest automatycznie w trakcie instalacji programu.

2.1. WINFBB

W œrodowisku Windows 3.x program instalacyjny - INSTALL - wywo³ywany jest za pomoc¹ menu PLIK|WYKONAJ z menad¿era programów. Pod systemem Windows 95 nale¿y pos³u¿yæ siê przyciskiem START i rozkazem "wykonaj". Program instalacyjny proponuje standardowe nazwy katalogów (mo¿na w ich miejsce wprowadzic w³asne), a nastêpnie informuje o dalszym przebiegu instalacji i zalecanych zmianach zawartoœci zbiorów systemowych (SYSTEM.INI, AUTOEXEC.BAT itd.). Po zakoñczeniu instalacji wywo³ywany jest program konfiguracyjny INSTWFBB, który pozwala na wprowadzenie i zmianê wszystkich istotnych parametrów. Program ten mo¿e byæ te¿ wywo³ywany w trakcie pracy skrzynki za pomoc¹ piktogramu w pasku narzêdziowym. Zalecane jest dok³adne zapoznanie siê ze wszystkimi parametrami i staranne przeprowadzenie konfiguracji. Program konfiguracyjny modyfikuje odpowiednio zawartoœci zbiorów PORT.SYS, INIT.SRV i innych. Po opuszczeniu programu konfiguracyjnego dokonywany jest ponowny start komputera, po czym u¿ytkownik ma do dyspozycji osobn¹ grupê dla skrzynki i programów pomocniczych.

2.2. DOSFBB

Instalacja wersji DosFBB dokonywana jest przez program INSTA700 (nazwa zale¿na jest od oznaczenia wersji). Przed jego wywo³aniem nale¿y przejœæ na w³aœciw¹ stacjê dyskietek (A: lub B:).

Poni¿ej podane s¹ przyk³adowe meldunki programu instalacyjnego w jêzyku angielskim, w nawiasach kwadratowych podane jest t³umaczenie polskie. Meldunki te mog¹ ró¿niæ siê od przytoczonych w zale¿noœci od wersji programu.

****  FIRST TIME INSTALLATION OF FBB 7.00 FROM DISK %disk%   ****

-  Main BBS-directory -  C:\FBB

-  System-files       -  C:\FBB\SYSTEM

-  Messages           -  C:\FBB\MAIL

-  Binary-messages    -  C:\FBB\BINMAIL

-  User's dir.        -  C:\FBB\USERS

-  Yapp files         -  C:\FBB\USERS\YAPP

-  Oldmail            -  C:\FBB\OLDMAIL

-  Statistics         -  C:\FBB\STATS

-  Documentation      -  C:\FBB\DOCS

-  FBB-manuals        -  C:\FBB\DOC

-  Fwd-include-files  -  C:\FBB\SYSTEM\FWD

-  Executable files   -  C:\FBB\BIN

-  Example-files      -  C:\FBB\EXAMPLES.700

-  Utillities         -  C:\FBB\UTIL

(Fwd-include-files MUST stay under %system%.)

If this configuration does not suit your needs, you must stop now with CTRL-C and edit the SET-lines in the file A:SUITE1.BAT.

If a version of FBB 5.15c already exists, press Ctrl-C

and use 515c700.BAT for upgrading.

[zmiany konfiguracji nale¿y dokonaæ w zbiorze A:SUITE1.BAT, w celu przerwania instalacji nale¿y nacisn¹æ CTRL-C. Je¿eli jest juz zainstalowana wersja FBB 5.15 nale¿y dokonaæ instalacji uzupe³niaj¹cej za pomoc¹ pliku 515c700.BAT].

Zmiana konfiguracji w pliku SUITE1.BAT mo¿e byæ dokonana za pomoc¹ dowolnego edytora ASCII. Stacja dyskietek, z której dokonywana jest instalacja podana jest w linii SET disk=A:. W razie potrzeby nale¿y tam wstawiæ literê B. Nazwy katalogów podane w dalszych liniach mog¹ byæ dowolne, a same katalogi mog¹ le¿eæ w katalogu g³ównym (\FBB) lub w katalogu szczytowym (\).

Przyk³ad:

SET fichiers=C:\FBB\SYSTEM

albo

SET fichiers=C:\FICHIERS.

Nie nale¿y zmieniaæ nazw zmiennych œrodowiskowych podanych przed znakiem równoœci (przyk³adowo fichiers). Zmiana instalacji programu wymaga dokonania odpowiednich zmian w podanych dalej zbiorach konfiguracyjnych programu. Po dokonaniu po¿¹danych zmian nale¿y ponownie wywo³aæ program instalacyjny INSTA700 (INSTAxxx) i na ¿¹danie dokonaæ zmiany dyskietki. Po zainstalowaniu nale¿y dokonaæ konfiguracji skrzynki pos³uguj¹c siê programem FBBSETUP. Zalecane jest dok³adne zapoznanie siê ze wszystkimi parametrami i ich znaczeniem.

Do zmiennej œrodowiskowej PATH nale¿y w pliku AUTOEXEC.BAT dopisaæ katalog \FBB\BIN, przyk³adowo:

PATH C:\;C:\FBB\BIN

2.3. LINFBB

Dla systemu operacyjnego LINUX dostêpne s¹ dwie odmiany programu:

- okienkowa (odpowiadaj¹ca standardowi X11) i

- pracuj¹ca w tle (ang. daemon).

Szczegó³y dotycz¹ce instalacji sterowników AF_AX25 i AF_NETROM podane s¹ w dodatkach.

Operator instaluj¹cy wersje LinFBB musi posiadaæ poziom uprawnieñ "root" lub "superuser".

Przebieg instalacji:

- posiadacze zestawu MTOOLS mog¹ skopiowaæ zawartoœæ dyskietek pos³uguj¹c siê rozkazami 'mcopy a:/x700.tgz /tmp' lub 'mcopy b:/x700.tgz /tmp' w zale¿noœci od stosowanej stacji dyskietek.

- nie posiadaj¹cy zestawu MTOOLS musz¹

1) zadeklarowaæ stacje dyskietek za pomoc¹ (odpowiednio) rozkazów 'mount -t msdos /dev/fd0 /mnt' lub 'mcopy b:/x700.tgz /tmp'

2) skopiowaæ zawartoœæ do katalogu '/tmp' za pomoc¹ rozkazu 'cp /mnt/x700.tgz /tmp'

3) od³¹czyæ logicznie stacje dyskietek za pomoc¹ rozkazu 'umount /mnt'.

Nastêpnie nale¿y za³o¿yæ g³ówny katalog programu, np. je¿eli ma to byæ katalog '/usr/local/fbb' nale¿y pos³u¿yæ siê rozkazem 'mkdir /usr/local/fbb'. Po przejœciu do tego katalogu (cd /usr/local/fbb) nale¿y rozpakowaæ archiwum za pomoc¹ rozkazu 'tar xvzf /tmp/x700.tgz'.

Konfiguracja programu dokonywana jest za pomoc¹ skryptu INSTALL.SH. Skrypt modyfikuje wiêkszoœæ parametrów znajduj¹cych siê w zbiorze INIT.SRV, pozosta³e parametry nale¿y zmodyfikowaæ za pomoc¹ edytora.

3. URUCHOMIENIE SKRZYNKI I KONFIGURACJA ZBIORÓW

Nastêpn¹ czynnoœci¹ po zakoñczeniu instalacji jest dokonanie odpowiednich zmian konfiguracyjnych. W punkcie tym podane s¹ jedynie zmiany niezbêdne dla prawid³owej pracy skrzynki, dalsze zmiany mog¹ byæ dokonane po zapoznaniu siê z opisem i po uruchomieniu skrzynki. Dokonuj¹c zmian nale¿y zachowaæ format zbioru konfiguracyjnego, a w szczególnoœci liczbê i kolejnoœæ zawartych w nim linii rozkazowych. Uwaga ta nie dotyczy linii zawieraj¹cych komentarze.

Do zbiorów, w których konieczne jest dokonanie zmian nale¿¹:

RUNFBB.BAT (tylko dla WinFBB)

XFBB.SH    (tylko dla LinFBB)

APPEL.BAT  (tylko dla DosFBB)

PORT.SYS   (zmiany konieczne dla LinFBB, dla WinFBB i DosFBB dokonane automatycznie)

INITTNCx.SYS

MAINTx.SYS

Parametry zwi¹zane z retransmisj¹ poczty znajduj¹ siê w zbiorach BBS.SYS i FORWARD.SYS

Korzystne jest tak¿e skontrolowanie zawartoœci zbiorów BEACONx.SYS, EPURMESS.INI i SWAPP.SYS

Programy INSTWFBB i FBBSETUP (DosFBB i WinFBB) modyfikuj¹ automatycznie zawartoœæ zbiorów INIT.SRV i PORT.SYS

Zasadniczo nie jest konieczne dokonywanie dalszych zmian.

W trakcie pracy skrzynki mo¿e okazaæ siê konieczna modyfikacja niektórych z podanych dalej zbiorów: CRON.SYS, REJECT.SYS, PROTECT.SYS, LANGUE.SYS, THEMES.SYS, REDIST.SYS i MEMO.SYS

Przed uruchomieniem skrzynki nale¿y skontrolowaæ czas systemowy i w razie potrzeby ustawiæ zegar i datê w komputerze. S³u¿¹ do tego rozkazy DATE i TIME.

3.1. WYWO³ANIE PROGRAMU

3.1.1. WINFBB

Program wywo³ywany jest w sposob standardowy za pomoc¹ podwójnego zaznaczenia mysz¹ piktogramu znajduj¹cego siê w grupie skrzynki.

3.1.2. DOSFBB

Do wywo³ania s³u¿y plik APPEL.BAT znajduj¹cy siê w katalogu FBB.

3.1.3. LINFBB

W celu wywo³ania programu nale¿y przejœæ do katalogu g³ównego i pos³u¿yæ siê rozkazami './xfbb.sh' lub './xfbb.sh -d &'.

3.2. PIERWSZE KROKI

Na ew. pytania programu odnoœnie za³o¿enia dodatkowych zbiorów nale¿y odpowiedziec pozytywnie (Y = Yes). Dla sprawdzenia prawid³owej pracy skrzynki nale¿y po³¹czyæ siê z nia naciskaj¹c klawisz funkcyjny F2 (DosFBB i WinFBB) i odpowiedzieæ na pytania o imiê, adres, znak skrzynki macierzystej i kod pocztowy. W wersji okienkowej dla LINUX po³¹czenie uzyskiwane jest z menu "Window", p. "Console", natomiast w wersji ukrytej - za pomoc¹ programu 'xfbbC' (rozkaz: 'xfbbC -c').

Nastêpnie nale¿y zadeklarowaæ skrzynki partnerskie dla retransmisji pos³uguj¹c siê rozkazem EU, np. EU SP6KBL. Na zapytanie czy zarejestrowaæ nowe dane nale¿y odpowiedzieæ pozytywnie. Oprócz znaku stacji najwa¿niejszym parametrem jest jej typ (B - BBS).

Po upewnieniu siê, ¿e skrzynka pracuje prawid³owo nale¿y przerwaæ po³¹czenie (za pomoc¹ rozkazu B - Bye) i zatrzymaæ program.

3.3. ZATRZYMANIE PROGRAMU

Zatrzymanie pracy programu dokonywane jest za pomoc¹:

- kombinacji ALT-F10 lub ALT-X (DosFBB)

- kombinacji ALT-F4 (WinFBB)

- menu "File", p. "Exit" w wersji okienkowej LINUX lub rozkazu 'kill <nr. procesu>' dla wersji ukrytej. Numer procesu, o nazwie 'xfbbd' nale¿y sprawdziæ w spisie wywo³ywanym za pomoc¹ rozkazu 'ps ax'.

3.4. KONTROLERY TNC

Nastêpnym krokiem mo¿e byæ pod³¹czenie do skrzynki kontrolera TNC i zmiana w zbiorze INIT.SRV zawartoœci linii 'Mode test ?' z 'No' na 'Ok'. Zamiast bezpoœredniej zmiany mo¿na pos³u¿yæ siê odpowiednim programem konfiguracyjnym (piktogram konfiguracji w WinFBB, INSTALL.SH w LinFBB lub FBBSETUP w DosFBB).

Oprogramowanie skrzynki wspó³pracuje z wieloma typami kontrolerów TNC: z kontrolerami TNC-2 wyposa¿onymi w oprogramowanie WA8DED, TF4, TF8, TF18 lub ich nowszymi odpowiednikami, PK-232 w trybie podporz¹dkowanym, kontrolerami KAM w trybie podporz¹dkowanym (konieczne jest u¿ycie sterownika ESSKAM), p³ytkami DRSI i wêz³em G8BPQ (kontrolry TNC pacuj¹ wówczas w trybie KISS).

Oprogramowanie TF4 i TF8 dla kontrolerów TNC-2 zawarte jest na dyskietce dystrybucyjnej, do zaprogramowania pamiêci EPROM typu 27256 konieczne jest u¿ycie programatora. Kontrolery produkcji niemieckiej i wzorowane na nich (np. firmy MUEL) wyposa¿one s¹ standardowo w oprogramowanie dla trybu podporz¹dkowanego (ang. host mode).

Zalecane jest aby kontroler TNC pracowal z czêstotliwoœci¹ zegarow¹ 4,9 MHz lub wiêksz¹. Niektóre starsze modele pracuj¹ z czêstotliwoœci¹ 2,5 MHz. Zmiana czêstotliwoœci zegarowej wymaga przestawienia zwieraczy wewn¹trz kontrolera, czasami mo¿e byæ konieczna wymiana CPU Z80 na Z80A.

Przed pod³¹czeniem kontrolera nale¿y ustawiæ szybkoœæ transmisji na wyjœciu RS-232 zgodn¹ z podan¹ w zbiorze PORT.SYS. Uwagi dotycz¹ce konfiguracji i pod³¹czenia innych typów kontrolerów podane s¹ w dalszym ciagu instrukcji.

Meldunki b³êdów w momencie uruchamiania programu, a zw³aszcza meldunki o b³êdach synchronizacji wskazuj¹ na nieprawid³owa wspó³pracê z kontrolerem. Nale¿y wówczas zatrzymaæ program i jeszcze raz sprawdziæ parametry konfiguracyjne, a tak¿e kable ³¹cz¹ce, wtyki, zasilanie itd. Jedna z czêstych przyczyn b³êdów jest ró¿nica w szybkoœci transmisji zadeklarowanej w zbiorze PORT.SYS i ustawionej w kontrolerze TNC. Sposób pod³¹czenia kontrolera i jego konfiguracji podany jest m.in. w poz. [3] (patrz: Literatura).

3.5. RUNFBB.BAT (WINFBB)

Plik znajduje siê w katalogu \FBB\BIN i s³u¿y do wywo³ania programu skrzynki. Modyfikacja zbioru konieczna jest tylko w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie instalacji. W pierwszym rzêdzie nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ nazw katalogów ze stanem rzeczywistym. Linie wymagaj¹ce ew. modyfikacji s¹ w opisie zaznaczone za pomoc¹ strza³ki.

Poni¿ej podana jest oryginalna zawartoœæ zbioru:

@echo off

rem -------------------------------------------------

rem This file is run from RUNFBB.EXE.  Only the relevant part is started.

rem It can be START, STOP, RERUN, MAINT or ERROR.

rem Do not forget to type "goto end" at the end of each section !

rem --------------------------------------------------

break off

set fbb=C:\FBB                                             <----

goto %1

:start  **************** START of START script ******************

echo off

cd %fbb%

goto end

rem ******************** END of START script ********************

:rerun  **************** START of RERUN script ******************

cd %fbb%

goto end

rem ******************** END of RERUN script ********************

:maint  **************** START of MAINT script ******************

cd %fbb%

@echo off

cd %fbb%\system\sat                                     <----

if not exist amsat.txt goto amsatend

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

:amsatend

echo Backup of important files

copy %fbb%\system\dirmes.sys %fbb%\backup\dirmes.s1     <----

copy %fbb%\system\inf.sys %fbb%\backup\inf.s1           <----

echo Cleaning up messages...

del epurmess.res

epurmess

rem EPURWP Parametre:  Number of days before update, and delete

rem Default is 40 and 90

epurwp 45 95

del %fbb%\system\wp\wp.old                              <----

cd %fbb%\system

clr_user>>%fbb%\clr_user.res                            <----

MAINTINF 3 /a

COPY %FBB%\SYSTEM\INF.NEW %FBB%\SYSTEM\INF.SYS          <----

cd %fbb%

del %fbb%\system\dirmes.new                             <----

del %fbb%\system\dirmes.old                             <----

if not exist %fbb%\error.sys goto direct                <----

rem ---------------------------------------------------

rem --- If you want a message when errors have occured:

rem --- PLEASE exchange LA6CU with your own callsign !!!!

rem echo SP LA6CU             >> %FBB%\MAIL.IN          <----

rem echo Error-report         >> %FBB%\MAIL.IN          <----

rem type %FBB%\ERROR.SYS       >> %FBB%\MAIL.IN         <----

rem echo.                     >> %FBB%\MAIL.IN          <----

rem ECHO /EX                  >> %FBB%\MAIL.IN          <----

rem type %FBB%\ERROR.SYS       >> %FBB%\ERROR.LOG       <----

rem del %FBB%\ERROR.SYS                                 <----

rem ---------------------------------------------------

:direct

goto end

rem ******************** END of MAINT script  ******************

:stop ****************** START of STOP script ******************

goto end

rem ******************** END av STOP script ********************

:error  **************** START av ERROR script *****************

echo WFBB exited with ERRORLEVEL %2

sleep 5

goto end

rem ******************** END av ERROR script *******************

:end

echo %1 script is finished.

sleep 2

3.6. XFBB.SH (LINFBB)

Skrypt znajduje siê w katalogu '/usr/local/fbb' lub w jego odpowiedniku w przypadku zmian w instalacji. Analogicznie jak w przypadku poprzednim mo¿e byæ konieczne dopasowanie nazw katalogów do stanu rzeczywistego. Równie¿ i tutaj linie wymagaj¹ce ew. zmiany s¹ zaznaczone strza³kami. Skrypt ten s³u¿y do uruchomienia zarówno wersji okienkowej jak i ukrytej FBB. Rozakazami wywo³uj¹cymi s¹ odpowiednio: '/xfbb.sh' lub '/xfbb.sh -d &'. Skrypt musi byæ wywo³any z poziomu katalogu g³ównego FBB.

Poni¿ej podana jest oryginalna zawartoœæ skryptu:

#!/bin/sh

#

# Shell file to LinFBB software

#

# F6FBB 1996

#

# Base directory of LinFBB software

XFBBDIR=/usr/local/xfbb               <---

#

# Add local PATH

PATH=$XFBBDIR/bin:$PATH

#

# Export resource file

XAPPLRESDIR=$XFBBDIR/res

export XFBBDIR PATH XAPPLRESDIR

end_session()

{

echo "Session of LinFBB is ended"

exit 0;

}

maintenance()

{

echo "Running maintenance"

sleep 2

$XFBBDIR/bin/epurmess > /dev/null 2>&1           <---

$XFBBDIR/bin/epurwp 40 90 > /dev/null 2>&1       <---

}

rerun()

{

echo "Re-running LinFBB"

sleep 2

}

error_return()

{

echo "Unknown return value $1"

sleep 10

}

if [ "_$1" = "_-d" ]

then

XFBB=xfbbd

shift

else

XFBB=xfbb

fi

PARAM=$*

while [ 1 ]

do

cd $XFBBDIR                          <---

echo

echo "Running LinFBB ^C to abort"

sleep 3

echo "Starting LinFBB ..."

$XFBB $PARAM                         <---

ret=$?

echo

case $ret in

1) end_session ;;

2) rerun;;

3) maintenance;;

*) error_return $ret;;

esac

done

3.7. APPEL.BAT (DOSFBB)

Zbiór ten znajduje siê w katalogu \FBB\BIN i zawiera podstawowe informacje niezbêdne dla funkcjonowania programu. Dokonanie zmian konieczne jest tylko w przypadku uprzedniej modyfikacji pliku SUITE1.BAT. Nale¿y wówczas wprowadziæ tutaj identyczne nazwy i uporz¹dkowanie katalogów. W poni¿szej przyk³adowej zawartoœci zbioru linie wymagaj¹ce zmian lub od nich uzale¿nione zaznaczone s¹ za pomoc¹ strza³ki:

set fbb=C:\FBB        <-- nazwa katalogu g³ównego

echo off

cd %fbb%              <---

break off

echo Program is started, use ^C to interrupt within 3 seconds

sleep 3

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

cls

echo

echo Sorting HROUTE.SYS...

copy %fbb%\system\hroute.sys temp.$$$   <---

type temp.$$$ | sort | find /v "# " > %fbb%\system\hroute.sys <--

del temp.$$$

echo

echo Backup of important files...

copy %fbb%\system\dirmes.sys %fbb%\backup\dirmes.s1    <---

copy %fbb%\system\inf.sys %fbb%\backup\inf.s1          <---

echo Cleaning up message-file...

del epurmess.res

epurmess

del epurwp.res

epurwp

cd %fbb%\system

maintinf 3 /a

copy %fbb%\system\INF.NEW %fbb%\system\INF.SYS

del dirmes.new

cd %fbb%

:direct

if not exist c:%fbb%\system\sat\amsat.txt goto appel   <---

cd %fbb%\system\sat

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

:appel

cd %fbb%%                                              <---

echo Program is started, use ^C to interrupt within 3 seconds

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:fin

echo Program is terminated..

break on

Echo on

3.8. PORT.SYS

Zbiór ten znajduje siê w katalogu \FBB\SYSTEM i zawiera informacje odnosz¹ce siê do urz¹dzeñ peryferyjnych (kontrolerów TNC, kana³ów logicznych itp.). Zawartoœæ zbioru musi byæ dostosowana do posiadanego wyposa¿enia. Oprogramowanie skrzynki wyposa¿one jest w sterowniki pozwalaj¹ce na obs³ugê do 8 z³¹czy szeregowych (COM1 do COM8), mo¿liwe jest tak¿e pod³¹czenie multipleksera obs³uguj¹cego do 4 kontrolerów TNC przez jedno z³¹cze szeregowe. Zawartoœæ zbioru jest bardzo istotna dla prawid³owej pracy skrzynki. Linie zaczynaj¹ce siê od "#" zawieraj¹ komentarze.

W przypadku braku zbioru FBB poszukuje nastêpuj¹cych zbiorów zastêpczych:

PORT_D.SYS (dla DosFBB)

PORT_W.SYS (dla WinFBB)

PORT_L.SYS (dla LinFBB)

Pozwala to na korzystanie z ró¿nych konfiguracji FBB dla systemów DOS i Windos na tym samym komputerze. Zbiór podzielony jest na dwie czêœci. Czêœæ 1 zawiera podstawowe rozkazy konfiguracyjne, czêœæ 2 - rozkazy dodatkowe ze szczegó³ami. Czêœæ 2 zawiera sekcje 2.1 dla konfiguracji BPQ i 2.2 - DRSI.

3.8.1. KONFIGURACJA PODSTAWOWA

Zawartoœæ zbioru:

# FBB 7.00

# File for programming of channels and TNCs.

# liczba kana³ów i kontrolerów TNC

# Ports : liczba z³¹czy szeregowych (COM1, COM2,...)

# TNCs : liczba kontrolerów TNC i modemów. Multiplekser

# pozwala na pod³¹czenie do 4 kontrolerów.

# Ports TNCs

# z³¹cza kontrolery

2      2

# w dalszym ci¹gu nastêpuj¹ parametry dla poszczególnych

# z³¹czy szeregowych.

# Z³¹cze nr 6 wspó³pracuj¹ce ze sterownikiem FBBCOMM.DRV

# zastêpuje ESS, MBIOS, FBBIOS itd. Jest ono najczêœciej u¿ywane.

# Sterownik FBBCOMM.DRV jest instalowany automatycznie.

# Dla DosFBB i WinFBB dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce z³¹cza:

# Interface : 2 = wêze³ BPQ (BPQ w trybie AA4RE)

#             4 = DRSI

#             5 = sterowniki TFPCR/TFPCX. Obowi¹zkowy nr.

#                 przerwania 0xFD

#             6 = sterownik Windows, zastepuje ESS, ESSKAM

#                 i FBBIOS.

#             7 = TCP/IP. Wymaga WINSOCK.DLL. Adres kana³u

#                 logicznego

#                 telnet 17, emulacja TNC - T (patrz dalej)

#             8 = TFWin.dll

# Stare z³¹cza o numerach 1 (ESS/COMBIOS)i 3 (FBBIOS) nie s¹

# dostêpne pod WinFBB. Zastêpuje je sterownik FBBCOM.DRV (nr. 6).

# Sterowniki dla systemu Linux:

# Interface : 9 = Linux.  Pozwala na korzystanie ze z³¹cza

# szeregowego (D), AX25 (X) lub Telnet (T).

# Wersja DosFBB. Sterowniki COMBIOS, FBBBIOS, BPQ

# i sterownik dla p³ytki DRSI musz¹ byæ za³adowane przed

# wywo³aniem programu skrzynki. W poni¿szym przyk³adzie

# pod³¹czone s¹ dwa kontrolery do z³¹czy COM1 i COM3

# z wykorzystaniem sterownika wewnêtrznego

# Interface: 1 = sterownik zewnêtrzny ESS/COMBIOS

#            2 = wêze³ BPQ w wersji V 4.05 lub nowszej.

#            3 = modem telefoniczny, steronik FBBIOS

#            4 = p³ytka DRSI z w³asnym sterownikiem

#            5 = sterowniki TFPCR/TFPCX. Obowi¹zkowy nr.

#                przerwania 0xFD

# Com      : numer COM (1,2,...8)

# Adress   : szesnastkowy adres z³¹cza. Ignorowany dla

#            COMBIOS/BPQ/MODEM.

#            dla LinFBB:

# Adres jest nazwa urzadzenia (/dev/cua0), nale¿y przyznaæ prawa

# dostêpu (rw-rw-rw-). Adres nie u¿ywany przez AF_AX25.

# Dla Telnet, addres odpowiada kana³owi Telnet szesnastkowo

# ($17 = 23)

# Baud     : szybkoœæ transmisji. Ignorowana przez BPQ,

# AF_AX25 i Telnet

# Liczba linii równa jest liczbie z³¹czy szeregowych.

# Przyk³ad dla WinFBB:

# 2 kontrolery TNC na z³¹czach COM 1 i COM 3,

# sterownik FBBCOMM.DRV.

#Com Interface Address (device) Baud

1    6         3F8              9600

3    6         338              9600

# Przyk³ad dla DosFBB, konfiguracja j.w., sterownik ESS.

# Com Interface Adress (Hex) Baud

1     1         3F8          9600

3     1         338          9600

# Przyk³ad dla LinFBB, konfiguracja j.w.

#Com Interface Address (Device) Baud

1    9         /dev/cua0        9600

3    9         /dev/cua2        9600

# Parametr MultiCh równy jast 1 dla kontrolerów TNC i od 1

# do 7 dla p³ytek DRSI. Dla kontrolera KAM - 1 dla zakresu

# UKF i 2 dla zakresu KF. Parametr MxBloc okreœla wielkoœæ

# bloku retransmitowanego do skrzynki s¹siedniej przed

# zmian¹ kierunku retransmisji (w kB). Dla zakresów UKF

# zalecana jest wartoœæ 10, dla zakresów KF mniej.

# TNC     : liczba kontrolerów TNC.

# NbCh    : liczba kana³ów logicznych dla danego kontrolera.

#           Jest ona zale¿na od oprogramowania kontrolera.

# Com     : numer z³¹cza COM. Com1, Com2 itd.

# MultCh  : liczba kana³ów w przypadku u¿ycia multipleksera,

# bez # równa 1. Dla p³ytki DRSI 0 do 7, dla kontrolera

# KAM - 1/UKF i 2/KF.

#           dla AF_AX25 (Linux) MultCh odpowiada nazwie

#           urz¹dzenia (np: ax0)

# Paclen  : parametr TNC, maks. d³ugoœæ pola danych pakietu.

# Maxframe: liczba niepotwierdzonych pakietów.

# NbFwd   : liczba równoleg³ych kana³ów nadawczych retransmisji.

# MxBloc  : d³ugoœæ bloku w kB.

# M/P-Fwd : pocz¹tek retransmisji w minutach i odstêp czasu

# miêdzy próbami retransmisji.

# Mode    : tryb:

#           B : skrzynka (BBS).

#           G : goœæ (ograniczone uprawnienia).

#           U : tryb normalny.

# rodzaj trybu podporz¹dkowanego:

#           D : WA8DED

#           K : KAM. Nale¿y u¿yæ sterownika ESSKAM.

#           P : PK-232

#           Q : BPQ v 4.x

#           T : Ethernet/TCP-IP

#           X : AX25 (Linux)

# Addition: dodatkowo:

#           L : tekst radiolatarni w momencie otrzymania

#               wiadomoœci.

#           M : modem telefoniczny.

#           Y : dozwolone u¿ycie protokó³u Yapp.

#           W : dozwolone po³¹czenie skroœne.

#           R : dozwolony tylko odczyt przez modem telefoniczny.

# Freq.   : oznaczenie z³¹cza (maks. 9 znaków bez odstêpu)

# Liczba linii musi odpowiadaæ liczbie kontrolerów.

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    7    1   1      230   4     1     10     30/60  UDYW 433.675

2    1    3   1      80    2     1     5      17/30   GDW  15/20m

# Identyfikatory wtórne dla poszczególnych kana³ów (tylko dla trybu WA8DED).

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    2  SR6BBS-8        B

# Koniec zbioru

3.8.2. KONFIGURACJA ROZSZERZONA

Pozwala na uwzglêdnienie multipleksera, sterowników COMBIOS, MBBIOS, FBBIOS (DosFBB), modemu telefonicznego itp. Sterowniki musz¹ byæ za³adowane przed uruchomieniem skrzynki, najlepiej za pomoc¹ pliku APPEL.BAT. Liczba linii konfiguruj¹cych odpowiada liczbie kontrolerów i modemów telefonicznych. W wersji WinFBB nale¿y u¿ywaæ tylko sterownika FBBCOMM.DRV (nr. 6).

Przyk³ad dla WinFBB:

- do z³¹cza COM 1 pod³¹czony jest kontroler TNC pracuj¹cy w trybie podporz¹dkowanym WA8DED, u¿yto sterownika FBBCOMM.DRV, 4 kana³ów logicznych, 1 dla retransmisji wyjœciowej i 1 dla skrzynki o znaku SR6BBS-1.

#Ports TNCs

1      1

#Com Interface Address (device)   Baud

1    6         3F8                9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    4    1   1      230   4     1     10     30/60  UDYL 433.650

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    1   SR6BBS-1        B

Ten sam przyk³ad dla LinFBB:

#Ports TNCs

1      1

#Com Interface Address (device)   Baud

1    9         /dev/cua0          9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    4    1   1      230   4     1     10     30/60 UDYL  433.650

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    1   SR6BBS-1        B

Przyk³ad dla DosFBB, konfiguracja j.w.:

#Ports TNCs

1      1

#Com Interface Address (device)   Baud

1    1         3F8                9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    4    1   1      230   4     1     10     30/60  UDYL 433.650

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    1   SR6BBS-1        B

Zasadniczymi ró¿nicami s¹ tutaj numer sterownika i adres dla wersji LinFBB.

Dalsze przyk³ady:

1) WinFBB, 4 z³¹cza (multiplekser na z³¹czu COM 1), 13 kana³ów logicznych, sterownik FBBCOMM.DRV, z³¹cze 1 ma ograniczone prawa dostêpu (goœæ), na z³¹czach 2 i 3 dozwolony jest transfer YAPP i transmisja spisów poczty, do z³¹cza 4 pod³¹czony jest PK-232.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      4

#Com Interface Address (device)   Baud

1    6         3F8                9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    4    1   1      230   4     0     1      00/60   GD  433.650

2    4    1   2      230   4     1     5      10/30  UDYL 144.675

3    4    1   3      230   3     4     10     20/60 UDYWL 433.650

4    1    1   4      80    1     1     5      15/30  BP    15/20m

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

2) Linux, konfiguracja j.w., LinFBB nie mo¿e narazie wspó³pracowaæ z PK-232 w jego trybie podporz¹dkowanym, przewidziane jest to w dalszych wersjach. Linia 4 jest wiêc przyk³adem na wyrost.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      4

#Com Interface Address (device)   Baud

1    9         /dev/cua0          9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    4    1   1      230   4     0     1      00/60   GD  433.650

2    4    1   2      230   4     1     5      10/30  UDYL 144.675

3    4    1   3      230   3     4     10     20/60 UDYWL 433.650

4    1    1   4      80    1     1     5      15/30  BP    15/20m

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

3) Ten sam przyk³ad dla DosFBB, zastosowano sterownik ESS.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      4

#Com Interface Address (device)   Baud

1    1         3F8                9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    4    1   1      230   4     0     1      00/60   GD  433.650

2    4    1   2      230   4     1     5      10/30  UDYL 144.675

3    4    1   3      230   3     4     10     20/60 UDYWL 433.650

4    1    1   4      80    1     1     5      15/30   BP   15/20m

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

Zasadniczymi ró¿nicami s¹ tutaj numer sterownika i adres dla wersji Linux.

4) Przyk³ad dla DosFBB, 4 z³¹cza, 13 kana³ów logicznych, w wersji WinFBB nale¿y zmieniæ jedynie numer sterownika na 6.

# FBB7.00

#Ports TNCs

4      4

#Com Interface Address (device)   Baud

1    1         3f8                9600

2    1         2f8                9600

3    1         3e8                9600

4    1         2e8                9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    4    1   1      230  4     0     1      00/60   GD   433.650

2    4    2   1      230  4     1     5      10/30   UDY  144.675

3    4    3   1      230  3     4     10     20/60   UDYW 433.650

4    1    4   1      80   1     1     5      15/30   BP   15/20m

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

5) Ten sam przyk³ad dla LinFBB

# FBB7.00

#Ports TNCs

4      4

#Com Interface Address (device)   Baud

1    9         /dev/cua0          9600

2    9         /dev/cua1          9600

3    9         /dev/cua2          9600

4    9         /dev/cua3          9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    4    1   1      230  4     0     1      00/60   GD   433.650

2    4    2   1      230  4     1     5      10/30   UDY  144.675

3    4    3   1      230  3     4     10     20/60   UDYW 433.650

4    1    4   1      80   1     1     5      15/30   BP   15/20m

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

3.8.2.1. KONFIGURACJA BPQ

Do z³¹cza 1 pod³¹czony jest wêze³ BPQ z 4 kanalami logicznymi. Przyk³ad ten jest identyczny dla DosFBB i WinFBB. Wêze³ BPQ nie mo¿e wspó³pracowaæ z wesja LinFBB. Wêze³ BPQ musi byæ odpowiednio zainstalowany i skonfigurowany dla wersji DOS lub Windows przed u¿yciem.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      1

#Com Interface Address (device)   Baud

8    2         0                  9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    4    8   1      230   4     1     1      00/60   UQY 433.650

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

U¿yto tutaj "wirtualnego" z³¹cza COM 8. W przypadku u¿ycia np. z³¹cza COM 2 byloby ono niedostêpne do innych celow.

3.8.2.2. KONFIGURACJA DRSI

Pod³¹czona jest p³ytka DRSI wyposa¿ona w 8 kana³ów, w tym maks. 1 kana³ w zakresie KF. Podobnie jak poprzednio przyk³ad jest identyczny dla wersji DosFBB i WinFBB.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      2

#Com Interface Address (device)   Baud

8    4         0                  9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    8    8   0      230  4     1     10     00/60   UDY 433.650

2    1    8   1      80   2     1     10     30/60   GDW  HF

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

Przyk³ad dla DRSI i LinFBB:

Wynagane jest u¿ycie sterownika z8530drv autorstwa DL1BKE.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      2

#Com Interface Address (device)   Baud

8    9          ****              9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1    8    8   scc0  230   4     1     10     00/60   XUY 433.650

2    1    8   scc1  80    2     1     10     30/60   XGW  HF

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6BBS-1        B

#

3.8.2.3. PRZYK³ADOWA KONFIGURACJA DLA WERSJI LINUX

Ponizej podana jest przyk³adowa konfiguracja dla Linux, autorstwa SM6TKY. U¿yty jest sterownik AF_AX25 zawarty w j¹drze, 7 z³¹czy, 42 kana³y logiczne, 1 z³¹cze przeznaczone jest do retransmisji, z³¹cze ax0 wspó³pracuje z kontrolerem TNC w trybie KISS, 2 z³¹cza nale¿¹ do plytki SCC (PA0HZP) - scc0 i scc1, 1 - pracuje jako wewnêtrzna pêtla RTTY dla wêz³a Linux (ax2), z³¹cze bpq0 wspó³pracuje z EtherBPQ, a z³¹cze nr1 z zawartym w j¹drze oprogramowaniem NET/ROM.

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      6

#Com Interface Address (device)   Baud

1   9         ****            9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

0   0    0   0      0     0     0     0     00/01 ---- File-fwd.

1   8    1   ax0    250   7     2     10    30/01   XUWYL  ax0

2   8    1   scc0   250   7     2     10    30/01   XUWYL  scc0

3   8    1   scc1   250   7     2     10    30/01   XUWYL  scc1

4   8    1   ax2    250   7     2     10    30/01  XUY Loopback

5   8    1   bpq0   250   7     2     10    30/01 XUWYL bpqether

6   2    1   nr1    250   7     2     10    30/01   UY   netrom

1    2   XXXXX-1        B

#

3.9. INITTNCx.SYS

Zbiory te, zawarte w katalogu SYSTEM ustalaj¹ parametry dla kontrolerów TNC. Nale¿¹ do nich przyk³adowo PACLEN, MAXFRAME i inne. Dla kontrolera TNC 1 jest to zbiór o nazwie INITTNC1.SYS, dla TNC 2 - INITTNC2.SYS itd. Przyk³adowy zbiór parametrów podany jest poni¿ej.

C MAIL v SR6DOP

U 0

N 10

M IU

P 64

T 40

Linia C MAIL V SR6DOP powoduje nadanie tekstu radiolatarni adresowanego do MAIL przez stacjê przekaŸnikow¹ SR6DOP, C MAIL oznacza nadawanie tekstu wy³¹cznie bezpoœrednio. U 0 oznacza wy³¹czenie testu powitalnego kontrolera.

N 10 - liczba powtórzeñ (parametr RETRY) wynosi 10.

M IU - pods³uch wy³¹cznie pakietów typu I oraz UI.

P 64 - wartoœæ parametru progowego p-persistence oznaczaj¹cego prawdopodobieñstwo przejœcia na nadawanie w momencie zwolnienia siê kana³u radiowego.

T 40 - odstêp czasu miêdzy w³¹czeniem nadajnika i rozpoczêciem transmisji pakietu wynosi 400 ms.

Dla ka¿dego z pod³¹czonych kontrolerów konieczne jest za³o¿enie osobnego zbioru. Jego zawartoœæ przekazywana jest do kontrolera w momencie uruchamiania programu skrzynki.

Przypadki szczególne dla kontrolerów PK-232, KAM, DRSI i wêz³ów BPQ podane s¹ w dalszym ci¹gu instrukcji. Zestawy i znaczenie rozkazów zawarte s¹ tak¿e w instrukcjach odpowiednich kontrolerów i w poz [3].

3.10. MAINTx.SYS

Zawartoœæ zbiorów, znajduj¹cych siê równie¿ w katalogu SYSTEM przekazywana jest do kontrolerów w momencie opuszczania programu skrzynki. Analogicznie jak w poprzednim przypadku nale¿y za³o¿yæ oddzielne zbiory dla ka¿dego z pod³¹czonych kontrolerów TNC. Po wy³¹czeniu programu skrzynki kontrolery TNC pracuj¹ samodzielnie. Poni¿ej podana jest przyk³adowa zawartoœæ zbioru:

Y 1

U 1 skrzynka ($c) zosta³a wy³¹czona dla konserwacji $d $T.

Znaczenie:

Y 1 oznacza, ¿e dopuszczalne jest pojedyñcze po³¹czenie.

U 1 ustala tekst powitalny nadawany w momencie nawi¹zania po³¹czenia przez u¿ytkownika.

Dla kontrolera PK-232 zbiór zawiera przyk³adowo rozkazy:

UR1

CTBBS ($c) zosta³a wy³¹czona dla konserwacji $d $T.

Znaczenie metasymboli ($c, $d, $t) podano dalej.

3.11. BBS.SYS

Zawiera znaki skrzynek partnerów retransmisji (skrzynek bezpoœrednio osi¹galnych). Zbiór ten musi zawieraæ 80 linii nawet w przypadku gdy liczba partnerów jest mniejsza. Format zbioru jest œciœle ustalony i nie mo¿e ulegaæ zmianom.

Wystêpowaæ musz¹ w nim wszystkie znaki stacji partnerskich wymienione w zbiorze FORWARD.SYS (po literze A). Przed uruchomieniem skrzynki nale¿y wprowadziæ znaki rzeczywistych partnerów i usun¹æ zawarte w nim znaki przyk³adowe. Zbiór ten podobnie jak wszyskie posiadaj¹ce rozszerzenie SYS znajduje siê w katalogu \FBB\SYSTEM.

3.12. FORWARD.SYS

Rozdzia³ podzielony jest na dwie czêœci:

1 - zawieraj¹ca proste przyk³ady

2 - zawieraj¹ca bardziej szczegó³ow¹ konfiguracjê, w tym

2.1 - rodzaje linii

2.2 - definicje

2.3 - zbiory w³¹czane

2.4 - automatyczn¹ rejestracjê w zbiorze

2.5 - rozkaz End-of-file.

3.12.1. KONFIGURACJA PODSTAWOWA

Zbiór zawiera informacje niezbêdne dla przeprowadzenia retransmisji wiadomoœci. Poni¿szy przyk³ad zawiera dane odnosz¹ce siê do retransmisji do jednej skrzynki partnerskiej, SP6KCN. Dla ka¿dego z partnerów nale¿y wprowadziæ blok danych o identycznym formacie. Pocz¹tek bloku oznaczony jest liter¹ A, jego koniec - ciagiem "-------". Liczba bloków jest dowolna. Linie zaczynaj¹ce siê od znaku "#" zawieraj¹ komentarze i s¹ ignorowane.

# znak partnera

A SP6KCN

# z³¹cze, w tym przypadku C, oznacza TNC3 w zbiorze PORT.SYS

P C

# rozkaz nawi¹zania po³¹czenia

C C SP6KCN

# typy wiadomoœci, tu wszystkie adresowane do @SP6KCN (@BBS) i

# retransmitowane (ang. forward) do SP6KCN

B SP6KCN

F SP6KCN

---------

Mo¿liwe jest tak¿e w³¹czenie indywidualnych zbiorów dla ka¿dej ze skrzynek w sposób podany w dalszym ci¹gu instrukcji. Adresy dla retransmisji biuletynów podane s¹ w liniach zawieraj¹cych na pocz¹tku literê G, przyk³adowo:

G EU

G ALL

G WW

Linie zapocz¹tkowane liter¹ B podaj¹ adresy skrzynek docelowych, do których retransmitowana jest przechodz¹ca poczta, przyk³adowo:

B SR6BOX

B SR6DLS

Mo¿na tu tak¿e u¿ywaæ jokerów, przyk³adowo:

B OK*

B OM*

B DL*

Dla retransmisji przez wêz³y poœrednicz¹ce nale¿y podaæ szereg rozkazów nawi¹zania po³¹czenia w oddzielnych liniach, przyk³adowo:

C C SR6DOP

C C SP9ZDN

Linia zawieraj¹ca R (ang. reverse forward) powoduje automatyczny odbiór poczty od partnera nawet je¿eli w danym momencie brak jest wiadomoœci dla niego.

3.12.2. KONFIGURACJA ROZSZERZONA

Zbiór FORWARD.SYS zawiera bloki informacji odnosz¹ce siê do ka¿dej ze skrzynek partnerskich. Zawartoœæ jego i zbiorów po³¹czonych jest wczytywana i interpretowana przez program skrzynki w momencie jej uruchomienia, po modyfikacji za pomoc¹ wbudowanego edytora i po powrocie z poziomu DOS (kombinacja ALT-F9 w wersji DosFBB). Przerwanie interpretacji zbioru dokonywane jest za pomoc¹ kombinacji ALT-F3, mo¿e to byæ korzystne w przypadku gdy zmiany maj¹ znaczenie drugorzêdne i nie dotycz¹ tras retransmisji (np. zmieniono tylko komentarze). Jak podano w czêœci 1 zbiór sk³ada siê z linii zawieraj¹cych na pocz¹tku odpowiednie rozkazy (w postaci pojedyñczej litery) wraz z niezbêdnymi parametrami, np. znakami wywo³awczymi, adresami, numerami z³¹czy.

Do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

A (znak wywo³awczy skrzynki partnerskiej)

Oznacza pocz¹tek bloku.

B (znak wywo³awczy skrzynki adresata)

Rozkaz definiuje znaki wywo³awcze skrzynek adresatów retransmitowanej poczty. Blok musi zawieraæ przynajmniej jedn¹ liniê tego typu. Dozwolone jest u¿ycie jokerów.

C C (znak1) [V PRZEK1 PRZEK2 ITD...]

Linia zawiera rozkaz po³¹czenia z partnerem (litra C - CONNECT -, znak i trasa) poprzedzony rozkazem C. Litera V przed wyszczególnienie trasy prowadz¹cej przez stacje przekaŸnikowe nie jest obowi¹zkowa je¿eli kontrolery wyposa¿one s¹ w oprogramowanie TF4, WA8DED lub podobne. W przypadku po³¹czenia prowadz¹cego przez wiêksz¹ liczbê wêz³ów konieczne mo¿e byæ podanie kilku rozkazów w oddzielnych liniach. Jest to zale¿ne od wyposa¿enia wêz³ów poœrednich, np. konieczne w przypadku wêz³ów TheNet. Maksymaln¹ dozwolon¹ liczb¹ linii jest 8. D³ugoœæ linii nie mo¿e przekraczaæ 80 znaków. Linie mog¹ byæ zawarte w bloku warunkowym IF - ENDIF.

Zawartoœæ linii mo¿e siê ró¿niæ od podanej w niektórych przypadkach, np. dla po³¹czenia skroœnego przez wêze³ KA-node konieczne jest podanie rozkazu C X (znak).

Wersje LinFBB i Win FBB - po³¹czenie Telnet:

C C <znak> <adres IP> [kana³ logiczny]

Konieczne jest podanie adresu IP, numer kana³u logicznego nie jest obowi¹zkowy, domyœlnie jest to nr. 23.

D (rozkaz)

Powoduje wykonanie podanego rozkazu (wywo³anie programu) na poziomie DOS. Mo¿e to byæ np. program steruj¹cy radiostacj¹. W wersji WinFBB otwierane jest w tym celu w³asne okno DOS, w którym wyœwietlane s¹ meldunki. Okno to jest nastêpnie automatycznie zamykane. W wersji WinFBB rozkazy D i X s¹ identyczne. W wersji DosFBB i LinFBB przed wykonaniem rozkazu zawartoœæ ekranu jest rejestrowana w pamiêci, a po zakoñczeniu ponownie wyœwietlana. Przed wykonaniem plików wsadowych BAT wywo³ywany jest interpreter COMMAND.COM.

DC (rozkaz)

Dzia³a identycznie jak rozkaz D, tylko po nawi¹zaniu po³¹czenia z partnerem. Pozwala to np. na zdaln¹ zmianê parametrów u partnera (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnieñ). W przypadku gdy po³¹czenie inicjowane jest przez stronê przeciwn¹ wykonywane mog¹ byæ rozkazy LC, DC i XC.

ELSE

Pocz¹tek alternatywy w bloku warunkowym.

ENDIF

Zakoñczenie bloku warunkowego, rozpoczêtego rozkazem IF.

F (znak)

Linie rozkazowe F musz¹ byæ umieszczone po odpowiedniej linii "B" i podaja znaki dalszych skrzynek docelowych lub adresy docelowe, do których poczta jest retransmitowana w danym kierunku. Dopuszczalna jest wiêksza liczba linii "F". W przypadku braku linii "B" retransmitowane s¹ wy³¹cznie biuletyny.

G (grupa adresowa)

Definiuje grupê adresow¹ dla biuletynów (np. EU). Adresy dla wiadomoœci prywatnych definiowane s¹ za pomoc¹ linii "B". Dopuszczalna jest wiêksza liczba linii "G".

H (adres hierarchiczny)

Definiuje docelowe adresy hierarchiczne, dopuszczalne jest u¿ycie jokerów (* lub ?). Zalecane jest korzystanie z adresów hierarchicznych w mo¿liwie szerokim zakresie.

IF C1 ... IF C9

Pocz¹tek bloku warunkowego zawieraj¹cego alternatywne trasy po³¹czeñ. Skrzynka próbuje kolejno nawi¹zaæ po³¹czenie z partnerem korzystaj¹c z trasy o najni¿szym numerze "Cn" (1), w przypadku niepowodzenia - z trasy o kolejnym wy¿szym numerze a¿ do wyczerpania siê mo¿liwosci. Je¿eli alternatywna trasa ma prowadziæ przez inne z³¹cze, jest ona uwzglêdniana razem z pozosta³ymi, prowadzacymi przez nie trasami. W przypadku nawi¹zania po³¹czenia w nastêpnym terminie licznik alternatyw przyjmuje wartoœæ 1.

IF D xx

Pocz¹tek bloku warunkowego wykonywanego w zale¿noœci od numeru dnia tygodnia. Liczba 0 oznacza niedzielê, 6 - sobotê. Mo¿liwe jest tworzenie warunków z³o¿onych, np. IF D 0,2,4-6 - oznaczaj¹cego wykonanie poleceñ w niedzielê, wtorek i od czwartku do soboty. Dozwolone jest zagnie¿d¿anie bloków warunkowych, z tym ¿e ich granice nie powinny wychodziæ poza blok nadrzêdny. Zakoñczeniem bloku jest rozkaz ENDIF.

IF H xx

Pocz¹tek bloku warunkowego wykonywanego w zadanych godzinach lub okresach. Przyk³adem warunku jest 0, 4, 12-23. Dozwolone jest zagnie¿d¿anie bloków warunkowych, tzn. umieszczanie w bloku dalszych warunków dowolnego typu.

IF FREE

Pocz¹tek bloku warunkowego zale¿nego od wolnego dostêpu do kana³u. Sprawdzenie czy kana³ jest w u¿yciu mo¿e byæ konieczne np. przed automatyczn¹ zmian¹ czêstotliwoœci. Dozwolone jest zagnie¿d¿anie bloków warunkowych.

IF MAN

Blok warunkowy wykonywany jest jedynie gdy retransmisja zosta³a uruchomiona rêcznie przez operatora za pomoc¹ klawisza funkcyjnego F4 lub rozkazów FR i FW.

IF N (liczba)

Warunek s³u¿y do sprawdzenia numeru dnia w miesiacu (1-31).

J        (reguluje retransmisjê zbiorów zakodowanych w 7+)

J 0 : retransmisja wy³¹czona

J 1 : retransmisja w³¹czona (wartoœæ domyœlna)

J 2 : retransmisja tylko wiadomoœci prywatnych

J 3 : retransmisja wy³¹cznie zbiorów zakodowanych.

K (numer kana³u)

Wymusza rozpoczêcie retransmisji w wymienionym kanale, pod warunkiem ¿e nie jest ju¿ zajêty.

L (rozkaz) [parametr]

S³u¿y do przekazania rozkazów do kontrolera TNC. W miarê potrzeby rozkazy mog¹ zawieraæ parametry liczbowe lub tekstowe. Zestaw rozkazów opisany jest w instrukcji trybu podporz¹dkowanego kontrolera (poz. [3]). Rozkaz "B" (ang. paclen, d³ugoœæ czêœci informacyjnej pakietu) dostêpny jest we wszystkich wariantach trybu podporz¹dkowanego (Kantronics, PK-232 itd.). Dla kontrolerów KAM zalecan¹ d³ugoœci¹ jest 0/0 (odpowiada 256 bajtom).

LC (rozkaz) [parametr]

Odpowiada rozkazowi L, z ta ró¿nic¹, ¿e wykonywany jest tylko w trakcie po³¹czenia z partnerem. Pozwala to na zdaln¹ zmianê po¿¹danych parametrów. Oprócz rozkazu LC mo¿na tak¿e wywo³ywaæ rozkazy DC i XC.

N (parametr)

S³u¿y do wyboru protokó³u retransmisji (MBL/RLI).

1 = dozwolona retransmisja skomprymowana FBB

2 = retransmisja w oparciu o protokó³y FBB+BIN

4 = retransmisja w oparciu o protokó³y FBB+BIN+Resume

8 = u¿ywany protokó³ XFWD

przyk³ad: N 15 = suma wszystkich protokó³ów (wartoœæ domyœlna)

O (minuty)

Ustala czas oczekiwania w po³¹czeniu z partnerem. Czas podawany jest w minutach.

P (z³¹cze)

Oznaczenie z³¹cza podawane jest literowo, litery A - H odpowiadaj¹ z³¹czom 1 - 8 (patrz zbiór PORTS.SYS).

Q

S³u¿y do wy³¹czenia retransmisji wstecznej (ang. reverse forward).

R

S³u¿y do zapocz¹tkowania retransmisji wstecznej.

S Connect Failure Busy

Rozkaz definiuje meldunki informuj¹ce i postêpach po³¹czenia. Podane tutaj meldunki angielskie u¿ywane s¹ domyœlnie przez program i stanowia jedynie przyk³ad. Rozkaz jest pomocny w przypadku gdy trasa prowadzi przez wêz³y nadaj¹ce meldunki o innym brzmieniu lub w innych jêzykach. Wymagane jest podanie wszystkich trzech mo¿liwosci. Przyk³ad meldunków w jêzyku francuskim: "S Conne Echec Occup". Maksymalna liczba linii "S" w bloku wynosi 4. Du¿e i ma³e litery w meldunkach nie s¹ rozró¿niane.

T opcje

Ustala maksymalne d³ugoœci retransmitowanych zbiorów, ich rodzaje i przebieg retransmisji. Linie "T" mog¹ byæ zawarte w blokach warunkowych, np. w celu ograniczenia d³ugoœci retransmitowanych wiadomoœci w pewnych godzinach.

T P : retransmitowane tylko wiadomoœci prywatne

T S : kolejnoœæ wg. d³ugoœci wiadomoœci (krótsze najpierw) zamiast chronologicznej.

T 2 : ograniczenie d³ugoœci maksymalnej do 2 kB.

T D : wy³¹czenie ograniczenia pozwalaj¹cego na retransmisje tylko pojedyñczych wiadomoœci od ka¿dego z nadawców w ramach sesji. Dozwolone jest kombinowanie opcji, np. T P S 2 oznacza retransmisje tylko wiadomoœci prywatnych o maksymalnej d³ugoœci do 2 kB w kolejnoœci od najkrótszej do najd³u¿szej. Niezale¿nie od wybranych ograniczeñ wiadomoœci prywatne transmitowane s¹ przed biuletynami.

U ADRES1 ADRES2 ... (maksymalnie 8)

Ustala kolejnoœæ retransmisji biuletynów w zale¿noœci od adresów docelowych. Biuletyny adresowane do @ADRES1 transmitowane s¹ przed przed wymienionymi dalej. Wiadomoœci prywatne (typu P, T i A) s¹ zawsze retransmitowane w pierwszej kolejnosci.

V (tekst)

Powoduje nadanie tekstu po nawi¹zaniu po³¹czenia z partnerem. Pozwala na nadanie w miarê potrzeby znaku, has³a dostêpu lub znaku nowej linii wymaganego przez skrzynki TCPIP w trakcie po³¹czeñ AX.25.

W

Powoduje pominiêcie jednego lub wiêcej znaków gotowoœci (monitów) korespondentów przed rozpoczêciem sesji retransmisji. Domyœlnie pomijany jest pojedyñczy znak gotowoœci. Rozkaz mo¿e byæ potrzebny np. je¿eli meldunek "Linked to ... " zawiera wiecej monitów.

X (rozkaz)

Wywo³anie rozkazu dla DOS (patrz rozkaz "D"). W wersji WinFBB jest on identyczny z "D". W wersji DosFBB i LinFBB rozkaz ten funkcjonuje szybciej niz "D".

XC (rozkaz)

Rozkaz identyczny jak "X", wywo³ywany po nawi¹zaniu po³¹czenia. Patrz tak¿e DC i LC.

Y

Automatyczne ustawianie czasu w skrzynkach prywatnych wyposa¿onych w zegar (nadajacych na powitanie idantyfikator systemu SID typu [PMS-3.0-C$] lub podobny.

Z trasa

Definiuje trasy retransmisji dla wiadomoœci typu NTS (typu "T", odpowiadaj¹cych amerykañskiemu standardowi radiogramów, system nie u¿ywany w Europie). Dozwolona jest wiêksza liczba linii w bloku.

------ (³añcuch myœlników)

Oznacza koniec bloku dla danego partnera.

! tekst

Definiuje wyj¹tki dla rozkazów B, F, G i H. Wyj¹tki powinny byæ umieszczone przed odpowiednim rozkazem. Przyk³ady:

! B SR6DOP z wyj¹tkiem przeznaczonych dla skrzynki SR6DOP

B OK* retransmisja do wszystkich skrzynek OK.

Liczba wyj¹tków nieograniczona.

< zbiór

W³¹czenie zbioru o podanej nazwie. Zbiór powinien znajdowaæ siê w katalogu SYSTEM lub jego katalogu podrzêdnym.

#

Komentarz.

Struktura zbioru:

Zbiór sk³ada siê z bloków odpowiadaj¹cych poszczególnym skrzynkom partnerskim i rozpoczynaj¹cych siê od linii "A". Zakoñczeniem zbioru jest ci¹g myœlników. W najprostszym przypadku zbiór musi zawieraæ przynajmniej jedn¹ linie "P", linie "C" i linie "B". Po ka¿dej z linii "B" mog¹ znajdowaæ siê odpowiadaj¹ce jej linie "F", zawieraj¹ce np. znak operatora skrzynki partnerskiej.

Przyk³ad (np. dla skrzynki prywatnej):

A OE1KDA

P A                      z³¹cze A

C C OE1KDA-13-1 OE1XLR   rozkaz po³¹czenia

B OE1KDA BBS             dla adresów @OE1KDA

F OE1KDA                 automatyczna retransmisja dla OE1KDA

--------

Przyk³ad bardziej skomplikowanego bloku :

A SR6DOP

#

G EU                     SR6DOP otrzymuje biuletyny

G FRA                    o podanych tu adresach.

G WW

G AMSAT

F AMSAT                  biuletyny do AMSAT dalej rozsy³ane.

#

H *.NA                   adresy hierarchiczne (H) zakoñczone

H *.SA                   .NA, .SA

H *.EU                   i.EU

#

O 5                      czas oczekiwania 5 minut

#

IF C1                    pierwsza alternatywa

P C

L B 250                Paclen 250 bajtów

L N 4                  Retry 4

C C SR6DOP SR6BBS-1

ENDIF

IF C2                    druga alternatywa

P C

IF 8-17                od godz. 8 do 17.

T 5                  maksymalna d³ugoœæ 5 kB

ENDIF

L B 250                Paclen 250 bajtów

L N 4                  Maxframe 4

C C SR6DOP1-1 SR6BBS-7

ENDIF

IF C3                    trzecia alternatywa

P A                    z³¹cze A

T P                    tylko prywatne wiadomoœci

C C SP6FIG-2           pierwszy wêze³ TheNet (lub podobny).

C C SP6EEK-2           drugi wêze³ TheNet.

C C SR6DOP-1           skrzynka docelowa.

ENDIF

#

B SR9ZDN                 poczta retransmitowana

F SR9ZDN                 dalej do lub przez SR9ZDN

F SP9TCE

#

B SR3BOX

F SP3VXC                 dalsze skrzynki

#

B SR7BOX

F SP7ABC

#

B G*                     inne kierunki.

B ON*

B D*

B HB*

#

------                   koniec bloku

Linie zawieraj¹ce znak '<' pozwalaj¹ na w³¹czenie do zbioru FORWARD.SYS dowolnych zbiorów o podanych nazwach. Dzieki temu zbiór FORWARD.SYS mo¿e zawieraæ jedynie linie oznaczaj¹ce pocz¹tek i koniec bloku i rozkazy w³¹czenia. U³atwia to zarówno orientacjê w zbiorze jak i organizacjê danych retransmisji.

Przyk³ad:

#

# ZBIÓR STACJI SP6KBL

# -------------------

#

# zakres UHF

#

< FWD\SR6DOP

< FWD\SR3BOX

< FWD\SR6BOX

< FWD\OK0NK

#

# prywatne skrzynki (PMS)

#

< FWD\SP6FIG

< FWD\SP6VGJ

< FWD\SP6EEK

#

# zakres KF

#

< FWD\LA1B

< FWD\LA6CU

< FWD\SV1IW

< FWD\4X1RU

< FWD\RS3A

< FWD\I7XGL

< FWD\EA8AML

< FWD\EA8RT

#

# zakres VHF

#

< FWD\SP6IWQ

#

# zbiory

#

< FWD\AMSAT

< FWD\MAIL

#

# sterowanie radiostacj¹ (tutaj "ICOM").

#

P B

IF 0-3,21-23

X ICOM A2E8 M14

ELSE

X ICOM A2E8 M4

ENDIF

Przyk³ad zbioru FWD\EA8RT

-------------------------

A EA8RT

#

G EU

G ALL

G AMSAT

G WW

G EA

G EANET

G LATNET

#

P B

#

O 2

#

L T 20

L B 80

L O 2

L P 100

L F 2

L @T2 20

#

IF 7-22

X ICOM A2E8 M6

C C EA8RT-2

ENDIF

#

B EA8RT

F EA8RT

F E?1*

F E?4*

F E?7*

F E?8*

#

B E?1*

#

B E?4*

#

B E?7*

#

B E?8*

#

----

Automatyczna rejestracja w zbiorze.

Program skrzynki pozwala na automatyczn¹ rejestracjê wiadomoœci prywatnych i biuletynów w zbiorze w celu ich póŸniejszego przetworzenia lub archiwizacji. Nap³ywaj¹ca poczta umieszczana jest najpierw w zbiorze wejsciowym (patrz INIT.SRV), którego zawartoœæ jest kontrolowana w zadanych odstêpach czasu (np. co minutê). Wiadomoœci ze zbioru wejœciowego s¹ nastêpnie przenoszone do skrzynki. Operator skrzynki F6FBB mo¿e za³o¿yæ dodatkowy zbiór docelowy, traktowany jak skrzynka partnerska i wymieniony w spisie BBS.SYS. Skrzynka F6FBB dokonuje pseudo-retransmisji w zadanych odstêpach czasu (np. co 15 minut) zapisuj¹c w nim po¿¹dane wiadomoœci. Przyk³ad konfiguracji dla zbioru o nazwie MAIL.FBB:

A MAIL

P @

C B:\MAIL.FBB

B SP6FIG

F SP6FIG

------

Rozkaz End-of-File.

Rozkazy "D" lub "X" nie wymienione w bloku retransmisji s¹ wykonywane tylko pod warunkiem zgodnoœci potrzebnego z³¹cza z ostatnio wybranym.

Przyk³ad: do zmiany czêstotliwoœci pracy wykorzystywany jest program "ICOM". Powrot do czêstotliwoœci pocz¹tkowej jest konieczny tylko je¿eli uprzednio odby³a siê retransmisja w zakresie KF. Przed wykonaniem rozkazu DOS konieczne jest jedynie wybranie odpowiedniego z³¹cza.

B xxxxxx

#

-------                   koniec ostatniego bloku

#

P D                       wybór z³¹cza KF (z³¹cza D)

X ICOM A3E8 M12           wywo³anie programu ICOM (na poziomie

#                         DOS) wraz z potrzebnymi parametrami

#                         je¿eli zbiór by³ u¿ywany dla z³¹cza D.

#                         Rozkaz mo¿e byæ umieszczony w bloku

#                         warunkowym.

3.13. BEACONx.SYS

Zbiory zawieraj¹ teksty radiolatarni nadawane w poszczególnych kana³ach. Zbiory te zawarte w katalogu \FBB\SYSTEM maj¹ nastêpuj¹cy format:

- pierwsza linia oznacza odstêp czasu miêdzy transmisjami radiolatarni w minutach, przyk³adowo %15 oznacza odstêp czasu 15 minut.

- nastêpnie podany jest adres docelowy z uwzglêdnieniem ewentualnych stacji przekaŸnikowych poziomu drugiego (ang. digipeater), przyk³adowo ! MAIL v SR6DOP.

- w dalszym ci¹gu zawarty jest tekst radiolatarni, mo¿e on zawieraæ metasymbole ($d, $T) oznaczaj¹ce znaki stacji, czas, datê, liczbê wiadomoœci itp. Znaczenie metasymboli podane jest dalej.

Przyk³ad:

%15

! MAIL v SR6DOP

$d $T <<< skrzynka $O $c >>> $N wiadomoœci.

Wiadomoœci dla $W$Q

Dla ka¿dego z kontrolerów TNC nale¿y za³o¿yæ zbiór zawieraj¹cy numer w nazwie, np. BEACON1.SYS dla pierwszego kontrolera itd. W poprzednich wersjach programu zbiory te nosi³a nazwê BALISEx.SYS (s³owo "balise" oznacza po francusku radiolatarniê).

3.14. EPURMESS.INI

Zbiór ten zawarty w g³ównym katalogu FBB ustala czasy sk³adowania wiadomoœci. W porze ustalonej w zbiorze INIT.SRV program EPURMESS dokonuje kasowania zbiorów, których czas sk³adowania zosta³ przekroczony. Zmiany konieczne s¹ tylko w przypadku modyfikacji pliku SUITE1.BAT (nale¿y uwzgledniæ zmienione nazwy katalogow).

# File for deciding messages' lifetime.

# ustalenie czasu sk³adowania

# Directory for messages, katalog dla wiadomoœci

\FBB\MAIL\

# Directory for binary-messages, katalog dla wiadomoœci

# dwójkowych

\FBB\BINMAIL\

# Directory for "killed" messages, katalog dla wiadomoœci

# skasowanych

\\FBB\OLDMAIL

# The file DIRMES.SYS (database-file), spis DIRMESS.SYS

\FBB\SYSTEM\DIRMES.SYS

# Old database-file (backup), kopia bezpieczeñstwa spisu

\FBB\SYSTEM\DIRMES.OLD

# New database-file (after EPURMESS), spis poczty

\FBB\SYSTEM\DIRMES.NEW

# Result of cleanup is put into this file:, protokó³ kasowania

\FBB\EPURMESS.RES

# Personal Bulletins (0=kill 1=archive in oldmail)

# kasowanie rzeczywiste lub kopiowanie do katalogu OLDMAIL

# wiadomoœci prywatne biuletyny

0 0

Oznaczenia rodzajów wiadomoœci:

P=wiadomoœci prywatne (ang. Personal message)

B=biuletyny (ang. Bulletin)

N=wiadomoœci nie przeczytane (ang. Not read)

Y=wiadomoœci przeczytane (ang. Had been read)

F=wiadomoœci retransmitowane (ang. Forwarded)

X=przekroczony czas do retransmisji (ang. Expired)

K=skasowane (ang. Killed), mog¹ byæ odczytywane tylko przez operatora

A=przekazane do archiwum (ang. Archived), to samo co skasowane ale mog¹ siê znajdowaæ w archiwum (OLDMAIL) i nie byæ fizycznie skasowane.

# Parametres in days:

# czasy sk³adowania, liczba dni

# PARAMETRES FOR PERSONAL MESSAGES, wiadomoœci prywatne

# PN -> PX (liczba dni po wpisaniu wiadomoœci)

30

# PY -> PX (liczba dni po zmianie stanu na Y)

7

# PF -> PK (liczba dni po zmianie stanu na F)

7

# PX -> PK (liczba dni po zmianie stanu na X)

0

# PK -> PA (liczba dni po zmianie stanu na K)

0

# PARAMETRES FOR BULLETINS, wiadomoœci ogólne

# BN -> BX (liczba dni po wpisaniu wiadomoœci)

7

# B$ -> BX (liczba dni po wpisaniu wiadomoœci)

7

# BY -> BX (liczba dni po zmianie stanu na Y)

7

# BX -> BK (liczba dni po zmianie stanu na X)

14

# BF -> BX (liczba dni po wpisaniu wiadomoœci)

14

# BK -> BA (liczba dni po zmianie stanu na K)

0

#

# Automatyczna generacja zawiadomieñ o niedostarczonej poczcie.

# Meldunki mog¹ zawieraæ linie o d³ugoœci 255 znaków. Do

# wy³¹czenia s³u¿y wartoœæ 0.

# Czas wa¿noœci trasy (liczba dni + tekst, koniec $W)

21 This message could not be forwarded, due to bad link.$W

#

# Trasa nieznana lub z³y adres hierarchiczny

# (liczba dni + text, koniec $W)

2 This message could not be forwarded, due to bad callsign or bad route.$W

#

# maksymalna liczba linii zawartych w wiadomoœci:

10

#

------

W ostatniej czêœci podane s¹ czasy specjalne, przyk³adowo wiadomoœci adresowane do SP6GWB maj¹ czas sk³adowania 365 dni, wiadomoœci wprowadzone przez system - 0 dni i wiadomoœci adresowane do @ POL - 365 dni.

# List of lifetime-tests, wpisy próbne

# Type To Days

# typ adres dni

@   TNC   365

@   POL   365

>   SP6GWB  365

<   SYSTEM 0

# koniec zbioru.

3.15. SWAP.SYS

Zbiór ten zawarty jest tak¿e w katalogu SYSTEM i ustala trasy retransmisji poczty (zmiany adresów @BBS, pól TO itd.). W pierwszej fazie wystarczy wprowadzenie pojedyñczej linii ze znakiem w³asnej skrzynki. Dalsze informacje mog¹ byæ wprowadzone w póŸniejszym terminie.

# zbiór SWAPP.SYS umo¿liwia zmianê adresów @BBS.

# przyk³adowo na zmianê @EUR na @EU

# lub skasowanie w³asnego adresu @BBS.

# przez wprowadzenie w³asnego znaku w pierwszej kolumnie.

# zmianê pola TO... poprzez podanie > zamiast @

# zmianê adresu @BBS dla podanej stacji, np. > SP6VXO @ SR6BOX

@ SR6BBS

@ SP6FIG @ SP6KCN

@ EUR    @ EU

@ HF     @ EU

@ WWW    @ WW

> SP6TBA  @ SP6KCN

> F6FBB  @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

3.16. INIT.SRV

Zbiór ten znajduje siê tak¿e w g³ównym katalogu FBB. Komentarze poprzedzone s¹ za pomoc¹ znaku #. W wersji WinFBB zbiór INIT.SRV jest zak³adany i modyfikowany za pomoc¹ programu konfiguracyjnego INSTWFBB.COM. Program konfiguracyjny mo¿e byæ tak¿e wywo³ywany w trakcie pracy skrzynki poprzez punkt "Config" u góry ekranu. W wersji LinFBB zbiór jest zak³adany i modyfikowany za pomoc¹ skryptu INSTALL.SH, natomiast w wersji DosFBB - za pomoc¹ FBBSETUP.EXE. Programy konfiguracyjne zawieraj¹ zestawy menu u³atwiaj¹ce orientacjê. Rêczne zmiany zawartoœci zbioru konfiguracyjnego nie s¹ w praktyce potrzebne.

W pierwszej linii zbioru podana jest wersja programu skrzynki, co ma u³atwiæ póŸniejsz¹ automatyczn¹ modyfikacjê po instalacji nowszych wersji.

# FBB7.00

#

# Znak wywo³awczy i adres hierarchiczny (bez SSID !)

SR6BBS.#KLO.POL.EU

# identyfikator SSID skrzynki

8

# Qra lokator

JO81RH

# Qth (metasymbol $c)

Czarna Góra

Podanie tutaj danych stacji jest rzecz¹ oczywist¹ i nie wymaga komentarzy. W dalszym ci¹gu zbioru nale¿y wprowadziæ nazwy katalogów zgodne z podanymi w trakcie instalacji. Nazwa katalogu musi byæ zakoñczona znakiem ukoœnika (\). W komentarzach dodano t³umaczenia polskie.

# katalog dla zbiorów skrzynki

C:\fbb\system\

# katalog zawieraj¹cy wiadomoœci

C:\fbb\MAIL\

# katalog zawieraj¹cy wiadomoœci (zbiory) dwójkowe.

C:\FBB\BINMAIL\

# katalog dla u¿ytkowników DOS

# mo¿na podaæ do 8 stacji dysków i dyskietek, poczawszy od stacji A:

# poniewa¿ w tym przyk³adzie stacje A i B nie s¹ u¿ywane

# zastapiono je gwiazdka

*,*,C:\fbb\users\,*,*,*,*,*

# katalog dla zbiorów YAPP

C:\fbb\users\yapp\

# katalog zawieraj¹cy opisy

C:\FBB\DOCS\

W dalszym ci¹gu zbioru nale¿y podaæ dane operatora skrzynki i ewentualny znak stacji do której bêd¹ przekazywane wiadomoœci adresowane do SYSOP.

# Imiê

Stanis³aw

# znak wywo³awczy

SP6GWB

# znak (i ew. adres) stacji otrzymuj¹cej kopie wiadomoœci

# adresowanych do SYSOP

# (*** ignorowanie, lub przyk³adowo SP6VXO@SR6BOX.#WRO.POL.EU)

*****

# nazwa zbioru przeznaczonego do wczytywania poczty

# przewa¿nie nie wymaga zmiany

\FBB\MAIL.in

Informacje dotycz¹ce wyposa¿enia i jego pracy:

# p³ytka graf.:0=CGA, 1=EGA, 2=VGA czas przed wygaszeniem ekranu.

#  przyk³adowo p³ytka CGA, czas 5 minut.

0 5

# Log complet (OK, NO)

# prowadzenie dziennika stacji, znajduje siê on w katalogu LOG

OK

# Direct video (OK, NO)

# bezpoœrednie wpisywanie do pamiêci ekranowej lub poprzez

# podprogramy BIOS (konieczne pod DESQview lub Windows).

OK

# Indication of channels

# podawanie znaków stacji przed treœci¹ pakietu.

OK

# Mode Test (NO - OK)

# OK powoduje uruchomienie skrzynki bez nadawania w celu prób

OK

# Use (when possible) forward type FBB

# protokó³ retransmisji FBB jest szybszy i wydajniejszy ni¿

# standardowy protokó³ MBL, w miarê mo¿liwoœci powinien

# byæ u¿ywany. Po OK/YES mo¿na podaæ jeden z poni¿szych

# parametrów:

#  1  : obowi¹zuje odstêp przed znakiem @ w rozkazie "send"

#  2  : d³ugoœci poszczegó³nych pol w adresie hierarchicznym

#       mog¹ przekraczaæ 6 znakow

#  4  : d³ugoœci lini w nag³ówku wiadomoœci mog¹ przekraczac

#       79 znakow

#  8  : nag³ówek typu MBL/RLI

#  16 : w przypadku braku pola BBS znak skrzynki jest nadawany do

#       skrzynki prywatnej (PMS)

#  32 : kasowanie wiadomoœci typu DATA adresowanych do operatora

#       (SYSOP)

#  64 : u¿ywanie nowych identyfikatorów BID w miejsce odczytanych

#       z nag³ówkow

#  128: retransmisja mo¿liwa tylko z/do wymienionych skrzynek

#  256: wiadomoœci WP (informacje o skrzynkach macierzystych)

#       nie s¹ rejestrowane.

#  512: protokó³ XFWD ma pierwszenstwo przed FBB.

# 1024: generacja alternatywnych identyfikatorów BID w stylu

#       F6FBB-12345 (dla skrzynek podwójnych)

# 2048: wy³¹czone sprawdzanie sumy kontrolnej w protokó³e XFwd.

# 4096: £agodniejsza kontrola prawid³owoœci znaków wywo³awczych.

#       Dozwolone wszyskie "znaki" pod warunkiem,¿e zawieraj¹

#       gdziekolwiek przynajmniej jedn¹ cyfrê.

OK

# Retransmisja zbiorów w postaci upakowanej jest szybsza i

# efektywniejsza.

# Parametr po "OK" okreœla algorytm kompresji:

# 1 = algorytm kompresjiFBB

# 2 = algorytm kompresji XFWD

"OK 3"    allow both FBB and XFWD.

# Use (when possible) compressed forward

# retransmisja zbiorów w postaci upakowanej (zalecana)

OK

# HROUTE look-up and database update validation

# automatyczna kontrola i uzupe³nianie adresów hierarchicznych

# w oparciu o zawartoœæ zbioru HROUTE.SYS. Zbiór ten jest

# uzupe³niany w oparciu o nag³ówki wiadomoœci

OK

# Wymuszenie wprowadzenia przez u¿ytkowników imienia, znaku

# skrzynki macierzystej, QTH i kodu pocztowego. Zawiadomienia

# o skrzynkach macierzystych rozsy³ane s¹ w sieci w postaci

# wiadomoœci w formacie bazy danych WP (ang. White Pages).

OK

#

# First connection mask.

# uprawnienia przyznawane nowym u¿ytkownikom skrzynki

# (w momencie pierwszego po³¹czenia)

# 0  : disable (¿adna z poni¿szych mo¿liwoœci)

# 1  : Excluded (brak dostêpu)

# 2  : Local (dostêp lokalny)

# 4  : Expert (uproszczone zg³oszenie skrzynki, bez listy

#      rozkazów)

# 8  : Operator

# 16 : BBS (skrzynka-partner retransmisji)

# 32 : Pagination (podzia³ na strony)

# 64 : Guest (uprawnienia goœcia)

# 128: Modem (dostêp do modemu telefonicznego)

# 256: See-all-messages (lista wiadomoœci)

# 512: Unproto-list asking is allowed (wywo³anie listy unproto -

#      spisu wiadomoœci)

# 1024: spis nowych wiadomoœci po nawi¹zaniu po³¹czenia

# Add up the values for your choises.

# suma wybranych uprawnieñ

1568

# Security-codes.

# poziomy uprawnieñ w kolejnoœci wszyscy, operator, operator po

# podaniu rozkazu SYS (sprawdzeniu jego has³a).

# spis uprawnieñ:

# 1  : odczyt wszystkich wiadomoœci w³¹cznie z prywatnymi

# 2  : kasowanie wszystkich wiadomoœci.

# 4  : dostêp do rozkazu SYS.

# 8  : korzystanie z rozkazów operatora (edit, forward).

# 16 : zmiany nag³ówków w YAPP, FBBDOS, DOC.

# 32 : kasowanie zbiorów w YAPP i FBBDOS.

# 64 : dostêp do wszystkich bramek skroœnych

# 128: wywo³ywanie programów DOS (rozkaz DOS w FBBDOS).

# 256: dostêp do ca³oœci dysku

# 512: rozkazy /A (zatrzymanie programu) i /R (ponowny start PC).

# wszyscy: operator: operator po podaniu rozkazu SYS:

# suma powy¿szych uprawnieñ

0    127    1023

# Meldunki ostrzegawcze dla operatora (maska):

# 1   : pojemnoœc dysku ponizej 1MB

# 2   : b³êdy w zbiorach systemowych (FORWARD, BBS, REJECT...)

# 4   : b³êdy/ostrze¿enia programów dodatkowych

# 8   : ostrze¿enia o kr¹¿eniu poczty

# 16  : ostrze¿enia o nieznanej trasie

# 32  : wy³¹czone ostrze¿enie NTS

# 64  : zawiadomienie o braku zbioru

# 128 : b³êdy w propozycjach

# 256 : odrzucenie wiadomoœci przez skrzynkê partnersk¹

# 512 : zatrzymanie wiadomoœci w skrzynce partnerskiej

# suma powy¿szych mo¿liwosci

1023

# Time (hour) for cleanup of messages

# godzina kasowania wiadomoœci, skrzynka niedostêpna w tym czasie

02

# Time-out for normal use (minutes)

# czas braku aktywnoœci u¿ytkownika w minutach

# Time-out during forward (minutes)

# czas braku aktywnoœci dla retransmisji

10 15

# maksymalny rozmiar zbiorów retransmitowanych w protokó³e

# YAPP i przez modem, podany w kB. 0 0 - brak ograniczenia.

100 500

# Hours +/- in relation to UTC

# ró¿nica miêdzy czasem lokalnym i czasem UTC

0

# Number of callsigns in mail-beacon

# liczba znaków stacji wymienianych w tekœcie radiolatarni

# adresowanej do MAIL (adresatów nieodczytanej poczty), litera

# B powoduje podanie tak¿e adresatów biuletynów (wiadomoœci

# ogólnych). Tekst radiolatarni oznaczony jest metasymbolem

# $Q.

B20

# Number of lines in scroll-buffer

# liczba linii w buforze ekranowym (linia zajmuje ok. 160 bajtów pamiêci)

# Bufory mog¹ znajdowaæ siê w górnym obszarze pamiêci.

# User Console Monitor

# u¿ytkownik konsola monitor

1000    1000    1000

Nie nale¿y zmieniaæ tekstu dodawanego na koñcu linii "R:" (zwiera ona trasê retransmisji) w nag³ówku wiadomoœci (zmienna OK) i zawartoœci pozosta³ych pól za wyj¹tkiem pola FBB$E. Metasymbol $c oznacza QTH. Na koñcu linii mo¿na dodaæ kod pocztowy rejonu zainstalowania skrzynki poprzedzony litar¹ Z:

[$c] FBB$E $$:$R

# Number of BIDs that are saved (32000 max)

# No more than 3000 when EMS/XMS is Nie u¿ywany. !

# and BID in EMS/XMS (OK/NO)

# maksymalna liczba identyfikatorów BID (dostêpne 32000, zalecane

# 3000 je¿eli nie korzystamy z pamiêci EMS/XMS).

3000

# Lifetime for bulletins. Number of days from message is written

# czas sk³adowania biuletynów, po jego przekroczeniu biuletyny

# nie s¹ retransmitowane. Zmiana nie zalecana

30

# Korzystanie z pamiêci podrêcznej (ang. cache). Wartoœæ 1

# oznacza w³¹czenie, dalszymi parametrami s¹ rodzaje informacji.

# Pamiêæ podreczna przyspiesza pracê skrzynki.

# Use memory-cache ? 0=No, 1=Yes (preferred).

# and optional list of topics to put in memory-cache

# Topics : BID = identyfikatory biuletynow

#          MSG = spisy wiadomoœci

#          HIE = adresy hierarchiczne

#          SCR = bufory ekranowe

#          WPG = informacje o skrzynkach macierzystych (WP)

#          REJ = informacje o przyjeciu lub odrzuceniu wiadomoœci

#          FWD = informacje o retransmisji

2 BID MSG WPG HIE SCR REJ FWD

# Spis adresów, pod które przesy³ane s¹ informacje o skrzynkach

# macierzystych (WP). Na pocz¹tek nie nale¿y podawaæ ¿adnych

# adresów a¿ do czasu zgrania siê z sieci¹.

# List of routes to send WP messages

SR6DOP SR3BOX

# Obowi¹zkowo kod pocztowy skrzynki

# Zip Code of the BBS

31120

# Parametry odnoszace siê do nadawanych bezpo³¹czeniowo spisów

# wiadomoœci. Spisy te mog¹ byæ odczytywane automatycznie przez

# niektóre programy terminalowe, np. TPK. Przyczyniaj¹ siê one do

# redukcji obci¹¿enia kana³ów u¿ytkowych skrzynki. Pierwszym

# parametrem jest pocz¹tkowy (wzglêdny) numer wiadomoœci.

# Przyk³adowo je¿eli wynosi on 500, a aktualnym numerem ostatniej

# wiadomoœci jest 20000 u¿ytkownik otrzyma spis pocz¹wszy od

# numeru 19500 nawet je¿eli poda³ numer wczeœniejszy (np. 15000)

# jako numer pocz¹tkowy. Drugim parametrem jest odstêp czasu

# miêdzy kolejnymi uzupe³nieniami spisu w sekundach. Trzeci

# parametr ma nastêpuj¹ce znaczenie:

# A = meldunki potwierdzaj¹ce ACK

# V = przechodz¹ce wiadomoœci prywatne

# P = docelowe wiadomoœci prywatne

# M = tytu³ wiadomoœci prywatnej zawiera gwiazdki

#    (biuletyny s¹ zawsze wymieniane)

# wiadomoœci nieuprawnione wygl¹daj¹ jak

12345

#

500 5 VPA

# Intern interrupt (hexadecimal, default 7C)

# numer przerwania, nie zmieniaæ, domyœlnie 7C szesnastkowo.

7C

# Nazwy dodatkowych plików wywo³ywanych odpowiednio po zakoñczeniu

# inicjalizacji i przed opuszczeniem programu. Mog¹ one wykonywaæ

# dowolne czynnoœci pomocnicze. Je¿eli nie s¹ potrzebne nale¿y

# zostawiæ puste miejsce w odpowiedniej linii (lub w obu).

# BBS-UP program (default empty)

# BBS-DW program (default empty)

#

# kolory na ekranie, wybór dowolny

# tekst i t³o :

# czarny      : 0      jasnoszary     : 8

# niebieski   : 1      jasnoniebieski : 9

# zielony     : 2      jasnozielony   : 10

# turkusowy   : 3      jasnoturkusowy : 11

# czerwony    : 4      jasnoczerwony  : 12

# purpurowy   : 5      jasnopurpurowy : 13

# br¹zowy     : 6      ¿ó³ty          : 14

# jasnoszary  : 7      bia³y          : 15

# COULEUR FONDS (kolory t³a)

# Status (top), linia stanu u góry

1

# Bandeau (middle), linia œrodkowa

7

# Tekst (bottom), linia dolna

0

# Menues, menu

4

# Colour of characters (kolory tekstu)

# Status (top), linia stanu u góry

7

# Bandeau (middle), linia œrodkowa

1

# Menues, menu

14

# Text sent, tekst nadawany

10

# Text received, tekst odbierany

12

# UI (Headers), nag³ówki pakietów nienumerowanych

15

# UI (traffic), treœæ pakietów nienumerowanych

7

# Console, konsola

14

# Beacon, radiolatarnia

6

# Channel-marking, numeracja kana³ów

11

------

# List of "servers":

# lista us³ug dodatkowych, mo¿na dopisaæ dalsze

# To Program-name Description

# rodzaj nazwa opis

REQCFG ****** odczyt konfiguracji

WP     ****** informacje o skrzynkach macierzystych (WP)

REQDIR REQDIR wczytanie spisów treœci z innych skrzynek.

REQFIL REQFIL wczytanie zbiorów z innych skrzynek.

NEWDOC NEWDOC uzupe³nianie opisów.

------

# zakoñczenie zbioru

3.17. CRON.SYS

Zawartoœæ zbioru (znajduj¹cego siê w katalogu SYSTEM) jest odczytywana i w miarê potrzeby wykonywana w odstêpach godzinnych. Do wykonywania programów na poziomie systemu operacyjnego DOS s³u¿¹ rozkazy D (zawartoœæ ekranu konsoli jest zapisywana w zbiorze) lub X (ekran konsoli nie jest wykorzystywany). Wykonywanie plików BAT powoduje za³adowanie zbioru COMMAND.COM (nale¿y uwzglednic wiêksze zapotrzebowanie na pamiêæ).

# Zbiór CRON.SYS. Steruje wykonywaniem programów na poziomie

# systemu operacyjnego DOS, uruchamianiem funkcji bramki

# "Gateway", YAPP,

# BIP i konferencyjnej "Talk".

# Format: TALK YES (NO), BIP YES (NO), GATE 1 YES (NO), YAPP 2

# YES (NO).

# Programy na poziomie DOS wywo³ywane s¹ jak w zbiorze

# FORWARD.SYS (rozkazy D lub X).

# parametr H - godzina, D - dzieñ.

# 0=niedziela, 1=poniedzia³ek,.....6=sobota.

# dozwolone struktury IF-ENDIF i IF-ELSE-ENDIF

# format czasu:

# IF H 0-9 godziny miêdzy 00 i 09.

# IF H 0,9 tylko godziny 00 i 09.

# IF H 0,9-11 godzina 00 i godziny 09 - 11.

# IF D 0-2 niedziela, poniedzia³ek, wtorek.

TALK NO

BIP NO

GATE 1 YES

GATE 2 YES

YAPP 1 YES

YAPP 2 YES

IF D 1-5

IF H 15-23

GATE 3 YES

YAPP 3 YES

ELSE

GATE 3 NO

YAPP 3 NO

ENDIF

ELSE

IF H 8-23

GATE 3 YES

YAPP 3 YES

ELSE

GATE 3 NO

YAPP 3 NO

ENDIF

ENDIF

3.18. REJECT.SYS

Zbiór znajduje siê w katalogu SYSTEM i s³u¿y do okreœlenia typów i rodzajów wiadomoœci nie przyjmowanych lub zatrzymywanych przez skrzynkê.

Pierwsza litera w linii okresla czynnoœæ:

R = Reject     : odrzucenie wiadomoœci.

H = Hold       : przyjêcie wiadomoœci i zatrzymanie jej do przejrzenia przez operatora.

L = Local Hold : zatrzymywane s¹ tylko wiadomoœci nadane lokalnie, a nie retransmitowane.

# Wiadomoœci odrzucane, identyfikator N-BID:

# Czynnosc, typ, nadawca, @BBS, adresat, BID, rozmiar maksymalny:

# mo¿liwe u¿ycie jokerów * i ?

R B TOTO  ALL    TATA  * 0

R B *     *      VENTE * 0

R B *     VENTE  *     * 0

H * P1RAT *      *     * 0

L B *     *      *     * 0

3.19. PROTECT.SYS

Ustala listê katalogów zabezpieczonych przed nieupowa¿nionym kasowaniem zawartoœci. Kasowanie dostêpne jest wy³¹cznie dla operatorów skrzynki po podaniu rozkazu DEL +<nazwa_zbioru>, przyk³ad: DEL +FORWARD.SYS. W stosunku do zwyk³ego rozkazu dochodzi tu znak +.

Przyk³adowa zawartoœæ zbioru:

\

\FBB

\TOOLS

Zbiór znajduje siê w katalogu SYSTEM.

3.20. LANGUE.SYS

Zawiera on spis u¿ywanych jêzyków (zbiorów TXT i HLP znajduj¹cych siê w katalogu LANG) poprzedzony trzema danymi liczbowymi - ogóln¹ liczb¹ jêzyków, liczb¹ jêzyków za³adowanych do pamiêci i jêzyk obs³ugi z konsoli. W dalszym ci¹gu podany jest spis prefiksów wraz z przyporz¹dkowanymi im jêzykami obs³ugi skrzynki. U¿ytkownicy mog¹ dokonywaæ indywidualnego wyboru jêzyka za pomoc¹ rozkazu OL. Zbiór LANGUE.SYS znajduje siê w katalogu SYSTEM. Liczba jêzyków znajduj¹cych siê bezpoœrednio w pamiêci komputera (pozycja 2) decyduje o zapotrzebowaniu na pamiêæ. U¿ytkownicy maj¹ do dyspozycji wszystkie zainstalowane jêzyki, w miare potrzeby jeden z jêzyków nie u¿ywanych w danym momencie jest odk³adany na dysk i na jego miesce wczytywany do pamiêci nastêpny.

# Spis jêzyków obs³ugi. Nie powinno wœród nich zabrakn¹æ

# jêzyka polskiego. Stacjom o nie wymienionych prefiksach

# przypisany jest jêzyk 1 (angielski)

# 3 parametry :

# liczba jêzyków - liczba jêzyków w pamiêci - jêzyk dla konsoli.

17 4 1

ENGLISH

NORSK

NORSK8

FRANCAIS

SVENSKA

SVENSKA8

DANSK

DANSK8

SUOMI

PORTUGUE

ITALIANO

DEUTSCH

CATALA

ESPAGNOL

NEDERLAN

RUSSE

HRVATSKI

# 1 : angielski

# 2 : norweski (kod 7-bitowy)

# 3 : norweski (kod 8-bitowy)

# 4 : francuski

# 5 : szwedzki (kod 7-bitowy)

# 6 : szwedzki (kod 8-bitowy)

# 7 : duñski

# 8 : duñski (kod 8-bitowy)

# 9 : fiñski

# 10: portugalski

# 11: w³oski

# 12: niemiecki

# 13: kataloñski

# 14: hiszpañski

# 15: holenderski

# 16: rosyjski

# 17: serbo-chorwacki

CT* 10

CU* 10

C3* 13

DU* 1

D* 12

EI* 1

E* 14

F* 4

3.21. THEMES.SYS

Zbiór, znajduj¹cy siê w katalogu \FBB\SYSTEM definiuje grupy tematyczne. Na pocz¹tku linii podana jest nazwa grupy tematycznej, a nastêpnie nazwy rubryk (adresy) znajduj¹ce siê w polu adresowym ("TO") nag³ówków wiadomoœci. Linia pusta (w poni¿szym przyk³adzie "TRASH") odpowiada wszystkim pozosta³ym adresom.

Przyk³ad:

TRASH

COMPUTER     IBM  APPLE  MAÆ  AMIGA  C64  OS2  MSDOS  TRUCS  SOFTWA  UNIX  LINUX

COMMERCE     ACHAT* VENTE* ECH*   RECHER

SATELLITE    AMSAT  SAT*   UO22   KO23   UOSAT  PACSAT DOVE   KEP*   SPACE

RESEAU       FPAC*  FLEX*  RMNC   THENET

DX           *DX*  VHF  UHF  HF  SHF  QSL*  EME  CONTES  PROPAG  DIPLOM  SUN

IMAGES       JPG    JPEG   GIF    IMAG*  *FAX*  SSTV

TECHNIQUE    9600   MODEM  TECHNI

TRX          YAESU  ICOM   KENWOO ALINCO PYE    KENW

ATV          ATV    SATTV

GAMES        JEUX   GAMES

SCOUTS       SCOUT*

DIGEST       *DIG

BBS          FBB    RLI    REBBS  MSYS   TCPIP  CLUS

TPK          TPK

ASSOCATION   REF    URC    ARRL   DARC   RASEC

EDUCATION    EDUC   ECOLE  SCHOOL

3.22. REDIST.SYS

Zbiór znajduj¹cy siê w katalogu \FBB\SYSTEM zawiera informacje dotyczace przeadresowywania wiadomoœci prywatnych i rozsylania ich w postaci biuletynów. Biuletyny mog¹ byæ rozsy³ane do dowolnych obszarów i pod dowolne adresy.

Przyk³ad zawartoœci zbioru (dla ulatwienia orientacji oprócz komentarzy oryginalnych w jêzyku angielskim podano tlumaczenie polskie):

#

# Configuration of the REDIST server

# Konfiguracja us³ug REDIST

#

# Route for the local BBS (SP LOCBBS)

# Adres lokalnej skrzynki

LOCBBS=SP6KBL

# Name of the BBS coverage

# Nazwa

LOCBBS_DESC=SP6KBL BBS

#

#Route(s) for local bulletins (SP LOCAL)

# Adresy dla biuletynów lokalnych

LOCAL=SR6BOX,SP6KBL

# Coverage of the local BBS

# Obszar lokalny

LOCAL_DESC=Dolny Œl¹sk, SR6BOX i SP6KBL

#

# Route(s) for regional bulletins (SP REGION)

# Adres dla biuletynów lokalnych

REGION=WRO

# Name of the region

# Nazwa regionu

REGION_DESC=Dolny Œl¹sk

#

# Route(s) for national bulletins (SP NATION)

# Adres dla biuletynów krajowych

NATION=POL

# Name of the country

# Nazwa kraju

NATION_DESC=Polska

#

# Default destination

# Adres domyœlny

DEFAULT_TO=WSZYSCY

#

# Send a mail to the sysop

# Wiadomoœci do operatora skrzynki

MAIL_SYSOP=YES

#

3.23. MEMO.SYS

Zbiór zanjduje siê w katalogu \FBB\SYSTEM i zawiera teksty wywo³ywane za pomoc¹ kombinacji klawiszy CTRL-F1 do CTRL-F10. D³ugoœæ tekstu mo¿e wynosiæ 255 znaków i mo¿e on zawieraæ metasymbole. Metasymbol $W oznaczaj¹cy now¹ liniê pozwala na formatowanie tekstu do postaci wieloliniowej. Zbiór zawiera 10 linii, z których ka¿da jest przypisana kolejnej kombinacji klawiszy. Linie puste lub nie u¿ywane musz¹ zawieraæ kropkê na pierwszej pozycji.

Przyk³ad zawartoœci MEMO.SYS:

$W$O BBS (FBB$E) in $c ($?).$W

.

.

.

.

.

.

.

$W  Vy 73. Krzysztof, OE1KDA@OE1XAB.AUT.EU$W$W/EX$W

$W  73 Qro. Krzysztof, OE1KDA@OE1XAB.AUT.EU$W$W/EX$W

W wersji WinFBB teksty mog¹ byæ wywo³ywane jedynie w edytorze. Dostêpne s¹ tylko kombinacje CTRL-F2, CTRL-F3 i CTRL-F5 do CTRL-F9. Pozosta³e kombinacje s¹ u¿ywane przez Windows.

3.24. PK-232 W TRYBIE PODPORZ¥DKOWANYM

3.24.1. TRYB PODPORZ¹DKOWANY AEA

Dla kontrolera PK-232 (pracuj¹cego w trybie podporz¹dkowanym AEA) nale¿y w zbiorze PORT.SYS w rubryce tryb (mode) wstawiæ literê P.

Przyk³ad:

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    7    1   1      230   4     1     10     30/60   UPYW 70cm

2    1    3   1      80    2     1     5      17/30   GPW  15/20m

Przyk³adowa zawartoœæ zbioru INITTNCx.SYS dla kontrolera PK-232:

UNMAIL v SR6DOP   oznacza Unproto MAIL v SR6DOP

RY10              parametr retry 10

MN6               tryb monitora 6

MC6               parametr mcon 6

Zbiór MAINTx.SYS:

UR1

CTBBS ($c) skrzynka wy³¹czona dla konserwacji $d $T.

Zestaw rozkazów kontrolera PK-232 w trybie podporz¹dkowanym (ich znaczenie podane jest w instrukcji kontrolera):

8B 8BITCONV AU AAB      AB ABAUD    AG ACHG     AA ACRDISP

AK ACRPACK  AT ACRRTTY  AE ADDRESS  AD ADELAY   AI ALFDISP

AP ALFPACK  AR ALFRTTY  AL ALIST    AM AMTOR    AÆ ARQ

AO ARQTMO   AS ASCII    AY ASPECT   AW AWLEN    AV AX25L2V2

AX AXDELAY  AH AXHANG   BA BAUDOT   BE BEACON   BI BITINV

BK BKONDEL  BT BTEXT    CL CANLINE  CP CANPAÆ   CX CASEDISP

CU CBELL    CC CCITT    CF CFROM    CB CHCALL   CD CHDOUBLE

CH CHSWITCH CK CHECK    CQ CMDTIME  CM CMSG     CI CODE

CN COMMAND  CE CONMODE  CO CONNECT  CY CONPERM  CG CONSTAMP

CI CPACTIME CR CRADD    CT CTEXT    CW CWID     DS DAYSTAMP

DA DAYTIME  DC DCDCONN  DL DELETE   DF DFROM    DI DISCONNE

DW DWAIT    EA EAS      EC ECHO     ES ESCAPE   FA FAX

FN FAXNEG   FE FEC      FL FLÓW     FR FRACK    FS FSPEED

FU FULLDUP  GR GRAPHICS HB HBAUD    HD HEADERLN HI HID

HO HOST     HP HPOLL    ID ID       IL ILFPACK  IO IO

JU JUSTIFY  KI KISS     LR LEFTRITE LO LOCK     MX MAXFRAME

MB MBX      MC MCON     MD MDIGI    MM MEMORY   MI MFILTER

MF MFROM    MH MHEARD   MN MONITOR  MO MORSE    MP MSPEED

MR MRPT     MS MSTAMP   MT MTO      MA MYALIAS  ML MYCALL

MG MYSELCAL MK MYALTCAL NE NEWMODE  NO NOMODE   NR NUCR

NF NULF     NU NULLS    OK OK       OP OPMODE   PA PACKET

PL PACLEN   PT PACTIME  PR PARITY   PS PASS     PX PASSALL

PE PERSIST  PP PPERSIST PC PRCON    PF PRFAX    PO PROUT

PY PRTYPE   RW RAWHDLC  RB RBAUD    RC RCVE     RE RECEIVE

RX RXREV    RD REDISPLA RL RELINK   RS RESET    RP RESPTIME

RT RESTART  RY RETRY    RF RFEC     SE SELFEC   SP SENDPAC

SI SIGNAL   SL SLOTTIME SQ SQUELCH  SR SRXALL   ST START

SO STOP     TB TBAUD    TC TCLEAR   TM TIME     TR TRACE

TW TRFLÓW   TI TRIES    TD TXDELAY  TF TXFLÓW   TX TXREV

UN UNPROTO  UR USERS    US USOS     VH VHF      WI WIDESHFT

WO WORDOUT  WR WRU      XW XFLÓW    XM XMIT     XO XMITOK

XF XOFF     XN XON

Rozkazy zwiazane z prac¹ emisj¹ pakiet radio opisane s¹ szczegó³owo w poz. [3] (patrz: Literatura).

3.24.2. TRYB PODPORZ¥DKOWANY WA8DED

Tryb podporz¹dkowany firmy AEA ró¿ni siê od najbardziej rozpowszechnionego trybu podporz¹dkowanego WA8DED. W ten ostatni wyposa¿one s¹ czêsto kontrolery TNC-2 produkcji niemieckiej i wzorowane na nich rozwiazania spotykane w Polsce. Kontroler PK-232 mo¿e byæ wyposa¿ony w oprogramowanie WA8DED - odpowiednia wersja programu nosi nazwê TFPK27. Instalacja programu wymaga zaprogramowania pamiêci EPROM i w³o¿enia jej do pierwszego z dwóch gniazdek (gniazdka o ni¿szym numerze) na p³ycie g³ównej PK-232. Wad¹ oprogramowania TFPK27 jest to, ¿e pozwala ono jedynie na pracê emisja pakiet radio. Brak jest modu³ów dla wszystkich innych rodzajów emisji. W przypadku kontrolerów zainstalowanych na sta³ê w skrzynkach sieci nie jest to jednak niedogodnoœci¹. Zalet¹ programu TFPK27 jest fakt, ¿e nie kasuje on zawartoœci pamiêci RAM w kontrolerze co zdarza³o siê czêsto w starszych modelach PK-232 firmy MUEL pomimo zainstalowania baterii podtrzymuj¹cej. Rozkazy dla trybu podporz¹dkowanego opisane s¹ poz. [3]. Konfiguracja skrzynki F6FBB dla PK-232 wyposa¿onego w TFPK27 jest identyczna jak opisana powyzej dla kontrolerów TNC-2 w trybie WA8DED.

3.25. KANTRONICS KAM W TRYBIE PODPORZ¥DKOWANYM

W wersji WinFBB nale¿y korzystaæ ze sterownika nr. 6 (patrz PORT.SYS).

W wersji DosFBB konfiguracja wymaga u¿ycia sterownika ESSKAM lub ESS ( wersji 1.10 lub nowszej), który musi byæ wywo³any przed uruchomieniem programu skrzynki. Nie nale¿y korzystaæ ze sterowników COMBIOS lub MBBIOS. Kontroler KAM musi byæ uprzednio prze³¹czony w tryb podporz¹dkowany za pomoc¹ rozkazów INTF HOST, PERM.

Przyk³ady wywo³ania sterownika parametry wywo³ania s¹ identyczne jak w przypadku sterownika ESS.COM):

ESSKAM 1             (Com1, adres i numer przerwania domyœlne)

ESSKAM 1 03F8 4      (Com1, adres 03F8H, przerwanie IRQ4).

Zawartoœæ zbioru INITTNCx.SYS dla pracy na falach krótkich:

UNPROTO MAIL/

MONITOR ON/

MCOM ON/

MCON ON/

MRESP ON/

PID ON/

RETRY 15/

RESPTIM 0/

FRACK 2/

CHECK 30/

HID OFF/

natomiast dla zakresów UKF jest ona nastêpuj¹ca:

UNPROTO /MAIL

MONITOR /ON

MCOM /OFF

MCON /ON

MRESP /ON

PID /ON

RETRY /8

CHECK /30

HID /OFF

Widoczna jest ró¿nica w pozycji ukoœnej kreski w obu przypadkach. Zawarty w zbiorze PORT.SYS parametr MultCh musi mieæ wartoœæ 1 dla pracy w zakresie UKF i 2 - dla zakresu KF. Rodzaj trybu podporz¹dkowanego zaznaczony jest w rubryce 'mode' za pomoc¹ litery K.

# Przyk³ad. Liczba linii odpowiada liczbie kontrolerów.

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    4    1   1      230  4     1     10     30/60   UKYW 144.675

2    1    1   2      80   1     1     6      15/60   UKYW HF

3.26. P£YTKA DRSI

Wspó³praca z p³ytk¹ DRSI wymaga zastosowania sterownika TNCTSR-S (dla ma³ej liczby kana³ów logicznych) lub TNCTSR-L (do 32 kana³ów) w wersji 2.1 lub nowszej.

Pierwszej p³ytce DRSI (MultCh 0 i 1) przyznawany jest adres 300,

drugiej (MultCh 2 i 3) - adres 310,

trzeciej (MultCh 4 i 5) - adres 308 natomiast

czwartej (MultCh 6 i 7) - adres 318.

Program CHKADDR pozwala na sprawdzenie czy po¿¹dane adresy nie s¹ u¿ywane przez inne wyposa¿enie komputera. Po zainstalowaniu p³ytki lub p³ytek DRSI nale¿y dla kontroli tak¿e u¿yæ wymienionego programu. Do konfiguracji sterownika nale¿y u¿yæ programu TAILORnn. Parametr DRSI-PORT odpowiada parametrowi MultCh w programie FBB. P³ytka DRSI mo¿e obs³ugiwaæ dwa kana³y radiowe, do ³¹cznoœci w zakresie fal krótkich musi byæ stosowany kana³ o wy¿szym numerze. Wszystkie zainstalowane p³ytki DRSI s¹ traktowane jak pojedyñcze z³¹cze szeregowe. Mo¿e to byæ przyk³adowo z³¹cze COM7 lub COM8. Podana w konfiguracji (zbiór PORT.SYS) szybkoœæ transmisji jest bez znaczenia. Przyk³ad dla 2 p³ytek DRSI (czterech kana³ów radiowych):

#Ports TNCs

1      4

#Com Interface Adress (Hex) Baud

7    4         0            4800

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    8    7   0      230  4     1     10     30/60   UDYW 433.650

2    1    7   1      80   2     1     5      12/30   GDW  15/20m

3    8    7   2      230  4     1     10     36/60   UDYW 433.650

4    8    7   3      230  4     1     5      10/30   GDW  145.300

P³ytkom DRSI przyporz¹dkowany jest pojedyñczy zbiór INITTNC1.SYS, przyk³ad (dla 4 kana³ów):

MUIS

U0

p0 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p1 1 64 10 4 1 16 100 18000 30 1 0

p2 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p3 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

Analogiczna uwaga dotyczy zbioru MAINT1.SYS.

Przyk³ad zawartoœci zbioru:

Y 1

U 1 skrzynka ($c) zosta³a wy³¹czona dla konserwacji $d $T.

Zawartoœæ zbioru FORWARD.SYS nie ulega zmianom. Oprogramowanie DRSI nie pozwala na ograniczenie równoleglej liczby ³¹cznoœci w danym kanale. W celu ograniczenia nale¿y pos³u¿yæ siê parametrem NbCh w konfiguracji F6FBB (np. przyjmuj¹c wartoœæ 1). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby dalsi u¿ytkownikcy otrzymuj¹ meldunki "Sorry, no more channels available" zamiast po³¹czenia.

3.27. WÊZE£ G8BPQ (TNC W TRYBIE KISS, P£YTKI DRSI)

Przed uruchomieniem skrzynki FBB nale¿y za³adowaæ oprogramowanie BPQ (zalecana jest wersja 4.05 lub nowsza). Parametr MultiCh odpowiada przyporz¹dkowaniu wyjœæ zawartemu w zbiorze BPQCFG.TXT. Po³¹czenia sieciowe na poziomie warstwy 4 prowadzone s¹ w kanale 0. W zbiorze PORT.SYS w polu INTERFACE podana jest wartoœæ 2 a w polu trybu ('mode') - litera Q. Numer z³¹cza mo¿e byæ dowolny z dotychczas nie u¿ywanych (przyk³adowo COM8). Parametr PACLEN równy 0 powoduje u¿ycie wartoœci zadeklarowanej w konfiguracji wêz³a BPQ, w przeciwnym przypadku stosowana jest wartoœæ ustalona w konfiguracji skrzynki FBB. Dla po³¹czeñ skroœnych konieczne jest podanie parametru ENABLE_LINKED=A w zbiorze BPQCFG.TXT.

Przyk³adowa zawartoœæ zbioru PORT.SYS dla wspó³pracy z wêz³em BPQ i dwoma kontrolerami TNC:

#Ports TNCs

1      2

#Com Interface Adress (Hex) Baud

8    2         0            4800

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    8    8   0      230  4     1     10     30/60   UQYW VHF

2    1    8   1      80   1     1     5      30/60   UQYW HF

Zbiór INITTNCx.SYS dla wêz³a BPQ 4.05 (wystarczy za³o¿enie zbioru INITTNCx.SYS dla pierwszego kana³u, ustala on tak¿e parametry dla pozostalych):

A1      numer porz¹dkowy programu

R0      utrzymanie po³¹czenia z wêz³em (0=nie,1=tak)

UMAIL   radiolatarnia w postaci pakietów nienumerowanych

M1      monitorowanie (0=nie,1=tak)

N1      numer pierwszego kana³u logicznego

Zbiór FORWARD.SYS:

A SP6KCN

P B

C C SWITCH       nawi¹zanie po³¹czenia z wêz³em BPQ.

C C 2 SP6KCN     po³¹czenie z SP6KCN w 2 kanale wêz³a BPQ.

B SP6KCN

F SP6KCN

---------

U¿ytkownicy wersji WinFBB powinni skopiowaæ zbiory BPQCODE.386 i BPQDLL.DLL do katalogu \WINDOWS\SYSTEM. Zbiory te znajduj¹ siê w zestawie BPQ. Oprogramowanie BPQ powinno byæ wywo³ane przed wywo³aniem Windows najlepiej za pomoc¹ pliku wsadowego BAT. Sposób wywo³ania jest identyczny jak w przypadku pracy pod DOS. Wersja LinFBB nie mo¿e wspó³pracowaæ z wêz³em BPQ.

3.28. TFPCX / TFPCR / TFKISS (STEROWNIKI DLA TRYBU KISS)

Obecna wersja skrzynki F6FBB mo¿e byæ po³¹czona z wêz³em TheNetNode lub podobnym pracuj¹cym na oddzielnym komputerze. Do po³¹czenia nale¿y u¿yæ skrzy¿owanego kabla RS-232. Wyjœcie szeregowe musi byæ obs³ugiwane przez jeden ze sterowników TFKISS, TFPCR lub TFPCX i zadeklarowane w konfiguracji wêz³a jako typu KISSLINK. Wymienione sterowniki pozwalaja tak¿e na pod³¹czenie kontrolera TNC-2 pracuj¹cego w trybie KISS lub modemu typu BayCom. Sterowniki musz¹ korzystaæ z przerwania 0xFD i mog¹ wspó³pracowaæ nie tylko z wersja DosFBB, ale tak¿e z WinFBB pod systemami Windows 3.x i Windows95. Sterowniki musz¹ byæ wywo³ane przed uruchomieniem Windows i skrzynki najlepiej za pomoc¹ pliku wsadowego BAT (albo odrazu w pliku AUTOEXEC.BAT).

Przyk³ad wywo³ania TFKISS (sterowniki opisane s¹ w poz [4] i [5]):

TFKISS -I:FD -B:9600

Domyœlnie sterownik korzysta ze z³¹cza COM1, wybrany numer z³¹cza mo¿na podaæ jako parametr. Zalecane jest umieszczenie sterownika w katalogu \FBB\BIN.

Praca z szybkoœciami transmisji 9600 bit/s lub wiêkszymi wymaga zainstalowania obwodu komunikacyjnego (UART) typu 16550. Obwod ten wyposa¿ony jest w wewnetrzny bufor (FIFO). Komputer musi byæ wyposa¿ony co najmniej w procesor 386 pracuj¹cy z czêstotliwoœci¹ zegarow¹ min. 40 MHz.

Przyk³ad zawartoœci zbioru PORT.SYS:

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      1

#Com Interface Address (device)   Baud

1         5      3F8              9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

0    0     0    0       0    0     0     0    00/01   ----- retr.

1   10     1    1     236    7     4    30    00/15   UDLY VHF/UHF/SHF

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SR6DOP-1        B

#

Przyk³ad zawartoœci zbioru INITTNC1.SYS:

I SP6KBL        # znak wywo³awczy

M IUS           # monitorowanie pakietów I, U i S, tylko przy

# w³¹czonej funkcji UNPROTO

@T2 150         # czas T2

W 10            # czas oczekiwania "slottime"

P 255           # wartoœæ progowa "P-persistance"

O 7             # parametr "Maxframe"

Y 10            # liczba kana³ów logicznych

Dalsze parametry opisane s¹ w poz. [3], [4] i [5]. W celu zmiany parametrów mo¿na pos³u¿yæ siê klawiszem funkcyjnym F7 (parametry TNC).

W przypadku korzystania z wiêkszej liczby kana³ów nale¿y podaæ identyfikatory dodatkowe (SSID) dla ³¹czy retransmisji. Identyfikatory mo¿na podaæ za pomoc¹ rozkazów L lub I (razem ze znakiem wywo³awczym).

Przyk³ady:

- wyjœcie 1

L I SP6KBL-10   # SSID -10 na wyjœciu

C C ...         # rozkaz po³¹czenia

- wyjœcie 2

L I SP6KBL-9    # SSID -9 na wyjœciu

C C ...         # rozkaz po³¹czenia

itd....

Dopuszczalnym zakresem SSID jest -0 to -15. Identyfikatory nie mog¹ siê dublowaæ.

4. ZESTAW ROZKAZÓW

? : Wywo³anie tekstu pomocy. Rozkaz "?[rozkaz]" s³u¿y do wywo³ania informacji o podanym rozkazie.

> : S³u¿y do nadania krótkiego tekstu (jednej linii) do stacji o podanym znaku. Format: > [znak] [tekst].

= : s³u¿y do po³¹czenia ze stacj¹ pracuj¹c¹ w innym kanale logicznym. Format: = [znak stacji]. Do przerwania po³¹czenia s³u¿y kombinacja CTRL-Z. Stacje uczestnicz¹ce w retransmisji poczty s¹ niedostêpne.

! : Wywo³anie danych o stopniu wykorzystania skrzynki.

% : Wywo³anie informacji o stanie kana³ów.

A : Przerwanie wykonywania poprzedniego rozkazu. W trakcie odczytu wiadomoœci dzielonych na strony dostêpne s¹ tak¿e rozkazy N i C. Rozkaz C powoduje odczyt ciag³¹ dalszego ciagu wiadomoœci (bez podzialu na strony) natomiast N przerywa odczyt bie¿¹cej wiadomoœci.

B : Roz³¹czenie ze skrzynk¹. Skrzynka rejestruje numer ostatnio odczytanej wiadomoœci. Przerwanie za pomoc¹ lokalnego rozkazu "Disconnect" nie powoduje rejestracji numeru.

C : Przejœcie w tryb konferencyjny. Do wywo³ania spisu stacji uczestnicz¹cych w konferencji s³u¿y rozkaz CW. W trybie konferencyjnym wymieniane wiadomoœci poprzedzone s¹ znakiem nadawcy. U¿ytkownik trybu konferencyjnego ma do dyspozycji nastêpuj¹ce rozkazy:

.C[kana³] znak  :  po³¹czenie z podan¹ stacj¹, numer kana³u nie jest obowi¹zkowy. Domyœlnie po³¹czenie dokonywane jest w aktualnie u¿ywanym kanale.

.D znak : roz³¹czenie podanej stacji.

.H : wywo³anie pomocy.

.W : wywo³anie listy uczestników konferencji.

.Q : opuszczenie konferencji.

D : Wywo³anie FBBDOS lub odbiór zbioru ze skrzynki - po rozkazie D musi nastêpowaæ nazwa zbioru.

F : dostêp do dodatkowych rozkazów i us³ug (ang. server).

G : Wyjœcie przez wêze³. U¿ytkownik wêz³a ma do dyspozycji rozkazy:

B : roz³¹czenie z wêz³em

K : przejœcie w tryb konferencyjny.

C znak [v przek1 ...]: nawi¹zanie po³¹czenia (ang. connect).

D : przerwanie po³¹czenia (ang. disconnect).

H : wywonie pomocy (ang. help).

J : wywo³anie listy 20 ostatnio odbieranych stacji.

P : po³¹czenie skroœne z podanym wyjœciem.

W trakcie ³¹cznoœci przez wêze³ rozkazy te musz¹ byæ poprzedzone znakiem ESC lub > na pocz¹tku wiersza.

H : odpowiada rozkazowi ?.

I : Wywo³anie tekstu informacyjnego zawartego w zbiorze xx.INF w zale¿noœci od wybranego jêzyka obs³ugi w danym kanale.

I znak : wyœwietla zarejestrowane w bazie danych WP (white pages) informacje o danym u¿ytkowniku. W znaku wywo³awczym mo¿na u¿yæ jokerów.

ID : wyœwietla liczbe wpisów w bazie danych WP.

I@ znak skrzynki : wyœwietla spis u¿ytkowników dla których dana skrzynka jest skrzynk¹ macierzyst¹.

IH adres : wyœwietla spis u¿ytkowników dostêpnych pod podanym adresem hierarchicznym. W adresie mo¿na u¿yæ jokerów.

IZ kod pocztowy : wyœwiela spis u¿ytkowników mieszkaj¹cych w obszarze danego kodu pocztowego. Dozwolone jest u¿ycie jokerów w kodzie.

J : Wywo³anie listy stacji odbieranych lub po³¹czonych ze skrzynk¹.

JK : lista 20 ostatnio odbieranych stacji.

JA : lista stacji po³¹czonych z wejœciem A.

JB : lista stacji po³¹czonych z wejœciem B, itd...

J1 : lista stacji odbieranych na wejœciu A.

J2 : lista stacji odbieranych na wejœciu B, itd...

K : Kasowanie wiadomoœci (tylko przez adresata lub nadawcê).

K numer : skasowanie wiadomoœci o podanym numerze.

KM : kasowanie przeczytanych wiadomoœci w³asnych.

L : wywo³anie spisu nowych wiadomoœci.

LA : spis wiadomoœci majacych atrybut A.

LB : spis wiadomoœci ogólnych (biuletynów).

LC [adresat|rubryka] : spis wiadomoœci, których pole adresowe "TO" zawiera podany znak lub nazwê rubryki. Dopuszczalne jest u¿ycie jokerów. Rozkaz LC * powoduje wyœwietlenie pe³nej listy natomiast rozkaz bez parametrów wyœwietla ostatnio u¿ywane kryterium poszukiwania.

LD> RRMMDD : wywo³anie spisu wiadomoœci, które nap³ynê³y po podanej dacie.

LD< RRMMDD : wywo³anie spisu wiadomoœci, które nap³ynê³y przed podan¹ dat¹.

LF : spis wiadomoœci retransmitowanych.

LK : spis wiadomoœci skasowanych.

LM : wywo³anie listy w³asnych wiadomoœci.

LN : wywo³anie listy nowych wiadomoœci w³asnych.

LL 10: lista zawiera ostatnich 10 wiadomoœci.

LP : spis wiadomoœci prywatnych.

LR : lista jest sortowana w odwrotnym kierunku.

LS tekst : lista ograniczona jest do wiadomoœci zawieraj¹cych w tytule podany tekst. Dopuszczalne jest u¿ycie jokerów.

LU : spis nie przeczytanych wiadomoœci w³asnych.

LX : spis wiadomoœci o atrybucie X.

L< znak : lista zawiera tylko wiadomoœci pochodz¹ce od wymienionego nadawcy. W znaku mog¹ byæ u¿yte jokery.

L> znak : spis wiadomoœci przeznaczonych dla podanego adresata. W znaku mog¹ byæ u¿yte jokery.

L@ [BBS] : spis wiadomoœci przechodz¹cych przez dan¹ skrzynkê.

L numer- : spis wiadomoœci pocz¹wszy od podanego numeru.

L numer1-numer2 : spis wiadomoœci o numerach le¿¹cych w podanym zakresie.

M numer nazwa_zbioru : skopiowanie podanej wiadomoœci do wybranego zbioru znajduj¹cego siê w katalogu USERS lub w katalogu szczytowym (dostêpny dla operatora stacji).

MH numer nazwa_zbioru : j.w., w formacie rozkazu R.

MV numer nazwa_zbioru : j.w., w formacie rozkazu V.

MA numer nazwa_zbioru : wiadomoœæ jest dopisywana do istniej¹cego zbioru.

MHA numer nazwa_zbioru : j.w., w formacie rozkazu R.

MVA numer nazwa_zbioru : j.w., w formacie rozkazu V.

N : S³u¿y do wprowadzenia imienia, maksymalna d³ugoœæ wynosi 12 znaków.

NH : S³u¿y do wprowadzenie znaku skrzynki macierzystej. W celu skasowania nale¿y podaæ znak kropki.

NL : S³u¿y do wprowadzenia QRA-Lokatora.

NP : S³u¿y do wprowadzenia has³a dostêpu do modemu telefonicznego.

NQ : Pozwala na wprowadzenie QTH.

NZ : Wprowadzenie kodu pocztowego.

O : Ustalenie parametrów dodatkowych (opcji).

OL : wykaz jêzyków obs³ugi.

OL numer : wybór jêzyka.

ON numer : wybór grupy numerów wiadomoœci (w tysi¹cach). Przyk³adowo ON 37 oznacza gropê zaczynaj¹ca siê od numeru 37000, rozkaz R 25 powoduje odczytanie wiadomoœci o numerze 37025. W rozkazie R mo¿na tak¿e u¿ywaæ pe³nych numerów absolutnych: R 36025.

OP : podaje obowi¹zuj¹ca d³ugoœæ strony.

OP liczba linii : ustala d³ugoœæ wyœwietlanej strony.

OR : W³¹czenie lub wy³¹czenie listy wiadomoœci.

PG [program]: wywo³anie listy programów dodatkowych lub uruchomienie wybranego programu.

PS : Wywo³anie listy us³ug dodatkowych (ang. server).

R numer : Odczyt wiadomoœci. W przypadku w³¹czenia podzialu na strony dostêpne s¹ dodatkowo rozkazy C i N (patrz: rozkaz A). Zamiast pojedyñczego numeru mo¿na podaæ zakres numerow.

RM : odczyt w³asnych wiadomoœci.

RN : odczyt nowych w³asnych wiadomoœci.

RU : odczyt nie przeczytanych wiadomoœci w³asnych.

R> znak : odczyt wiadomoœci przeznaczonych dla podanego adresata.

R< znak : odczyt wiadomoœci pochodz¹cych od wybranego nadawcy.

S [rodzaj] znak_adresata : nadanie wiadomoœci, domyœlnie wiadomoœci prywatnej.

SP znak_adresata : nadanie wiadomoœci prywatnej.

S znak_adresata @ adres_skrzynki : nadanie wiadomoœci przeznaczonej do retransmisji. Adres skrzynki jest adresem hierarchicznym, przyk³ad SR6BBS.POL.EU.

SB nazwa_rubryki @ adres : nadanie wiadomoœci ogólnej, przyk³ad SB FAX @ POL. Wiadomoœci wszystkich typów musz¹ byæ zakoñczone za pomoc¹ znaku CTRL-Z lub ci¹gu /EX i znaku CR. Ciag /EX musi znajdowaæ siê na poczatku wiersza.

SR [numer [tytu³]] : nadanie odpowiedzi na wiadomoœæ ostatnio przeczytan¹ lub wiadomoœæ o zadanym numerze. Tytu³ odpowiedzi nie jest obowi¹zkowy, domyœlnie u¿ywany jest tytu³ orygina³u z dodatkiem s³owa RE:.

SC numer znak_adresata @ adres_skrzynki : Przekazanie kopii wybranej wiadomoœci pod wskazany adres. Kopia ta jest wiadomoœci¹ prywatn¹.

T : Przywo³anie operatora skrzynki.

TH [parametr]: Wybór grupy tematycznej lub wywo³anie spisu grup znajduj¹cego siê w zbiorze THEMES.SYS. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce parametry:

H - wywo³anie spisu grup.

L - wywo³anie spisu wiadomoœci w biezacej grupie.

R numer - odczyt wybranej wiadomoœci.

numer - zmiana grupy tematycznej.

U : Nadanie przez u¿ytkownika zbioru do skrzynki. Zbiór ten zapisywany jest w katalogu zawieraj¹cym FBBDOS i mo¿e byæ wykorzystywany przez programy dodatkowe.

V : wyœwietlenie informacji o wersji oprogramowania skrzynki.

V numer1 numer2 : Odczyt wiadomoœci wraz z ich nag³ówkami.

VM : Odczyt w³asnych wiadomoœci wraz z nag³ówkami.

VN : Odczyt nowych wiadomoœci w³asnych wraz z nag³ówkami.

W [kryterium] : Spis zbiorów zawartych w katalogu USER. Mo¿liwe jest u¿ycie jokerów dla ograniczenia spisu. Podanie nazwy podkatalogu powoduje wyœwietlenie jego zawartoœci.

X : S³u¿y do wyboru zg³oszenia gotowoœci skrzynki (monitu). Do wyboru stoi pe³ny spis rozkazów (poziom normalny) lub znak gotowoœci (poziom eksperta).

Y : Transmisja zbiorów dwójkowych z wykorzystaniem protokó³u YAPP. Czêœciej spotykana jest transmisja zbiorów zakodowanych za pomoc¹ programu 7PLUS. S¹ one wówczas zbiorami tekstowymi i nie wymagaj¹ stosowania specjalnych protokó³ów transmisji. W sieciach UNIXowych i TCPIP czêsto spotykane jest kodowanie w standardzie UU (za pomoc¹ programów UUENCODE/UUDECODE).

YD nazwa_zbioru : Wczytanie zadanego zbioru ze skrzynki.

YI [has³o] : Wywo³anie spisu zbiorów dwójkowych, has³o pozwala na zawê¿enie spisu.

YN [has³o] : Spis zbiorów, które nap³ynê³y od czasu ostatniej ³¹cznoœci.

YU nazwa_zbioru : Nadanie zbioru do skrzynki.

YW [has³o] : Spis zbiorów dwójkowych.

YZ nazwa_zbioru : Skasowanie zadanego zbioru z katalogu YAPP.

Z nazwa_zbioru : skasowanie zadanego zbioru z katalogu USER.

# - oznacza numer ostatnio odczytywanej wiadomoœci, mo¿e on byæ u¿yty do jej skasowania (K #), ponownego odczytania (R #) itp.

5. US£UGI DODATKOWE

5.1. G£ÓWNE MENU

Zestaw rozkazów dodatkowych obejmuje nastêpuj¹ce grupy:

C : Statystyka ³¹cznoœci.

D : Opisy.

Q : QTH lokator.

N : Spis stacji ("Call-Book").

T : Obliczenia orbit satelitów.

F : Powrót na poziom skrzynki.

B : Przerwanie po³¹czenia.

5.2. STATYSTYKA

Do dyspozacji u¿ytkownika stoj¹ dana statystyczne odnosz¹ce siê do pracy skrzynki i nawi¹zywanych po³¹czeñ:

O : procentowy rozk³ad aktywnoœci.

G : statystyka ogólna:

- liczba wiadomoœci,

- liczba po³¹czeñ,

- czasy po³¹czeñ,

- okresy szczytowego obci¹¿enia.

L : dziennik stacji zawieraj¹cy: znaki korespondentów, numer kana³u, czas i datê nawi¹zania po³¹czenia i czas trwania ³¹cznoœci. Dziennik jest prowadzony w porz¹du chronologicznym.

H : histogram godzinowy.

J : histogram dzienny.

I : spis stacji po³¹czonych ze skrzynk¹. Jest on uporz¹dkowany alfabetycznie.

F : powrót do menu us³ug.

B : roz³¹czenie.

5.3. OPISY

Opisy programów zawarte s¹ w katalogu \DOCS i jego podkatalogach (lub innym ustalonym w konfiguracji INIT.SRV). Spis treœci zawarty jest w specjalnym menu. Nazwy podkatalogów wyœwietlane s¹ bez kropki przed rozszerzeniem. Ka¿demu ze zbiorów przypisane s¹ numer i krótka informacja o d³ugoœci do 30 znaków alfanumerycznych. Informacje te wpisywane s¹ przez operatora skrzynki za pomoc¹ rozkazu D lub przy u¿yciu programu NEWDOC. Przyk³ad: D TNC.DOC Instrukcja kontrolera TNC.

Do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

L : wywo³anie spisu treœci.

D : wprowadzenie opisu. Rozkaz dostêpny jest tylko dla operatora. Opis programu NEWDOC znajduje siê w dalszym ciagu instrukcji.

F : powrót do menu us³ug.

B : roz³¹czenie.

5.4. SPIS STACJI

Spis ten zawiera informacje wprowadzone przez u¿ytkowników skrzynki. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: imiê, nazwisko, adres i numer telefonu. Do zarz¹dzania baza danych s³u¿¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

N : wprowadzenie imienia, nazwiska i adresu, uaktualnienie danych, podanie znaku odstêpu lub CR przerywa modyfikacjê,

R [znak wywo³awczy]: wywo³anie informacji o danym u¿ytkowniku,

I : wywo³anie alfabetycznej listy po³¹czonych stacji,

F : powrót do menu us³ug.

B : roz³¹czenie.

5.5. QTH-LOKATOR

Funkcja ta pozwala na przeliczenie QTH-lokatora na wspó³rzêdne geograficzne i odwrotnie oraz na obliczenia odleg³oœci miêdzy stacjami o znanych wspó³rzêdnych QTH-lokatora a tak¿e azymutu anteny.

Lista rozkazów:

Q : przeliczenie QTH-lokatora na wspó³rzêdne geograficzne, wspó³rzêdne geograficzne podawane s¹ w stopniach i minutach,

L : przeliczenie wspó³rzêdnych geograficznych na pozycjê QTH-lokatora, wspó³rzêdne geograficzne mog¹ byæ podane w stopniach i minutach albo w postaci dziesiêtnej,

D : obliczenie odleg³oœci w kilometrach i azymutu miêdzy dwoma stacjami o znanych wspó³rzêdnych QTH-lokatora, odlegloœæ podawana jest w km, azymut - w stopniach,

C : sumowanie odleg³oœci,

F : powrót do menu us³ug,

B : przerwanie po³¹czenia.

5.6. OBLICZENIA ORBIT SATELITÓW

Do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

T : obliczenie orbity wybranego satelity, przyjmowany jest QTH-lokator u¿ytkownia, gdy jest on nieznany - QTH-lokator skrzynki, u¿ytkownik mo¿e wprowadziæ dowoln¹ datê i czas, domyœlnie przyjmowany jest aktualny czas,

P : wyœwietlenie parametrów orbity u¿ywanych do obliczeñ,

C : wyœwietlenie informacji o satelitach,

L : wywo³anie spisu satelitów,

M : modyfikacja parametrów orbity.

F : powrót do menu us³ug,

B : przerwanie po³¹czenia.

6. SPIS ROZKAZÓW DLA OPERATORA

6.1. ROZKAZY SKRZYNKI

DU znak : wyœwietla informacje odnosz¹ce siê do podanej stacji.

DB : wyœwietla listê znanych skrzynek.

DE : wyœwietla listê stacji wykluczonych z u¿ytkowania skrzynki.

DL : wyœwietla spis stacji korzystajacych lokalnie ze skrzynki.

DM : wyœwietla spis u¿ytkowników korzystajacych z dostêpu przez modem telefoniczny.

DS : wyœwietla listê operatorów skrzynki.

DX : wyœwietla listê u¿ytkowników znajduj¹cych siê na poziomie eksperta.

DP : wyœwietla listê stacji korzystaj¹cych z podzia³u na strony.

E numer : s³u¿y do zmiany nag³ówka wiadomoœci, zakoñczeniem funkcji jest rozkaz A.

EM numer : s³u¿y do modyfikacji treœci wiadomoœci. Wiadomoœæ nie jest retransmitowana w trakcie modyfikacji.

EU znak : s³u¿y do zmiany danych odnosz¹cych siê do wybranego u¿ytkownika, zakoñczeniem funkcji jest rozkaz A Znak kropki powoduje skasowanie odpowiedniego parametru. Zmianie mog¹ ulec nastêpuj¹ce parametry:

R : u¿ytkownik posiada uprawnienia do odczytu wszytkich wiadomoœci, ³¹cznie z prywatnymi,

P : podzia³ odczytywanych danych na strony

B : skrzynka, mo¿liwa retransmisja poczty,

S : uprawnienia operatora systemu,

X : poziom eksperta,

L : u¿ytkownik lokalny,

E : dostêp wzbroniony,

M : dostêp do modemu telefonicznego,

U : wywo³ywanie listy odbieranych stacji.

I : wyswietlenie spisu nowych wiadomoœci na powitanie.

F : retransmisja wiadomoœci do prywatnej skrzynki u¿ytkownika (zawartej w programie terminalowym lub kontrolerze TNC - PMS).

Dalsze rozkazy wymagaja podania parametru uzupe³niajacego:

G numer    : jêzyk obs³ugi

N imie     : imiê u¿ytkownika

W has³o    : has³o dostêpu

V katalog  : nazwa prywatnego katalogu (maks. 12 znaków)

H znak     : znak skrzynki macierzystej

Z kod      : kod pocztowy.

FA numer znak_skrzynki : powoduje retransmisjê wybranej wiadomoœci do skrzynki s¹siedniej.

FB znak_skrzynki : wyœwietla listê wiadomoœci oczekuj¹cych na retransmisjê.

FC adres_docelowy : wyœwietla trasê lub trasy retransmisji poczty.

FD numer znak_skrzynki : uniemo¿liwia retransmisjê wybranej wiadomoœci.

FG : wyœwietla spis wiadomoœci odebranych niekompletnie. Ciag dalszy mo¿e byæ otrzymany w trakcie nastêpnej sesji retransmisji.

FH znak : wywo³anie adresu hierarchicznego podanej skrzynki.

FI BID rozkaz: s³u¿y do zarzadzania identyfikatorami BID.

rozkaz    = ? : numer i typ wiadomoœci dla podanego identyfikatora BID/MID.

+ : dodanie identyfikatora BID/MID do spisu.

- : usuniêcie identyfikatora BID/MID ze spisu.

FL [znak_skrzynki] : wyœwietla listê wiadomoœci oczekuj¹cych na retransmisjê.

FN numer : wyœwietla listê skrzynek, do których wiadomoœæ ma byæ transmitowana.

FP rozkaz znak: wyswietlenie informacji o przeadresowywaniu poczty dla danego adresata.

rozkaz  = @ : adres dla stacji posredniczacej.

> : adres dla stacji docelowej.

< : adres nadawcy.

FR argument : zapocz¹tkowuje odbiór poczty ze stacji o podanym znaku lub przez podany kana³, nawet w przypadku braku poczty przeznaczonej do nadania. Numer 9 powoduje odbiór we wszystkich kana³ach.

FS parametr : wstrzymuje retransmisjê. Parametrem mo¿e byæ znak skrzynki lub numer kana³u.

FT [znak_skrzynki] : informacja o rozmiarach wiadomoœci oczekuj¹cych na retransmisjê.

FU numer_kana³u : powoduje przerwanie po³¹czenia w tym kanale.

FV : powoduje uaktualnienie zbiorów FORWARD.SYS, SWAPP.SYS i BBS.SYS oraz listy wiadomoœci przeznaczonych do retransmisji. Rozkaz ten mo¿e byæ u¿yty po dokonaniu zmian w zbiorze FORWARD.

FW parametr : natychmiastowe rozpoczêcie retransmisji poczty, parametrem mo¿e byæ znak skrzynki lub numer kana³u wyjœciowego (numer 9 oznacza wszystkie kana³y).

HO numer : zatrzymuje wiadomoœæ do dyspozycji operatora przed dalszym udostêpnieniem.

IE znak : wywo³uje informacje z bazy danych WP w formacie IL i pyta czy wpis ma zostaæ skasowany. W przeciwnym przypadku mo¿liwa jest modyfikacja danych. W celu zakoñczenia modyfikacji nale¿y nacisn¹æ klawisz RETURN. Do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

U          : zastapienie danych oficjalnych przez dane tymczasowe (2 -> 1).

N  imie    : zmiana imienia w danych oficjalnych.

1H adres   : zmiana adresu hierarchicznego w danych oficjalnych.

1Q Qth     : zmiana Qth w danych oficjalnych.

1Z kod     : zmiana kodu pocztowego w danych oficjalnych.

2H adres   : zmiana adresu hierarchicznego w danych tymczasowych.

2Q Qth     : zmiana Qth w danych tymczasowych.

2Z kod     : zmiana kodu pocztowego w danych tymczasowych.

IL znak : wywo³anie pe³nych danych z bazy danych WP.

Kx : powoduje natychmiastowe skasowanie wybranej wiadomoœci, przyk³ady: KK, KK<. Sk³adnia identyczna jak dla rozkazu K.

K> znak : skasowanie wszystkich wiadomoœci przeznaczonych dla danej stacji.

K< znak : skasowanie wszystkich wiadomoœci pochodz¹cych od danej stacji.

K@ cel : skasowanie wszystkich wiadomoœci do podanego celu.

KF : skasowanie wszystkich retransmitowanych wiadomoœci.

$ numer : wywo³uje spis skrzynek, które nie otrzyma³y jeszcze wymienionej wiadomoœci.

LH : spis wszystkich wiadomoœci zatrzymanych do dyspozycji operatora.

LU (RU) : s³u¿y do wyœwietlenia spisu lub przegl¹dniêcia wszystkich nie przeczytanych wiadomoœci prywatnych.

Mx : Odpowiada rozkazowi L, w polu SUBJECT umieszczany jest identyfikator wiadomoœci (BID). Rozkazy MS, ML itp. pozwalaj¹ na selekcjê wiadomoœci w oparciu o ten identyfikator.

PR : s³u¿y do w³¹czenia i wy³¹czenia drukarki.

PR> nazwa_zbioru : powoduje wydruk do zbioru (dostêpny jedynie w wersji DosFBB).

PR> -        : zezwala lub uniemo¿liwia wydruk na drukarce (dostêpny jedynie w wersji DosFBB).

RE : udostêpnienie wiadomoœci zatrzymanej przez operatora.

SR [numer] [+nazwa_zbioru] [tytu³] nadanie odpowiedzi na wiadomoœæ ostatnio przeczytan¹ lub na wiadomoœæ o podanym numerze. Mo¿liwe jest do³¹czenie zawartoœci podanego zbioru i podanie nowego tytu³u. W przypadku braku nowego tytu³u u¿ywany jest tytu³ oryginalu z dodatkiem skrótu "RE:".

SYS  : umo¿liwia zdaln¹ obs³ugê skrzynki i dostêp do FBBDOS. Odpowiedzi¹ skrzynki na rozkaz SYS jest piêæ liczb losowych. U¿ytkownik musi nastêpnie nadaæ znaki znajduj¹ce siê na tych pozycjach w haœle dostêpu (has³o to znajduje siê w zbiorze PASSWD.SYS). Znaki musz¹ byæ nadane bez odstêpów.

YL nazwa_zbioru : s³u¿y do zmiany opisu zbioru dwójkowego (zbioru YAPP).

6.2. POZOSTA£E ROZKAZY

M : s³u¿y do modyfikacji parametrów orbit satelitarnych (w menu obliczeñ satelitarnych).

N znak : pozwala na modyfikacje danych z menu spisu stacji ("Callbook").

S nazwa_zbioru : s³u¿y do nadania zbioru ASCII.

W nazwa zbioru : w³¹czenie rejestracji na dysku z menu skrzynki. Wy³¹czenie nastêpuje po powtórnym podaniu rozkazu W.

YU nazwa_zbioru : mo¿e byæ podany tylko z konsoli i s³u¿y do nadania zbioru dwójkowego z wykorzystaniem protokó³u YAPP.

YD nazwa_zbioru : s³u¿y do odbioru zbioru dwójkowego z wykorzystaniem protokó³u YAPP, mo¿e byæ podany wy³¹cznie z konsoli.

/K : pocz¹tek reorganizacji danych.

/L : ponowny start programu.

/M : natychmiastowy start programu.

Dalsze rozkazy wymienione s¹ w rozdziale dotyczacym konsoli.

7. ROZKAZY FBBDOS

Zestaw rozkazów wzorowany jest na zestawie systemu operacyjnego DOS z niewielkimi uzupe³nieniami (rozkazy PUT, GET dla zbiorów ASCII i XPUT, YPUT, XGET, YGET dla zbiorów dwójkowych).

Znak zg³oszenia systemu FBBDOS zawiera nazwê aktualnego katalogu roboczego. Katalogi robocze zawarte s¹ w katalogu FBBDOS (lub jego odpowiedniku ustalonym w konfiguracji). Brak jest mo¿liwoœci zmiany dysku logicznego. Operator stacji ma prawo dostêpu do szczytowego katalogu u¿ywanego dysku logicznego (\). Prawa zapisu i kasowania zbioru maj¹ tylko jego nadawca (w³aœciciel) i operator skrzynki.

FBBDOS pozwala na korzystanie z nastêpuj¹cych rozkazów:

BGET nazwa_zbioru : odczyt zbioru dwójkowego ze skrzynki przy wykorzystaniu protoko³u AUTOBIN.

BPUT nazwa_zbioru : zapis zbioru dwójkowego w skrzynce przy wykorzystaniu protoko³u AUTOBIN.

CD katalog : s³u¿y do zmiany katalogu roboczego. Przejœcie do katalogu nadrzêdnego dokonywane jest za pomoc¹ rozkazu "CD..".

COPY zbiór zbiór_docelowy : s³u¿y do kopiowania zbiorów.

DEL nazwa_zbioru : powoduje skasowanie podanego zbioru. Dozwolone jest jedynie kasowanie w³asnych zbiorów (we w³asnym katalogu roboczym).

DIR [parametr] : wyœwietla spis treœci katalogu, parametr pozwala na ograniczenie spisu w sposób analogiczny jak w systemie operacyjnym DOS.

DOS program argumenty : dostêpny tylko dla operatora skrzynki (po podaniu rozkazu SYS). Wywo³uje wybrany program z ewentualnymi dodatkowymi argumentami (parametrami). Wywo³any program nie mo¿e wymagaæ wprowadzenia dalszych danych w trakcie jego pracy. Wykonywanie programów oczekuj¹cych na informacje dodatkowe przerywane jest po up³ywie 2 min. 45 sek.

DU [parametr] : wyœwietla rozmiar dysku i obszaru zajêtego przez katalog roboczy.

EDIT nazwa_zbioru : wywo³uje prosty (liniowy) edytor tekstów. Dozwolona jest jedynie modyfikacja w³asnych zbiorów.

EXIT : zakoñczenie pracy FBBDOS i powrót na poziom skrzynki lub menu us³ug.

GET nazwa_zbioru : odczyt zawartoœci wybranego zbioru ASCII bez podzia³u na strony.

LIST parametr : wywo³uje spis treœci katalogu bez podzia³u na strony, parametr okreœla rodzaj uwzglêdnianych zbiorów.

MD nazwa_katalogu : s³u¿y do za³o¿enia nowego katalogu.

O : s³u¿y do zmiany parametrów pomocniczych.

OL : wywo³uje spis jêzyków obs³ugi skrzynki.

OL numer : s³u¿y do zmiany jêzyka obs³ugi.

OP : w³¹czenie podzia³u na strony.

OP liczba linii : ustala d³ugoœæ strony.

PRIV : zezwala na dostêp do prywatnego katalogu.

PUT nazwa_zbioru : wpisanie zbioru ASCII. Zakoñczeniem zbioru jest znak CTRL-Z. Zastapienie zbioru o tej samej nazwie mo¿liwe jest tylko w przypadku gdy nadawca jest jego w³aœcicielem.

RD nazwa katalogu : kasuje podany katalog. Katalog musi byæ pusty.

TYPE nazwa_zbioru : wyœwietla zawartoœæ podanego zbioru ASCII z ewentualnym podzia³em na strony.

VIEW parametr : wyœwietla zawartoœæ zbiorów archiwalnych. Wykorzystany jest pomocniczy program FV.COM.

W wersji LinFBB wywo³ywany jest program FBB_VIEW lub inny, którego nazwa zawarta jest w zmiennej œrodowiskowej $FBB_VIEW (fbb_view mo¿e byæ skryptem "shell").

WHERE nazwa_zbioru : poszukiwanie zbioru o podanej nazwie. Dozwolone jest u¿ycie jokerów.

XGET nazwa_zbioru [adres_poczatkowy]: nadanie przez skrzynkê zbioru dwójkowego z wykorzystaniem protokó³u XMODEM. Mo¿liwe jedynie przez modem telefoniczny. Drugi z parametrów pozwala na odczyt zbioru poczawszy od podanego adresu poczatkowego.

X1GET nazwa_zbioru : j.w. z wykorzystaniem protoko³u 1K-Xmodem.

XPUT nazwa_zbioru : wczytanie przez modem telefoniczny zbioru dwójkowego z wykorzystaniem protokó³u XMODEM.

YGET nazwa zbioru : nadanie przez skrzynkê zbioru dwójkowego z wykorzystaniem protokó³u YAPP lub YAPC przez radio albo YMODEM, YMODEM-batch lub YMODEM-G przez modem telefoniczny.

YPUT nazwa_zbioru : wczytanie zbioru dwójkowego z wykorzystaniem protokó³u YAPP lub YAPC przez radio albo YMODEM przez modem telefoniczny (niedostêpny w wersji DosFBB).

ZGET nazwa_zbioru : odczyt przez modem telefoniczny podanego zbioru przy wykorzystaniu protokó³ów YMODEM, YMODEM-batch albo YMODEM-G.

ZPUT nazwa_zbioru : zapis zbioru przez modem telefoniczny przy wykorzystaniu protoko³u YMODEM (niedostêpny w wersji DosFBB).

8. ROZKAZY DOSTÊPNE Z KONSOLI

8.1. WERSJA WINFBB

W wiêkszoœci przypadków otwierane jest okno dialogowe. Praca programów dodatkowych nie jest w tym czasie przerywana.

Do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce klawisze funkcyjne lub ich kombinacje:

F1     -  wywo³anie pomocy.

F2     -  lokalne po³¹czenie ze skrzynk¹ przy u¿yciu znaku konsoli.

F3     -  przerwanie po³¹czenia.

F4     -  Rozpoczêcie lub zatrzymanie retransmisji. Wyœwietlana jest liczba i rozmiar wiadomoœci oczekuj¹cych na retransmisjê. Nale¿y wybraæ znak skrzynki docelowej ze spisu i nacisn¹æ odpowiedni przycisk na ekranie.

F5     -  W³¹czenie lub wy³¹czenie podgl¹du (monitorowania).

F6     -  Zmiana znaku wywo³awczego konsoli. Znak ten u¿ywany jest w trakcie po³¹czeñ lokalnych ze skrzynka (F2) i ze œwiatem zewnêtrznym przez bramkê (F9). U¿ytkownik posiada uprawnienia operatora skrzynki.

F7     -  Bezpoœredni dostêp do kontrolera TNC w celu zmiany jego parametrów. Zmiana dotyczy tylko kana³ów nie u¿ywanych w danym momencie. Zmiana parametrów kana³ów po³¹czonych odbywa siê po zakoñczeniu po³¹czenia. Zestawy rozkazów dla kontrolerów TNC-2 i PK-232 opisane s¹ w literaturze (poz. [3]).

F8     -  Nie u¿ywany.

F9     -  Po³¹czenie przez bramkê przy u¿yciu znaku konsoli.

F10    -  Konferencja z wybranym u¿ytkownikiem.

ALT-F1 -  Nie u¿ywany.

ALT-F2 -  Nie u¿ywany.

ALT-F3 -  Przejrzenie zbioru FORWARD.SYS i zbiorów w³¹czonych do niego, zbioru BBS.SYS i SWAP.SYS, a nastêpnie rozpoczecie retransmisji.

ALT-F4 -  Zakoñczenie pracy skrzynki FBB.

ALT-F5 -  Wywo³anie edytora.

ALT-F6 -  Nie u¿ywany.

ALT-F7 -  Wywo³anie spisu ostatnich po³¹czeñ.

ALT-F8 -  Nie u¿ywany.

ALT-F9 -  Nie u¿ywany.

ALT-F10-  Nie u¿ywany.

ALT-B  -  Nie u¿ywany.

ALT-D  -  Nie u¿ywany.

ALT-R  -  Nie u¿ywany.

ALT-N  -  Nie u¿ywany.

ALT-S  -  Nie u¿ywany.

ALT-X  -  Nie u¿ywany.

CTRL-F1 do CTRL-F10 s³u¿¹ do wywo³ania standardowych tekstów zawartych w zbiorze MEMO.SYS. Teksty te mog¹ byæ wywo³ywane jedynie z poziomu edytora.

Wyj¹tki:

Kombinacje CTRL-F1 i CTRL-10 s¹ przechwytywane przez Windows.

CTRL-F4 s³u¿y do opuszczenia edytora.

Dodatkowo na ekranie wyœwietlane s¹ w miare potrzeby przyciski funkcyjne odpowiadaj¹ce standardowi Windows i odpowiednio podpisane. Przyciski obs³ugiwane (naciskane) s¹ za pomoc¹ myszy.

Oprócz okna g³ównego mo¿na w miare potrzeby otworzyæ okna spisu kana³ów (DISPLAY ALL CHANNELS) i monitora (MONITOR). Pozycja i rozmiar okien s¹ zapamiêtywane w momencie opuszczania programu.

8.2. WERSJA LINFBB

W wersji LinFBB brak jest klawiszy funkcyjnych.

8.3. WERSJA DOSFBB

W razie potrzeby otwierane s¹ okna dialogowe. S¹ one zamykane po udzieleniu odpowiedzi lub po up³ywie zadanego czasu braku aktywnoœci operatora. Dzia³anie programów dodatkowych jest zawieszone w czasie otwarcia okna. Dane wejœciowe i wyjœciowe programów s¹ zapamiêtywane.

Znaczenie klawiszy i ich kombinacji:

F1 - wywo³anie tekstów pomocy.

F2 - po³¹czenie ze skrzynk¹.

F3 - przerwanie po³¹czenia w danym kanale.

F4 - zapocz¹tkowanie lub przerwanie retransmisji poczty. Parametr w zakresie od 1 do 8 oznacza odpowiedni kana³ wyjœciowy, wartoœæ 9 - wszystkie kana³y. Parametrem mo¿e byæ te¿ znak skrzynki partnerskiej. Znak plus zawarty w parametrze powoduje zapocz¹tkowanie retransmisji lub odbioru poczty, znak minus - przerwanie retransmisji.

F5 - powoduje podzia³ ekranu na dwa okna, górna czêœæ stanowi okno konsoli natomiast dolna przeznaczona jest do podgl¹du ³¹cznoœci. Ponowne naciœniêcie klawisza kasuje podzia³. Linia dziel¹ca mo¿e byæ przesuwana za pomoc¹ klawiszy znacznika.

F6 - s³u¿y do wprowadzenia znaku wywo³awczego u¿ywanego w czasie po³¹czeñ ze skrzynka (F2) i ze œwiatem zewnêtrznym (F9). U¿ytkownik ma uprawnienie operatora skrzynki.

F7 - pozwala na wprowadzenie parametrów do kontrolera TNC. Zestaw rozkazów odpowiada oprogramowaniu WA8DED, trybu podporz¹dkowanego PK-232 lub wêz³a BPQ. Zmiana parametrów mo¿liwa jest wy³¹cznie dla wolnych (nie po³¹czonych) kana³ów. Zmiana parametrów dla kana³ów u¿ywanych nastêpuje po przerwaniu po³¹czenia.

F8 - ponowny start programu.

F9 - nawi¹zanie ³¹cznoœci przez bramkê pod znakiem konsoli (ang. gateway).

F10 - rozpoczêcie konferencji z u¿ytkownikiem skrzynki.

ALT-F1 - wywo³anie spisu poczty oczekuj¹cej na retransmisjê.

ALT-F2 - wywo³anie listy po³¹czonych stacji.

ALT-F3 - zapocz¹tkowanie lub przerwanie przeszukiwania wiadomoœci przeznaczonych do retransmisji po dokonaniu zmian w zbiorze FORWARD.SYS. Aktualizacji ulegaj¹ zbiory BBS.SYS i SWAP.SYS.

ALT-F4 - wywo³anie listy ostatnich po³¹czeñ.

ALT-F5 - wywo³anie wbudowanego edytora.

ALT-F6 - zmiany poni¿szych parametrów:

w³¹czenie rozkazu T - pole "valid call",

w³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego - pole "connection beep",

wyœwietlanie numeru kana³u - pole "display calls",

uruchomienie po³¹czeñ skroœnych - pole "gateway access",

blokowy uk³ad tekstu - pole "justifikation".

ALT-F7 - wczytanie wiadomoœci ze zbioru.

ALT-F8 - zapis wiadomoœci w zbiorze.

ALT-F9 - przejœcie na poziom systemu operacyjnego DOS, praca skrzynki jest w tym czasie wstrzymana.

ALT-F10 - zatrzymanie pracy programu, natychmiastowe w przypadku braku po³¹czeñ.

ALT-B  -  wygaszenie ekranu.

ALT-D  -  zapis zawartoœci bufora ekranowego w zbiorze.

ALT-N  -  zmiana parametrów modemu telefonicznego.

ALT-R  -  powtórne wyœwietlenie treœci ekranu.

ALT-S  -  wywo³anie treœci okna DOS. Powrót na poziom skrzynki po naciœniêciu dowolnego klawisza.

ALT-X  -  zatrzymanie pracy programu (odpowiada ALT-F10).

Kombinacje CTRL-F1 do CTRL-F10 s³u¿¹ do wywo³ania tekstów standardowych zawartych w zbiorze MEMO.SYS.

klawisz strza³ki -> - przejœcie do nastêpnego kana³u logicznego.

<- - przejœcie do poprzedniego kana³u logicznego.

kombinacja CTRL--> lub CTRL-<- - wyœwietlanie wszystkich kana³ów logicznych.

PG-UP - wyœwietlenie poprzedniej strony tekstu.

PG-DWN - wyœwietlenie nastêpnej strony tekstu.

HOME - wyœwietlenie pierwszej strony tekstu.

END - wyœwietlenie ostatniej strony tekstu.

9. METASYMBOLE

Wymienione poni¿ej metasymbole mog¹ byæ u¿ywane w tekstach radiolatarni, tekstach powitalnych, zg³oszeniach i innych (zbiory *.TXT). Metasymbole oznaczane s¹ za pomoc¹ znaku dolara ($) i nastêpuj¹cej po nim litery lub cyfry (zmienne tymczasowe). Drugi zestaw metasymboli poprzedzony jest znakiem procentu (%). Wprowadzenie do tekstów znaku dolara wymaga podania podwójnego symbolu - $$, wprowadzenie znaku procentu - %%. Lista metasymboli zawiera:

$0 - $9 : zmienne tymczasowe, mog¹ zawieraæ np. wyniki obliczeñ.

$A : pole adresowe "@ BBS" w nag³ówku wiadomoœci.

$a : bie¿¹cy rok.

$B : znak Ctrl-G (dzwonek, ang. bell).

$b : kod pocztowy u¿ytkownika.

$C : numer wiadomoœci.

$c : QTH skrzynki.

$D : data (format : RRMMDD).

$d : data (format : DD-mies.).

$E : numer wersji.

$e : QTH u¿ytkownika.

$F : czas pocz¹tku retransmisji (minuty).

$f : zbiór do³¹czony do nag³ówka wiadomoœci.

$G : adres docelowy w nag³ówku.

$g : liczba wyjœæ skrzynki.

$H : czas (format : HH:MM).

$h : skrzynka macierzysta u¿ytkownika.

$I : imiê u¿ytkownika.

$i : data zawarta w nag³ówku (format MMDD/HHMM).

$J : data zawarta w nag³ówku (format RRMMDD).

$j : data zawarta w nag³ówku (format DD-mies.).

$K : czas zawarty w nag³ówku (format : HH:MM).

$k : spis uczestników konferencji.

$L : numer ostatniej wiadomoœci.

$l : parametr rozkazu LC.

$M : numer zawarty w nag³ówku.

$m : czêstotliwoœæ pracy u¿ywanego wejœcia.

$N : liczba wiadomoœci.

$n : d³ugoœæ nag³ówka.

$O : znak wywo³awczy skrzynki.

$o : identyfikator dodatkowy SSID.

$P : znak nadawcy zawarty w nag³ówku.

$p : ustalona d³ugoœæ strony w liniach.

$Q : spis ostatnich 8 adresatów wiadomoœci.

$q : numer bloku wiadomoœci wybrany przez u¿ytkownika.

$R : identyfikator BID zawarty w nag³ówku.

$r : litera "L" oznaczaj¹ca wiadomoœæ nadan¹ lokalnie lub puste miejsce.

$S : tytu³ wiadomoœci.

$s : atrybut wiadomoœci zawarty w nag³ówku.

$T : czas (format : HH:MM).

$t : typ wiadomoœci.

$U : znak u¿ytkownika.

$u : aktualnie u¿ywana stacja dysków w FBBDOS.

$V : imiê operatora skrzynki.

$v : trasa retransmisji z pe³nym adresem hierarchicznym.

$W : znak nowej linii - CR (ang. carriage return).

$w : znak ESC (ang. escape).

$X : data nawi¹zania ostatniego po³¹czenia (format : 881229).

$x : data nawi¹zania ostatniego po³¹czenia (format : 29-Dec).

$Y : czas nawi¹zania ostatniego po³¹czenia (format : 12:30).

$y : rok nadania wiadomoœci.

$Z : numer ostatniej odczytanej wiadomoœci (rozkaz L).

$z : kod pocztowy skrzynki.

$* : liczba u¿ywanych kana³ów logicznych.

$= : numer u¿ywanego kana³u.

$! : numer wejœcia (kana³u fizycznego).

$^ : liczba wejœæ.

$? : QTH-lokator skrzynki.

$% : spis stacji po³¹czonych ze skrzynk¹.

$: : czas trwania po³¹czenia (format : 12min 05sek).

$. : czas pracy komputera (format : 12min 05sek).

$$ : znak $

Drugi zestaw zawiera (tekst nie formatowany nie jest uzupe³niany znakami odstêpu) :

%A : pole adresowe "@ BBS" w nag³ówku, nie formatowane.

%C : licznik odczytu wiadomoœci.

%d : sumaryczna d³ugoœæ odczytanych wiadomoœci w kB.

%E : wersja programu (Linux, Dos, Windows).

%G : pole adresowe w nag³ówku, nie formatowane.

%i : data i czas nadania wiadomoœci (format MMDD/HHMM).

%J : data nadania wiadomoœci (format RRMMDD).

%j : data nadania wiadomoœci (format 29-mies.).

%K : czas nadania wiadomoœci (format HH:MM).

%M : numer wiadomoœci, nie formatowany.

%m : pensum odczytu w KB na danym z³¹czu (kanale fizycznym).

%N : numer wiadomoœci modulo 65536. Patrz: definicja nag³ówka w zbiorze INIT.SRV.

%n : d³ugoœæ nag³ówka, nie formatowana.

%O : znak operatora.

%P : znak nadawcy z nag³ówka, nie formatowany.

%R : adres hierarchiczny (np. OE1KDA.#OE1.AUT.EU).

%r : litera "D" oznaczaj¹ca wiadomoœci zakodowane za pomoc¹ 7PLUS lub puste miejsce.

%T : nazwa u¿ywanej grupy tematycznej.

%t : liczba biuletynów w grupie.

%X : liczba wiadomoœci dla u¿ytkownika.

%x : liczba nowych wiadomoœci dla u¿ytkownika.

%y : rok nadania wiadomoœci.

%% : znak %

10. EDYTOR (DOSFBB)

Do wywo³ania edytora s³u¿y kombinacja klawiszy ALT-F5 (patrz tak¿e: parametry ustawiane za pomoc¹ kombinacji ALT-F6). Edytor pracuje we w³asnym oknie równolegle do programu skrzynki. Pozwala on na dokonywanie zmian w dowolnych zbiorach tekstowych. D³ugoœæ linii ograniczona jest do 79 znaków. Zbiory zawieraj¹ce d³u¿sze linie musz¹ byæ modyfikowane za pomoc¹ innego edytora. Znak tabulatora zastêpowany jest specjalnym symbolem.

Po wywo³aniu edytora otwierane jest okno dialogowe w którym nale¿y podaæ nazwê zbioru i ewentualn¹ œcie¿kê dostêpu. Domyœlnym katalogiem pracy jest katalog SYSTEM (patrz: definicje w zbiorze INIT.DRV). Zamiast nazwy zbioru mo¿na podaæ te¿ numer wiadomoœci poprzedzony znakiem #.

Przyk³ady:

FORWARD.SYS - oznacza zbiór SYSTEM\FORWARD.SYS

FWD\SP6KBL - oznacza zbiór SYSTEM\FWD\SP6KBL

#144650 - oznacza wiadomoœæ nr. 144650.

Znaczenie klawiszy:

F1 - wywo³anie pomocy.

F2 - dopisanie nazwy zbioru do listy otrzymanej poczty (MAIL.IN).

F3 - wczytanie zawartoœci zbioru do tekstu.

F8 - zapis zbioru na dysku.

F9 - zapis zbioru na dysku i opuszczenie edytora.

F10 - opuszczenie edytora bez zapisu zbioru na dysku.

Klawisze znacznika (strza³ki) s³u¿¹ do zmiany jego pozycji w tekœcie. Kombinacja CTRL-strza³ki w lewo lub w prawo powoduje skok znacznika o d³ugoœæ s³owa w tekœcie.

Klawisze PG-UP i PG-DWN - skok o stronê tekstu w przód lub w ty³.

Klawisze HOME i END - skok na pocz¹tek lub koniec bie¿¹cej linii.

Klawisz INSERT - zmiana trybu wstawiania i zastêpowania znaków.

Klawisz DEL - kasowanie bie¿¹cego znaku.

Klawisz BS - kasowanie poprzedzaj¹cego znaku.

CTRL-HOME - skok znacznika na pierwsz¹ stronê.

CTRL-END - skok znacznika na ostatni¹ stronê tekstu.

CTRL-Y - skasowanie bie¿¹cej linii.

CTRL-Q - skasowanie zawartoœci bie¿¹cej linii od pozycji znacznika do jej koñca.

11. PROGRAMY POMOCNICZE

Poni¿ej przedstawiono niektóre z programów pomocniczych dla operatora skrzynki FBB. Przed regularnym u¿yciem zalecane jest ich wypróbowanie. Równolegle korzystanie z wymienionych programów i us³ug dodatkowych skrzynki (patrz: klawisz F9) mo¿e spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie zbiorów (uwaga dotyczy wersji DosFBB).

W chwili obecnej do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce programy:

FBBSETUP.EXE

INSTWFBB.COM

INSTALL.SH

EPURMESS.COM

EPURWP.COM

LOGSTAT.EXE

SATUPDAT.EXE

SLEEP.COM

MAKEPG.COM

SETUSER.COM

CLEANUP.COM

MAINTINF.COM

CUT.COM

FV.COM

ISDAY.COM

CLR_USER.COM

Programy dla wersji LinFBB:

EPURMESS (odpowiada EPURMESS.COM)

EPURWP   (odpowiada EPURWP.COM)

FBB_VIEW (odpowiada FV.COM, ale bez parametrów wywo³ania)

FBB_ZM

XFBBC

FBB_VIEW

11.1. INSTWFBB.COM (WINFBB), INSTALL.SH (LINFBB), FBBSETUP.EXE (DOSFBB)

INSTWFBB.COM: (dla wersji WinFBB)

Jest to program konfiguracyjny s³u¿¹cy do wprowadzenia parametrów do zbiorów INIT.SRV i PORT.SRV. Program wyposa¿ony jest we w³asny piktogram i jest umieszczony w grupie FBB. Znaczenie rozkazów i elementów obs³ugi jest oczywiste. Zmiany dokonane w zbiorze INIT.SRV s¹ uwzglêdniane na bie¿¹co natomiast zmiany w zbiorze PORT.SYS - dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

INSTALL.SH: (dla wersji LinFBB)

Program s³u¿y do modyfikacji parametrów zawartych w zbiorze INIT.SRV. Czêœæ parametrów musi byæ niestety zmodyfikowana recznie.

FBBSETUP.EXE: (dla wersji DosFBB)

Program s³u¿y do modyfikacji parametrów zawartych w zbiorach INIT.SRV i PORT.SYS. U¿ytkownik instruowany jest o kolejnych niezbednych krokach. Mo¿liwa jest wymiana tekstów obs³ugi na dowoln¹ wersjê jêzykow¹ pod warunkiem zachowania formatu zbiorów. Teksty angielskie zawarte s¹ w zbiorach ENGLISH.OLH i ENGLISH.MNU. Domyœlnie u¿ywane s¹ zbiory DEFAULT.OLH i DEFAULT.MNU. W sk³ad zestawu programu wchodz¹:

FBBSETUP EXE

ENGLISH  OLH

ENGLISH  MNU

DEFAULT  OLH

DEFAULT  MNU

W przypadku braku zbiorów DEFAULT.XXX program zak³ada je automatycznie w oparciu o istniej¹c¹ wersjê jêzykow¹. Program i zbiory pomocnicze powinny byæ zainstalowane w katalogu \FBB\BIN.

W przypadku braku zbioru INIT.SRV program ¿¹da za³o¿enia go. Zadanie za³o¿enia zbioru mo¿e byæ tak¿e spowodowane istnieniem starszej wersji. Przed wywo³aniem programu nale¿y przejœæ do katalogu FBB.

Linie zawieraj¹ce komentarze nie s¹ modyfikowane.

11.2. EPURMESS.COM

S³u¿y do kasowania wiadomoœci lub przenoszenia ich do archiwum. Jest on wywo³ywany przez oprogramowanie skrzynki w regularnych odstêpach czasu (przyk³adowo w nocy). Parametry konfiguracyjne zawarte s¹ w zbiorze EPURMESS.INI. Spis wiadomoœci zawarty w zbiorze DIRMESS.SYS jest kopiowany przed rozpoczêciem kasowania do zbioru DIRMESS.OLD. W trakcie kasowania u¿ywany jest spis tymczasowy (DIRMESS.NEW). Protokó³ kasowania wpisywany jest do zbioru EPURMESS.RES (w konfiguracji mo¿na wybraæ inn¹ dowoln¹ nazwê). Odstêp czasu od momentu ostatniego kasowania przekraczaj¹cy 24 godziny traktowany jest jako odznaka nieprawid³owego funkcjonowania zegara i powoduje zaniechanie kasowania. Ponowne kasowanie mo¿liwe jest dopiero po skasowaniu zbioru EPURMESS.RES. Program musi byæ zainstalowany w katalogu \FBB\BIN.

Przyk³adowa konfiguracja (EPURMESS.INI):

# katalog zawieraj¹cy pocztê

\FBB\MAIL\

# katalog zawieraj¹cy zbiory dwójkowe

\FBB\BINMAIL\

# katalog zawieraj¹cy archiwum

\FBB\OLDMAIL\

# Spis -  DIRMES.SYS

\FBB\SYSTEM\DIRMES.SYS

# kopia bezpieczeñstwa

\FBB\SYSTEM\DIRMES.OLD

# spis roboczy

\FBB\SYSTEM\DIRMES.NEW

# protokó³ kasowania

\FBB\EPURMESS.RES

# Podejmowana akcja : 0=kasowanie 1=archiwizacja

# wiadomoœci prywatne... biuletyny

1 0

# Czasy sk³adowania prywatnej poczty

# PN -> PX (liczba dni od momentu wpisania)

30

# PY -> PX (liczba dni po zmianie atrybutu na Y)

5

# PF -> PK (liczba dni po zmianie atrybutu na F)

1

# PX -> PK (liczba dni po zmianie atrybutu na X)

2

# PK -> PA (liczba dni po zmianie atrybutu na K)

2

# Czasy sk³adowania wiadomoœci ogólnych (biuletynów)

# BN -> BX (liczba dni od momentu wpisania)

7

# B$ -> BX (liczba dni od momentu wpisania)

4

# BY -> BX (liczba dni od momentu wpisania)

4

# BX -> BK (liczba dni po zmianie atrybutu na X)

4

# BF -> BX (liczba dni od momentu wpisania)

4

# BK -> BA (liczba dni po zmianie atrybutu na K)

1

# Automatyczna generacja zawiadomieñ o nie retransmitowanej poczcie.

# D³ugoœæ linii jest ograniczona do 255 znaków. Wartoœæ 0

# powoduje wy³¹czenie.

0

# Czas oczekiwania (liczba dni + tekst, zakoñczenie $W).

21 This message could not be forwarded, due to bad link.$W

# B³êdny lub nieznany adres hierarchiczny

# (liczba dni + tekst, zakoñczenie $W).

2 This message could not be forwarded, due to bad callsign or bad route.$W

# Maksymalna d³ugoœæ meldunku w liniach

10

--------

# Wyj¹tki od powy¿szych czasów sk³adowania.

> ALL 1

@ POL 10

#

11.3. EPURWP.COM:

Program s³u¿y do aktualizowania i modyfikacji bazy danych u¿ytkowników skrzynki (bazy danych WP). W wywo³aniu mog¹ byæ podane nastêpuj¹ce parametry:

- pierwszy z nich okreœla czas karencji. Po jego up³ywie zapis tymczasowy przenoszony jest do czeœci sta³ej (oficjlanej), o ile nie ulegl zmianie.

- drugi okreœla czas oczekiwania na nap³yw danych potwierdzaj¹cych stan obecny lub modyfikuj¹cych przed skasowaniem wpisu w bazie danych.

Oba parametry podawane s¹ w postaci liczby dni.

Podobnie jak pozosta³e programy musi byæ on zainstalowany w katalogu \FBB\BIN.

11.4. LOGSTAT.EXE

Program LOGSTAT.EXE s³u¿y do sporz¹dzania stytystyki w oparciu o dane zawarte w zbiorze FBBLOG. Autorem programu jest FC1MVP. Dane konfiguracyjne zawarte s¹ w zbiorze LOGFBB.CNF, który powinien znajdowaæ siê równie¿ w katalogu \FBB\BIN. Zawiera on nastêpuj¹ce dane:

- znak skrzynki (maksymalnie 6 znaków alfanumerycznych).

- oznaczenie wejœcia u¿ywanego przez operatora. Komentarz oddzielony jest za pomoc¹ przecinka. Dodatkowy komentarz mo¿e byæ umieszczony po dwukropku.

- oznaczenie z³¹cza nr. 1 i nastêpnych (do 10 znaków alfanumerycznych, zalecane krótsze, np. 4 znaki). Blok ten zakoñczony jest za pomoc¹ ci¹gu "***".

- sposób dostêpu do pamiêci ekranu (przez BIOS lub bezpoœrednio).

Przyk³ad konfiguracji podany jest poni¿ej:

SR6BBS : znak skrzynki.

OPERATOR, klawiatura : oznaczenie wyjœcia @ , komentarz.

VHF, 144.675 : z³¹cze A , komentarz.

VHF, 145.275 : z³¹cze B , komentarz.

UHF, 430.675 : z³¹cze C , komentarz.

HF, 21.107 : z³¹cze D , komentarz.

SHF, 1299,675 : z³¹cze E , komentarz.

MODEM, Telefon : z³¹cze F , komentarz.

*** zakoñczenie bloku.

NON : wyœwietlanie przez BIOS (OUI) lub bezpoœrednio (NON).

Opracowywane dane mog¹ pochodziæ z okresu do 35 dni lub 5 tygodni. Maksymalna liczba kana³ów nie mo¿e przekraczaæ 50, maksymalna liczba z³¹czy - 8 + 1 (dla operatora), a maksymalna liczba znaków u¿ytkowników - 300. Pominiêcie danych nie spe³niaj¹cych powy¿szych warunków sygnalizowane jest za pomoc¹ s³owa AUTRES (inne) w polu znaków lub liczby 99 (w polu dni).

Wywo³anie programu: LOGSTAT FBBLOG.nn (nn oznacza numer tygodnia). Dane statystyczne rejestrowane s¹ w zbiorach LOG.@ (operator), LOG.A itd. Liczba zbiorów (podana w zbiorze LOG.T) odpowiada wiêc liczbie z³¹czy plus dwa. Zalecane jest sporz¹dzanie kopii zbiorów FBBLOG.nn zamiast LOG.x ze wzglêdu na mniejsz¹ objêtoœæ.

Zbiory stytystyczne zawieraj¹:

- histogram liczby po³¹czeñ w funkcji czasu,

- sumaryczny czas po³¹czeñ,

- œredni czas trwania po³¹czenia,

- œredni czas dla poszczególnych u¿ytkowników,

- liczbê skasowanych wiadomoœci,

- liczbê przeczytanych wiadomoœci,

- liczbê u¿ytkowników,

- histogram liczby retransmitowanych wiadomoœci w funkcji czasu,

- liczbê retransmitowanych wiadomoœci,

- liczbê wiadomoœci odebranych ze skrzynek partnerskich,

- liczbê wiadomoœci otrzymanych gdy skrzynka w³asna by³a inicjatorem retransmisji,

- liczbê wiadomoœci odrzuconych (przyk³adowo otrzymanych z innych Ÿróde³),

- rozmiar danych i efektywn¹ szybkoœæ retransmisji dla poszczególnych skrzynek,

- czêstotliwoœæ korzystania z poszczególnych funkcji skrzynki. W kolumnie X.F podana jest liczba po³¹czeñ przerwanych przez operatora, w zbiorze odnoszacym siê do konsoli - sumaryczna liczba wymuszonych przerwañ po³¹czeñ.

Program LOGCALL.EXE generuje zbiór zawieraj¹cy dane statystyczne odnosz¹ce siê do wybranej stacji. Wywo³anie: LOGCALL FBBLOG.nn SP6FIG (dopuszczalne jest podanie identyfikatora dodatkowego w znaku stacji). Format zbioru statystycznego jest identyczny z formatem generowanego przez LOGSTAT.

11.5. SATUPDAT.EXE

Program ten s³u¿y do automatycznego wczytywania wiadomoœci nadanych przez AMSAT i analizy danych orbit satelitów w formatach NASA i AMSAT. Dane te s¹ nastêpnie wprowadzane do bazy danych (SATEL.DAT) satelitarnych skrzynki. W wersji francuskiej program nosi nazwe AJOURSAT.EXE. Jego autorem jest F6BVP. Wywo³anie programu:

SATUPDAT [nazwa_zbioru<.txt>] </parametr1> </parametr2>

Parametry:

Nazwa zbioru nosi domyœlnie rozszerzenie TXT, mo¿liwe jest jednak podanie dowolnego innego rozszerzenia w nazwie. Dalsze argumenty nie s¹ obowi¹zkowe.

- parametr 1.

/a format AMSAT (domyœlny)

/n format NASA (2-liniowy)

- parametr 2.

/f dopisywanie nowych danych do zbioru (domyœlny). Pozosta³e, zawarte w zbiorze dane nie ulegaj¹ zmianie.

/u uaktualnienie danych dotycz¹cych tylko ju¿ wpisanych satelitów. Dane odnosz¹ce siê do pozosta³ych nie s¹ dodawane. Zapobiega to dopisywaniu satelitów nie interesuj¹cych operatora i u¿ytkowników.

/s ograniczenie bazy danych tylko do satelitów zawartych w odbieranych danych. Zapobiega to zatrzymywaniu nieaktualnych danych, np. odnosz¹cych siê do nieczynnych satelitow. Maksymalna pojemnoœæ bazy danych wynosi 767 satelitów. W przypadku gdy zbiór wejœciowy zawiera dane starsze od znajduj¹cych siê w bazie danych dane wejœciowe s¹ ignorowane. W przypadku gdy zbiór wejœciowy zawiera duplikaty uwzglêdniane s¹ tylko dane najnowsze. Wywo³anie programu bez parametrów powoduje wyœwietlenie tekstu informacyjnego. Program sprawdza sumê kontroln¹ zbioru wejœciowego i ignoruje zbiory b³êdne. Dane satelitów s¹ posortowane alfabetycznie.

Automatyczne aktualizowanie bazy danych skrzynki FBB wymaga za³o¿enia pseudo-skrzynki w zbiorze BBS.SYS i uwzgêdnienie jej w zbiorze FORWARD.SYS:

A AMSAT

*

G AMSAT

P @

C C:\FBB\SYSTEM\SAT\AMSAT.TXT

*

------

Przyk³ady automatycznego wywo³ania (przedstawiono tylko czêœci plików wymagaj¹ce modyfikacji).

1) w wersji WinFBB przez plik RUNFBB.BAT:

maint  **************** START of MAINT script ******************

cd %fbb%

@echo off

cd %fbb%\system\sat

if not exist amsat.txt goto amsatend

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

:amsatend

cls

echo

cd %fbb%

2) Brak jest narazie wersji dla LinFBB.

3) w wersji DosFBB przez plik APPEL.BAT:

:direct

if not exist c:\fbb\system\sat\amsat.txt goto appel

cd \fbb\system\sat

satupdat amsat /n > satupdat.res

satupdat amsat >> satupdat.res

del amsat.txt

cd \fbb

:appel

echo Running the BBS ^C for stopping

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:suite

W powy¿szych przyk³adach program wywo³ywany jest dwukrotnie, za pierwszym razem z parametrem powoduj¹cym odczyt danych w formacie NASA, za drugim - w formacie AMSAT, dla zmniejszenia ryzyka otrzymania danych z b³êdami.

11.6. SLEEP.COM

Ustala czas oczekiwania w sekundach. Praca programu mo¿e byæ przerwana za pomoc¹ znaku CTRL-C. Program mo¿e byæ wywo³ywany w plikach BAT. Powinien on byæ zainstalowany w katalogu BIN.

11.7. MAKEPG.COM

Jest to narzêdzie s³u¿¹ce do generacji programów (zbiorów EXE lub COM) na podstawie danych dwójkowych (zbiorów BIN) w wersjach francuskich lub angielskich. Program wspó³pracuje prawid³owo tylko z niektórymi wersjami F6FBB.

Przyk³ady wywo³ania (dla otrzymania wersji odpowiednio francuskiej i angielskiej):

MAKEPG program FR

MAKEPG program GB

Program mo¿e s³u¿yæ do otrzymania np.

SERV.BIN     -> SERV.EXE

MAINTINF.BIN -> MAINTINF.COM

EPURMESS.BIN -> EPURMESS.COM

EPURWP.BIN   -> EPURWP.COM

11.8. MAKEFBB.COM

S³u¿y do generacji zbioru EXE (w oparciu o zbiory xxx.BIN i xxx_yy.OVL) zawieraj¹cego program skrzynki w wybranej wersji jêzykowej. Przyk³ady wywo³ania:

MAKEFBB FR - wersja francuska,

MAKEFBB GB - wersja angielska.

Jest on poprzednikiem MAKEPG.COM.

11.9. SETUSER.COM

S³u¿y do przyznania u¿ytkownikowi praw dostêpu (modyfikacji, kasowania) do wymienionego zbioru pod FBBDOS. Wywo³anie programu:

SETUSER znak nazwa_zbioru.

np.

SETUSER OE1KDA FBB700.DOC

11.10. CLEANUP.COM

S³u¿y do automatycznego kasowania wiadomoœci nie zamieszczonych w spisie DIRMES.SYS. Program musi byæ zainstalowany w katalogu SYSTEM. Wywo³anie:

CLEANUP nazwa_katalogu.

Poczta znajduje siê zasadniczo w katalogach MAIL i BINMAIL.

11.11. MAINTINF.COM

S³u¿y do aktualizacji zbioru INF.SYS zawieraj¹cego spis u¿ytkowników skrzynki. Argumentem wywo³ania jest liczba miesiêcy w czasie których u¿ytkownicy nie korzystali ze skrzynki. U¿ytkownicy, którzy nie korzystali w tym czasie ze skrzynki zostaj¹ usuniêci ze spisu. Argument 0 powoduje jedynie przejrzenie zbioru bez kasowania. Program musi byæ zainstalowany w katalogu BIN.

11.12. CUT.COM

Program pozwala na wyciêcie ze zbioru jego dowolnej czêœci i skopiowanie lub do³¹czenie do innego zbioru.

Wywo³anie:

CUT zbiór_Ÿród³owy zbiór_docelowy d³ugoœæ ofset [/A]

D³ugoœæ i ofset fragmentu podawane s¹ w bajtach. Ofset oznacza adres pocz¹tkowy. Parametr /A powoduje dopisanie danych do zbioru docelowego, w przeciwnym przypadku zastepuj¹ one jego zawartoœæ. Wycinane i kopiowane mog¹ byæ czêœci dowolnych zbiorów dwójkowych i tekstowych.

Program u³atwia sk³adanie zbiorów otrzymanych fragmentarycznie, np. wczytywanych za pomoc¹ rozkazu XGET. W przypadku przerwania po³¹czenia nale¿y zanotowaæ d³ugoœæ otrzymanego zbioru, a nastêpnie w trakcie nastêpnego po³¹czenia podaæ odpowiedni ofset dla rozkazu XGET. Nastêpnie mo¿na z³o¿yæ otrzymane czêœci za pomoc¹ CUT lub rozkazu COPY (DOS).

11.13. FV.COM

Jest to przegl¹darka zawartoœci zbiorów wywo³ywana za pomoc¹ rozkazu V przez u¿ytkownika skrzynki. Program pozwala na przegl¹danie zawartoœci zbiorów: ARC, DWC, LBR, LZH, PAK, ZIP i ZOO.

Wywo³anie:

FV [d:][\scie¿ka\]zbiór[.roz] [typ] [/p] [/b] [/w] [/r] [/c] [/x]

- parametry

/P - podzial treœci na strony ekranowe.

/B - stacja dysków i scie¿ka nie s¹ wyœwietlane.

/W - obraz w formacie szerokim.

/R - zmiana daty modyfikacji zbioru.

/C - wyœwietlenie komentarzy.

/X - konwersja formatu sfx do archiwum

11.14. ISDAY.COM

ISDAY s³u¿y do wywo³ania wybranych programów w ustalonych dniach.

Wywo³anie:

ISDAY [/Ndzien_mies] [/Ddzien_tyg] [/Mmies] [/H]

Znaczenie parametrów:

dzien_mies  = dzieñ miesi¹ca, 1 do 31

dzien_tyg   = dzieñ tygodnia,   0=niedziela .. 6=sobota

mies        = miesi¹c, 1=styczeñ .. 12=grudzieñ

Termin wykonania jest koniunkcj¹ podanych parametrów. Oprócz pojedyñczej wartoœci dozwolone jest podanie przedzialów (np. 1-23) albo warunków z³o¿onych, np. 1,3, 12-22.

Wartoœæ zwrotna (ERRORLEVEL) równa siê 0 w przypadku zgodnoœci parametrów wywo³ania z bie¿¹c¹ dat¹, w przeciwnym przypadku - 1.

Przyk³ad:

ISDAY /D0-2

IF ERRORLEVEL 1 GOTO LABEL

Program wywo³ywany jest w niedziele, poniedzia³ki i wtorki.

:LABEL

...

11.15 CLR_USER.COM

Program kasuje liczniki danych wczytanych przez wszystkich u¿ytkowników skrzynki. Pozwala im to na ponowne skorzystanie z pe³nego pensum odczytu.

11.16 FBB_ZM

Program (dla wersji LinFBB) pozwala na transmisjê zbiorów w oparciu o protokó³y XMODEM, YMODEM i ZMODEM.

Wywo³anie w celu odbioru:

fbb_zm [ rz | rb | rx ]

- parametry

rz = odbiór w protokóle ZMODEM

rb = odbiór w protokóle YMODEM

rx = odbiór w protokóle XMODEM

Wywo³anie w celu nadawania:

fbb_zm [ sz | sb | sx ] zbiory

- parametry

sz = transmisja w protokóle ZMODEM

sb = transmisja w protokóle YMODEM

sx = transmisja w protokóle XMODEM

11.17. XFBBC

XFBBC s³u¿y do komunikacji z wersj¹ FBB pracuj¹c¹ w tle (ang. deamon) pod systemem operacyjnym Linux. Pozwala to m.in. na nawi¹zanie zdalnego po³¹czenia z konsol¹ i zdalny podgl¹d kana³u.

Wywo³anie:

xfbbC [-c | -m kana³] [-h system] [-p z³¹cze] [-i znak] [-w has³o]

Bez parametrów przyjmowane jest domyœlnie wywo³anie 'xfbbC -m 0'.

Znaczenie parametrów:

-c : po³¹czenie z konsol¹. Konieczne jest podanie w³asnego znaku i has³a. Znak i has³o mog¹ byæ te¿ zawarte w zmiennych œrodowiskowych.

-m kana³ : podgl¹d komunikacji w kanale:

* 0  : podgl¹d wszystkich kana³ow.

* n  : podgl¹d kana³u o podanym numerze.

* -1 : podgl¹d wszystkich z³¹czy.

-h : nazwa systemu xfbbd (domyœlnie system lokalny).

-p : numer kana³u logicznego u¿ywanego przez xfbbd (domyœlnie 1525).

-i : znak wywo³awczy.

-w : has³o dostêpu. Has³o musi dok³adnie odpowiadaæ podanemu w zbiorze passwd.sys.

Parametry mog¹ byæ tak¿e zawarte w nastêpuj¹cych zmiennych œrodowiskowych:

-h : XFBBC_HOST

-p : XFBBC_PORT

-i : XFBBC_CALL

-w : XFBBC_PASS

11.18. FBB_VIEW

FBB_VIEW jest przegladark¹ zbiorów pracuj¹c¹ pod systemem Linux i wywo³ywan¹ przez u¿ytkowników za pomoc¹ rozkazu VIEW. Mo¿liwe jest przegl¹danie zbiorów o nastêpuj¹cych formatach: ARC, DWC, LBR, LZH, PAK, ZIP i ZOO.

Rozkaz VIEW wywo³uje automatycznie program, którego nazwa zawarta jest w zmiennej œrodowiskowej $FBB_VIEW. Mo¿e to byæ tak¿e skrypt SHELL.

11.19. TLABEL.COM

Jest to program zarz¹dzaj¹cy spisem zbiorów wczytywanych przy u¿yciu protokó³u YAPP. Spis ten znajduje siê w zbiorze YAPPLBL.SYS. Program wyo³ywany jest bez dodatkowych argumentów. Musi on byæ zainstalowany w katalogu BIN.

12. STEROWNIKI DLA Z£¥CZY SZEREGOWYCH

W zale¿noœci od konfiguracji konieczne mo¿e byæ zainstalowanie dodatkowych sterownikow.

Dla wersji WinFBB s¹ to: FBBCOMM.DRV i BPQ

Dla wersji LinFBB: AF_AX25, AF_NETROM i AF_ROSE

Do j¹dra Linux nale¿y wkompilowaæ sterownik protoko³u SLIP (ang. serial line protocol).

Dla wersji DosFBB: ESS.COM, ESSKAM.COM, FBBIOS.COM, BPQ i TFPCX/TFPCR

12.1. FBBCOMM.DRV

Sterownik FBBCOMM.DRV przewidziany jest do wspó³pracy z wersj¹ WinFBB i jest instalowany automatycznie w trakcie instalacji programu skrzynki. Program instalacyjny uzupe³nia te¿ zawartoœæ zbioru SYSTEM.INI (w sekcji [boot] dopisana jest linia comm.drv=fbbcomm.drv).

12.2. ESS.COM

Jest to rezydentny sterownik dostosowany do wspó³pracy programu FBB z kontrolerami TNC-2, PK-232 i KAM. Obs³uguje pojedyñcze z³¹cze COM z wykorzystaniem odpowiedniego przerwania. Parametrami wywo³ania s¹: numer z³¹cza, adres podstawowy i numer przypisanego przerwania IRQ. Adres musi byæ podany w postaci czterocyfrowej liczby szesnastkowej. Sterownik musi byæ umieszczony w katalogu BIN.

Przyk³ad wywo³ania (z³¹cze COM1, adres 03F8, przerwanie IRQ 4):

ESS 1 03F8 4

Dopuszczalne jest tak¿e podanie wy³¹cznie numeru z³¹cza, pozosta³e parametry przyjmowane s¹ wówczas domyœlnie.

Dozwolone jest wielokrotne u¿ycie sterownika (dla kilku z³¹czy COM) pod warunkiem, ¿e ka¿demu z nich przypisany jest odrêbny numer przerwania (wyj¹tkiem s¹ p³ytki komunikacyjne pozwalaj¹ce na wspólne korzystanie z przewañ).

Przyk³ad (dla z³¹czy COM1 i COM2):

ESS 1 03F8 4

ESS 2 02F8 3

Sterownik ten mo¿e byæ stosowany pod systemem operacyjnym DOS (nie jest on niezbêdny). Jego u¿ycie wymagane jest w œrodowisku wieloprogramowym, przyk³adowo pod DESQview lub na komputerach o ma³ej szybkoœci przetwarzania (starszych typów) a tak¿e pod wersjami DOS 4.0 i 5.0 dla unikniêcia problemów ze sterownikiem klawiatury. Do obs³ugi multipleksera konieczna jest wersja 1.08 sterownika lub nowsza.

12.3. ESSKAM.COM

Sterownik (dla wersji DosFBB) przewidziany jest do wspó³pracy z kontrolerem KAM firmy Kantronics. Poza tym jest on identyczny ze sterownikiem ESS.COM.

12.4.FBBIOS.COM

Jest on przeznaczony do wspó³pracy z modemem telefonicznym i pozwala na transmisjê zbiorów (dwójkowych i ASCII) z wykorzystaniem protokó³u XMODEM. Parametry wywo³ania s¹ identyczne jak w przypadku ESS.COM. Sterownik musi znajdowaæ siê w katalogu BIN.

Dla modemów zgodnych ze standardem HAYES wybór szybkoœci transmisji mo¿e byæ dokonany automatycznie (na podstawie meldunku CONNECT 1200, CONNECT 2400 itd.). W wywo³aniu sterownika nale¿y dodaæ wówczas parametr A:

FBBIOS 1 03F8 4 A

Wersja 1.30 i nowsze pozwalaj¹ na transmisje z szybkoœci¹ do 56 kbit/s pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzetu (dostatecznie szybkiego komputera i modemu) oraz dostêpu do linii telefonicznej dobrej jakoœci.

12.5. POD£¥CZENIE MODEMU TELEFONICZNEGO

Program FBB mo¿e wspó³pracowaæ z modemem telefonicznym pod³¹czonym do z³¹cza szeregowego. Typ modemu i szybkoœæ transmisji w linii telefonicznej s¹ dowolne. Modem musi (podobnie jak kontrolery TNC) zostaæ zadeklarowany w zbiorze PORT.SYS, a przed uruchomieniem programu FBB nale¿y wywo³aæ sterownik FBBIOS.COM z w³aœciwymi parametrami (w wersji DosFBB). W wersji WinFBB stosowany jest sterownik FBBCOMM.DRV. Wersja LinFBB wymaga skompilowania j¹dra Linux z dodatkiem protoko³u SLIP. Przyjmowana jest domyœlna szybkoœæ transmisji podana w konfiguracji, mo¿e ona ulec automatycznej zmiane w oparciu o meldunki modemu. Po uzyskaniu po³¹czenia nadawany jest tekst powitalny  "xxxx  BBS. Phone Access". Jest on zawarty w zbiorze MODEM.ENT i mo¿e byæ zmodyfikowany przez operatora skrzynki. Zbiór INITTNCx.SYS musi zawiaraæ odpowiednie parametry konfiguracyjne modemu.

Konfiguracja z³¹cza szeregowego:

1 bit startu, 1 bit stopu, 8 bitów danych i brak bitu parzystoœci - 8N1 aby umo¿liwiæ transmisjê zbiorów dwójkowych. Praca w standardzie Minitel (7E1 - 7 bitów danych, parzysty bit parzystoœci, 1 bit stopu) nie jest mo¿liwa. Transmisja zbiorów dokonywana jest w oparciu o protokó³ XMODEM. D³ugoœæ bloku wynosi 128 bajtów. Wymiana danych miêdzy komputerem i modemem mo¿e odbywaæ siê w oparciu o protokó³ XON/XOFF.

Do pod³¹czenia modemu nale¿y u¿yæ kabla z po³¹czeniami nó¿ek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 i 22 (dotyczy to wtyku 25-cio nó¿kowego).

Uprawnienia dostêpu do modemu telefonicznego przyznawane s¹ indywidualnie przez operatora skrzynki. S³u¿y do tego rozkaz EU - dla ka¿dego z uprawnionych u¿ytkowników nale¿y wprowadziæ parametr M i has³o dostêpu (za pomoc¹ rozkazu W). Zmiana has³a dostêpu mo¿e byæ dokonana przez u¿ytkownika za pomoc¹ rozkazu NP. Rozkaz DM s³u¿y do wywo³ania spisu uprawnionych u¿ytkowników. W zale¿noœci od konfiguracji w zbiorze PORT.SYS u¿ytkownicy nie zarejestrowani mog¹ otrzymywaæ prawa odczytu danych (uprawnienia goœcia). Trzy b³êdne próby zg³oszenia powoduj¹ roz³¹czenie. Po prawid³owym zg³oszeniu u¿ytkownik ma do dyspozycji zestaw rozkazów identyczny jak w przypadku ³¹cznoœci radiowej. W celu przerwania po³¹czenia nale¿y u¿yæ rozkazu B. Po³¹czenia przez modem telefoniczny s¹ rejestrowane w dzienniku stacji. Po zadeklarowaniu modemu w zbiorze LOGFBB.CNF s¹ one te¿ uwzglêdniane w statystyce prowadzonej przez program LOGSTAT.

Przyk³adowa zawartoœæ zbioru APPEL.BAT (DosFBB) dla skrzynki wyposa¿onej w modem telefoniczny pod³¹czony do z³¹cza COM3 (IRQ4):

echo off

break off

timer/s

echo Appel du serveur ^C pour interrompre

sleep 3

fbbios 3 03E8 4

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

........

Przyk³adowy zbiór PORT.SYS dla kontrolerów TNC pod³¹czonych do z³¹czy COM1 i COM2 oraz modemu pod³¹czonego do z³¹cza COM3 (wersja DosFBB, FBBIOS wywo³any z parametrami 3E8, IRQ4):

#Ports TNCs

3      3

#Com Interface Address (Hex) Speed

1    1         3F8           9600

2    1         2F8           9600

3    3         3E8           1200

#TNC NbCh Com MultCh Pacl MxBloc Fwd M/P-Fwd Mode Freq

1    5    1   1      230  2      1   10/60   UDW  144.675

2    4    2   1      250  3      2   12/30   UDYW 430.675

3    1    3   1      128  2      0   00/60   UM   MODEM

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    1   SR6DOP-1        B

Przyk³ad dla WinFBB:

#Ports TNCs

3      3

#Com Interface Address (Hex) Baud

1    6         3F8           9600

2    6         2F8           9600

3    6         3E8           1200

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    5    1   1      230   2      1      10   10/60  UDW  144.675

2    4    2   1      250   3      2       5   12/30 UDYW  430.675

3    1    3   1      128   2      0       5   00/60   UM  MODEM

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    1   SR6DOP-1        B

Przyk³ad dla LinFBB:

#Ports TNCs

3      3

#Com Interface Address (Hex) Baud

1    9         /dev/cua0        9600

2    9         /dev/cua1        9600

3    9         /dev/cua2        1200

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1    5    1   1      230   2      1      10   10/60  UDW  144.675

2    4    2   1      250   3      2       5   12/30 UDYW  430.675

3    1    3   1      128   2      0       5   00/60    UM  MODEM

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

1    1   SR6DOP-1        B

Zbiór INITTNCx.SYS dla modemu zgodnego ze standardem HAYES:

ATZ

ATS0=1

Poni¿ej podano przyk³ad zbioru FORWARD.SYS uwzglêdniaj¹cego retransmisjê poczty przez modem telefoniczny z wykorzystaniem protokó³u MNP5. Do nawi¹zania po³¹czenia telefonicznego s³u¿y rozkaz ATDT, nastêpnie dwukrotnie nadawany jest znak wywo³awczy poprzedzony znakiem kropki dla wy³¹czenia echa i has³o dostêpu (^M oznacza znak CR).

A SR6DOP

P C                           <-- z³¹cze modemu.

C C F6FBB ATDT19~~~12345678^M <-- po³¹czenie z F6FBB.

V .F6FBB^M~~~.F6FBB^M~~~PASSWORD^M <--znak i has³o

B SR6DOP

F SP6EEK

------

Liczba kana³ów retransmisji (w zbiorze PORT.SYS, rubryka "Fwd") ograniczona jest do 1 dla modemu telefonicznego.

13. PAMIÊÆ DODATKOWA

Oprócz standardowego obszaru pamiêci (640 kB) komputery PC wyposa¿one s¹ w pamiêæ dodatkow¹. Rozró¿niane s¹ pamiêci typu EMS i XMS.

13.1. PAMIÊÆ EMS.

Obszar pamiêci znajduj¹cej siê powy¿ej 1 MB adresowany jest w tym systemie przez okienka o adresie absolutnym le¿¹cym poni¿ej wymienionej granicy. Wybór strony pamiêcioej i przekodowanie adresów dokonywane jest za pomoc¹ dodatkowego sterownika. Do popularnych sterowników pamiêci EMS zaliczaj¹ siê: QEMM386.SYS i EMM386.SYS. Dostêp do pamiêci dodatkowej realizowany jest za pomoc¹ okienka o pojemnoœci 64 kB o adresie pocz¹tkowym D000:0 lub E000:0. Okienko to podzielone jest na cztery strony o pojemnoœci 16 kB. Obecnie pamiêæ EMS wykorzystywana jest przez nieliczne programy, a sterownik EMM386.SYS u¿ywany jest tylko do zapewnienia dostêpu do górnych obszarów pamiêci poni¿ej 1 MB (jest on wówczas wywo³ywany z parametrem /NOEMS). Mo¿liwe jest wyst¹pienie konfliktów miêdzy sterownikami dla modemu BayCom (TFPCX - GP, SP; AX25.COM - NOS) i programami HAMCOMM, JVFAX a sterownikiem EMM386.

13.2. PAMIÊÆ XMS

W standardzie XMS pamiêæ dodatkowa dostêpna jest poprzez okno 64 kB le¿¹ce powy¿ej granicy 1 MB (obszar HMA). W tym celu konieczne jest w³¹czenie najwy¿szej linii adresowej procesorów 286 i 386 - linii A20. Najpopularniejszym sterownikiem pamiêci XMS jest sterownik HIMEM.SYS. Pamiêæ ta wykorzystywana jest miêdzy innymi przez œrodowisko WINDOWS.

13.3. WYKORZYSTANIE PAMIÊCI DODATKOWEJ

Oprogramowanie skrzynki FBB w wersjach wczeœniejszych mo¿e korzystaæ z obu rodzajów pamiêci dodatkowej - EMS i XMS. W obszarach tych umieszczone s¹ miêdzy innymi spisy wiadomoœci co znacznie skraca czasy poszukiwania. Wybór rodzaju pamiêci zale¿ny jest od wyposa¿enia komputera i typu u¿ytego procesora. Procesor 286 pozwala na korzystanie z pamiêci XMS natomiast procesory 386 i nowsze - z obu.

13.4. WYBÓR RODZAJU PAMIÊCI

Komputery klasy XT mog¹ wykorzystywaæ jedynie specjalne p³ytki pamiêci dodatkowej le¿¹cej w zakresie miêdzy 640 kB i 1 MB.

Komputery AT 286 pozwalaj¹ na u¿ycie pamiêci XMS, czasami tak¿e EMS.

Komputery AT 386 i nowsze umo¿liwiaj¹ korzystanie z obu rodzajów pamiêci dodatkowej. Dla oprogramowania skrzynki FBB zalecane by³o korzystanie z pamiêci EMS. Dotyczy to oczywiscie wersji dla systemu operacyjnego DOS. Wersja WinFBB dostosowana jest oczywiscie do konwencji zarz¹dzania pamieci¹ pod Windows. Rodzaj pamiêci dodatkowej nie musi byæ obecnie deklarowany w ¿adnej wersji FBB, jedynie w linii "memory cache" nale¿y wprowadziæ wartoœæ 1 dla umo¿liwienia korzystania przez FBB z pamiêci podrêcznej. Wersja 7.00 korzysta ze sterownika DPMI.

Powy¿sze krótkie objaœnienie zachowano ze wzglêdu na jego wartoœæ dydaktyczn¹.

14. US£UGI DODATKOWE

Skrzynka systemu F6FBB oferuje szereg us³ug dodatkowych. Ich liczba ograniczona jest mo¿liwoœciami przetwarzania u¿ytego komputera. Bardziej doœwiadczeni programiœci mog¹ ³atwo uzupe³niæ mo¿liwoœci skrzynki za pomoc¹ w³asnych programów. Programy s¹ wywo³ywane po odebraniu wiadomoœci o adresie ustalonym w zbiorze konfiguracyjnym INIT.SRV:

# List of "servers" :

# lista us³ug dodatkowych, mo¿na dopisaæ dalsze programy

# To Program-name Description

# rodzaj nazwa opis

REQDIR REQDIR wczytanie spisów treœci z innych skrzynek.

REQFIL REQFIL wczytanie zbiorów z innych skrzynek.

NEWDOC NEWDOC uzupe³nianie opisów.

REQCFG REQCFG przekazanie konfiguracji skrzynki.

KLUB MULTI wys³anie kopii wiadomoœci do dalszych adresatow.

------

Programy te (typu EXE) powinny byæ umieszczone w katalogu zawieraj¹cym SERV.EXE i INIT.SRV. Odbiór wiadomoœci prywatnej o adresie docelowym zgodnym z jednym z wymienionych powoduje wywo³anie przypisanego programu. Argumentem wywo³ania jest nazwa zbioru tymczasowego zawieraj¹cego wiadomoœæ. Do zbioru tego dopisywana jest informacja dostarczona przez program. Dalsze szczegó³y dotyczace programów podane s¹ w dodatkach.

14.1. REQDIR

Program ten nadaje w odpowiedzi pe³ny lub czêœciowy spis treœci wybranego katalogu. Musi on znajdowaæ siê w katalogu USERS.

Wiadomoœæ prywatna wywo³uj¹ca funkcjê musi byæ adresowana do REQDIR @ znak_skrzynki, przyk³ad: SP REQDIR @ SR6BBS tytu³.

Tytu³ zawiera ewentualn¹ maskê ograniczaj¹c¹ zawartoœæ spisu (przyk³adowo *.*, *.EXE, YAPP\*.BIN) i znak @ w po³¹czeniu z adresem skrzynki nadawcy, przyk³adowo: *.COM @ OE1XAB.AUT.EU. Treœæ wiadomoœci jest ignorowana przez skrzynkê, mo¿na odrazu podaæ znak koñca (CTRL-Z lub /EX).

14.2. REQFIL

Analogicznie jak w przypadku poprzednim wiadomoœæ prywatna adresowana do REQFIL powoduje nadanie w odpowiedzi treœci wybranego zbioru znajduj¹cego siê w katalogu USERS lub w jednym z jego podkatalogów: SP REQFIL @ adres_skrzynki nazwa_zbioru @ skrzynka_nadawcy, przyk³adowo SP REQFIL @ SR6BBS.POL.EU TNC.DOC @ OE1XAB.AUT.EU. Wiadomoœæ nie musi zawieraæ ¿adnej treœci poza znakiem koñca (CTRL-Z, /EX).

14.3. NEWDOC

S³u¿y do uaktualnienia zawartych w skrzynce opisów. Zak³adane s¹ odpowiednie zbiory i nastêpuje aktualizacja spisu. Katalogi zawieraj¹ce opisy musz¹ byæ za³o¿one uprzednio przez operatora. Wywo³anie funkcji jest analogicznie jak w poprzednich programach: SP NEWDOC @ znak_skrzynki tytu³. Tytu³ wiadomoœci zawiera nazwê zbioru i ewentualn¹ krótk¹ informacjê, a na treœæ wiadomoœci sk³ada siê opis w³aœciwy, Przyk³ad: BBS\TNC2.DOC instrukcja do kontrolera TNC-2. W dalszym ci¹gu nastêpuje treœæ opisu zakoñczona jak zwykle znakiem CTRL-Z lub ci¹giem /EX.

Lista u¿ytkowników uprawnionych do wpisywania dokumentacji mo¿e byæ podana w zbiorze NEWDOC.SYS:

OE1KDA

SP6FIG

SP6GWB

14.4. REQCFG

REQCFG s³u¿y do zdalnego odczytu konfiguracji skrzynki. Konieczne jest nadanie wiadomoœci prywatnej adresowanej do REQCFG, jej treœæ jest ignorowana.

Przyk³ad:

SP REQCFG @ SR6BBS.

Tytu³:

@ OE1XAB.AUT.EU

Tresc:

/EX

OdpowiedŸ adresowana jest do nadawcy i kierowana do jego skrzynki macierzystej (podanej w tytule wiadomoœci):

SP OE1KDA @ OE1XAB.AUT.EU < F6ABJ

ReqCfg V 1.2 (C) F6FBB 1992 - BBS SR6BBS

Software F6FBB Version 5.15 compiled on Feb 07 1993

Mem Us:14620  Mem Ok:148288  Bid:30000  Ports:4  Ch:12  FBB Ok  BIN Ok

Available volumes : C: D: E:

EMS V4.0

MSG   : 29 pages (464 KB)

BID   : 17 pages (272 KB)

HIE   : No

FWD   :  1 pages ( 16 KB)

REJ   :  1 pages ( 16 KB)

OVR   : 11 pages (176 KB)

SCR   : 45 pages (720 KB)

WPG   :  5 pages ( 80 KB)

Total : 109 pages (1744 KB)

Languages

1 : ENGLISH

2 : FRANCAIS

3 : ESPAGNOL

4 : ITALIANO

5 : NEDERLAN

6 : DEUTSCH

7 : CATALA

8 : NORSK

9 : PORTUGUE

10 : DANSK

11 : SVENSK

12 : HRVATSKI

13 : FRANC8

Servers

REQDIR : Demande de repertoire

REQFIL : Demande de fichier ascii

NEWDOC : Ajout de documentation

REQCFG : Demande de configuration

AUTO7P : Serveur 7plus

7PSERV : Serveur de fichiers 7PLUS

SWFMLR : Distribution Infos Reseau

WP : Serveur W.P.

MULTI : Multi-addresses

Port Interface Emulat. Ch Mode  Frequency

1    DRSI      WA8DED  9  UYWL  NODAL

2    ESS/COM.  KAM     1  GYW   15M/20M

3    FBBIOS    FBBIOS  1  UYM   MODEM

4    ESS/COM.  KAM     1  GYW   HF-PSK

14.5. MULTI

Program MULTI.EXE, autorstwa LA6CU pozwala na rozsy³anie prywatnych kopii wiadomoœci do wybranych adresatow. Orygina³, maj¹cy specjalny adres docelowy jest automatycznie kopiowany i rozsylany. Pocz¹wszy od wersji 3.00 program pozwala na korzystanie z ró¿nych jêzyków obs³ugi. Odnoœne teksty znajduj¹ siê w zbiorze MULTI.TXT (w katalogu SYSTEM). Program charakteryzuje siê niewielkim zapotrzebowaniem pamiêci (ok. 35 kB). W trakcie pracy zak³adany jest zbiór tymczasowy MULTI.TMP. Listy dodawane s¹ do zbioru MAIL.IN podobnie jak w przypadku pozosta³ych us³ug. Format zbioru MAIL.IN opisany jest w dodatkach.

Program umo¿liwia dwa warianty pracy.

14.5.1. Z WYKORZYSTANIEM ZBIORÓW DAT

Program musi byæ zainstalowany w katalogu zawieraj¹cym SERV.EXE i INIT.SRV (SYSTEM). Jest on zadeklarowany w konfiguracji w sposob analogiczny do pozostalych us³ug, np.

------

REQFIL  REQFIL

REQDIR  REQDIR

KLUB    MULTI

TEST    MULTI

#

Wiadomoœci adresowane pod "KLUB" s¹ rozsy³ane do wszystkich adresatów wymienionych w zbiorze KLUB.DAT, zaadresowane pod TEST - do adresatów umieszczonych w zbiorze TEST.DAT. Oba zbiory musz¹ siê znajdowaæ w katalogu FBB. Dla ka¿dego z adresów podanych w konfiguracji INIT.SRV nale¿y za³o¿yæ odpowiedni zbiór DAT. Zbiory DAT musz¹ zawieraæ znaki wszystkich adresatów (wraz z ewentualnymi adresami hierarchicznymi).

Rozró¿niane s¹ cztery grupy adresatów otrzymuj¹cych kopie:

A (akcja)       :  s¹ to znaki adresatów otrzymuj¹cych kopiê lub podejmuj¹cych akcjê opisan¹ we wiadomoœci.

C (kopia)       :  znaki adresatów otrzymuj¹cych regularn¹ kopiê.

I (informacja)  :  znaki adresatów otrzymuj¹cych kopiê dla informacji.

H (ukryci)      :  znaki adresatów otrzymuj¹cych kopiê, ale nie wymienianych w stopce wiadomoœci.

W ka¿dej z linii mo¿na podaæ wiêksz¹ liczbê znaków oddzielonych przecinkami. Maksymalna sumaryczna liczba znaków wynosi 100. Komentarze znajduj¹ siê w osobnych liniach i s¹ poprzedzone znakiem "#". Poczawszy od wersji 3.00 przed grup¹ adresow¹ znajduje siê linia zawieraj¹ca symbol jêzyka obs³ugi, zgodny z zawartoœci¹ zbioru MULTI.TXT.

Przyk³ad zawartoœci zbioru KLUB.DAT:

P                        <-----  polski jêzyk obs³ugi

A SP6FIG, SP6GWB         <-----  kopie do osób maj¹cych podj¹æ

A SP6IWQ                 <-----  po¿¹dan¹ akcjê

dowolna liczba linii.

I SP6VXO                 <-----  kopia dla informacji

C SP6EEK @ SR6DOP        <-----  regularna kopia

H OE1KDA                 <-----  adresat ukryty

Zbiory DAT nie mog¹ zawieraæ ¿adnych dodatkowych znaków oprócz adresów i komentarzy, w szczególnoœci nie powinny zawieraæ ciagów /EX, * i innych symboli zakoñczenia. Nadawca nie otrzymuje kopii wiadomoœci nawet je¿eli jest wymieniony w spisie, ma to zapobiec kr¹¿eniu wiadomoœci. Otrzymuje on natomiast potwierdzenie rozes³ania kopii i spis adresatow.

14.5.2. Z WYKORZYSTANIEM ADRESÓW ZAWARTYCH WE WIADOMOŒCI

Istalacja i sposób pracy s¹ identycze jak powy¿ej, z t¹ jedynie ró¿nic¹, ¿e nadawca decyduje o spisie adresatów i dodaje go do wiadomoœci. W deklaracji (INIT.SRV) musi byæ dodana linia:

------

REQFIL  REQFIL

REQDIR  REQDIR

CLUB    MULTI

TEST    MULTI

MULTI   MULTI            <----  linia dodana.

#

Dla uwzglêdnienia ró¿nych jêzyków obs³ugi mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce warianty:

MULTI   MULTI   (jêzyk u¿ywany domyœlnie)

MULTIE  MULTI   (jêzyk angielski)

MULTIF  MULTI   (jêzyk francuski)

MULTIH  MULTI   (jêzyk holenderski)

MULTIN  MULTI   (jêzyk norweski)

MULTIP  MULTI   (jêzyk polski).

Wybór jêzyka wymaga podania odpowiedniego adresu, np SP MULTIP, SP MULTIE itd. Na pierwszych piêciu pozycjach adresu musi siê zawsze znajdowaæ s³owo MULTI. Adresy SP KLUB i SP TEST (jak w powy¿szym przyk³adzie) mog¹ byæ oczywiœcie dalej u¿ywane. Grupy adresatów (A, C, I, H) s¹ analogiczne jak w pierwszym przypadku. Dodatkowo mo¿na podaæ grupê CC zamiast C do celów specjalnych.

Przyk³ad:

SP MULTI

Rozbudowa wêz³a          <-----  tytu³ wiadomoœci

A SP6FIG, SP6GBW         <-----  adresy z podzialem na grupy, j.w.

A SP6IWQ

I SP6VXO

C SP6EEK @ SR6DOP

H OE1KDA

---------                <-----  na zakoñczenie grup adresowych ci¹g co najmniej piêciu myœlników przed rozpoczêciem wiadomoœci. Wiadomoœæ zakoñczona jest znakiem CTRL-Z lub ciagiem /EX.

Nadawca orzymuje potwierdzenie rozes³ania, analogicznie jak w pierwszym przypadku. Pozostali u¿ytkownicy otrzymuj¹ wiadomoœæ zawieraj¹c¹ spis adresatów w stopce:

Message via LA6CU MULTI-server (v3.00) :

Tresc

===================================================================

For action       : SP6FIG, SP6GWB, SP6IWQ.

For copy         : SP6EEK.

For information  : SP6VXO.

===================================================================

Znaki z grupy H nie s¹ oczywiscie podawane.

15. BAZA DANYCH "WHITE PAGES"

Rozdzia³ sk³ada siê z nastêpuj¹cych punktow:

Opis ogólny.

Uzupe³nienia.

Struktura bazy danych.

Administrator Bazy Danych.

Program EPURWP i uzupe³nienia.

Zapytania.

15.1. OPIS OGÓLNY

Baza danych w standardze WP ("White Pages") wzorowana jest na systemie opracowanym przez W0RLI. Zawiera ona imiona, kody pocztowe, adresy skrzynek macierzystych i QTH u¿ytkowników sieci pakiet radio. Dane w niej zawarte pozwalaj¹ na automatyczne adresowanie i przekazywanie poczty do adresatów. Oprócz tego mo¿liwy jest zdalny odczyt danych.

Dane pochodz¹ w pierszym rzêdie z informacji wprowadzanych do skrzynki macierzystej przez u¿ytkowników w odpowiedzi na rozkazy N, NH, NQ, NZ lub ich odpowiedniki, pod warunkiem, ¿e skrzynka jest wyposa¿ona w analogiczn¹ bazê danych. Drugim Ÿród³em informacji s¹ nag³ówki wiadomoœci rozprowadzanych w sieci.

Informacje s¹ ciagle i automatycznie aktualizowane w momentach odbioru wiadomoœci (w przypadku retransmisji wiadomoœci skomprymowanych po ich rozpakowaniu), a tak¿e w momencie roz³¹czenia siê u¿ytkownika ze skrzynka (zapewnia to przyjêcie jedynie ostatnich wprowadzonych danych i wyeliminowanie zmian i pomy³ek).

Baza danych zawiera informacje nie tylko o u¿ytkownikach lokalnych, ale tak¿e o wszystkich, których poczta przechodzi przez skrzynkê. Jej objetoœæ mo¿e dochodziæ do diesi¹tków tysiêcy wpisów. Informacje te pozwalaja na znalezienie adresata nawet w przypadku gdy jego adres hierarchiczny jest niepe³ny, b³êdny lub nieznany. Baza danych pozwala wiêc na uproszczenie adresowania. Zamiast:

SP OE1KDA @ OE1XAB.#OE1.AUT.EU

wystarczy podaæ rozkaz:

SP OE1KDA

Skrzynka znajduje pe³ny adres hierarchiczny i informuje o tym u¿ytkownika odpowiadaj¹c na powy¿szy rozkaz SP:

WP ROUTING @OE1XAB.#OE1.AUT.EU ADDED

TITLE ?

itd.

W przypadku nie znalezienia adresu skrzynka zwraca siê do nadawcy o jego podanie.

Baza danych wysy³a do pozosta³ych skrzynek w sieci automatyczne uzupe³nienia zawieraj¹ce zmiany i dodatki z ostatniego dnia. Uzupe³nienia nadawane s¹ przewa¿nie w nocy w czasie porz¹dkowania bazy danych i zawartoœci skrzynki. Nadawc¹ i adresatem tych zawiadomieñ jest "WP". Zawiadomienia s¹ automatycznie dekodowane i uwzglêdniane przez wszystkie skrzynki na trasie. Automatyczna wymiana zawiadomieñ powoduje znaczne obci¹¿enie ³¹czy sieci i powinna byæ stosowana z rozwag¹. W szczegó³noœci nale¿y unikaæ rozsy³ania uzupe³nieñ przez ³¹cza KF. Dla przeœledzenia prawid³owoœci procesu mo¿na w zbiorze '\windows\winfbb.ini' w linii "TraceWp" zmieniæ wartoœæ parametru z 1 na 2 lub 3. Generowany jest wówczas protokó³ pod nazw¹ WP.DBG znajduj¹cy siê w katalogu WP.

Zbiory nale¿¹ce do bazy danych znajduj¹ siê w katalogu FBB\SYSTEM\WP.

15.2. UZUPE³NIENIA

Baza danych otrzymuje informacje z trzech zróde³, s¹ one oznaczone w uzupe³nieniach za pomoc¹ odpowiednich symboli:

- /U - oznacza informacje wprowadzone przez u¿ytkownika (w odpowiedzi na rozkazy N, NH, NQ albo NZ). Zak³ada siê, ¿e informacje te s¹ prawid³owe. Jako czas wprowadzenia informacji przyjmowany jest czas roz³¹czenia.

- /G - oznacza informacje odczytane z nag³ówków otrzymanych wiadomoœci. Jako skrzynka macierzysta u¿ytkownika przyjmowana jest skrzynka znajduj¹ca siê w pierwszej linii "R:". Dat¹ modyfikacji jest czas odczytany z nag³ówka. Dane te traktowane s¹ jako mniej pewne od poprzednich.

- /I - oznacza informacje odczytane z nag³ówków wiadomoœci przechodzacych przez skrzynke. Dat¹ modyfikacji jest znowu czas odczytany z nag³ówka.

Administrator Bazy Danych wywo³ywany w czasach mniejszego obci¹¿enia skrzynki koryguje jej zawartoœæ na podstawie otrzymanych uzupe³nieñ.

15.3. STRUKTURA BAZY DANYCH

Baza danych sk³ada siê z wpisów (krotek) zawieraj¹cych:

- znak stacji,

- informacje oficjalne i

- informacje tymczasowe.

Informacje oficjalne i tymczasowe maj¹ identyczn¹ strukturê i zawieraj¹:

- datê modyfikacji,

- adres hierarchiczny (w postaci jednego s³owa bez odstêpów),

- kod pocztowy (w postaci jednego s³owa bez odstêpów),

- QTH.

Do adresowania i retransmisji danych wykorzystywane s¹ informacje oficjalne.

15.4. ADMINISTRATOR BAZY DANYCH

Administrator Bazy Danych analizuje kolejno otrzymane uzupe³nienia i poszukuje w bazie danych wpisów dla stacji o tym samym znaku i podejmuje jedn¹ z nastêpuj¹cych akcji:

1) W przypadku braku zak³adany jest nowy wpis zawieraj¹cy identyczne informacje oficjalne i tymczasowe.

2) W istniej¹cych wpisach pola puste s¹ uzupe³niane w czeœci oficjalnej i tymczasowej, natomiast pola wype³nione s¹ modyfikowane tylko w czeœci tymczasowej, po warunkiem ¿e informacje otrzymane s¹ nowsze od znajduj¹cych siê w bazie danych.

3) Informacje o atrybucie /U zastepuj¹ zawsze dotychczasowe zawartoœci czeœci oficjalnej i tymczasowej. Informacje o pozosta³ych atrybutach, jako mniej pewne, zastepuj¹ tylko zawartoœci czêœci tymczasowej. Atrybut informacji zapisywany jest w odpowiednim polu.

15.5. PROGRAM EPURWP I UZUPE³NIENIA

Program EPURWP wywo³ywany w trakcie porz¹dkowania skrzynki sprawdza wa¿noœæ wpisów i usuwa nieprawid³owe lub nieaktualne. Program analizuje te¿ daty modyfikacji czeœci tymczasowej wpisu i po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania (domyœlnie 40 dni) zawartoœæ czêœci tymczasowej traktowana jest jako pewna i przepisywana do czêœci oficjalnej. Zapobiega to ci¹g³ym zmianom adresów (np. wskutek nadania przez u¿ytkownika wiadomoœci przez inn¹ skrzynkê w czasie awarii skrzynki macierzystej, w czasie urlopu albo podró¿y s³u¿bowej) i pozostalych danych. W czêœci oficjalnej znajduj¹ siê tylko dane stabilne. Akcje podejmowane przez EPURWP s¹ rejestrowane w zbiorze MESS.WP.

Meldunki uzupe³niaj¹ce nadawane s¹ w nastêpuj¹cym formacie:

On 930123 FD1CDC/U @ F6FBB.FMLR.FRA.EU zip 31240 Claude Saint Jean

Pola puste zastepowane s¹ znakiem zapytania, np.

On 930123 FD1CDC/U @ F6FBB.FMLR.FRA.EU zip ? ? Saint Jean

Znak U jest atrybutem uzupe³nienia.

15.6. ZAPYTANIA

Baza danych WP s³u¿y tak¿e jako Ÿrod³o informacji dla korespondentów skrzynki. Zapytania nale¿y nadawaæ w nastêpuj¹cym formacie:

SP WP @ SP6KBL

Tytu³:

WP Request

Tekst:

OE1KDA ?

SP3* ?

^Z (lub /EX)

OdpowiedŸ jest wiadomosci¹ prywatn¹ adresowan¹ do nadawcy zapytania, jako znak skrzynki nadawcy przyjmowany jest znak z pierwszej linii trasy "R:") nag³ówka. Maksymalna d³ugoœæ odpowiedzi ograniczona jest do 100 linii.

16. FORMATY ZBIORÓW POMOCNICZYCH

Wiele z u¿ywanych przez program FBB zbiorów musi zachowaæ ustalony przez autora format, w niektórych przypadkach okreœlona jest nawet liczba linii (nie dotyczy to komentarzy poprzedzonych znakiem #). Zmiany formatu mog¹ spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê lub zawieszenie siê programu. Zmiany zawartoœci dopuszczalne s¹ jedynie w zbiorach tekstowych. Przed wprowadzeniem zmian zalecane jest sporz¹dzenie kopii bezpieczeñstwa. Katalogi w których znajduj¹ siê opisane zbiory podane s¹ obok w nawiasach.

16.1. DSZ.BAT (\FBB\BIN)

Jest to plik wsadowy s³u¿¹cy do wywo³ania programu DSZ. Oprócz przekazania argumentów plik modyfikuje potrzebne zmienne œrodowiskowe.

Plik ma nastêpuj¹c¹ zawartoœæ:

@echo off

SET DSZLOG=%1

SET DSZPORT=%2,%3

shift

shift

shift

DSZ %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

16.2. PASSWD.SYS (SYSTEM)

Pierwsza linia zbioru zawiera ogólne has³o dostêpu dla operatorów, dla których nie zdefiniowano hase³ indywidualnych. W dalszych liniach zawarte s¹ has³a indywidualne wraz z poziomami uprawnieñ (patrz: zbiorz INIT.SRV) przed i po podaniu rozkazu SYS. D³ugoœæ linii nie mo¿e przekraczaæ 255 znaków.

Przyk³adowa zawartoœæ zbioru:

jkshdfkjasdfuweiuryiusdfashdfabsmfzmxncvbiouweqyriuyweruyasjhf

SP6GWB 69 1023 jkasdhfiuweyiruyasidkasfuiweriuoasdfkjlahsdfjlha

SP6FIG 123 1023 uiwyejhaskjdfhasdfiuyaiuowyeruakjsdfhkjahfdlkja

16.3. ERROR.SYS (\FBB)

Zawiera meldunki b³êdów, które wystapi³y w trakcie pracy skrzynki. Jest to zbiór tekstowy.

16.4. ETAT.SYS (\FBB\SYSTEM)

Zawiera informacje o pracy skrzynki, przyk³ad:

SP6FIG -2

Reset demande par SP6FIG-_  19/08/93 22:58

16.5. HEARD.BIN (\FBB\SYSTEM)

Zbiór zawiera spisy stacji odbieranych w ka¿dym z kana³ów fizycznych. Zawartoœæ zbioru nie powinna byæ modyfikowana przez operatora, a jedynie odczytywana. Poszczególne wpisy maj¹ nastêpuj¹c¹ strukturê (opisan¹ w jêzyku C):

typedef struct {

char call[7]       ;  /* 7  znak */

char num           ;  /* 1  SSID */

} indicat ;

typedef struct {

indicat  callsign  ;  /* 8   znak + SSID */

long     first     ;  /* 4   data pierwszego odbioru */

long     last      ;  /* 4   data ostatniego odbioru */

ushort   nb        ;  /* 2   liczba przypadków */

} Heard            ;  /* 18  bajtów d³ugoœæ wpisu */

Data zapisywana jest w postaci liczby sekund od pó³nocy 1 stycznia 1970. £añcuchy tekstowe w jêzyku C zakoñczone s¹ znakiem 0 (szesnastkowo 0x0).

16.6. X.TXT, X.HLP, X.ENT, X.NEW, X.INF (SYSTEM\LANG)

Zbiory o wymienionych rozszerzeniach nosz¹ nazwy odpowiadaj¹ce poszczególnym jêzykom obs³ugi skrzynki. Mog¹ one zawieraæ podane uprzednio metasymbole.

TXT : zawieraj¹ meldunki programu, kolejnoœæ i d³ugoœæ linii jest krytyczna (nie dotyczy to oczywiœcie komentarzy).

HLP : zawieraj¹ teksty pomocnicze wywo³ywane za pomoc¹ rozkazu H lub ?. Sk³adaj¹ siê z bloków tekstu poprzedzonych symbolem @@, numerem i nazw¹ rozkazu (przyk³adowo @@ 14 SEND). Zakoñczeniem bloku jest pocz¹tek nastêpnego.

ENT : zawieraj¹ tekst powitalny.

NEW : zawieraj¹ jednorazowe teksty powitalne.

INF : teksty informacyjne wywo³ywane za pomoc¹ rozkazu I.

16.7. FBBLOGNN (SYSTEM\LOG)

Zawieraj¹ dziennik pracy skrzynki i czynnoœci jej operatora. NN jest bie¿¹cym numerem tygodnia. Prowadzenie dziennika musi byæ w³¹czone w zbiorze konfiguracyjnym INIT.SRV. Dziennik jest automatycznie zak³adanym zbiorem ASCII. Poszczególne linie zawieraj¹ datê, czas w godzinach i minutach, numer kana³u i wykonane polecenie. Do sprz¹dzania statystyki czynnoœci s³u¿y program LOGSTAT.EXE. Przyk³ad:

043004460500SI *** BBS Initialize

043004483200SA *** BBS Online

043004483305CB FC1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004483905XD

043004484705CB FC1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004500905MR 64072

043004511405XB

043005003201CA F1EBV-14

043005012816CC F1EBV-1 VIA FE6BEX-8 {FC1BPS-7,F1EBV-7,FF6KQK-2}

043005020701MW 64081P F:FC1GQL T:FE1JNY@F6DEG [281] S:F6CQP

043005022816MN B:19226_FF6KNL V:F1EBV

043005424401M> 62893 V:F1EBV [2881]

043005463616MN B:4759_EA6RCM V:F1EBV

043005463616MF 62896 V:F1EBV [393]

043005470813CC FC1HAQ-1 VIA F6FBB-7,019101

043005481701M> 62897 V:F1EBV [872]

043005485816MF 62897 V:F1EBV [872]

043005510701M> 62898 V:F1EBV [815]

043005514516MF 62898 V:F1EBV [815]

043005522901M> 62901 V:F1EBV [398]

043005530516MN B:26051_FC1HAQ V:F1EBV

043005530616MF 62901 V:F1EBV [398]

043005533313MW 64084B F:DF9WM T:ALL@EU [1161] S:Address Needed

043005572701M> 62931 V:F1EBV [2728]

043005580113XD

043005584516MF 62931 V:F1EBV [2728]

043006003012CB F6CDD-1

043006211401XT

043006303216CC FC1HAQ-1 VIA F6FBB-8,019101

043006323016MF 64081 V:FC1HAQ [281]

043006340716MF 64082 V:FC1HAQ [830]

043006354116M< 64086B F:DK3GI T:DXNEWS@EU [953] S:BY4AA in RTTY

043006443216M< 64089B F:OZ2FAR T:ALL@WW [1895] S:re qrt

043006452112CB F6CDD-1

043006465112MF 64086 V:F6CDD [953]

043006465212MF 64087 V:F6CDD [2632]

043006465312MF 64088 V:F6CDD [1626]

043006465312MF 64089 V:F6CDD [1895]

043006465412XB

043006474016M< 64090B F:VS6XQF T:ALL@WW [1748] S:CRY FOR TR-9500

043006490316M< 64091B F:DJ0AW T:ALL@WW [972] S:mfj-1278

043006534816M< 64092B F:DB2OS T:KEPLER@WW [3684] S:Elements 118.

043007002612CB F6CDD-1

043007005516M< 64095B F:VK5CGB T:ALL@WW [1166] S:RNARS PACKET

043007022116M< 64096B F:DF7MX T:COMMOD@EU [913] S:SUPPORT

043007034316M< 64097B F:I1ZEU T:ALL@EU [1096] S:ID1V

043007065416SQ *** BBS Quit

Znaczenie symboli:

Xx - przerwanie po³¹czenia (eXit).

XI - nieprawid³owy znak.

XE - wstêp wzbroniony.

XB - roz³¹czenie za pomoc¹ zwyk³ego rozkazu B.

XT - roz³¹czenie z powodu braku aktywnosci.

XF - wymuszone roz³¹czenie (po XI albo XE).

XM - zbyt du¿o b³êdów.

XP - b³êdne has³o (modem telefoniczny).

16.8. NNNNN.SAT (\FBB\SYSTEM\SAT)

Zbiory te (nnnnn jest numerem katalogowym NASA) zawieraj¹ informacje o satelitach wyœwietlane po podaniu rozkazu C z menu programu satelitarnego.

16.9. NEWDOC.SYS (\FBB\SYSTEM)

Jest to zbiór pomocniczy dla programu NEWDOC s³u¿¹cego do aktualizacji dokumentacji. Katalogi zawieraj¹ce opisy musz¹ byæ za³o¿one przez operatora.

Wywo³aniem us³ugi jest rozkaz: SP NEWDOC @ znak_skrzynki. W tytule wiadomoœci podawana jest nazwa zbioru i krótki opis (etykieta). Dokumentacja stanowi w³asciw¹ treœæ wiadomoœci.

Zbiór NEWDOC.SYS zawiera spis u¿ytkowników upowa¿nionych do korzystania z us³ugi, poszczególne znaki podane s¹ w osobnych liniach:

SP6FIG

SP6GWB

16.10. STATIS.DAT (SYSTEM)

Jest to zbiór dwójkowy zawieraj¹cy informacje o wszystkich po³¹czeniach. Modyfikacje zbioru mog¹ doprowadziæ do utraty danych. Sk³ada siê on (analogicznie jak zbiór poprzedni) z krotek danych.

Struktura krotki (w jêzyku C):

typedef struct {

char  indcnx[7] ; /* 7   znak wywo³awczy */

char  port      ; /* 1   (z³¹cze x 32) + kana³ logiczny */

long  datcnx    ; /* 4   data nawi¹zania po³¹czenia */

int   tpscnx    ; /* 2   czas trwania po³¹czenia */

} statis        ; /* 14  d³ugoœæ krotki */

16.11. OPTIONS.SYS (\FBB\SYSTEM)

Zbiór zawiera niektóre parametry programu. Struktura (w jêzyku C):

struct {

int beep            ; /* 2 dŸwiêkowa sygnalizacja po³¹czenia */

int ok_chat         ; /* 2 w³¹czony rozkaz T */

int ok_disp         ; /* 2 wyœwietlanie kana³ów */

int separe          ; /* 2 po³o¿enie linii dziel¹cej */

int split           ; /* 2 ekran DOS dzielony */

int gate            ; /* 2 po³¹czenia przez bramkê */

int justif          ; /* 2 format tekstu */

int upd_fwd         ; /* 2 powtórne przegl¹danie spisu wiad. */

int sed             ; /* 2 edytor dostêpny */

};

16.12. DIRMES.SYS (SYSTEM)

Zbiór dwójkowy zawiera spis wszystkich wiadomoœci. Modyfikacja zbioru przez operatora mo¿e spowodowaæ utratê wiadomoœci. Zbiór sk³ada siê z krotek (struktur danych) zawieraj¹cych najwa¿niejsze informacje odnoœnie ka¿dej z wiadomoœci.

Strukura krotki (w jêzyku C):

#define NBBBS 80

#define NBMASK NBBBS/8

typedef struct {

char type         ; /* 1   typ wiadomoœci (A,B,P,T) */

char status       ; /* 1   atrybut wiadomoœci ($,A,F,K,N,Y) */

long numero       ; /* 4   numer wiadomoœci */

long taille       ; /* 4   d³ugoœæ w bajtach */

long date         ; /* 4   data */

char bbsf[7]      ; /* 7   znak skrzynki s¹siedniej */

char bbsv[41]     ; /* 41  trasa */

char exped[7]     ; /* 7   adresat */

char desti[7]     ; /* 7   pole TO */

char bid[13]      ; /* 13  identyfikator BID lub MID */

char titre[61]    ; /* 61  tytu³ */

char free[16]     ; /* 16  obszar zarezerwowany*/

long datesd       ; /* 4   data nadania */

long datech       ; /* 4   data ostatniej zmiany atrybutu */

char fbbs[NBMASK] ; /* 10  skrzynki docelowe */

char forw[NBMASK] ; /* 10  skrzynki do których dokonano retransmisji */

} bullist         ; /* d³ugoœæ krotki 194 bajty */

Typ 00 oznacza krotkê pust¹. Data podawana jest w postaci liczby sekund od pó³nocy dnia 1 stycznia 1970. Skrzynki uczestnicz¹ce retransmisji podane s¹ w postaci maski w której pozycje poszczególnych bitów odpowiadaj¹ numerom skrzynki w zbiorze BBS.SYS. £añcuchy tekstowe zakoñczone s¹ w jêzyku C za pomoc¹ znaku o wartoœci szesnastkowej 0 (zapis 0x0).

16.13. TPSTAT.SYS (\FBB\SYSTEM)

Zbiór zawiera dane statystyczne. Po skasowaniu statystyka prowadzona jest od nowa. Skasowanie zbioru w trakcie pracy skrzynki mo¿e zak³óciæ jej pracê. Zbiór zawiera 21 liczników czasu typu "long". Czas mierzony jest w sekundach:

licznik 0  : menu us³ug

licznik 1  : odbiór lub nadawanie wiadomoœci

licznik 2  : Qra lokator

licznik 3  : statystyka

licznik 4  : dokumentacja

licznik 5  : terminologia

licznik 6  : trasy

licznik 7  : nie u¿ywany

licznik 8  : transmisja wiadomoœci dwójkowych

licznik 9  : menu FbbDOS

licznik 10 : bramka

licznik 11 : modem

licznik 12 : transfer dwójkowy

licznik 13 : retransmisja XFWD

licznik 14 : skrzynka

licznik 15 : retransmisja

licznik 16 : dialogi z konsoli

licznik 17 : YAPP

licznik 18 : tryb konferencyjny

licznik 19 : edytor

licznik 20 : grupy tematyczne

16.14. WFBID.SYS (SYSTEM)

Zbiór zawiera spis identyfikatorów BID ostatnio otrzymanych biuletynów (wiadomoœci ogólnych). Maksymalna liczba identyfikatorów ustalona jest w zbiorze konfiguracyjnym INIT.SRV. Modyfikacja zbioru przez operatora mo¿e doprowadziæ do utraty wiadomoœci. Zbiór stanowi rodzaj bufora ko³owego w którym ka¿da z krotek zawiera wskazanie (ang. pointer) do krotki nastêpnej, krotka ostatnia zawiera wskazanie do pierwszej.

Struktura krotki (w jêzyku C):

typedef struct {

char  mode       ; /* 1   rodzaj wiadomoœci (A,B,P,T) */

char  fbid[13]   ; /* 13  identyfikator BID */

long  msg_number ; /* 4   numer wiadomoœci */

} bidfwd         ; /* 18  d³ugoœæ 18 bajtów */

16.15. INF.SYS (SYSTEM)

Jest ot zbiór dwójkowy zawieraj¹cy informacje o u¿ytkownikach skrzynki. Modyfikacja zbioru mo¿e doprowadziæ do utraty wiadomoœci.

Struktura krotki (w jêzyku C):

#define uchar unsigned char

typedef struct {  /* struktura u¿ywana dalej */

char callsign[7] ;

char ssid        ;

} indicat        ;

typedef struct {

indicat  indic     ; /* 8   znak */

indicat  relai[8]  ; /* 64  trasa po³¹czenia */

long     lastmes   ; /* 4   numer ostatniej wiadomoœci */

long     nbcon     ; /* 4   liczba po³¹czeñ */

long     hcon      ; /* 4   data ostatniego po³¹czenia */

long     lastyap   ; /* 4   data ostatniej zmiany stanu YN */

unsigned flags     ; /* 2   maska */

unsigned on_base   ; /* 2   numer bloku wiadomoœci */

uchar    nbl       ; /* 1   d³ugoœæ strony */

uchar    lang      ; /* 1   jêzyk */

long     newbanner ; /* 4   data powitania jednorazowego (lang.NEW) */

ushort   download  ; /* 2   pensum odczytu w kB */

char     free[20]  ; /* 20  zarezerwowane */

char     thema     ; /* 1   ostatnio wybrana grupa tematyczna */

char     nom[18]   ; /* 18  nazwisko */

char     prenom[13]; /* 13  imiê */

char     adres[61] ; /* 61  adres */

char     ville[31] ; /* 31  miasto */

char     teld[13]  ; /* 13  telefon prywatny */

char     telp[13]  ; /* 13  telefon w pracy */

char     home[41]  ; /* 41  skrzynka macierzysta */

char     qra[7]    ; /* 7   Qth lokator */

char     priv[13]  ; /* 13  katalog prywatny */

char     filtre[7] ; /* 7   filtr dla rozkazu LC */

char     pass[13]  ; /* 13  has³o dotêpu */

char     zip[9]    ; /* 9   kod pocztowy */

} info             ; /* 360 d³ugoœæ 360 bajtów */

16.16. YAPPLBL.DAT (\FBB\SYSTEM)

Zbiór dwójkowy zawiera informacje o zbiorach nale¿¹cych do wersji DosFBB. Nie nale¿y modyfikowaæ jego zawartoœci.

Struktura (w jêzyku C):

#define LABEL_FIC 80

#define LABEL_NOM 40

#define LABEL_OWN 8

typedef struct {

char nomfic[LABEL_FIC] ; /* 80 nazwa zbioru (scie¿ka FBB) */

char label[LABEL_NOM]  ; /* 40 etykieta zbioru */

char owner[LABEL_OWN]  ; /* 8  znak w³aœciciela (bez ssid) */

long index             ; /* 4  liczba zapisanych zbiorów (od 1)*/

long date_creation     ; /* 4  data za³o¿enia zbioru */

char free[24]          ; /* 24 nie u¿ywany (wypelniony znakami NULL) */

} Rlabel ;               /* 160 bajtów */

16.17. SATEL.DAT (SAT)

Jest to baza danych zawieraj¹ca informacje o satelitach amatorskich i ich orbitach.

Struktura krotki (w jêzyku C):

typedef struct {

char   sat_name[18]; /* 18  nazwa satelity */

int    year        ; /* 2   rok odniesienia */

double day         ; /* 8   dzieñ odniesienia */

int    month       ; /* 2   miesi¹c odniesienia */

int    hour        ; /* 2   godzina odniesienia */

int    minute      ; /* 2   minuta odniesienia */

int    second      ; /* 2   sekunda odniesienia */

double inclination ; /* 8   inklinacja */

double raan        ; /* 8   R.A.A.N. */

double excentricity; /* 8   ekscentrycznoœæ */

double a_perigee   ; /* 8   argument perigum */

double mean_anomaly; /* 8   "mean anomaly" - po³o¿enie na orbicie */

double a           ; /* 8   0.0 */

double mean_motion ; /* 8   parametr "mean motion" */

double dec_rate    ; /* 8   sta³a opadania */

long   revolution  ; /* 4   "epoch revolution" - dobowa liczba okr¹¿eñ */

double frequency   ; /* 8   czêstotl. dla obl. ef. Dopplera */

double v           ; /* 8   0.0 */

int    step        ; /* 2   skok w minutach */

long   last_upd    ; /* 4   data pochodzenia zbioru danych */

long   catalog     ; /* 4   numer katalogowy NASA */

int    free[4]     ; /* 8   nie u¿ywane */

} satel            ; /* 138 bajtów d³ugoœci */

16.18. WP.SYS (\FBB\SYSTEM\WP)

Zbiór sk³ada siê z krotek o d³ugoœci 194 bajtów. Struktura krotki (w jêzyku C):

typedef struct {

char    callsign[7]      ;  // znak

char    name[13]         ;  // imie u¿ytkownika

char    free             ;  // nie u¿ywany

char    changed          ;  // atrybut (U, G, I) modyfikacji

ushort  seen             ;  // liczba modyfikacji

long    activ_date       ;  // data czêœci oficjalnej

long    temp_date        ;  // data czêœci tymczasowej

char    activ_homebbs[41];  // skrzynka macierzysta, dane oficjalne

char    temp_homebbs[41] ;  // skrzynka macierzysta, dane tymczasowe

char    activ_zip[9]     ;  // kod pocztowy, dane oficjalne

char    temp_zip[9]      ;  // kod pocztowy, dane tymczasowe

char    activ_qth[31]    ;  // Qth, dane oficjalne

char    temp_qth[31]     ;  // Qth, dane tymczasowe

} Wps;

Zbiór nie powinien byæ modyfikowany w trakcie pracy skrzynki.

16.19. MESS.WP (\FBB\SYSTEM\WP)

Zbiór zawiera meldunki uzupe³niaj¹ce rozsy³ane pod adresy zawarte w konfiguracji INIT.SRV. Rozmiar zbioru nie jest ograniczony. Meldunki mog¹ byæ w razie potrzeby dzielone na bloki o d³ugoœci 5 kB. Zbiór wczytywany jest ka¿dorazowo w trakcie uruchamiania programu skrzynki.

16.20. HROUTE.SYS (SYSTEM)

Zbiór zawiera informacje o trasach retransmisji i adresach hierarchicznych. S¹ one otrzymywane z linii "R:" nag³ówka wiadomoœci.

Przyk³ad:

# SM2LZK.GSTAD.BD.SWE.EU

# VE3JJV.NWON.CAN.NA

# W2NRE.NY.USA

# W6MCV.AZ.USA.NA

# W6MCV.AZ.USA.NOAM

V OE1KDA.#OE1.AUT.EU

V 3B8FP.MRU.AF

P 4X1RU.ISR.MDLE

V 4Z4SV.ISR.MDLE

V 7J1AAA.10.JNET1.JPN.AS

V 7K1DJL.11.JNET1.JPN.AS

V 7Z1AB.SAU.MDLE

Znak "#" na pocz¹tku linii oznacza komentarz, zawartoœæ linii jest ignorowana przez program. Znak P oznacza wpis sta³y (dokonany przez operatora), natomiast znak V - wpis dokonany automatycznie i ulegaj¹cy zmianom w przypadku zmiany tras po³¹czeñ.

Przyk³ad sortowania zbioru zawarty w pliku APPEL.BAT podany jest poni¿ej:

COPY HROUTE.SYS TEMP.$$$

CAT TEMP.$$$ | SORT | FIND /v "# " > HROUTE.SYS

DEL TEMP.$$$

DODATEK 1. EDYTOR EDIT (FBBDOS)

Edytor EDIT dostêpny na poziomie FBBDOS pozwala na dokonywanie modyfikacji zbiorów ASCII. Dysponuje on nastêpuj¹cymi rozkazami:

? : wywo³anie spisu rozkazów.

A : dodanie pustej linii do tekstu. Wprowadzony tekst musi byæ zakoñczony znakiem ukoœnej kreski (/). Znak "/" w tekœcie musi byæ poprzedzony ukoœnikiem (\) natomiast wprowadzenie ukoœnika wymaga u¿ycie go podwójnie (\\).

B : skok znacznika na pocz¹tek zbioru.

E : skok znacznika na koniec zbioru.

F : poszukiwanie w zbiorze zadanego tekstu. Tekst ten musi byæ zakoñczony znakiem ukoœnej kreski (/). Patrz rozkaz A.

I : wprowadzenie pustej linii przed lini¹ bie¿¹c¹. Tekst musi byæ zakoñczony znakiem ukoœnej kreski, patrz rozkaz A.

K : s³u¿y do kasowania zadanej liczby linii, wartoœæ domyœlna - 1, przyk³ad 3K.

L : skok znacznika o zadan¹ liczbê linii. Przyk³ady: 5L, -10L.

N : w³¹czenie lub wy³¹czenie numeracji linii.

P : wyœwietlenie zadanej liczby linii. Przyk³ad: 8P.

R : poszukiwanie i zastêpowanie zadanego tekstu. Teksty zastêpowany i nowy musz¹ byæ zakoñczone znakiem ukoœnej kreski, patrz rozkaz A.

S : zapis zbioru na dysku.

Q : zakoñczenie pracy edytora bez rejestracji zbioru na dysku.

DODATEK 2. NUMERACJA PROCESÓW

Poszczególnym procesom programu przypisane s¹ numery identyfikacyjne. Zasadniczo maj¹ one znaczenie wy³¹cznie w fazie prób programu. Pierwszy z numerów (numer g³ówny) wystêpuje tak¿e w liniach wprowadzaj¹cych akapity w zbiorze pomocniczym (x.HLP), przyk³adowo @@ EDIT. Linie te mog¹ zawieraæ kilka hase³ oddzielonych znakiem pionowej kreski bez odstêpów: @@ EDIT|EDYTOR. Znaczenie numerów g³ównych:

0 po³¹czenie.

2 Qra-kokator.

3 Statystyka.

4 Informacje.

5 Terminologia.

6 Obliczenia orbit satelitarnych.

9 FbbDos.

11 Modem telefoniczny

14 Skrzynka.

15 Retransmisja poczty.

16 Wêze³ (po³¹czenia skroœne).

17 YAPP.

18 Tryb konferencyjny.

DODATEK 3. NADANIE WIADOMOŒCI

Do nadania wiadomoœci s³u¿y rozkaz:

Sx rubryka @ znak_skrzynki < nadawca $ ident + nazwa_zbioru.

Obowi¹zkowo musi byæ podane pole adresata, pozosta³e pola mog¹ byæ pominiête. Nazwa zbioru (wraz ze œcie¿k¹ dostêpu) mo¿e byæ podana jedynie przez operatora skrzynki. Nastêpnie na ¿¹danie skrzynki nale¿y podaæ tytu³ wiadomoœci i jej treœæ zakoñczon¹ znakiem CTRL-Z lub ci¹giem /EX (na pocz¹tku nowej linii). Kompletna wiadomoœæ otrzymuje jednoznaczny numer identyfikacyjny (BID dla wiadomoœci ogólnych, MID dla wiadomoœci prywatnych). Nag³ówek wiadomoœci uzupe³niany jest te¿ automatycznie o znaki skrzynek do których nast¹pi retransmisja. Istotne informacje dotycz¹ce wiadomoœci umieszczane s¹ w spisie - DIRMES.SYS, a jej treœæ rejestrowana jest w podkatalogu MAILn zawartym w katalogu MAIL. Cyfra n jest ostatni¹ cyfr¹ identyfikatora wiadomoœci.

Przerwanie po³¹czenia ze skrzynk¹ przed nadaniem symbolu zakoñczenia powoduje utratê wiadomoœci i koniecznoœæ jej powtórzenia.

Informacje dotycz¹ce wiadomoœci (nadawca, adresat, adres hierarchiczny, identyfikator MID, tytu³ itd.) s¹ rejestrowane w zbiorze DIRMES.SYS. Tekst zapisywany jest w jednym z katalogów podrzêdnych (MAILn, n jest ostatni¹ cyfr¹ numeru wiadomoœci np. MAIL3) katalogu MAIL. Nazwa zbioru zawiera numer wiadomoœci, np. M_000123.

DODATEK 4. B£ÊDY SYNCHRONIZACJI

Licznik b³êdów wyœwietlany w pierwszej linii na prawo od pola zawieraj¹cego datê informuje i wyst¹pieniu b³êdów synchronizacji (w wersji DosFBB, w wersji WinFBB jest poprzedzony s³owem "Resync"). Zasadniczo liczba ta powinna byæ niska. Do najczêstszych przyczyn b³êdów mog¹ nale¿eæ:

- sterownik klawiatury systemu operacyjnego DOS w wersjach 4.0 i 5.0. Zalecane jest u¿ycie sterownika ESS lub COMBIOS.

- zbyt wysoka szybkoœæ transmisji na z³¹czu lub defekt kabla RS-232. Nale¿y przeprowadziæ próby z mniejszymi szybkoœciami transmisji. W starszych typach kontrolerów mo¿na wymieniæ wzmacniacz obs³uguj¹cy z³¹cze szeregowe. Wzmacniacz typu LM324 mo¿e byæ zast¹piony przez szybszy - TL084. Dalsz¹ mo¿liwoœci¹ jest wywo³anie sterownika ESS, COMBIOS lub MBBIOS.

DODATEK 5. PROBLEMY WE WSPÓ£PRACY Z WÊZ£EM BPQ

Pewnych problemów mo¿e przysporzyæ wspó³praca skrzynki F6FBB z wêz³em BPQ w trakcie ³¹cznoœci z wêz³ami systemów TheNet, TheNetNode, X-Net, RMNC, FlexNet itp. Niezgodnoœci w protokó³e sieciowym mog¹ spowodowaæ nieuzasadnione zmniejszenie liczby buforów komunikacyjnych i nawet zawieszenie siê skrzynki. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ unikniêcia problemów jest praca BPQ w trybie przekaŸnikowym (poziomu 2), a nie w trybie wêz³a (poziom 3). Parametr NODE w zbiorze konfiguracyjnym BPQCFG.TXT powinien mieæ wartoœæ 0.

Praca wêz³a w trybie przekaŸnikowym ogranicza liczbê równoleglych sesji retransmisji do dwóch. Pierwsza sesja korzysta ze znaku przekaŸnika BPQ, a druga z jego pseudonimu (je¿eli jest zdefiniowany w konfiguracji retransmisji).

DODATEK 6. PROTOKÓ£ RETRANSMISJI FBB

Skrzynki systemu FBB wyposa¿one s¹ w dwa typy protokó³u retransmisji poczty - standardowy protokó³ MBL/RLI i protokó³ FBB uproszczony i pozwalaj¹cy na transmisjê poczty w postaci skomprymowanej. Wymiana rozkazów w protokóle FBB jest ograniczona do minimum, a zmiana kierunku transmisji jest dokonywana automatycznie po zakoñczeniu przekazywania bloku danych. W identyfikatorze stacji SID (zawartym w nawiasach kwadratowych) protokó³ ten oznaczony jest za pomoc¹ litery F. Na pocz¹tku rozkazów wystêpuje tak¿e litera F.

Przyk³ad wymiany poczty z u¿yciem protokó³u FBB podany jest poni¿ej:

- po nawi¹zaniu po³¹czenia ze skrzynk¹ s¹siaduj¹c¹ odbierany jest jej identyfikator SID [...F...] i znak gotowoœci ">".

_ w odpowiedzi skrzynka w³asna tak¿e nadaje swój identyfikator systemu SID oraz propozycjê pierwszej wiadomoœci do przekazania, przyk³adowo:

FB P F6FBB FC1GHV FC1MVP 24657_F6FBB 1345

F>

gdzie FB oznacza propozycjê, nastêpuj¹ca po niej litera P lub B - odpowiednio wiadomoœæ prywatn¹ albo ogóln¹, w dalszych polach kolejno podany jest znak nadawcy (pole from), znak skrzynki adresata (pole @), znak adresata (pole to), identyfikator MID lub BID w zale¿noœci od rodzaju wiadomoœci, jej d³ugoœæ i w nastêpnej linii znak gotowoœci. Wszystkie wymienione pola s¹ niezbêdne. Mo¿liwe jest przekazanie do piêciu tego typu linii jednorazowo, maksymalna d³ugoœæ bloku ustalona jest w zbiorze konfiguracyjnym INIT.SRV. Przyk³ad d³u¿szej propozycji:

FB P F6FBB FC1GHV.FFPC.FRA.EU FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F>

- strona przeciwna przyjmuje lub odrzuca propozycjê u¿ywaj¹c w tym celu rozkazu typu FS +-=. Liczba znaków odpowiada liczbie zaproponowanych wiadomoœci przy czym znak "+" oznacza przyjêcie propozycji, "-" - odrzucenie, "=" - od³o¿enie wiadomoœci na póŸniej, do nastêpnej retransmisji (mo¿e ona byæ w³aœnie odbierana w innym kanale i wynik retransmisji jest nieznany).

- po otrzymaniu odpowiedzi FS nastêpuje transmisja przyjêtych wiadomoœci. Po jej zakoñczeniu nastêpuje zmiana kierunku retransmisji: strona przeciwna przekazuje swoje propozycje, a nastêpnie nadaje przyjête wiadomoœci. Komunikat FF oznacza brak wiadomoœci po stronie przeciwnej i pozwala na powrót do pierwotnego kierunku retransmisji, natomiast komunikat FQ jest ¿¹daniem przerwania po³¹czenia.

Poni¿ej przedstawiony jet przyk³ad sesji retransmisji:

F6FBB                          FC1GHV

------------------------------------------------------------

po³¹czenie z FC1GHV

nadanie SID i ew. powitania

[FBB-5.11-FHM$]

Bienvenue a Poitiers, Jean-Paul.

>

[FBB-5.11-FHM$]     (F6FBB podaje symbol F w SID)

FB P F6FBB FC1GHV.FFPC.FRA.EU FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F>

FS +-+ (przyjêta 1 i 3).

Tytu³ 1 wiadomoœci

Tekst 1 wiadomoœci

......

^Z

Tytu³ 3 wiadomoœci

Tekst 3 wiadomoœci

......

^Z

FB P FC1GHV F6FBB F6FBB

2734_FC1GHV 234

FB B FC1GHV F6FBB FC1CDC

2745_FC1GHV 3524

F>

FS -- (odrzucone, dalsza propozycja).

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

F>

FS + (przyjêta)

Tytu³ wiadomoœci

Tekst wiadomoœci

......

^Z

FF (brak dalszych wiadomoœci)

FB B F6FBB TEST FRA 24654_F6FBB 145

F>

FS + (przyjêta)

Tytu³ wiadomoœci

Tekst wiadomoœci

......

^Z

FF (brak wiadomoœci)

FQ (brak wiadomoœci i roz³¹czenie)

W przypadku gdyby stacja F6FBB nada³a identyfikator SID nie zawieraj¹cy symbolu F - [FBB-5.11-MH$] - u¿ywany by³by standardowy protokó³ MBL/RLI.

DODATEK 7. TRANSMISJA ZBIORÓW UPAKOWANYCH

Symbol B w po³¹czeniu z symbolem F zawarty w identyfikatorze SID - [FBB-5.12-BFHM$] - sygnalizuje mo¿liwoœæ transmisji zbiorów w postaci upakowanej. Propozycja podana w postaci FA oznacza wówczas zbiory ASCII natomiast propozycja FB - zbiory dwójkowe.

Przyk³ady:

FA P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

Wymiana danych odbywa siê przy wykorzystaniu zmodyfikowanego protokó³u YAPP z u¿yciem sumy kontrolnej na koñcu zbioru. Znak zakoñczenia zbioru - CTRL-Z - nie jest u¿ywany.

Wiadomoœæ poprzedzona jest nag³ówkiem o nastêpuj¹cym formacie:

- FA (ASCII)

<SOH> 1 bajt = 01 hex,

1 bajt - d³ugoœæ wiadomoœci w³¹cznie z tytu³em i ze znakami zakoñczenia,

tytu³ wiadomoœci o d³ugoœci od 1 do 80 bajtów

<NUL> 1 bajt = 00 hex

ofset od 1 do 6 bajtów

<NUL> 1 bajt = 00 hex

- FB (dwójkowe)

<SOH> 1 bajt = 01 hex

1 bajt - d³ugoœæ wiadomoœci w³¹cznie z tytu³em i ze znakami zakoñczenia,

tytu³ wiadomoœci o d³ugoœci od 1 do 80 bajtów

<NUL> 1 bajt = 00 hex

ofset od 1 do 6 bajtów

<NUL> 1 bajt = 00 hex

Tytu³ wiadomoœci nie podlega kompresji. Parametr ofset oznacza po³o¿enie danych w stosunku do pocz¹tku zbioru. Bloki danych maj¹ d³ugoœæ dochodz¹c¹ do 256 bajtów i nastêpuj¹cy format:

<STX> 1 bajt = 02 hex,

1 bajt - d³ugoœæ bloku, 00 oznacza 256 bajtów d³ugoœci,

Ostatni blok zawiera znak zakoñczenia i sumê kontroln¹:

<EOT> 1 bajt = 04 hex

suma kontrolna 1 bajt = od 00 do ff hex.

Suma kontrolna obliczana jest przez zsumowanie wartoœci wszystkich znaków wchodz¹cych w sk³ad zbioru modulo 256. Nadawane jest jej uzupe³nienie jedynkowe dziêki czemu sprawdzenie prawid³owoœci odebranego zbioru wymaga jedynie obliczenia sumy kontrolnej wszystkich odebranych danych (w³¹cznie z sum¹ nadan¹) - wartoœæ zero oznacza brak przek³amañ. Wprzypadku wyst¹pienia przek³amañ nadawany jest meldunek b³êdu: *** Checksum error. Wiadomoœæ jest ignorowana.

DODATEK 8. FORMAT POKWITOWAÑ

Prawid³owo odebrane wiadomoœci kwitowane s¹ za pomoc¹ meldunku nosz¹cego tytu³: ACK:tytu³_orygina³u. Na treœæ wiadomoœci sk³adaj¹ siê znak nadawcy, znak adresata, trasa retransmisji, identyfikator MID/BID i typ wiadomoœci. Pokwitowanie nadawane jest jako wiadomoœæ prywatna gdy skrzynka retransmituj¹ca nie posiada innych szczegó³owych informacji odnoœnie po¿¹danego typu, funkcja ta sygnalizowana jest za pomoc¹ symbolu A w polu identyfikatora SID - [FBB-5.12-ABFHM$]. Potwierdzenia nadawane s¹ w postaci wiadomoœci prywatnych do skrzynek nie dysponuj¹cych funkcja A.

DODATEK 9. ZNACZENIE JOKERÓW

Jak wpomniano poprzednio, w wiêkszoœci rozkazów zwi¹zanych z poszukiwaniem, wywo³ywaniem spisu treœci i specyfikacj¹ tras lub adresów dozwolone jest u¿ywanie jokerów. Jokery te maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

Joker     zastêpuje

-------------------------------------------------------------

@         pojedyñcz¹ literê

?         znak alfanumeryczny (literê lub cyfrê)

=         znak widzialny

#         cyfrê lub znak #

*         ci¹g znaków

&        kropkê z nastêpuj¹cym ci¹giem znaków (równowa¿ne z .* )

------------------------------------------------------------

DODATEK 10. PROGRAMY US£UGOWE OD KUCHNI

Poni¿ej podane s¹ zasady programowania (w jêzyku C) i przyk³adowe kody Ÿród³owe programów œwiadcz¹cych dodatkowe us³ugi. Dodatek ten jest interesuj¹cy jedynie dla programistów pragn¹cych rozszerzyæ mo¿liwoœci skrzynki. Jak przedstawiono uprzednio, s¹ one wywo³ywane po otrzymaniu wiadomoœci o ustalonym wczeœniej adresie docelowym. Praca skrzynki ulega przerwaniu w trakcie wykonywania programu, dlatego te¿ nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby czas ich wykonywania by³ krótki. Rozmiary programów s¹ ograniczone przez rozmiar dostêpnej pamiêci. Jêzyk programowania mo¿e byæ oczywiœcie dowolny, poni¿sze przyk³ady dostosowane s¹ do mo¿liwoœci kompilatora Turbo C. Programy s¹ wywo³ywane za pomoc¹ komendy, przyk³adowo: C> REQDIR.COM TEMP.$$$, gdzie TEMP.$$$ jest nazw¹ zbioru tymczasowego zawieraj¹cego wiadomoœæ. Po zakoñczeniu pracy programu do zbioru tego dopisywane s¹ dane wyjœciowe a jego nazwa zostaje dopisana do spisu poczty. Zbiór TEMP.$$$ mo¿e zawieraæ przyk³adowo nastêpuj¹c¹ wiadomoœæ:

SP REQDIR < F6FBB

tytu³ wiadomoœci

treœæ (mo¿e byæ pusta lub zawieraæ dane niezbêdne do pracy programu, program mo¿e te¿ pos³ugiwaæ siê danymi zawartymi w dowolnych zbiorach skrzynki jak INIT.SRV)

...

/EX

Programy mog¹ odczytywaæ dane konfiguracyjne skrzynki, np. ze zbioru INIT.SRV. Odpowiedzi programu powinny byæ dopisywane do zbioru zawieraj¹cego otrzymana poczte (nazwa podana jest w konfiguracji INIT.SRV). Zbiór ten musi byæ otwarty przez program w trybie dopisywania (ang. append). Format odpowiedzi jest identyczny z formatem pozostalych wiadomoœci. Program mo¿e dopisywaæ wiêksz¹ liczbê odpowiedzi.

Przyk³adowy program REQFIL mo¿e wygl¹daæ jak nastêpuje:

/* REQFIL.C, przyk³ad.

* wywo³anie : REQFIL.COM ZBIÓR

* przyk³adowy format wiadomoœci :

* SP REQFIL < FC1EBN

* TEST.TXT @ F6ABJ

* treœæ nie jest niezbêdna

* /EX

* przyk³ad odpowiedzi:

* # <- wiadomoœæ generowana lokalnie

* SP FC1EBN @ F6ABJ < F6FBB <- nadanie odpowiedzi

* Req File : TEST.TXT <- tytu³

* zawartoœæ zbioru <- treœæ

* /EX <- zakoñczenie

* jest ona dopisywana do spisu poczty

* Oprogramowanie FBB przekazuje 1 argument :

* argv[1] = nazwa po¿¹danego zbioru

* ============================================

* odpowiedŸ musi byæ dopisana (ang. APPEND) do zbioru MAIL.IN

* ============================================

* Program musi znajdowaæ siê w katalogu zawieraj¹cym

* INIT.SRV.

*/

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>

/* Ofset parametrów z INIT.SRV */

#define BBS_CALL 1

#define USER_DIR 8

#define MAIL_IN 14

main(int argc, char **argv)

{#define LINE 80

int end = 0;

int index = 0;

FILE *fptr;

char buffer[LINE];

char sender[LINE];

char route[LINE];

char file[LINE];

char bbs_call[LINE];

char base_dir[LINE];

char mail_in[LINE];

if (argc != 2) exit(1);   /* sprawdzenie liczby argumentów */

/* nale¿y otworzyæ zbiór i wczytaæ wiadomoœæ */

fptr = fopen(argv[1], "rt");  /* otwarcie zbioru wiadomoœci */

if (fptr == NULL) exit(1);

fgets(buffer, LINE, fptr);    /* wczytanie rozkazu */

sscanf(buffer, "%*s %*s %*s %s\n", sender);

*file = *route = '\0';

fgets(buffer, LINE, fptr);    /* wczytanie tytu³u */

strupr(buffer);               /* zamiana na du¿e litery */

/* wczytanie nazwy zbioru i œcie¿ki dostêpu */

sscanf(buffer, "%[^@\n]%[^\n]", file, route);

fclose(fptr);                /* wszystkie dane wczytane */

/* wczytanie informacji ze zbioru INIT.SRV */

fptr = fopen("INIT.SRV", "rt"); /* otwarcie zbioru */

if (fptr == NULL) exit(1);

/* poszukiwanie po¿¹danych informacji */

while (!end) {

fgets(buffer, LINE, fptr) ;

if (*buffer == '#') continue; /* ignorowanie komentarzy */

switch (++index) {

case BBS_CALL:

sscanf(buffer,"%[0-9A-Za-z]", bbs_call);

break; /* Callsign */

case USER_DIR:

sscanf(buffer,"%s\n", base_dir);

break; /* katalog USERS */

case MAIL_IN :

sscanf(buffer,"%s\n", mail_in);

end = 1; /* zbiór mail in */

break;

}

}

fclose(fptr);

/* dopisanie odpowiedzi do spisu poczty */

/* zbiór otwierany jest w trybie dopisywania */

if (fptr = fopen(mail_in, "at")) {

/* informacja o pochodzeniu wiadomoœci */

fprintf(fptr, "#\n");

/* rozkaz nadania */

fprintf(fptr, "SP %s %s < %s\n", sender, route, bbs_call);

/* tytu³ i treœæ po¿¹danego zbioru */

send_file(fptr, base_dir, file);

/* znak zakoñczenia */

fprintf(fptr, "/EX\n");

fclose(fptr);

}

exit(0);                       /* zakoñczenie programu */

}

int points(char *ptr) /* poszukiwanie ".." w œcie¿ce */

{while (*ptr) {

if ((*ptr == '.') && (*(ptr+1) == '.')) return(1);

++ptr;

}

return(0);          /* ".." nie znaleziono */

}

send_file(FILE *fptr, char *base_dir, char *filename)

{#define BUF_SIZE 1000

int fd;

int nb;

char path[256];

char buffer[BUF_SIZE];

char last_char;

sprintf(path, "%s%s", base_dir, filename); /* œcie¿ka - path */

fprintf(fptr, "ReqFil 1.1 : %s\n", filename);    /* tytu³ */

if ((!points(path)) && ((fd = open(path, O_RDONLY | O_TEXT)) != -1)) {

while (nb = read(fd, buffer, BUF_SIZE)) {

fwrite(buffer, nb, 1, fptr);

last_char = buffer[nb-1];

}

close(fd);

/* /EX musi byæ na pocz¹tku linii */

if (last_char != '\n') fputc('\n', fptr);

}

else fprintf(fptr, "File not found !\n");

}

DODATEK 11. ZAWARTOŒÆ KATALOGÓW SKRZYNKI

Podane s¹ tu jedynie zbiory niezbêdne do pracy skrzynki. Dodatkowe zbiory mog¹ zostaæ za³o¿one automatycznie lub przez operatora skrzynki.

Katalog FBB :

[BIN]          zbiory BAT, COM i EXE.

[BINMAIL]      wiadomoœci w postaci dwójkowej.

[DOC]          opisy programów skrzynki.

[DOCS]         opisy u¿ywane przez rozkaz DOCS.

[EXAMPLES.700] kopia bezpieczeñstwa programu.

[OLDMAIL]      archiwum.

[MAIL]         wiadomoœci w formacie ASCII.

[PG]           zbiory COM i EXE dla rozkazu PG.

[STATS]        dane statystyczne.

[SYSTEM]       zbiory systemowe.

[USERS]        katalogi prywatne u¿ytkowników.

[UTIL]         ró¿ne programy pomocnicze.

DEFAULT  MNU   konfiguracja FBBSETUP (DosFBB).

DEFAULT  OLH   konfiguracja FBBSETUP (DosFBB).

EPURMESS INI   konfiguracja EPURMESS.

FBBSETUP EXE   program kofiguracyjny (INIT.SRV i PORT.SYS, DosFBB).

INIT     SRV   konfiguracja ogólna.

NEWDOC   SYS   konfiguracja dla programu NEWDOC.

MODLABEL.EXE   program do konwersji YAPPLBL.SYS ze starszych wersji FBB.

TF18    .ROM   dwójkowa zawartoœæ ROM dla TNC, oprogramowanie trybu podporz¹dkowanego.

Katalog BIN :

APPEL    BAT   plik uruchamiaj¹cy skrzynkê.

BC453RTL DLL   czêœæ g³ównego programu (WinFBB).

BIDS47   DLL   czêœæ g³ównego programu (WinFBB).

CLEANUP  COM   program oczyszczaj¹cy katalogi MAIL i BINMAIL.

CLR_USER COM   kasowanie pensum odczytu.

CONNECT  WAV   zbiór dzwiêkowy, sygnalizacja po³¹czenia (WinFBB).

CUT      COM   podzia³ zbiorów i kopiowanie treœci.

DSZ      BAT   program DSZ do transmisji zbiorów dwójkowych (WinFBB).

DSZ      COM   program DSZ do transmisji zbiorów dwójkowych (WinFBB).

DSZ      PIF   program DSZ do transmisji zbiorów dwójkowych (WinFBB).

EPURMESS COM   program kasuj¹cy.

EPURWP   COM   obs³uga bazy danych WP.

ESS      COM   sterownik RS232 (DosFBB).

ESSKAM   COM   sterownik dla kontrolera KAM - RS232 (DosFBB).

FBBIOS   COM   sterownik modemu telefonicznego (DosFBB).

FBB_SVC  EXE   wywo³ywanie us³ug (WinFBB).

FBB_SVC  PIF   wywo³ywanie us³ug (WinFBB).

FV       COM   program FV (rozkaz LIST w FbbDos - DosFBB).

INSTALL  EXE   program instalacyjny (WinFBB).

INSTWFBB EXE   konfiguracja INIT.SRV i PORT.SYS (WinFBB).

ISDAY    COM   wywo³ywanie programów w wybranym momencie.

LOGSTAT  EXE   program statystyczny.

MAINTINF COM   program modyfikuj¹cy zbiór INF.SYS.

MULTI    EXE   program rozsy³aj¹cy kopie wiadomoœci.

NEWDOC   COM   program NEWDOC.

OWL253A  DLL   czêœæ programu g³ównego (WinFBB).

REQDIR   COM   program REQDIR.

REQFIL   COM   program REQFIL.

RUNFBB   BAT   wywo³anie skrzynki (WinFBB).

RUNFBB   EXE   wywo³anie skrzynki (WinFBB).

RUNFBB   PIF   wywo³anie skrzynki (WinFBB).

SATUPDAT EXE   obs³uga satelitarnej bazy danych.

SERV     EXE   g³ówny program skrzynki FBB (DosFBB).

SETUSER  COM   ustalanie praw dostêpu do zbiorów FbbDos.

SLEEP    EXE   programowane opóŸnienie.

SYSCALL  WAV   zbiór dzwiêkowy, przywo³anie operatora (WinFBB).

TLABEL   COM   modyfikacja etykiet zbiorów FbbDos.

WFBB     EXE   zbiór programowy FBB (WinFBB).

WFBB     HLP   pomoc FBB (WinFBB).

Katalog BINMAIL :

[MAIL0] [MAIL1] [MAIL2] [MAIL3] [MAIL4]

[MAIL5] [MAIL6] [MAIL7] [MAIL8] [MAIL9]

Katalog MAIL :

[MAIL0] [MAIL1] [MAIL2] [MAIL3] [MAIL4]

[MAIL5] [MAIL6] [MAIL7] [MAIL8] [MAIL9]

Katalog OLDMAIL:

Kopie bezpieczeñstwa wiadomoœci.

Katalog DOC :

CHANGES  DOC   spis zmian i modyfikacji programu.

FBBMUX   DOC   opis multipleksera

MULTI    DOC   opis programu MULTI.

WA8DED21 DOC   opis trybu podporz¹dkowanego DED.

DSZ      DOC   opis DSZ (WinFBB).

FV       DOC   opis FV, (patrz: rozkaz WHERE).

Katalog DOCS :

Ró¿ne opisy do ogólnego u¿ytku.

Katalog EXAMPLES.700 :

Kopie bezpieczeñstwa zbiorów tekstowych i konfiguracyjnych.

Katalog PG :

Zawiera programy dodatkowe wywo³ywane przez u¿ytkowników za pomoc¹ rozkazu PG

Katalog STATS :

Zawiera programy statystyczne i ich opisy.

LISEZMOI DOC

LOG      DOC

LOGCALL  EXE

LOGFBB   CNF

LOGSTATF EXE

LOGSTATU EXE

Katalog SYSTEM :

[FWD]          katalog dla FORWARD.SYS.

[LOG]          katalog dla zbiorów FBBLOG.nn.

[LANG]         zawiera zbiory .TXT .HLP .ENT.

[SAT]          zbiory zwi¹zane z satelitami.

[WP]           baza danych WP.

BEACONn  SYS   tekst radiolatarni.

BBS      SYS   spis skrzynek partnerskich.

CRON     SYS   wywo³ania funkcji w zadanym czasie.

INITTNCn SYS   inicjalizacja kontrolera TNC.

INITTNC  DED   inicjalizacja kontrolera TNC, przyk³.dla opr. DED.

INITTNC  PK    inicjalizacja kontrolera TNC, przyk³. dla PK-232.

FORWARD  SYS   trasy retransmisji.

LANGUE   SYS   spis jêzyków.

MAINTn   SYS   informacje organizacyjne.

MEMO     SYS   teksty CtrlF0 - CtrlF9

MULTI    TXT   konfiguracja MULTI.

PASSWD   SYS   has³o dostêpu.

PORT     SYS   przyporz¹dkowanie z³¹czy.

PROTECT  SYS   prawa dostêpu do katalogów.

REDIST   SYS   konfiguracja REDIST.

REJET    SYS   selekcja wiadomoœci.

SWAPP    SYS   zbiór pomocniczy.

THEMES   SYS   spis grup tematycznych.

Katalog USERS :

Katalogi i prywatne zbiory u¿ytkownikow.

Katalog USERS\YAPP :

Katalog dla zbiorów YAPP (patrz: rozkazy YU/YD).

Katalog UTIL :

Zawiera programy pomocnicze, np.

ICOM     DLL   sterowanie radiostacjami ICOM.

ICOM     COM   sterowanie radiostacjami ICOM.

M_FILTER DLL   selekcjonowanie wiadomoœci.

PROGTX   DLL   sterowanie radiostacjami.

DODATEK 12. SELEKCJA PO£¥CZEÑ

Oprogramowanie skrzynki FBB mo¿e wspó³pracowaæ z dodatkowym programem pozwalaj¹cym na selekcjonowanie po³¹czeñ. Jako kryterium selekcji mo¿na przyj¹æ znaki wywo³awcze, has³a lub inne informacje.

Poni¿ej podany jest szkielet programu, który po uzupe³nieniu mo¿e pe³niæ wymienion¹ (lub podobn¹) rolê. Program C_FILTER (typu COM lub EXE) musi znajdowaæ siê w jednym z katalogów wskazywanych przez zmienn¹ œrodowiskow¹ PATH. Analogicznie jak w przypadku pozosta³ych programów zewnêtrznych czas wykonywania musi byæ krótki, a sam program nie powinien zajmowaæ zbyt du¿o pamiêci. Program ten jest wywo³ywany automatycznie po nawi¹zaniu po³¹czenia. Mo¿e on byæ zrealizowany tak¿e w postaci biblioteki DLL (dla obu wersji: DosFBB i WinFBB). W trakcie wywo³ania otrzymuje on niezbêdne argumenty do których nale¿y miêdzy innymi kolejny numer wywo³ania. Dla pierwszego wywo³ania numer ten wynosi zero.

Kolejnoœæ argumentów wywo³ania jest nastêpuj¹ca:

- znak wywo³awczy zawieraj¹cy identyfikator dodatkowy (OE1KDA-1),

- numer wywo³ania pocz¹wszy od 0,

- uprawnienia u¿ytkownika (znajduj¹ siê w zbiorze INIT.SRV, 0x80 dostêp do modemu, 0x40 uprawnienia goœci itd).

- informacja o tym czy u¿ytkownik jest znany (czy jego dane znajduj¹ siê w spisie, wartoœæ 1 oznacza nowego u¿ytkownika),

- numer u¿ytkownika w zbiorze INF.SYS,

- numer z³¹cza,

- pozosta³e odebrane dane (ka¿de s³owo traktowane jest jako oddzielny argument). Mo¿e to byæ przyk³adowo has³o dostêpu. Liczba argumentów nie jest wiêc sta³a.

Wartoœæ zwrotna przekazywana przez program informuje skrzynkê o dalszej wymaganej akcji:

- wartoœæ 0 : program zakoñczony, u¿ytkownik otrzymuje po³¹czenie ze skrzynk¹,

- 1 : program musi byæ wywo³any ponownie (numer wywo³ania jest podwy¿szany),

- 2 : po³¹czenie musi zostaæ przerwane.

- 3 : po³¹czenie tylko w trybie odczytu.

- 4 : po³¹czenie zaakceptowane, wiadomoœci zatrzymane do dyspozycji operatora.

- 100 i wy¿sze, program wywo³any ponownie z argumentem rownym wartoœci zwrotnej.

Przyk³ady programu w wersji EXE, a nastêpnie DLL.

1) Wersja EXE:

/* C_FILTER.C

* Selekcja po³¹czeñ ze skrzynk¹ F6FBB.

*/

#include <stdio.h>

/* Program wywo³ywany jest ka¿dorazowo po nawi¹zaniu po³¹czenia

* przez u¿ytkownika. Dane wyjœciowe kierowane do kana³u STDOUT

* s¹ nadawane do korespondenta.

* Parametry wywo³ania i znaczenie wartoœci wyjœciowej s¹

* podane powy¿ej.

* Program nale¿y traktowaæ jako przyk³ad przeznaczony do

* rozbudowania. Po czerokrotnym wywo³aniu nastêpuje

* powrót na poziom skrzynki.

*/

main(int ac, char **av)

{int i;

int level = atoi(av[2]);   /* wczytanie numeru wywo³ania */

/* i zamiana na integer */

if (level == 0) {          /* numer równy ? */

printf("Connection line :\n");/* akcja po 1 wywo³aniu */

for (i = 0 ; i < aæ ; i++) /* wyœwietlenie argumentów */

printf("%s ", av[i]);

putchar('\n');

return(1);               /* oznacza powtórne wywo³anie */

}

else {

printf("Following line  :\n");/* dalsze akcje */

for (i = 0 ; i < aæ ; i++)    /* wyœwietlenie argumentów */

printf("%s ", av[i]);

putchar('\n');

if (level == 4)          /* ostatnie wywo³anie ? */

return(0);              /* powrót do skrzynki */

else

return(1);              /* nie, dalsze wywo³ania */

}

}

2) Wersja DLL:

#define STRICT

#include <stdio.h>

#include <windows.h>

/*

*    Code (C) F6FBB 1995-1996

*

*  Przyk³ad C_FILTER

*

* jedyn¹ udostêpnian¹ funkcj¹ jest svc_main, musi byæ

* dostêpna dla WFBB. Programy filtruj¹ce maj¹ identyczny format.

* Bufor r_bur s³u¿y do przekazania tekstu odpowiedzi. Rozmiar

* bufora przekazywany jest w postaci argumentu len.

* Odpowiedzi mog¹ byæ te¿ przekazywane do kana³u stdout

* (wolniej). Program jest jedynie przyk³adem. Do kompilacji

* u¿yto kompilatora Borland C++ 4.5. Bilioteka DLL jest ³adowana

* przez WFBB w miarê potrzeby.

*  LIBRARY        C_FILTER

*  DESCRIPTION    'C_FILTER DLL dla FBB'

*  EXETYPE        WINDOWS

*  CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

*  DATA           PRELOAD MOVEABLE SINGLE

*  HEAPSIZE       1024

*

* Parametry (dla C_FILTER):

* ac[0] : nazwa programu (C_FILTER)

* ac[1] : znak i SSID

* ac[2] : numer wywo³ania (od 0)

* ac[3] : maska

* ac[4] : informacja czy nowy u¿ytkownik (1/0)

* ac[5] : numer wpisu w INF.SYS

* ac[6] : numer z³¹cza

* ac[7] : rozkaz odebrany

* r_buf : adres bufora odpowiedzi

* len   : rozmiar bufora

*

* wartoœæ zwrotna (dla C_FILTER):

* 0 : po³¹czenie zaakceptowane

* 1 : nastapi wywo³anie z podwy¿szonym numerem

* 2 : odmowa po³¹czenia

* 3 : po³¹czenie tylko w trybie odczytu

* 4 : wiadomoœci zatrzymane do dyspozycji operatora.

* 100 i wy¿ej - powtórne wywo³anie z numerem równym wartoœci

* zwrotnej.

*/

int _export FAR PASCAL svc_main (int ac, char FAR ** av, char FAR * r_buf, int len)

{

if (len > 20)

{

sprintf (r_buf, "Inside the C_FILTER\r");

}

return (0);

}

DODATEK 13. SELEKCJA WIADOMOŒCI

Analogicznie funkcjonuje selekcja wiadomoœci. W tym celu przed wczytaniem wiadomoœci do skrzynki (w momencie odbioru znaku zakoñczenia CTRL-Z lub /EX) wywo³ywany jest automatycznie program M_FILTER. Zasady pracy programu i jego wywo³ania s¹ identyczne jak w przypadku programu C_FILTER. Parametrami wywo³ania oprócz kolejnego numeru wywo³ania s¹:

- nazwa zbioru i treœæ wiadomoœci

- rodzaj wiadomoœci (P, B, T),

- znak nadawcy

- adres docelowy (pole TO),

- numer kolejny w spisie DIRMES.SYS.

Wartoœci zwrotne:

0 : wiadomoœæ zostanie zarejestrowana,

1 : wiadomoœæ zostanie skasowana (atrybut K),

2 : wiadomoœæ zostanie przekazana do archiwum (atrybut A).

/*

* M_FILTER.C

* nazwa ta jest obowi¹zkowa, typ dowolny (COM albo EXE).

* przyk³ad ten mo¿e byæ dowolnie uzupe³niany, w programie

* poni¿szym argumenty wywo³ania wpisywane s¹ do zbioru TEST.MES.

* Argumenty wywo³ania:

*   nazwa zbioru zawieraj¹cego wiadomoœæ

*   typ wiadomoœci

*   nadawca

*   adresat

*   numer w spisie DIRMES.SYS.

* kod zwrotny 0 : wiadomoœæ przyjêta.

*             1 : skasowana (stan K).

*             2 : przekazana do archiwum (stan A).

*/

#include <stdio.h>

main(argc, argv)

int  argc;

char **argv;

{int  i;

FILE * fptr = fopen("TEST.MES", "at");

for (i = 0 ; i < argc ; fprintf(fptr, "%s ", argv[i++]));

fputc('\n', fptr);

fclose(fptr);

return(0);

}

DODATEK 14. PROGRAMY Z GRUPY PG

Musz¹ one znajdowaæ siê w katalogu PG. Typ programu (COM lub EXE) jest dowolny. Czas pracy programu i zapotrzebowanie pamiêci powinny byæ mo¿liwie niskie (analogicznie jak w przypadku wszystkich programów dodatkowych). Wywo³anie programu nastêpuje za pomoc¹ rozkazu PG nazwa_programu. Rozkaz PG bez argumentu powoduje wyœwietlenie spisu treœci katalogu. Program z grupy PG mo¿e byæ te¿ poœrednikiem w wywo³aniu innych dowolnych programów DOS. Argumentami wywo³ania s¹:

- znak korespondenta (format OE1KDA-7),

- kolejny numer wywo³ania w zakresie od 0 do 99,

- uprawnienie korespondenta (zawarte w zbiorze INIT.SRV),

- numer bloku danych w zbiorze INF.SYS,

- odebrane dane (poszczególne s³owa traktowane s¹ jako oddzielne argumenty.

Wartoœæ zwrotna ma nastêpuj¹ce znaczenie:

0 : zakoñczenie pracy i powrót na poziom skrzynki,

1 : program zostanie powtórnie wywo³any z kolejnym numerem wywo³ania,

2 : po³¹czenie zostanie przerwane,

3 : otrzymane dane bêd¹ traktowane jako rozkaz dla skrzynki,

4 : j.w., numer wywo³ania zostaje podwy¿szony,

5 : program zostanie wywo³any powtórnie bez podwy¿szenia numeru wywo³ania.

Dane wyjœciowe przekazywane do kana³u STDOUT zostaj¹ nadane do korespondenta. Poni¿ej podany jest przyk³adowy program. Mo¿e on zostaæ dowolnie zmodyfikowany i rozszerzony.

/* TST_PG.C

* Przyk³adowy program typu PG.

* program nadaje z powrotem otrzymane informacje (echo),

* wywo³uje rozkazy skrzynki poprzedzone s³owem CMD,

* zakoñczenie pracy nastêpuje po podaniu rozkazu BYE.

*/

#include <stdio.h>

main(int argc, char **argv)

{int  i;

int  level = atoi(argv[2]); /* wczytanie numeru wywo³ania */

/* i zamiana na integer */

if (level == 0) {           /* numer zero 0 ? */

/* pierwsze wywo³anie */

printf("Hello %s, type BYE when you want to stop !\n", argv[1]);

return(1);                /* nast¹pi dalsze wywo³anie */

}

else {

strupr(argv[5]);          /* Zamiana na du¿e litery */

if (strcmp(argv[5], "BYE") == 0) {/* rozkaz BYE ? */

printf("Ok, bye-bye\n");

return(0);              /* tak, zakoñczenie pracy */

}

else if (strcmp(argv[5], "CMD") == 0) {/*rozkaz CMD ? */

for (i = 6 ; i < argc ; i++)   /* echo dla poszczególnych */

printf("%s ", argv[i]);        /* argumentów */

putchar('\n');

for (i = 6 ; i < argc ; i++)   /* echo dla poszczególnych */

printf("%s ", argv[i]);        /* argumentów */

putchar('\n');

return(4);                     /* tak, nadanie rozkazu */

}

else {

printf("You told me : ");      /* ci¹g dalszy */

for (i = 5 ; i < argc ; i++)   /* echo dla poszczególnych */

printf("%s ", argv[i]);        /* argumentów */

putchar('\n');

return(1);                     /* nie, powtórne wywo³anie */

}

}

}

DODATEK 15. SPIS WIADOMOŒCI W FORMACIE UI.

Podobnie jak szereg innych systemów tak¿e skrzynki FBB s¹ w stanie nadawaæ spis wiadomoœci w postaci pakietów nienumerowanych UI (tzw. lista UI). Zale¿ne jest to od wystêpowania parametru L w zbiorze PORT.SYS (dla ka¿dego z³¹cza oddzielne). Meldunek nadawany jest przez ka¿de z dozwolonych z³¹czy w momencie otrzymania wiadomoœci. Ma on nastêpuj¹cy format:

12345 B 2053 TEST@ALL F6FBB 920325 Tytu³

W przypadku braku numeru nadawany jest pseudonumer zakoñczony znakiem #.

W przypadku b³êdnego odbioru informacji mo¿liwe jest nadanie do skrzynki zapytania w postaci pakietu nienumerowanego UI z adresem docelowym równym znakowi skrzynki i przyk³adowej treœci (tylko dla u¿ytkowników dla kórych ustawiony jest parametr U):

? 00002EE00E

Pierwszych osiem cyfr oznacza numer bloku wiadomoœci (w tym przypadku 12000 a ostatnie dwie - sumê kontroln¹. W odpowiedzi skrzynka rozpoczyna nadawanie spisu treœci bloku, przyk³adowo:

12200 !

12201 B 2040    TEST@FRA    F6FBB  920325 This is a bulletin

12202 P 206    F6ABJ@F6ABJ  F6FBB  920325 Hello Remy.

itd...

Korespondent mo¿e tak¿e nawi¹zaæ po³¹czenie ze skrzynk¹ w celu otrzymania informacji w formacie skomprymowanym, przyk³ad:

skrzynka                     korespondent

--------------------------------------------------------------

inicjalizacja po³¹czenia

Przyjêcie po³¹czenia

[FBB-5.14-ABFHM$]

Welcome in Toulouse, Gerard.

F6FBB BBS>

[TPK-1.70-$]

1>

F< numer_wiadomoœci

transmisja wiadomoœci

1>

przerwanie po³¹czenia.

DODATEK 16. UZUPE³NIENIA PROTOKO³U YAPP

Poni¿ej opisane s¹ uzupe³nienia protoko³u YAPP wystepuj¹ce w programach TPK 1.65a i nowszych oraz w F6FBB 5.14 i nowszych.

Nag³ówek zbioru uzupe³niony jest o dodatkowe pola daty i czasu utworzenia lub modyfikacji nadawanego zbioru (odczytane z katalogu):

[SOH] [d³ugoœæ] [nazwa] [NUL] [rozmiar] [NUL] [data] [czas] [NUL]

Pola daty i czasu sk³adaja siê z czterech liczb szesnastkowych nadawanych w formacie ASCII (8 bajtow).

Adresat decyduje o wyborze wariantu z suma kontrolna YAPPC) lub bez (YAPP). Standardow¹ odpowiedzi¹ YAPP jest "RF", odpowiedzi¹ wersji rozszerzonej - "RT Receive_TPK [ACK][ACK]". OdpowiedŸ "RT" wymusza nadawanie sumy kontrolnej.

Pakiety danych protokó³u YAPPC maja nastêpuj¹cy format:

[STX] [d³ugoœæ] [dane] [suma kontrolna].

Suma kontrolna obliczana jest analogicznie jak w protokóle XMODEM. W przypadku stwierdzenia b³êdu nadawane jest powitowanie negatywne ("Cancel") i strona odbiorcza przechodzi w stan "CW".

Formaty rozkazu wznowienia transmisji s¹ nastêpuj¹ce:

1) YAPP

[NAK] [d³ugoœæ] [R] [NUL] [odebrana d³ugoœæ] [NUL]

I        I                I

I        I                +-- w ASCII jak w nag³ówku

I        +-- wznowienie (ang. resume)

I

+------- d³ugoœæ dalszego ciagu

2) YAPPC

[NAK] [d³ugoœæ] [R] [NUL] [odebrana d³ugoœæ] [NUL] [C] [NUL]

I

protokó³ YAPPC -----+

Strona nadawcza zobowi¹zana jest do u¿ycia protoko³u YAPPC.

DODATEK 17. ZBIÓR MAIL.IN

Zbiór MAIL.BBS (lezacy w katalogu FBB) zawiera nap³ywaj¹c¹ pocztê. Jego zawartoœæ jest przeszukiwana przez program skrzynki w odstêpach minutowych. Znalezione wiadomoœci s¹ umieszczane w skrzynce. Formaty wiadomoœci w zbiorze s¹ identyczne z formatami wiadomoœci w skrzynce. Przyk³ad zbioru zawieraj¹cego dwie wiadomoœci:

SP OE1KDA < SP6FIG                      (rozkaz S)

Test                                    (tytu³)

To tylko proba.                         (tresc)

/EX                                     (/EX)

SB ALL @ EU < SP6FIG $12345ABCD

Test Message

This is just another test

/EX

Dozwolone, ale nie konieczne, jest rozdzielanie wiadomoœci za pomoc¹ znaku "#". Po umieszczeniu wiadomoœci w skrzynce zbiór jest kasowana.

DODATEK 18. INSTALACJA WERSJI LINUX

System operacyjny Linux umo¿liwia równoleg³¹ pracê wielu programów, tak wiêc oprócz skrzynki mo¿na korzystaæ w tym samym czasie i z innych potrzebnych aplikacji, nie tylko komunikacyjnych. Ryzyko konfliktów miêdzy nimi jest ni¿sze ni¿ w przypadku œrodowiska Windows.

Sterowniki AF_AX25, AF_NETROM i AF_ROSE mog¹ byæ w³¹czone do j¹dra Linux. Udostêpniaj¹ one wówczas wymienione protokó³y. Wybór w³¹czonych protokó³ów zale¿y od potrzeb, wersji j¹dra i programów dodatkowych. Dalsze informacje na ten temat zawarte s¹ w dokumencie AX25-HOWTO dostêpnym pod adresem: http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/AX25-HOWTO.html

Interesuj¹ce dokumenty znajdzie czytelnik tak¿e pod adresami:

http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/HOWTO-INDEX-3.html

http://sunsite.unc.edu/mdw/linux.html

W celu w³¹czenia protokó³ów AF_AX25, AF_NETROM i AF_ROSE do j¹dra (w przyk³adzie przyjêto 2.0.27 z dodatkiem 'ax25-module-7') nale¿y:

1) zaopatrzyæ siê w nastêpuj¹ce zbiory (mog¹ to byæ nowsze wersje od wymienionych):

J¹dro Linux 2.0.27,  dostêpne pod adresem (@ ftp://ftp.funet.fi/pub/Linux/PEOPLE/Linus/)

ax25-utils-2.0.12c.tar.gz

ax25-module-7.tar.gz

ax25-utils-module-7.tar.gz

(dostêpne pod adresem @ http://www.cs.nott.ac.uk/~jsn/).

2) Rozpakowaæ j¹dro 2.0.27 do katalogu ´/usr/src´ pos³uguj¹c siê rozkazem ´tar zxvf linux-2.0.27.tar.gz´. W katalogu '/usr/src' zak³adany jest podkatalog 'linux'.

3) Rozpakowaæ zbiór ´ax25-utils-2.0.12c.tar.gz´ do katalogu ´/usr/src´ za pomoc¹ rozkazu ´tar zxvf ax25-utils-2.0.12c.tar.gz´. Szczegó³owy opis instalacji zestawu znajduje siê w zbiorze 'INSTALL'.

4) Dodaæ do j¹dra modu³ ´ax25-module-7.tar.gz´. Po rozpakowaniu do katalogu ´/usr/src´ za pomoc¹ rozkazu ´tar zxvf ax25-module-7.tar.gz´ nale¿y pos³u¿yæ siê rozkazem ´cat ax25-module-7/ax25-2.0.27-2.1.19.diff | patch -p0´. Dalsze informacje dotyczace instalacji znajduj¹ siê w zbiorze 'README'. Alternatywa jest zainstalowanie modu³u w jednym z dalszych kroków jak to opisano poni¿ej.

5) Wywo³aæ 'make config', wybór po¿¹danych protokó³ów dokonywany jest za pomoc¹ parametrów CONFIG_AX25, CONFIG_NETROM i CONFIG_ROSE.

6) Po zakoñczeniu pracy 'make config' wywo³aæ ´make dep; make clean; make zImage´ w celu skompilowania nowej wersji j¹dra zawieraj¹cej po¿¹dane protokó³y.

7) Zainstalowaæ skompilowane j¹dro zgodnie z opisem /usr/src/linux/README.

8) Zatrzymaæ i ponownie uruchomiæ komputer.

9) Zainstalowaæ modu³ ´ax25-utils-module-7.tar.gz´. Po rozpakowaniu do katalogu ´/usr/src´ za pomoc¹ rozkazu ´tar zxvf ax25-utils-module-7.tar.gz´ nale¿y zapoznaæ siê z zawartoœci¹ zbioru 'INSTALL'.

10) Zapoznaæ siê z dalszymi krokami konfiguracyjnymi opisanymi w zbiorze 'README' znajduj¹cym siê w katalogu ´/usr/src/ax25-utils-2.0.12c´.

Zbiory konfiguracyjne znajduj¹ siê w katalogu ´/etc/ax25´.

11) Przyk³ad konfiguracji AF_AX25, AF_NETROM i AF_ROSE dla TNC w trybie KISS z 8 kanalami logicznymi.

# /etc/ax25/axports

#

# format zbioru:

#nazwa  znak    szybkoœæ  paclen  bufor    opis

ax0   SP6KBL-3  9600      256     7    Tx:437.975 Rx:434.000 MHz 9600bps

----

# /usr/local/fbb/system/port.sys

#

#Ports TNCs

1     1

#Com Interface Adress (device) Baud

1   9         ****            9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1   8    1   ax0    250   7     2     10     30/01   XUWYL  ax0

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    2   SP6KBL-0       B

----

# /etc/rc.d/rc.ax25

#

# zbiór wywo³ywany przez /etc/rc.d/rc.local

# TNC2 w trybie KISS

# (/dev/cua0 = COM1, /dev/cua1 = COM2, /dev/cua2 = COM3, /dev/cua3 = COM4)

#

/usr/sbin/kissattach -i 44.140.208.129 /dev/cua0 ax0

#

# domyœlne trasy IP, konieczne tylko w przypadku korzystania

# z TCP/IP.

/sbin/ifconfig ax0 44.140.208.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 44.140.208.255 arp mtu 256

/sbin/route add -host sk6ba.ampr.org ax0

/sbin/route add -net 44.140.208.0 gw sk6ba.ampr.org netmask 255.255.255.0 ax0

/sbin/route add default gw sk6ba.ampr.org ax0

#

# Radiolatarnia co 10 minut

/usr/sbin/beacon -t 10 ax0 "Tekst radiolatarni" &

# Wywo³anie wersji LinFBB pracuj¹cej w tle.

/home/xfbb/xfbb.sh -d &

-------------------------------------

12) Przyk³ad konfiguracji dla TNC2 w trybie KISS (COM2) i NETROM, razem 16 kana³ów logicznych.

# /etc/ax25/axports

#

#nazwa  znak    szybkoœæ  paclen  bufor    opis

ax0   SP6KBL-3  9600      256     7    Tx:437.975 Rx:434.000 MHz 9600bps

----

# /etc/ax25/nrports

#

nr0 SP6KBL-13 #IP 236 Radio 9600bps

nr1 SP6KBL-0 XFBB 236 NET/ROM<->XFBB

----

# /etc/ax25/nrbroadcast

ax0	1	192	10	1

----

# /usr/local/fbb/port.sys

#

#Ports TNCs

1     2

#Com Interface Adress (device) Baud

1   9         ****            9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1   8    1   ax0    250   7     2     10     30/01   XUWYL  ax0

2   8    1   nr1    236   7     2     10     30/01   XUY    netrom

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    2   SP6KBL-0       B

----

# /etc/rc.d/rc.ax25

#

# Zbiór wywo³ywany przez /etc/rc.d/rc.local

#

# TNC2 w trybie KISS

# (/dev/cua0 = COM1, /dev/cua1 = COM2, /dev/cua2 = COM3, /dev/cua3 = COM4)

#

/usr/sbin/kissattach -i 44.140.208.129 /dev/cua1 ax0

#

# NET/ROM

/usr/sbin/nrattach -i 44.140.208.129 nr0

#

# dla LinFBB NET/ROM

/usr/sbin/nrattach -i 44.140.208.129 nr1

#

# domyœlne trasy IP, konieczne tylko w przypadku

# korzystania z TCP/IP

/sbin/ifconfig ax0 44.140.208.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 44.140.208.255 arp mtu 256

/sbin/route add -host sk6ba.ampr.org ax0

/sbin/route add -net 44.140.208.0 gw sk6ba.ampr.org netmask 255.255.255.0 ax0

/sbin/route add default gw sk6ba.ampr.org ax0

#

# Wywo³anie NET/ROM w tle

/usr/sbin/netromd

/usr/sbin/nrparms -parms -qual 192

#

# Radiolatarnia co 10 minut

/usr/sbin/beacon -t 10 ax0 "Tekst radiolatarni" &

# Wywo³anie LinFBB w tle

/home/xfbb/xfbb.sh -d &

-------------------------------------

13) Przyk³ad konfiguracji dla 2-kana³owego kontrolera SCC (16 kana³ów logicznych). Sterownik SCC jest ³adowany oddzielnie.

# /etc/z8530drv.conf

# d³ugoœæ linii nie mo¿e przekraczaæ 255 bajtów!

# konfiguracja sprzetu

# pierwszy obwód SCC

#

chip	1

data_a  0x153		# kana³ danych z³¹cza A

ctrl_a  0x152		# kana³ steruj¹cy z³¹cza A

data_b  0x151		# kana³ danych z³¹cza B

ctrl_b  0x150		# kana³ steruj¹cy z³¹cza B

irq     5			# IRQ nr. 5 (#)

pclock  4915200	# czêstotliwoœæ zegarowa (+)

# kontroler PA0HZP

# escc yes

# escc    no		# typ SCC (8580/85180/85280) (*)

# vector  0		# zapamiêtanie wektora przerwan ($)

# special no		# adres rejestru funkcji specjalnych (*)

# option  0		# opcja ustawiana przez powy¿szy rejestr (*)

#

# (*) opcja, domyœlnie 0

# (+) opcja, domyœlnie 4915200

#

# drugi obwód SCC

#

# chip	2

# data_a  0x157

# ctrl_a  0x156

# data_b  0x155

# ctrl_b  0x154

# irq     5				# IRQ nr. 5 (#)

# pclock  4915200			# czêstotliwoœæ zegarowa (+)

# board	PA0HZP

# escc	no

# vector	0

# special	no

# option	0

#

# (#) oba obwody mog¹ korzystaæ z tego samego przerwania lub z

# oddzielnych, konieczne jest jednak przyznanie minimum jednego

# przerwania.

# ($) tylko jeden z wektorów mo¿e byæ zapamiêtywany.

# Konfiguracja programu

#

# nale¿y zachowaæ kolejnoœæ parametrów!

# 	najpierw     : DEVICE

# 	nastêpnie    : MODEM

# 	w dalszej kolejnoœci: parametry poziomu pierwszego.

#

# Definicja /dev/scc0

device	/dev/scc0

speed	9600

clock	divider

mode	nrzi

# rxbuffers 8

# txbuffers 16

# bufsize 1152

#

txdelay 30

persist 250

slot	8

tail	8

fulldup	0

wait    12

min	3

maxkey	7

idle	3

maxdef  120

group   0

txoff   off

softdcd off			# sygna³ dcd programowy

#

# Definicja /dev/scc1

device	/dev/scc1

speed	1200

clock	divider

mode	nrzi

# rxbuffers 8

# txbuffers 16

# bufsize 1152

#

txdelay 30

persist 250

slot	8

tail	8

fulldup	0

wait    12

min	3

maxkey	7

idle	3

maxdef  120

group   0

txoff   off

softdcd off

----

# /etc/ax25/axports

# Format:

#

#nazwa  znak   szybkoœæ paclen bufor  opis

scc0  SP6KBL-3  9600    256    7  Tx:437.975 Rx:434.000 MHz 9600bps

scc1  SP6KBL-1  1200    256    7  144.800 MHz 1200bps

----

# /usr/local/fbb/port.sys

#

#Ports TNCs

1     2

#Com Interface Adress (device) Baud

1   9         ****            9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode   Freq

1   8    1   scc0    250   7     2     10     30/01  XUWYL  scc0

2   8    1   scc1    250   7     2     10     30/01  XUWYL  scc1

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    2   SP6KBL-0       B

-----

# /etc/rc.d/rc.ax25

#

# Zbiór wywo³ywany z /etc/rc.d/rc.local

#

# Za£adowanie i inicjalizacja sterownika SCC

/sbin/insmod scc

/sbin/sccinit

#

# deklaracja kontrolera SCC

#

/sbin/ifconfig scc0 44.140.208.129 hw ax25 sp6kbl-3 up

/sbin/ifconfig scc1 44.140.208.129 hw ax25 sp6kbl-1 up

#

# domyœlne trasy IP, tylko w przypadku korzystania

# z TCP/IP.

/sbin/ifconfig scc0 44.140.208.129 netmask 255.255.0.0 broadcast 44.140.255.255 arp mtu 256

/sbin/ifconfig scc1 44.140.208.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 44.140.208.255 arp mtu 256

/sbin/route add -host sk6ba.ampr.org scc1

/sbin/route add -net 44.140.208.0 gw sk6ba.ampr.org netmask 255.255.255.0 scc1

/sbin/route add default gw sk6ba.ampr.org scc1

#

# Radiolatarnia co 10 min

/usr/sbin/beacon -t 10 scc0 "Tekst radiolatarni" &

/usr/sbin/beacon -t 10 scc1 "Tekst radiolatarni" &

#

# Wywo³anie LinFBB w tle

/home/xfbb/xfbb.sh -d &

#

DODATEK 19. TELNET

Opis dotyczy tylko wersji WinFBB i LinFBB. Telnet jest protoko³em komunikacyjnym nale¿¹cym do grupy protokó³ów TCP/IP. S³u¿y on do prowadzenia komunikacji terminalowej z innymi u¿ytkownikami sieci.

Standardowo TELNET korzysta z kana³u logicznego TCP/IP nr. 23. Kana³ ten jest wykorzystywany pod systemem Linux przez 'inetd'. Mo¿na wiêc skorzystaæ z kana³u 0x189C (6300 dziesi¹tkowo) albo zmieniæ kana³ przypisany COM2 na 0x17 (23 dziesi¹tkowo).

Przyk³ad konfiguracji dla pojedyñczego kontrolera TNC2 pracuj¹cego w trybie podporz¹dkowanym WA8DED i pod³¹czonego do z³¹cza COM1.

Zbiór PORT.SYS:

Kontroler TNC udostêpnia 4 kanaly logiczne, 12 kana³ dla retransmisji.

Wyjœcie TELNET (kan. 6300) udostêpnia 8 kana³ów logicznych, 1 kana³ dla retransmisji.

# FBB7.00

#Ports TNCs

2      2

#Com Interface Address (device)   Baud

1    9         /dev/cua0          9600

2    9         189C               0

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

0    0    0   0      0     0     0     0      00/01   ---- retr.

1    4    1   1      230   4     1     10     30/60  UDYL 433.650

2    8    2   0      250   2     1     10     00/60  TUWR  Telnet

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SP6KBL-1        B

Przyk³ad PORT.SYS dla WinFBB

Wyposazenie j.w.

# FBB7.00

#Ports TNCs

2      2

#Com Interface Adress (Hex) Baud

1    6         3F8          9600

2    7         189C         0

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

0    0    0   0      0     0     0     0      00/01   ----  retr.

1    4    1   1      230   4     1     10     30/60  UDYL 433.650

2    8    2   0      250   2     1     10     00/60  TUWR  Telnet

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

# 1    1   SP6KBL-1        B

Przyk³ad zawartoœci zbioru FORWARD.SYS (dla WinFBB i LinFBB):

A	SK6BA

P A

#       C C <znak> <adres ip> <kana³ ip>

C C SK6BA 44.140.208.134 6300

#       V <login>$W<password>$W

V SM6TKY$WPASSWORD$W

#

# itd...

DODATEK 20. TFPCX / TFPCR / TFKISS

Skrzynka F6FBB mo¿e byæ sprzê¿ona z wêz³em TheNetNode lub podobnym pracuj¹cym na drugim komputerze. Po³¹czenia wykonuje siê za pomoc¹ skrzy¿owanego kabla RS-232. Jako sterownika COM nale¿y u¿yæ jednego ze sterowników TFPCX/TFPCR/TFKISS, a wyjœcie musi byæ zadeklarowane po stronie wêz³a jako typu KISSLINK. Wymienione sterowniki pozwalaj¹ tak¿e na pod³¹czenie kontrolera TNC pracuj¹cego w trybie KISS albo modemu typu BayCom. Wymagane jest u¿ycie przerwania programowego nr. 0xFD zarówno w wersji DosFBB jak i WinFBB (pod Windows 3.x i Windows95).

Sterowniki musz¹ byæ wywo³ane przed wywo³aniem Windows i FBB, np. za pomoc¹ pliku wsadowego BAT (AUTOEXEC.BAT). Przyk³ad wywo³ania TFKISS podany jest ponizej:

TFKISS -I:FD -B:9600

Sterownik korzysta domyœlnie ze z³¹cza COM1, pozosta³e z³¹cza musz¹ byæ podane jako parametry wywo³ania. Zalecane jest umieszczenie sterowników w katalogu \FBB\BIN. W konfiguracji PORT.SYS nale¿y podaæ numer z³¹cza rowny 5 (analogicznie jak w programach SP i GP). Szczegó³owe opisy sterowników znajdzie czytelnik w poz. [4] - [5].

Dla szybkoœci transmisji 9600 bit/s komputer musi byæ wyposa¿ony w obwód UART typu 16550 posiadaj¹cy w³asny bufor wewnêtrzny.

Przyk³ad konfiguracji w PORT.SYS:

# FBB7.00

#Ports TNCs

1      1

#Com Interface Address (device)   Baud

1         5      3F8              9600

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

0    0     0    0       0    0     0     0    00/01   ----- retr.

1   10     1    1     236    7     4    30    00/15   UDLY VHF/UHF/SHF

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1   SP6KBL-1        B

#

Przyk³ad zawartoœci zbioru INITTNC1.SYS:

I SR6BOX        # znak wywo³awczy

M IUS           # monitorowanie pakietów I, U i S.

@T2 150         # czas T2

W 10            # czas oczekiwania "Slottime"

P 255           # wartoœæ progu "P-persistance"

O 7             # bufor "Maxframe"

Y 10            # liczba kana³ów logicznych

Dalsze szczegó³y konfiguracji podano powy¿ej w opisach odpowiednich zbiorów.

DODATEK 21. WSPÓ³PRACA FBB Z PROGRAMAMI NET I BPQ HOSTMODE EMULATOR

Programy NET (autorstwa PE1CHL) i FBB mog¹ wspó³pracowaæ z zestawem "G8BPQ Hostmode Emulator" pod kontrol¹ DESQview. Konfiguracja jest bardzo zblizona do konfiguracji dla wêz³a BPQ. Nale¿y jedynie zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce ró¿nice:

W zbiorze INITTNCx.SYS mo¿na w dalszym ciagu w³¹czyæ monitorowanie kana³u, ale oprogramowanie NET daje wiêcej mo¿liwoœci. Rozkaz "C C SWITCH" w zbiorze FORWARD.SYS powoduje po³¹czenie z wêz³em NET/ROM programu NET. W dalszych rozkazach nale¿y pos³ugiwaæ siê sk³adni¹ dla wêz³a NET/ROM (patrz te¿ poz. [6]), przyk³ad:

A SR6DOP

#

P B

#

C C SWITCH       po³¹czenie z Net/Rom w NET.

V P 70cm         wybór z³¹cza "70cm".

C LA2D           po³¹czenie z SR6DOP przez wybrane z³¹cze.

#

B SR6DOP

F SR6DOP

#

---------

Po³¹czenie z SR6DOP mo¿e byæ tak¿e zdefiniowane w zbiorze AUTOEXEC.NET:

netrom downlink SR6DOP 70cm

W zbiorze FORWARD.SYS zbêdny jest wówczas wybór z³¹cza (rozkaz P).

Wspó³praca pakietu "G8BPQ Hostmode Emulator" z FBB

Nale¿y odpowiednio zmodyfikowaæ konfiguracjê zawart¹ w zbiorze BPQCFG.TXT, a nastêpnie skompilowaæ j¹ za pomoc¹ programu BPQCFG.EXE. W wyniku otrzymywany jest zbiór BPQCFG.BIN.

Zbiór G8BPQ.COM powinien byæ ³adowany za pomoc¹ pliku wsadowego BAT(albo odrazu - AUTOEXEC.BAT) po uruchomieniu NET, a przed - FBB. Nale¿y zwróciæ uwagê na optymalizacjê zapotrzebowania na pamiêæ w oknach DESQview.

Przyk³ad konfiguracji zawartej w zbiorze "autoexec.net":

- dla nastêpuj¹cej konfiguracji wyjœæ:

FREQ      USAGE    NET-PORT   BPQ-PORT    FBB-PORT

RS232    38400bd      A1         1           A

432.675   4800bd      70f        2           B

432.675   1200bd      70s        3           C

144.625   1200bd      2ms        4           D

144.625   4800bd      2mf        5           E

70.3125   1200bd      4m         6           F

50.650    1200bd      6m         7           G

Exp.     76800bd      exp        8           H

ax25 start g8bpq

g8bpq ports A1 70f 70s 2ms 2mf 4m 6m exp

Wymienione powy¿ej wyjœcia udostêpnione s¹ skrzynce FBB i mog¹ byæ te¿ wykorzystane do transmisji spisów poczty w formacie UI.

Optymalizacja przydzia³u pamiêci pod DESQview.

G³ównym celem jest zapewnienie maksymalnego obszaru pamiêci dla programu FBB. Poniewa¿ maksimum uzyskiwane jest w pierwszym oknie nale¿y otworzyæ najpierw okno puste (np. przeznaczone w pierwszym momencie tylko dla DOS). Nastêpnie nale¿y wywo³aæ NET - powoduje to automatyczne otwarcie okna nr. 2. Potem nale¿y wróciæ do pierwszego okna i wywo³aæ program skrzynki FBB.

Czynnoœæ t¹ mo¿na zautomatyzowaæ pos³uguj¹c siê skryptem DESQVIEW.DVS. Sposób tworzenia skryptów opisany jest w instrukcji DESQview. Poni¿ej przedstawiona jest przyk³adowa zawartoœæ skryptu:

{Learn {Shift-F12} "!Startup"} wywo³anie edytora skryptów, nazwa

obd{Enter}                     otwarcie pierwszego okna ("BD").

{DESQ}ont                      otwarcie okna dla NET ("NT")

{Delay 5}                      odczekanie 5 sekund

dla uruchomienia NET

{DESQ}s1                       powrót do 1 okna

{DESQ}cy                       zamkniêcie

{DESQ}ofb                      otwarcie okna FBB ("FB")

{Finish}                       koniec skryptu

W nawiasach podano symboliczne nazwy okien.

Poni¿ej podano te¿ przyk³ady zbiorów wywo³awczych PIF dla programów NET i FBB. Zakres pamiêci DPMI dla FBB powinien wynosiæ co najmniej 2048 kB.

1)

Standard Options

Program Name............: FBB 7.00b41

Keys to Use on Open Menu: FB         Memory Size (in K): 536

Program...: c:\FBB\APPEL.BAT

Parameters:

Directory.: C:\FBB

Options:

Writes text directly to screen.......: [Y]

Displays graphics information........: [Y]

Virtualize text/graphics (Y,N,T).....: [N]

Uses serial ports (Y,N,1,2)..........: [N]

Requires floppy diskette.............: [N]

Advanced Options

System Memory (in K).......:   0     Maximum Program Memory Size (in K): 600

Script Buffer Size.......:  1000     Maximum EMS/XMS/VCPI/DPMI (in K):  2048

Text Pages: 4               Graphics Pages: 1         Initial Video Mode:

Windów Position:

Maximum Height:  25       Starting Height:  25       Starting Row...:   0

Maximum Width.:  80       Starting Width.:  80       Starting Column:   0

Shared Program

Pathname..:

Data......:

Close on exit (Y,N,blank)......: [ ]  Uses its own colors..............: [Y]

Allów Close Windów command.....: [Y]  Runs in background (Y,N,blank)...: [Y]

Uses math coprocessor..........: [Y]  Keyboard conflict (0-F)..........: [0]

Share CPU when foreground......: [Y]  Share EGA when foreground/zoomed.: [N]

Can be swapped out (Y,N,blank).: [N]  Protection level (0-3)...........: [0]

Standard Options

Program Name............: NET

Keys to Use on Open Menu: NT        Memory Size (in K): 230

Program...: net.bat

Parameters:

Directory.: C:\

Options:

Writes text directly to screen.......: [Y]

Displays graphics information........: [N]

Virtualize text/graphics (Y,N,T).....: [Y]

Uses serial ports (Y,N,1,2)..........: [N]

Requires floppy diskette.............: [N]

Advanced Options

System Memory (in K).......:   0     Maximum Program Memory Size (in K): 700

Script Buffer Size.......:  1000     Maximum EMS/XMS/VCPI/DPMI (in K):

Text Pages: 1               Graphics Pages: 0         Initial Video Mode:

Windów Position:

Maximum Height:  50       Starting Height:  50       Starting Row...:   0

Maximum Width.:  80       Starting Width.:  80       Starting Column:   0

Shared Program

Pathname..:

Data......:

Close on exit (Y,N,blank)......: [Y]  Uses its own colors..............: [Y]

Allów Close Windów command.....: [N]  Runs in background (Y,N,blank)...: [Y]

Uses math coprocessor..........: [Y]  Keyboard conflict (0-F)..........: [0]

Share CPU when foreground......: [Y]  Share EGA when foreground/zoomed.: [N]

Can be swapped out (Y,N,blank).: [N]  Protection level (0-3)...........: [0]

Optymalizacja przydzia³u pamiêci w oknie NET.

Po otwarciu okna NET nale¿y sprawdziæ u¿ycie pamiêci za pomoc¹ rozkazu "mem". Nastêpnie nale¿y zamkn¹æ okno i powiêkszyæ przydzia³ pamiêci o 10 kB, po czym znowu sprawdziæ rozmiary za pomoc¹ rozkazu "mem". Kroki te nale¿y powtarzaæ a¿ do momentu kiedy rozkaz "mem" nie wykaze wzrostu. Mo¿na wtedy zmniejszaæ przydzial pamiêci w mniejszych krokach (np. 1 kB) a¿ do uchwycenia granicy.

Optymalizacja przydzia³u pamiêci w oknie FBB.

Nale¿y przyznaæ oknu FBB mo¿liwie du¿y obszar pamiêci, np. 600 kB, a nastêpnie zmniejszaæ przydzia³ co 10 kB sprawdzaj¹c czy APPEL.BAT startuje prawid³owo. Potem nale¿y zamkn¹æ okno i powiêkszaæ przydzia³ w mniejszych krokach (np. 1 kB) az do uchwycenia granicy.

Typy ramek Ethernet w BPQ.

Wybór typu ramek dokonywany jest za pomoc¹ rozkazu "attach":

attach packet 0x60 g8bpq bpq 8 256 SP6KBL-14 ff:ff:ff:ff:ff:ff

attach packet 0x60 0 eth0 8 1500 dowolny_typ

LITERATURA

[1] "Amatorska komunikacja cyfrowa", Krzysztof D¹browski, PWN Warszawa 1994.

[2] "Nie tylko fonia i CW", Krzysztof D¹browski, BOGMAR Olsztyn 1994.

[3] "Instrukcja do kontrolera TNC-2", Krzysztof D¹browski, rozpowszechniana w sieci pakiet radio.

[4] "Instrukcja do sterownika TFKISS", Krzysztof D¹browski, rozpowszechniana w sieci pakiet radio.

[5] "Instrukcja do sterowników TFPCR i TFPCX", Krzysztof D¹browski, rozpowszechniana w sieci pakiet radio.

[6] "TCP/IP to nie trudne", Krzysztof D¹browski, seria artykulów w miesiêczniku "Œwiat Radio" pocz¹wszy od nr. 3/97.