INSTRUKCJA OBS£UGI PROGRAMU TOP

W WERSJI 1.48

OPRACOWA£ MGR IN¯. KRZYSZTOF D¥BROWSKI, OE1KDA

SPIS TREŒCI

1.            Instalacja programu

1.1           Parametry wywo³ania

2.            Okna ekranowe

2.1             Górna linia informacyjna

2.2             Dolna linia informacyjna

3.            Okno nadawcze

3.1             Znaczenie klawiszy

4.            Lista rozkazów

4.1             Grupa ESC

4.2             Grupa ALT

4.3             Znaczenie klawiszy

5.            Przegl¹danie tekstu

6.            Zdalne sterowanie

6.1             Spis rozkazów

7.            Wybór kolorów

8.            Transmisja zbiorów dwójkowych

9.            Makrorozkazy

10.            Has³a dla operatorów stacji

11.            Trasy po³¹czeñ

12.            Zbiory

13.            Okno wyboru zbiorów

14.            Spis wiadomoœci

15.            Program NAMESORT.EXE

1. INSTALACJA PROGRAMU

Instalacja i konfiguracja programu dokonywana jest za pomoc¹ programu TOPSET z parametrem /I.

Zast¹pienie wersji starszej przez now¹ wymaga zast¹pienia zbiorów MSGS.TOP, ESC.TOP, REMOTES.TOP i MERKER.TOP przez ich nowe wydanie.

1.1. PARAMETRY WYWO£ANIA

Zasadniczo program wywo³ywany jest za pomoc¹ rozkazu TOP. Nazwa katalogu zawieraj¹cego TOP powinna byæ uprzednio dopisana do zmiennej œrodowiskowej PATH w pliku AUTOEXEC.BAT.

Lista parametrów programu wyœwietlana jest po wywo³aniu go z parametrem /?. Mo¿liwymi parametrami wywo³ania s¹:

/NOEMS       -> ignorowanie pamiêci EMS (w przypadku wyst¹pienia problemów z zarz¹dzaniem pamiêci¹ lub koniecznoœci zarezerwowania jej do innych celów).

/NOXMS       -> ignorowanie pamiêci XMS (patrz /NOEMS). Parametr ten jest obowi¹zkowy pod systemem operacyjnym Novell-DOS7.

/NORAM       -> ignorowanie dysku w pamiêci RAM.

/NCOVR       -> nak³adki nie s¹ wczytywane do pamiêci EMS, pamiêæ ta jest wykorzystywana przez program do innych celów.

/NXOVR       -> j.w., dotyczy pamiêci XMS.

/NOIRQ       -> program nie wykorzystuje przerwania IRQ dla z³¹cza szeregowego RS-232.

/OVR-KATALOG -> wczytanie nak³adek z podanego katalogu (korzystne jest skopiowanie nak³adek na dysk w pamiêci RAM).

/OVRBUF-xxx  -> rozmiar bufora dla nak³adek (xxx podane jest w bajtach). Parametr ten jest w zasadzie zbêdny i powinien byæ u¿ywany tylko przypadku podejrzeñ o zbyt woln¹ pracê programu w celu optymalizacji wykorzystania pamiêci.

/Cx          -> x = numer alternatywnego zbioru konfiguracyjnego (CONFIGx.TOP). Dodatkowe zbiory konfiguracyjne mog¹ byæ za³o¿one za pomoc¹ programu TOPSET.EXE.

/Fx          -> x = numer alternatywnego zbioru kolorów (COLORx.TOP).

/CRC         -> obliczenie sumy kontrolnej CRC dla zbiorów TOP.EXE i TOP.OVR, przyk³adowo dla kontroli czy w programie nie zagnieŸdzi³ siê wirus.

/VER         -> wyœwietlenie numeru wersji i daty.

2. OKNA EKRANOWE

Na ekranie otwierane jest jedno z dziesiêciu okien komunikacyjnych lub okno podgl¹du (monitora). Okna komunikacyjne s¹ powi¹zane z dziesiêcioma kana³ami logicznymi i wywo³ywane za pomoc¹ klawiszy funkcyjnych F1 do F10. Okno monitora wywo³ywane jest za pomoc¹ klawisza funkcyjnego F12 albo kombinacji ALT-M.

W ka¿dym z okien ekran podzielony jest na nastêpuj¹ce czêœci:

- okno nadawcze

- górna linia informacyjna

- okno odbiorcze

- dolna linia informacyjna

- okno podgl¹du.

Zauwa¿alne jest tu podobieñstwo z wygl¹dem ekranu programu SP. Obie linie informacyjne mog¹ byæ przesuwane przez operatora stacji w celu zmiany stosunku podzia³u ekranu. Klawisz ESC powoduje otwarcie okienka rozkazowego podobnie jak w przypadku programu GP.

Górna linia informacyjna przesuwana jest za pomoc¹ kombinacji klawiszy SHIFT-POS1 i SHIFT-END natomiast dolna - SHIFT-PG-UP i SHIFT-PG-DWN.

W oknie nadawczym wpisywany jest tekst przeznaczony do nadania. W oknie odbiorczym wyœwietlane s¹ dane odbierane a w przypadku w³¹czenia echa lokalnego tak¿e dane nadawane. W okienku podgl¹du wyœwietlane s¹ wszystkie odebrane pakiety wraz z ich nag³ówkami. Rodzaje podgl¹danych pakietów wybierane s¹ za pomoc¹ rozkazu M dla kontrolera TNC.

2.1. GÓRNA LINIA INFORMACYJNA

Górna linia informacyjna sk³ada siê z szeregu pól, których kolejnoœæ mo¿e byæ zmieniona za pomoc¹ programu TOPSET. Standardowo zawiera ona (w kolejonoœci od lewej strony do prawej):

- numer kana³u,

- w³asny znak wywo³awczy (patrz MYCALL),

- liczby pakietów nie nadanych, niepotwierdzonych i powtórzeñ

- imiê korespondenta (w trakcie ³¹cznoœci i pod warunkiem istnienia wpisu w zbiorze NAMES.TOP),

- stan programu,

- stan po³¹czenia,

- rozmiar bufora w kontrolerze TNC,

- bie¿¹cy czas.

Stan po³¹czenia sygnalizowany jest za pomoc¹ nastêpuj¹cych symboli:

BBS - stan zajêtoœci obu stron,

DBS - stan zajêtoœci w³asnego kontrolera,

DIS - brak po³¹czenia,

DRQ - ¿¹danie przerwania po³¹czenia,

FMR - pakiet nie przyjêty,

IXF - wymiana informacji,

RBB - pakiet nie przyjêty/obie strony zajête,

RBS - stan zajêtoœci u korespondenta,

RDB - pakiet odrzucony/lokalny stan zajêtoœci,

REJ - pakiet odrzucony,

RRB - pakiet odrzucony/korespondent zajêty,

SET - nawi¹zywanie po³¹czenia,

WAK - oczekiwanie na pokwitowanie,

WBB - oczekiwania na pokwitowanie/obie strony zajête,

WDB - oczekiwanie na pokwitowanie/lokalny stan zajêtoœci,

WRB - oczekiwanie na pokwitowanie/korespondent zajêty,

Dodatkowo wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje - w oknie komunikacyjnym:

B - stacja korespondenta jest skrzynk¹ elektroniczn¹ (patrz zbiór NAMES.TOP),

C - stacja korespondenta jest skrzynk¹ systemu DXCLUSTER,

E - w³¹czone echo lokalne (patrz ESC ECHO),

F - w³¹czona zdalna obs³uga (patrz ALT-F),

G - w³¹czony sygna³ dŸwiêkowy,

H - utrzymanie po³¹czenia (patrz ESC HOLD),

I - kodowanie niemieckich liter "umlaut" (patrz ESC U),

L - tryb rejestracji makrorozkazów,

M - w³¹czona w³asna skrzynka elektroniczna,

m - wiadomoœæ do operatora stacji,

N - kana³ u¿ywany jest jako kana³ wêz³owy (patrz ESC NODE),

P - drukarka w³¹czona w danym kanale (patrz ALT-P),

p - drukarka w³¹czona w innym kanale logicznym,

Rx - rejestracja zbioru,

Sv - w³¹czone protokó³owanie w danym kanale (patrz ESC SAVE),

Tx - transmisja zbioru,

U - kodowanie liter "umlaut" (patrz ALT-U),

Z - tabela znaków IBM (patrz ALT-U),

liczba - patrz rozkaz COPY,

+ - w³¹czona automatyczna rejestracja zbiorów zakodowanych w 7PLUS (patrz ESC 7PLUS),

* - rejestracja zbioru zakodowanego w 7PLUS,

! - korespondent ma uprawnienie operatora stacji (patrz rozkazy /PRIV i ECS TOPPRIV),

- terminal w stanie pasywnym, nie reaguje na zdalne rozkazy i meldunki od korespondenta,

- na ekranie podgl¹du:

B - w³¹czona radiolatarnia (patrz ALT-B),

G

K - sygna³ dŸwiêkowy (patrz ALT-K),

L - wyœwietlana jest d³ugoœæ pakietu (patrz ALT-L),

T - wyœwietlany jest czas odebrania pakietu (patrz ALT-T),

# - ignorowanie odbieranych danych dwójkowych (patrz ESC NOBIN).

2.2. DOLNA LINIA INFORMACYJNA

Numer u¿ywanego kana³u logicznego wyœwietlany jest w nawiasach, numery pozosta³ych u¿ywanych kana³ów (z dalszych grup dziesi¹tkowych) pomiêdzy znakami gwiazdek. Linia ta zawiera tak¿e znaki korespondentów i identyfikatory (symbole) kontrolerów TNC.

W zale¿noœci od liczby kontrolerów i ich oprogramowania operator mo¿e mieæ do dyspozycji wiêcej ni¿ dziesiêæ kana³ów. Kana³y te s¹ wówczas podzielone na grupy - zmiana grupy wymaga odpowiedniego kilkakrotnego naciœniêcia klawisza funkcyjnego zwi¹zanego z wybranym kana³em.

3. OKNO NADAWCZE

Rozkazy i teksty przeznaczone do nadania wpisywane s¹ do okna nadawczego. Teksty wpisane w kana³ach komunikacyjnych nadawane s¹ w toku po³¹czenia natomiast teksty w kanale monitora - w trybie bezpo³¹czeniowym (przy u¿yciu pakietów nienumerowanych UI). Do korekcji tekstów przed nadaniem s³u¿y prosty edytor.

Teksty wpisywane s¹ do bufora o pojemnoœci od 20 do 200 linii w zale¿noœci od konfiguracji programu. Przeniesienie do nowej linii wykonywane jest automatycznie. Przeniesienie powodowane jest tak¿e przez kombinacjê CTRL-RETURN znak CTRL-J. Ostatnia linia jest wpisywana do bufora komunikacjnego i nadawana po naciœniêciu klawisza RETURN lub po osi¹gniêciu d³ugoœci 255 znaków (zajmuje ona wówczas kilka linii ekranowych). Ewentualne korekty wczeœniej wpisanego a nie nadanego tekstu wymagaj¹ nastêpnie skopiowania go do bufora komunikacyjnego za pomoc¹ kombinacji CTRL-RETURN.

3.1. ZNACZENIE KLAWISZY

Klawisze znacznika (strza³ki) powoduj¹ odpowiedni¹ zmianê pozycji znacznika. Kombinacja klawisza CTRL z klawiszami strza³ek w lewo i w prawo powoduje skok o d³ugoœæ s³owa w odpowiednim kierunku.

CTRL-PG-UP - skok na pocz¹tek bufora (do pierwszej linii).

CTRL-PG_DWN - skok na koniec tekstu.

INSERT - zmiana trybu wstawiania i zastêpowania znaków.

DEL - skasowania znaku znaku na pozycji znacznika.

POS1 - skok na pocz¹tek linii.

END - skok na koniec linii.

CTR_J, CTRL_RETURN - przeniesienie, skopiowanie linii do bufora komunikacyjnego.

CTRL-H, klawisz kasowania - skasowanie znaku na prawo od pozycji znacznika.

CTRL-T - skasowanie bie¿¹cego s³owa.

CTRL-Y - skasowanie bie¿¹cej linii.

ALT-O <litera> - poszukiwanie w tekœcie podanej litery, du¿e i ma³e litery nie s¹ rozró¿niane.

ALT-Y - skasowanie bie¿¹cej linii po³¹czone z przesuniêciem linii nastêpnych.

Znaczenie rozkazów najwygodniej jest zaobserwowaæ po w³¹czeniu lokalnego echa.

4. LISTA ROZKAZÓW

Rozkazy podawane s¹ w postaci podanych ni¿ej kombinacji klawiszy lub w oknie rozkazowym otwieranym za pomoc¹ klawisza ESC.

4.1. GRUPA ROZKAZÓW ESC

Po otwarciu okna rozkazowego za pomoc¹ klawisza ESC mo¿liwe jest podanie jednego z nastêpuj¹cych rozkazów:

? - powoduje wywo³anie zestawu tekstów pomocniczych (ang. help). Do tego samego celu s³u¿y tak¿e kombinacja ALT-H. Wybór konkretnej informacji w oknie dokonywany jest za pomoc¹ klawiszy znacznika oraz klawiszy PG-UP i PG-DWN.

7PLUS - powoduje automatyczn¹ rejestracjê na dysku odbieranych zbiorów zakodowanych za pomoc¹ kodera 7PLUS. Zbiory te umieszczone s¹ w katalogu ustalonym w trakcie konfiguracji programu. W³¹czenie funkcji sygnalizowane jest za pomoc¹ znaku "+" w górnej linii informacyjnej, w trakcie rejestracji zbioru wyœwietlany jest tam znak "*". Na ekranie wyœwietlany jest te¿ procentowy wskaŸnik d³ugoœci odebranych zbiorów (alternatywnie wyœwietlana jest liczba odebranych linii lub bajtów). Przerwanie rejestracji wymaga ponownego podania rozkazu ESC 7PLUS.

ABRfile - decyduje o mo¿liwoœci przerwania przez partnera transmisji zbiorów tekstowych lub dwójkowych. Przerwanie transmisji wymaga nadania dowolnego znaku (i znaku RETURN) w jej trakcie.

ADDname znak:imiê - uzupe³nienie listy korespondentów znajduj¹cej siê w zbiorze NAMES.TOP.

AKtuell [x] - wywo³anie tekstu zawieraj¹cego najnowsze informacje. Tekst znajduje siê w zbiorze TEXT.TOP. Parametr x pozwala na wybór zbioru. Patrz tak¿e opis zbioru TEXT.TOP.

ALL tekst - nadanie tekstu do wszystkich po³¹czonych stacji za wyj¹tkiem kana³ów w których odbywa siê transmisja zbiorów oraz kana³ów wêz³owych (patrz ESC NODE).

BACK (x) - powoduje odes³anie bez dokonywania zmian ostatnich x odebranych pakietów. Parametr x le¿y w granicach od 1 do 32767. Dla korespondenta jest to zdalne echo. Do wy³¹czenia funkcji s³u¿y rozkaz ESC BACK bez parametru lub nadanie przez korespondenta trzech gwiazdek "***" na pocz¹tku linii.

BAKE - w³¹czenie lub wy³¹czenie radiolatarn i zmiana jej parametrów. Rozkaz dostêpny jest tylko w oknie monitora.

BELOG - s³u¿y do wprowadzenia tekstu wpisywanego jako komentarz do dziennika stacji w momencie zakoñczenia ³¹cznoœci. Maksymalna d³ugoœæ tekstu wynosi 20 znaków. Brak tekstu powoduje wpisanie do dziennika imienia korepondenta, o ile znajduje siê ono w spisie NAMES.TOP.

CALL znak - s³u¿y do korekty znaku korespondenta wyœwietlanego w górnej linii informacyjnej.

CHannel x - przejœcie na kana³ logiczny o podanym numerze. Alternatywnie mo¿na pos³u¿yæ siê klawiszami funkcyjnymi.

CLScr - skasowanie treœci okna.

CNOT [znak [+/-]] - wywo³anie listy stacji ignorowanych lub zmiana wpisów. Przyk³ady:

CNOT - wyœwietlenie pe³nej listy stacji

CNOT SP5XYZ - sprawdzenie czy stacja ta znajduje siê na liœcie

CNOT SP5XYZ + - wci¹gniêcie stacji na listê

CNOT SP5XYZ - - usuniêcie stacji z listy.

Connect [znak [stacja przekaŸnikowa]] (tak¿e RECONNECT) - nawi¹zanie po³¹czenia z podan¹ stacj¹, ewentualnie przez stacje przekaŸnikowe poziomu drugiego. Znaki stacji przekaŸnikowych oddzielone s¹ znakami odstêpu. Rozkaz ten mo¿e s³u¿yæ tak¿e do zmiany trasy po³¹czenia. W razie potrzeby w³asny znak wywo³awcza jest uzupe³niany o identyfikator wtórny równy numerowi kana³u.

CONVers - przejœcie w tryb konferencyjny. Patrz tak¿e: ESC SEND.

CRC - obliczenie sumy kontrolnej wybranego zbioru. Mo¿liwa jest tak¿e kontrola czêœci zbioru, w tym celu nale¿y podaæ adres pocz¹tkowy i koñcowy w zbiorze.

CRRET - zmiana sposobu wyœwietlania znaku CTRL-J w oknie monitora. Znak ten mo¿e byæ wyœwietlany na koñcu nag³ówka lub czêœci informacyjnej pakietu.

CText [x] - s³u¿y do wyboru tekstu powitalnego stacji, x jest numerem tekstu. Teksty powitalne znajduj¹ siê w zbiorze TEXT.TOP.

CTRLG - w³¹czenie lub wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego oznaczaj¹cego wykonanie rozkazu zdalnego.

Discon - zakoñczenie po³¹czenia. Nastêpuje ono dopiero po nadaniu wszystkich oczekuj¹cych pakietów. Natychmiastowe roz³¹czenie wymaga dwukrotnego podania rozkazu.

DELete - skasowanie zbioru. Jego wybór nastêpuje w menu.

DIRectory [katalog] - wyœwietlenie spisu treœci podanego katalogu. Brak parametru powodiuje wyœwietlenie spisu treœci katalogu zawieraj¹cego protokó³y SAVE.

DOS [rozkaz] - rozkaz bez parametru powoduje przejœcie na poziom systemu operacyjnego DOS - powrót wymaga u¿ycia rozkazu EXIT. Parametrem mo¿e byæ nazwa dowolnego programu lub rozkazu systemu DOS. Wykonanie programu lub rozkazu zale¿ne jest od tego czy dostêpny jest wystarczaj¹cy obszar pamiêci.

ECHO - s³u¿y do w³¹czenia lub wy³¹czenia lokalnego echa - tzn. kopiowania rozkazów i tekstów z okna nadawczego do odbiorczego.

EDItor - wywo³anie wewnêtrznego edytora tekstów.

EGA - wybór trybu wyœwietlania na p³ytkach graficznych EGA 43/25 linii i VGA 50/25 linii.

FARBE - wywo³anie menu pozwalaj¹cego na wybór kolorów.

FIX [x] - wybór grupy tekstów wywo³ywanych za pomoc¹ kombinacji SHIFT-F1 do SHIFT-F10. Teksty te znajduj¹ siê w zbiorze TEXT.TOP. Parametr x oznacza numer grupy.

Heard - wywo³anie z kontrolera TNC listy s³yszanych stacji.

HEader - zmiana sposobu wyœwietlania nag³ówków.

I [znak wywo³awczy] - wprowadzenie w³asnego znaku wywo³awczego. Miêdzy liter¹ I i znakiem konieczne jest zachowanie odstêpu.

IDent [identyfikator kontrolera] - s³u¿y do wprowadzenia lub zmiany dwuznakowego identyfikatora kontrolera. Jest to istotne tylko w przypadku pod³¹czenia wiêkszej liczby kontrolerów. Standardowo przyjmowane s¹ identyfikatory zawarte w zbiorze konfiguracyjnym. Przyk³ad: ID 2m.

IDWrite - wyœwietlanie identyfikatorów w kanale monitora lub ich opuszczanie.

INfo [x] - wybór numeru tekstu informacyjnego. Teksty znajduj¹ siê w zbiorze TEXT.TOP.

IPoll [x] - wartoœæ 0 oznacza wy³¹czenie algorytmu IPOLL, pozosta³e wartoœci - jego w³¹czenie dla pakietów krótszych ni¿ podana granica. Oznacza to powtarzanie niepotwierdzonych, krótkich pakietów informacyjnych bez uprzedniego odpytania za pomoc¹ pakietu RR+.

KMail [znak] - skasowanie wiadomoœci zawartej w skrzynce programu.

KSave - skasowanie protokó³u SAVE dla bie¿¹cego kana³u (patrz ESC SAVE).

LAUFzeit - pomiar czasu propagacji pakietu w ³¹czu. Do korespondenta nadawana jest sekwencja rozkazów //E //LAUF 12:34:56 - to jest zdalny rozkaz echa z podaniem czasu. Po otrzymaniu z powrotem pakietu obliczana jest ró¿nica czasu równa czasowi propagacji. Czas ten podawany jest tak¿e korespondentowi. Patrz tak¿e: zdalny rozkaz //LAUFZEIT.

LHAupt - wczytanie zbioru do okna odbiorczego. Wybór zbioru nastêpuje w menu.

HOld [x tekst] - s³u¿y do automatycznego nadawania tekstu w zadanych odstêpach czasu. Czas x podawany jest w minutach. Znak "#" powoduje nadawanie odstêpu natomiast "\" - RETURN. Zapobiega to przerwaniu po³¹czenia przez wêz³y poœrednicz¹ce wskutek braku aktywnoœci. Tekst ten nie jest nadawany w trakcie transmisji zbiorów.

LMail - wyœwietlenie listy wiadomoœci dla operatora znajduj¹cych siê w skrzynce elektronicznej programu. Do odczytania wiadomoœci s³u¿y rozkaz ESC RMAIL natomiast do skasowania - ESC KMAIL. Skrzynka musi byæ oczywiœcie uprzednio w³¹czona. Wiadomoœci wpisywane s¹ do zbiorów o nazwach <znak>.MSG.

LOGbuch - wyœwietlenie zawartoœci dziennika stacji.

LVOR - wczytanie zbioru do okna nadawczego. Wybór zbioru nastêpuje w menu. Je¿eli d³ugoœæ zbioru przekracza rozmiar bufora wczytany zostaje jedynie jego pocz¹tek. D³ugoœæ wczytywanych linii ograniczona jest do 80 znaków.

MAKro [kana³] [czas] - wywo³anie makrorozkazu dla podanego kana³u, w przypadku opuszczenia numeru dotyczy to kana³u aktualnie u¿ywanego. Dodatkowo mo¿na te¿ podaæ czasy wykonywania: #liczba - oznacza odstêp czasu, przyk³adowo #60 - wykonywanie co godzinê; czas, przyk³adowo 11:25 wykonanie w podanym czasie. Ten sam rozkaz s³u¿y te¿ do wy³¹czenia makrorozkazu. Makrorozkazy zawarte s¹ w zbiorach MAKRO.0XX gdzie XX oznacza numer kana³u. Zbiory te musz¹ byæ uprzednio za³o¿one i zawieraæ sensown¹ treœæ.

MAIL - w³¹czenie skrzynki elektronicznej, jest ono sygnalizowane za pomoc¹ symbolu M w górnej linii informacyjnej. Ten sam rozkaz s³u¿y do wy³¹czenia skrzynki. Korespondenci mog¹ odczytywaæ i kasowaæ wiadomoœci za pomoc¹ zdalnych rozkazów //rm i //km. Operator stacji mo¿e nadaæ wiadomoœæ pos³uguj¹c siê po³¹czeniem wewnêtrznym (patrz rozkaz ESC TEST).

MAXframe [x] - ustala maksymaln¹ liczbê niepotwierdzonych pakietów. Dopuszczalnym przez protokó³ AX.25 zakresem jest 1 do 7.

MEMinfo - wyœwietlenie ogólnych informacji o systemie.

MHeard [has³o poszukiwania] - s³u¿y do wywo³ania listy s³yszanych stacji. Lista wyœwietlana jest w porz¹dku chronologicznym i zawiera dodatkowo liczbê odebranych paietów nienumerowanych UI. W celu ograniczenia listy mo¿na podaæ znak wywo³awczy lub jego czêœæ, przyk³adowo MH SP5 powoduje ograniczenie listy tylko do stacji z okrêgu SP5. Do przegl¹dania listy s³u¿¹ klawisze znacznika i PG-UP/PG-DWN. Po najechaniu znacznikiem na wybrany znak korespondenta i naciniêciu klawisza RETURN program kopiuje znak i trasê po³¹czenia do okna rozkazowego i po ponownym potwierdzeniu za pomoc¹ klawisza RETURN podejmuje próbê nawi¹zania po³¹czenia.

MONitor [znak1 [znak2]] - monitor selektywny, wyœwietlanie pakietów wymienianych miêdzy stacjami o podanych znakach. W oknie menu nale¿y wybraæ jeden z nastêpuj¹cych rodzajów pracy:

F1 - wy³¹czenie monitora selektywnego po przerwaniu po³¹czenia,

F2 - obserwacja obu kierunków ³¹cznoœci,

F3 - wyœwietlanie znaków stacji,

F4 - wyœwietlanie znaków stacji i tras po³¹czenia,

F5 - ignorowanie numerów pakietów,

F6 - podgl¹d pakietów numerowanych I,

F7 - podgl¹d pakietów nienumerowanych UI,

Do zakoñczenia podgl¹du s³u¿y klawisz DEL.

Menu wywo³ywane mo¿e byæ w oknie monitora za pomoc¹ kombinacji ALT-M. Do zmiany kolorów wyœwietlanych pakietów s³u¿y rozkaz ESC FARBE.

MORSen - w³¹czenie lub wy³¹czenie meldunków telegraficznych. Meldunki te nadawane przez g³oœnik komputera obejmuj¹ znaki stacji z którymi nawi¹zano po³¹czenie.

MORSCon - w³¹czenie lub wy³¹czenie meldunków dla po³¹czeñ przez stacje wêz³owe. Obowi¹zuje dla wszystkich kana³ów. Ta sama uwaga dotyczy meldunków fonicznych pod warunkiem ich w³¹czenia.

MORSRec - meldunki dotycz¹cze powtórnego po³¹czenia z wêz³em po przerwaniu dalszego po³¹czenia (" *** reconnected to ZNAK ").

MSPeed [znaków/minutê] - ustala szybkoœæ nadawania meldunków telegraficznych, przyk³adowo ESC MSP 60 oznacza 60 znaków/minutê.

MTEst tekst - nadanie telegrafi¹ (przez g³oœnik) podanego tekstu.

MTOn [Hz] - czêstotliwoœæ tonu telegraficznego.

NAME [imiê] - wprowadzenie imienia lub nazwy stacji korespondenta do zbioru NAMES.TOP. Maksymalna d³ugoœæ wynosi 20 znaków. Ewentualne prze³¹czenie na ma³e litery dokonywane jest za pomoc¹ kombinacji ALT-K. Rozkaz bez parametrów powoduje skasowanie istniej¹cego wpisu.

NOBINout - w³¹czenie lub wy³¹czenie wyœwietlania w oknie odbiorczym rejestrowanych zbiorów dwójkowych. Dane statystyczne w górnej linii informacyjnej s¹ wyœwietlane w dalszym ci¹gu. Rozkaz obowi¹zuje globalnie dla wszystkich kana³ów. W oknie monitora powoduje w³¹czenie lub wy³¹czenie wyœwietlania zbiorów dwójkowych i zakodowanych w 7PLUS.

NOde - w³¹czenie lub wy³¹czenie pracy wêz³a w danym kanale. Rozkazy zdalne w kana³ach wêz³owych nie musz¹ byæ poprzedzone podwójn¹ ukoœn¹ kresk¹ (//). W górnej linii informacyjnej wyœwietlany jest symbol N.

PAClen [d³ugoœæ] - ustala d³ugoœæ czêœci informacyjnej pakietu. D³ugoœæ ta zapisana jest w zbiorze MERKER.TOP oddzielnie dla ka¿dego kana³u.

PARameter - wyœwietlenie spisu parametrów dla wêz³ów THENET. U³atwia to ich zdaln¹ zmianê, je¿eli operator stacji jest jednoczeœnie operatorem wêz³a systemu THENET (lub pokrewnego). Zmiana pojedyñczego parametru, przyk³adowo parametru nr. 25 wymaga podania rozkazu: ESC PAR 25 1, gdzie 25 jest numerem parametru a 1 jego now¹ wartoœci¹. Program TOP nadaje do stacji wêz³owej nastêpuj¹cy rozkaz:

p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1

POLL - powoduje pozorne zatrzymanie funkcji kontrolera, a¿ do czasu ponownego podania rozkazu. W tym czasie mo¿liwa jest przyk³adowo zmiana dowolnego parametru kontrolera lub programu TOP.

PRiv - generacja has³a dostêpu dla operatorów wêz³ów lub skrzynek NET/ROM, RMNC, OE5DXL, BayCom, SP, DXCLUSTER, FALCON i TOP. Has³a te musz¹ byæ zawarte w zbiorze PASSWORD.TOP. Rodzaj stacji rozpoznawany jest automatycznie pod warunkiem istnienia w³aœciwego spisu w zbiorze NAMES.TOP. W po³¹czeniach z prywatnami u¿ytkownikami programu TOP konieczne jest podanie dodatkowego parametru (patrz: zbiór PASSWORD.TOP)

PUFFer - w³¹czenie lub wy³¹czenie bufora nadawczego w kontrolerze TNC. Bufor ten nie jest wykorzystywany w trakcie nadawania zbiorów (patrz tak¿e rozkaz ALT-S).

PROmpt - w³¹czenie lub wy³¹czenie znaku gotowoœci dla zdalnych u¿ytkowników stacji. Znak ten zawiera oba znaki wywo³awcze korespondentów i czas: OE1KDA de OE1XXY (22:11)>

REConn - powoduje ponowny odczyt rozkazu nawi¹zania ostatniego po³¹czenia, przyk³adowo po jego przerwaniu albo w celu zmiany trasy.

RCmd [rozkaz zdalny [0..5]] - ustala stopieñ zabezpieczenia zdalnych rozkazów (poziom uprzywilejowania niezbêdny do jego wykonania). Rozkaz bez parametrów powoduje wyœwietlenie listy zabezpieczeñ. Przyk³ad: RC MHEARD 2 - zabezpieczenie dla rozkazu //mh.

Znaczenie zabezpieczeñ:

0 - rozkaz dostêpny dla wszystkich pod warunkiem w³¹czenia zdalnego sterowania (REMOTE ON).

1 - z dodatkowym parametrem tylko dla stacji wymienionych na liœcie RFROM, bez parametru dla wszystkich.

2 - tylko dla stacji z listy RFROM.

3 i 4 - bez parametru dla wszystkich, z parametrem zablokowany.

5 - zablokowany dla wszystkich.

REMark tekst - zapis tekstu w zbiorze MERKER.TOP. Tekst ten jest wyœwietlony w momencie nastêpnego wywo³ania programu, mo¿e to byæ wiêc dowolna notatka dla przypomnienia. D³ugoœæ tekstu ograniczona jest do jednej linii. Po wyœwietleniu tekst jest kasowany.

RETry [0..255] - s³u¿y do ustalenia maksymalnej liczby powtórzeñ pakietu. Wartoœæ 0 oznacza brak ograniczenia.

RFRom [znak [+/-]] - zmiana lub wprowadzenie wpisu na listê stacji o szczególnych uprawnieniach w dziedzinie zdalnego sterowania.

RFR          - wyœwietlenie listy

RFR SP8DXZ   - sprawdzenie wpisu dla podanej stacji.

RFR SP8DXZ + - wci¹gniêcie stacji na listê.

RFR SP8DXZ - - usuniêcie wpisu.

RMail [znak] - odczyt wiadomoœci ze skrzynki. Bez podania znaku - odczyt wiadomoœci dla operatora stacji. Do skasowania wiadomoœci s³u¿y rozkaz KMAIL.

RNOT [znak [+/-]] - wpis lub zmiana na liœcie stacji nie uprawnionych do zdalnego sterowania.

RNOT          - wyœwietlenie listy.

RNOT SP8XYZ   - sprawdzenie czy stacja znajduje siê na liœcie.

RNOT SP8XYZ + - wci¹gniêcie stacji na listê.

RNOT SP8XYZ - - usuniêcie wpisu.

SAve - w³¹czenie protokó³owania ³¹cznoœci sygnalizowane za pomoc¹ symbolu Sv w górnej linii informacyjnej. Protokó³ zawiera wy³¹cznie dane tekstowe. Zbiory nosz¹ nazwy SAVE.0XX gdzie XX oznacza numer kana³u logicznego. Zbiory te znajduj¹ siê w specjalnym katalogu. W celu wy³¹czenia protokó³u nale¿y podaæ ten rozkaz ponownie. Patrz tak¿e: rozkaz ALT-E.

SHOWname znak - s³u¿y do wyœwietlenia imienia lub nazwy stacji przypisanej do danego znaku wywo³awczego w zbiorze NAMES.TOP.

Send rozkaz - powoduje lokalne wywo³anie rozkazu analogicznie do podania go przez korespondenta w postaci //ROZKAZ.

SPVOR - powoduje zapis zawartoœci bufora nadawczego w zbiorach VORWRITE.0XX, gdzie XX oznacza numer kana³u logicznego. U³atwia to ponowne nadanie wiadomoœci do skrzynki elektronicznej w przypadku przerwania po³¹czenia.

SUBdir - s³u¿y do utalenia nowego katalogu dla zdalnej obs³ugi stacji. Nazwa katalogu podawana jest w menu.

TEST - pozwala operatorowi na sprawdzenie dzia³ania zdalnego sterowania stacji bez koniecznoœci po³¹czenia z ni¹. W celu wy³¹czenia tego trybu pracy nale¿y ponownie podaæ rozkaz ESC TEST.

TOPPRiv - pozwala korespondentowi na przejœcie na poziom uprawnieñ operatora stacji i korzystanie ze wszystkich rozkazów zdalnych (odpowiada rozkazowi //priv z podaniem has³a dostêpu).

TNC - wyœwietlenie zestawu paramerów kontrolera TNC.

TRenn - parametr decyduj¹cy o fakcie czy zmiany podzia³u ekranu odnosz¹ siê do pojedyñczego kana³u czy do wszystkich. Zmiany na ekranie monitora musz¹ byæ dokonane oddzielnie.

TXDelay [x] - ustala czas prze³¹czania na nadawanie. Parametr x le¿y w zakresie od 0 do 127 i oznacza wielokrotnoœæ 10 milisekund.

TXPieps - w³¹czenie lub wy³¹czenie sygna³u akustycznego informuj¹cego o potwierdzeniu ostatniego nadanego pakietu.

VOIce - w³¹czenie lub wy³¹czenie komunikatów fonicznych nadawanych przez g³oœnik komputera. W wersji obecnej komunikaty te ograniczaj¹ siê do literowania znaków korespondentów.

VSpeed [1..255] - ustala szybkoœæ wymowy. Parametr ustala wzglêdn¹ szybkoœæ zale¿n¹ od modelu komputera i jego czêstotliwoœci zegarowej. Dla ustalenia jego wartoœci konieczne jest przeprowadzenie prób.

VTest [tekst] - powoduje przeliterowanie przez g³oœnik podanego tekstu. Teksty mog¹ zawieraæ litery, liczby w zakresie od 0 do 15, kreskê i przecinek.

WIN - rozkaz ten powoduje zamianê pozycji okien nadawczego i odbiorczego, je¿eli operator uzna takie po³o¿enie za wygodniejsze.

4.2. GRUPA ROZKAZÓW ALT

ALT-A - ponowne wyœwietlenie ostatniego meldunku programu.

ALT-B - w³¹czenie lub wy³¹czenie radiolatarni po uprzednim przejœciu do okna monitora. Zmiana adresu kontrolera TNC przez który nadawany jest tekst dokonywana jest za pomoc¹ klawiszy PG-DWN, SHIFT-UP i SHIFT-DWN.

ALT-D - wpisanie daty do okna nadawczego na bie¿¹cej pozycji znacznika.

ALT-E - wywo³anie menu steruj¹cego rejestracj¹ zbiorów. Do zamkniêcia okna s³u¿y klawisz ESC. W oknie tym nale¿y podaæ rodzaj zbioru: T - zbiór tekstowy, B - zbiór dwójkowy lub A - automatyczny odbiór zbioru dwójkowego i jego nazwê. Klawisz F2 s³u¿y do wyœwietlenia spisu treœci katalogu - wybór zbioru w katalogu dokonywany jest nastêpnie za pomoc¹ znacznika. Odebrany tekst jest dopisywany do istniej¹cych zbiorów tekstowych. Zbiory dwójkowe s¹ kasowane przed ponownym u¿yciem.

ALT-F - w³¹czenie lub wy³¹czenie zdalnego sterowania.

ALT-G - zmiana kana³ów wêz³owych w przypadku gdy s¹ one sprzê¿one logicznie jako wêze³ skroœny. W trybie konferencyjnym rozkaz ten pozwala tak¿e na przejœcie do pomocniczego kana³u konferencyjnego.

ALT-H - wywo³anie tekstów pomocniczych. Patrz tak¿e: ESC ?.

ALT-I - powoduje ignorowanie rozkazów zdalnych. Rozkazy te s¹ tak¿e ignorowane w trakcie po³¹czeñ ze skrzynkami elektronicznymi (patrz: symbol B w górnej linii informacyjnej).

ALT-K - podany w oknie rozkazowym powoduje w³¹czenie lub wy³¹czenie ma³ych liter u¿ywanych w rozkazach z grupy ESC. Rozkaz podany w oknie monitora powoduje w³¹czenie lub wy³¹czenie sygna³ów akustycznych. Stan sygna³ów rejestrowany jest w zbiorze MERKER.TOP i sygnalizowany na ekranie za pomoc¹ symbolu K.

ALT-L - w³¹czenie lub wy³¹czenie akustycznej sygnalizacji odbieranych tekstów (symbol L na ekranie). W kanale monitora powoduje wyœwietlanie d³ugoœci pakietu.

ALT-M - przejœcie do okna monitora lub spowrotem do okna u¿ywanego kana³u. Alternatywnie mo¿na u¿yæ klawisza F12.

ALT-N - wprowadzenie imienia korespondenta do okna nadawczego.

ALT-O - s³u¿y do poszukiwania tekstu w buforze nadawczym (oknie nadawczym). D³ugoœæ poszukiwanego tekstu nie mo¿e przekraczaæ 20 znaków.

ALT-P - w³¹czenie lub wy³¹czenie wydruku - dotyczy tylko jednego wybranego kana³u i jest sygnalizowane za pomoc¹ litery P.

ALT-Q - pozwala na wprowadzenie do tekstu znaków kontrolnych (za wyj¹tkiem znaków CTRL-J i CTRL-M).

ALT-R - wy³¹czenie migania znaków korespondentów w dolnej linii informacyjnej. Miganie sygnalizuje nadejœcie nowych danych.

ALT-S - wywo³anie menu steruj¹cego transmisj¹ zbiorów. W menu tym podawany jest rodzaj zbioru: T - tekstowy, B - dwójkowy, A - automatyczna transmisja zbiorów dwójkowych, D - wykorzystanie protokó³u AUTOBIN w komunikacji ze skrzynkami systemu DIEBOX. Klawisz P powoduje pe³ne wykorzystanie buforów w kontrolerze TNC. Nazwa nadawanego zbioru mo¿e byæ podana bezpoœrednio albo wybrana ze spisu wywo³ywanego za pomoc¹ klawisza F2. Dodatkowymi parametrami, podawanymi po nazwie zbioru mog¹ byæ adresy pocz¹tkowy i koñcowy wybranego fragmentu, przyk³adowo TEST.TXT 234 1025. Opuszczenie adresu koñcowego oznacza transmisjê zbioru od wybranego adresu pocz¹tkowego do koñca. Adresy podawane s¹ w systemie dziesiêtnym.

Naciœniêcie klawisza P przed wybraniem zbioru powoduje, ¿e program stara siê wykorzystaæ w maksymalnym stopniu bufory kontrolera TNC. W przeciwnym przypadku do kontrolera transmitowana jest jedynie liczba pakietów okreœlona za pomoc¹ parametru MAXFRAME.

ALT-T - rozkaz podany w oknie monitora powoduje wyœwietlanie czasu odbioru pakietu (sygnalizacja za pomoc¹ litery T w górnej linii informacyjnej). Ten sam efekt osi¹gany jest za pomoc¹ rozkazu K 2 dla kontrolera TNC. W oknie nadawczym powoduje on wpisanie czasu na pozycji znacznika.

Alt-U - s³u¿y do wywo³ania menu steruj¹cego konwersj¹ znaków specjalnych. Funkcja (C) w menu powoduje zastêpowanie niemieckich znaków "umlaut" przez odpowiednie kombinacje dwuliterowe, przyk³adowo Ä przez Ae, natomiast funkcja (U) - zastêpowanie ich przez znaki znajduj¹ce siê na tych samych pozycjach w miêdzynarodowej tabeli ASCII (s¹ to nawiasy kwadratowe lub wygiête, pionowe i ukoœne kreski, tyt³a i inne). Funkcja ta ma minimalne znaczenie dla polskiego u¿ytkownika. Klawisz (Z) pozwala na wybór 7- lub 8-bitowego zestawu znaków. Wybrany tryb konwersji jest zarejestrowany w zbiorach MERKER.TOP i NAMES.TOP.

Alt-V - przegl¹danie zbioru za pomoc¹ zewnêtrznego programu TT.EXE. Nazwa zbioru podawana jest w oknie dialogowym.

ALT-W Fx - skopiowanie nadawanego tekstu do bufora innego kana³u logicznego. Do wybrania kana³u s³u¿¹ klawisze funkcyjne F1 do F10.

ALT-X - zakoñczenie pracy programu.

ALT-Y - skasowanie bie¿¹cej linii po³¹czone z przesuniêciem linii nastêpnych.

PAGE-UP - s³u¿y do przegl¹dania tekstu zawartego w buforze nadawczym.

4.3. ZNACZENIE KLAWISZY

F1 - F10 - wybór kana³u logicznego. Zmiana grupy kana³ów wymaga dodatkowego naciœniêcia odpowiedniago klawisza.

SHIFT-INS - skasowanie zawartoœci okna nadawczego lub rozkazowego.

SHIFT-DEL - skasowanie zawartoœci okna odbiorczego.

SHIFT-HOME - przesuniêcie wzwy¿ górnej linii informacyjnej.

SHIFT-END - przesuniêcie w dó³ górnej linii informacyjnej.

SHIFT-PAGE_UP - przesuniêcie wzwy¿ dolnej linii informacyjnej.

SHIFT-PAGE_DWN - przesuniêcie w dó³ dolnej linii informacyjnej.

SHIFT-strza³ka_w_prawo - przejœcie do kana³u logicznego o wy¿szym numerze.

SHIFT-strza³ka_w_lewo - przejœcie do kana³u logicznego o ni¿szym numerze.

SHIFT-strza³ka_w_dó³, SHIFT_strza³ka_w_górê - zmiana grupy kana³ów, w oknie monitora - zmiana kana³u bezpo³¹czeniowego.

SHIFT F1-F10 - wywo³anie tekstów sta³ych. Teksty wpisywane s¹ do okna nadawczego.

CTRL F1-F10 - wywo³anie makrorozkazu. Makrorozkazy znajduj¹ siê w zbiorach CTRLF1.MAK - CTRLF10.MAK.

ALT-0 - wywo³anie listy zbiorów wczytanej za pomoc¹ rozkazów LIST lub CHECK ze skrzynek systemów DIEBOX i BAYCOM-BOX.

ALT-1 i ALT-2 - rejestracja makrozkazu po³¹czenia z korespondentem. Kombinacja ALT-1 oznacza pocz¹tek rejestracji, ALT-2 - jej zakoñczenie. Makrorozkaz rejestrowany jest w zbiorze LINKS.TOP pod nazw¹ zadan¹ przez operatora stacji.

ALT-3 - pocz¹tek lub zakoñczenie rejestracji pozosta³ych makrorozkazów. Nazwa zbioru podawana jest w oknie dialogowym.

ALT F1-F10 - wywo³anie makrozkazów po³¹czenia znajduj¹cych siê w zbiorze LINKS.TOP.

5. PRZEGL¥DANIE TEKSTU

Odebrane teksty mog¹ byæ przegl¹dane przez operatora. Do przejœcia w tryb przegl¹dania s³u¿y klawisz PAGE-UP. D³ugoœæ przegl¹danego tekstu zale¿na jest od rozmiarów pamiêci stoj¹cej do dyspozycji a wiêc miêdzy innymi od konfiguracji programu. W trybie przegl¹dania w oknie odbiorczym wyœwietlany jest znacznik, który mo¿e byæ przesuwany za pomoc¹ klawiszy PG-UP, PG-DWN oraz strza³ek w górê i w dó³. W celu zakoñczenia przegl¹dania nale¿y nacisn¹æ klawisz ESC.

Pozosta³e rozkazy:

ALT-Z - skopiowanie zaznaczonej linii do okna nadawczego, na pocz¹tku linii dopisywany jest znak ">". Tekst ten mo¿e byæ wiêc nadany jako cytat.

ALT-S - zapis tekstu w zbiorze. Nazwa zbioru mo¿e byæ podana przez operatora albo ustalona automatycznie. Kombinacje klawiszy SHIFT-strza³ka_w_dó³/górê - pozwalaj¹ na zaznaczenie fragmentów przeznaczonych do zapisania w zbiorze.

ALT-P - w³¹czenie lub wy³¹czenie wydruku.

ALT-F - poszukiwanie zadanego ci¹gu znaków pocz¹wszy od zaznaczonej linii.

ALT-M - wywo³anie monitora selektywnego (patrz tak¿e ESC MON). Funkcja ta mo¿e byæ u¿ywana tylko w oknie podgl¹du.

ALT-N - powtórne poszukiwania ci¹gu zadanego za pomoc¹ kombinacji ALT-F.

ALT-R - nadanie rozkazu odczytu (READ). Patrz tak¿e: SPIS WIADOMOŒCI.

RETURN - skopiowanie zaznaczonej linii do okna nadawczego bez jej nadania.

CTRL-J - skopiowanie linii do bufora nadawczego po³¹czone z jej nadaniem.

SHIFT-INS - przejœcie z trybu przegl¹dania do okna nadawczego. Powrót do trybu przegl¹dania nastêpuje po naciœniêciu klawisza ESC lub PG-UP.

POS1 - powrót znacznika do pozycji zajmowanej przed opuszczeniem trybu przegl¹dania.

6. ZDALNE STEROWANIE

Po w³¹czeniu zdalnego sterowania za pomoc¹ kombinacji ALT-F. Korespondent ma do dyspozycji zestaw rozkazów zale¿ny od konfiguracji programu i od przyznanych mu uprawnieñ (patrz tak¿e: listy REMNOT i REMFROM oraz rozkaz ESC RCMD). W kana³ach wêz³owych rozkazy zdalne nie s¹ poprzedzone podwójn¹ ukoœn¹ kresk¹ (//).

6.1. SPIS ROZKAZÓW

//Aktuell - wywo³anie zawartoœci zbioru AKTUELL.TOP (odpowiedniej czêœci zbioru TEXT.TOP).

//ANTtimer [x] - odczyt lub zmiana wartoœci czasu oczekiwania przed nadaniem pokwitowania pakietu (czasu T2, RESPTIME). Zakresem wartoœci jest 0 do 255 (x 10 msek).

//BACK x - powoduje odes³anie wszystkich nastêpuj¹cych pakietów do ich nadawcy (funkcja echa). W celu zakoñczenia nale¿y nadaæ pakiet zawieraj¹cy trzy gwiazdki (***) na pocz¹tku linii.

//BEll - sygna³ dŸwiêkowy, patrz tak¿e rozkaz //RING.

//CALLCHeck [x] - w³¹czenie (x = 1) lub wy³¹czenie (x = 0) kontroli prawid³owoœci znaków w kontrolerze TNC.

//CATalog - wywo³anie spisu treœci katalogu analogicznie do rozkazu /DIR.

//CD [..] | [\] [nazwa_katalogu] - zmiana katalogu roboczego, analogicznie jak w systemie operacyjnym DOS. Do zmiany dysku roboczego nale¿y u¿yæ rozkazu //LW.

//CNOT [znak [+/-]] - odczyt listy stacji ignorowanych lub zmiana wpisu na liœcie. Patrz ESC CNOT.

//Connect call [x] - rozkaz po³¹czenia z podan¹ stacj¹, parametr x oznacza numer kontrolera TNC w przypadku bardziej rozbudowanych stacji. Brak parametru powoduje przeszukanie zbioru tras LINKS.TOP a w przypadku braku odpowiedniej trasy nawi¹zania po³¹czenia przez ten sam kontroler.

//CONFig - wywo³anie spisu kontrolerów TNC. W spisie podane s¹ numery i oznaczenia kontrolerów.

//CONVers - przejœcie w tryb konferencyjny. Uczestnicy konferencji mog¹ korzystaæ tylko z jednego "kó³eczka" konferencyjnego. Uczestnicy maj¹ do dyspozycji nastêpuj¹ce rozkazy:

- /q  - zakoñczenie konferencji,

- /w  - wywo³anie spisu uczestników.

//COPY [nazwa zbioru] [nazwa docelowa] - kopiowanie zbioru, analogicznie jak w systemie operacyjnym DOS. Dozwolone jest u¿ycie jokerów.

//CStatus - wywo³anie spisu istniej¹cych po³¹czeñ.

//CRC nazwa_zbioru [adres_pocz¹tkowy [adres_koñcowy]] - obliczenie sumy kontrolnej wymienionego zbioru lub jego fragmentu. Adresy podawane s¹ w postaci dziesiêtnej.

//CText - wywo³anie tekstu powitalnego, bez mo¿liwoœci jego zmiany.

//DAMA [x] - ustala odstêp czasu w sekundach pomiêdzy odebraniem ostatniego odpytania wêz³a pracuj¹cego w protokóle DAMA i wy³¹czeniem protokó³u. W odpowiedzi nadawane s¹ wartoœci nowa i stara oddzielone ukoœn¹ kresk¹. Wartoœci¹ domyœln¹ jest 120.

//DELete nazwa_zbioru - skasowanie podanego zbioru w katalogu roboczym. W razie potrzeby nale¿y uprzednio przejœæ do innego katalogu. Dozwolone jest u¿ycie jokerów.

//DIGI [x] - w³¹czenie (1) lub wy³¹czenie (0) funkcji przekaŸnikowej protokó³u.

//DIRectory [nazwa] - wywo³anie spisu treœci u¿ywanego lub podanego katalogu. Dozwolone jest u¿ycie jokerów analogicznie jak w systemie operacyjnym DOS.

//Disconnect - przerwanie po³¹czenia po nadaniu wszystkich oczekuj¹cych pakietów.

//DOS rozkaz - przejœcie na poziom systemu operacyjnego DOS w celu wykonania dowolnego programu lub rozkazu. Wywo³ane programy nie mog¹ oczekiwaæ na dalsze dane z klawiatury i nie powinny mieæ zbyt wysokich wymagañ odnoœnie pojemnoœci pamiêci. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo systemu rozkaz ten nie powinien byæ dostêpny dla wszystkich.

//Echo tekst - dzia³anie zbli¿one do rozkazu //back, tekst nadawany jest natychmiast.

//FRack [x] - ustala czas oczekiwania na potwierdzenie pakietów (czas T1 protokó³u). Dopuszczalnym zakresem wartoœci jest 1 do 15 sekund.

//Help [rozkaz] - wywo³anie tekstu pomocniczego ogólnego lub odnosz¹cego siê do konkretnego rozkazu. W tekœcie uwzglêdnione s¹ tylko rozkazy rzeczywiœcie udostêpnione do zdalnego u¿ytku.

//HLong - wywo³anie spisu wszystkich dostêpnych rozkazów zdalnych z krótkimi objaœnieniami.

//Info - wywo³anie zawartoœci zbioru INFO.TOP (odpowiedniej czêœci zbioru TEXT.TOP).

//IPoll [x] - zmiana sposobu reakcji na brak pokwitowania krótkich pakietów (patrz ESC IPOLL). Parametr x ustala graniczn¹ d³ugoœæ pakietu, 0 oznacza standardowy sposób reakcji - odpytywanie za pomoc¹ pakietu RR+.

//KMail [znak] - skasowanie wiadomoœci w³asnej lub przeznaczonej dla podanej stacji. Zasadniczo nie nale¿y zezwoliæ u¿ytkownikom na kasowanie obcych wiadomoœci.

//LAUFzeit - kontrola czasu propagacji pakietu szczegó³owo przedstawiona w punkcie poœwiêconym rozkazowi ESC LAUF.

//Links [znak] - wywo³anie tabeli po³¹czeñ zawartej w zbiorze LINKS.TOP lub spisu tras do podanej stacji.

//LINKTime [x] - d³ugoœæ odcinka czasu braku aktywnoœci w ³¹czu (czasu T3 protokó³u). Po jego przekroczeniu zostaje nadany pakiet sprawdzaj¹cy. Dopuszczalnym zakresem wartoœci jest 0 do 32767 (x 10 msek).

//LMail [znak] - wywo³anie spisu wiadomoœci w skrzynce. Do ich  odczytu s³u¿y rrozkaz //KM a do skasowania //KM.

//LW [x] - przejœcie na dowolny dysk lub stacjê dyskietek, przyk³ad //lw b:. Dopuszczalnym zakresem parametru x jest a: do g:.

//MAXframe [x] - wartoœæ parametru MAXFRAME (dopuszczalnej liczby niepotwierdzonych pakietów) w granicach od 1 do 7.

//MDir nazwa_katalogu - za³o¿enie podanego katalogu analogicznie jak w systemie operacyjnym DOS.

//MEM - wywo³anie informacji systemowych istotnych w przypadku wyst¹pienia b³êdów w pracy programu.

//MHeard [x/znak] - wywo³anie listy odbieranych stacji, parametr x oznacza numer kontrolera (0 - 4), podanie znaku powoduje wyœwietlenie dok³adnej trasy po³¹czenia do danej stacji.

//MYcall [x] [znak_wywo³awczy] - pozwala na zmianê w³asnego znaku wywo³awczego, pramatr x oznacza numer kana³u logicznego - jego opuszczenie powoduje zmianê znaku dla bie¿¹cego kana³u.

//Name imiê - podanie w³asnego imienia lub nazwy stacji.

//PAClen [x] - zmiana maksymalnej d³ugoœci czêœci informacyjnej pakietu w zakresie od 1 do 255.

//PERsistenz [x] - zmiana wartoœci progowej decyduj¹cej o prawdopodobieñstwie skorzystania z wolnego kana³u radiowego. Zakresem wartoœci jest 0 do 255. Prawdopodobieñstwo dostêpu obliczane jest ze wzoru p = x/256.

//PRIVtop - pozwala korespondentowi na uzyskanie uprawnieñ operatora stacji. Program TOP nadaje numer kana³u i piêciocyfrow¹ liczbê losow¹ (00000 - 99999). Korespondent musi dokonaæ przedstawionych w poni¿szym przyk³adzie obliczeñ i przekazaæ ich wynik. Analogiczne obliczenia przeprowadzone s¹ przez program TOP z wykorzystaniem has³a dostêpu znajduj¹cego siê w zbiorze CONFIG.TOP. Po sprawdzeniu równoœci wyników korespondent otrzymuje uprawnienia operatora stacji. Przyk³ad obliczeñ przy za³o¿eniu, ¿e has³o dostêpu jest równe 19280 a liczba losowa - 12345:

1 * 1 =  1

9 * 2 = 18

2 * 3 =  6

8 * 4 = 32

0 * 5 =  0

-----

57  - wynik obliczeñ.

//PROmpt [on/off] - w³¹czenie lub wy³¹czenie znaku gotowoœci stacji. Patrz tak¿e: ESC PROMPT.

//PTT [x] - zablokowanie mo¿liwoœci nadawania (0) lub jej przywrócenie (1).

//Quit - zakoñczenie po³¹czenia po nadaniu oczekuj¹cych pakietów. Nadawany jest tekst po¿egnalny znajduj¹cy siê w zbiorze QRT.TOP.

//Read nazwa_zbioru [adres_pocz¹tkowy [adres_koñcowy]] - odczytania zbioru tekstowego lub jego fragmentu okreœlonego za pomoc¹ adresów (w postaci dziesiêtnej). Zbiór musi znajdowaæ siê w bie¿¹cym katalogu roboczym - w razie potrzeby konieczna jest zmiana katalogu. W celu przerwania transmisji nale¿y nadaæ dowolny znak.

//RAuto nazwa_zbioru [adres_pocz¹tkowy [adres_koñcowy]] - odczyt zbioru dwójkowego lub jego fragmentu. Po zakoñczeniu transmisji nadawana jest suma kontrolna CRC. W celu przerwania transmisji nale¿y nadaæ dowolny znak.

//RCmd [rozkaz_zdalny [x]] - zmiana stopnia zabezpieczenie rozkazów zdalnych. Przyk³ady: //rc - spis rozkazów i poziomów uprawnieñ, //rc mh - odczytanie poziomu uprawnieñ dla rozkazu mh, //rc mh 2 - zmiana poziomu uprawnieñ dla rozkazu mh. Zakresem poziomów uprawnieñ jest 0 - 5. Znaczenie parametru x objaœnione jest w grupie rozkazów ESC.

//RDir nazwa katalogu - skasowanie podanego katalogu, analogicznie jak dla systemu operacyjnego DOS.

//REName nazwa nowa_nazwa - zmiana nazwy zbioru.

//RETry [x] - zmiana dopuszczalnej liczby powtórzeñ w zakresie od 0 (nieograniczona liczba) do 255.

//RFRom [znak [+/-]] - odczyt lub zmiana wpisu na liœcie stacji uprawnionych do zdalnego sterowania. Patrz ESC RFROM.

//RIng - nadanie sygna³u dŸwiêkowego.

//RMail [znak] - odczyt wiadomoœci w³asnej lub dla podanej stacji.

//RNOT [znak [+/-]] - odczyt listy stacji nie uprawnionych do zdalnego sterowania lub zmiana wpisu. Patrz ESC RNOT.

//RPrg nazwa_zbioru [adres_pocz¹tkowy [ades_koñcowy]] - nadanie do korespondenta podanego zbioru dwójkowego lub jego fragmentu. Po zakoñczeniu transmisji po³¹czenie zostaje przerwane dla zasygnalizowania koñca zbioru. Wygodniejszym sposobem transmisji jest skorzystanie z protokó³u AUTOBIN.

//RUNdir [specyfikacja] - wyœwietlenie spisu treœci katalogu zawieraj¹cego programy przeznaczone do zdalnego wywo³ania. Dozwolone jest korzystanie z jokerów w celu ograniczenia zawartoœci spisu. Programy typu COM, EXE i BAT mog¹ byæ zdalnie wywo³ane za pomoc¹ rozkazu //nazwa_programu.

//SHow znak|* - wyœwietlenia imienia operatora lub nazwy danej stacji, gwiazdka powoduje wyœwietlenie pe³nego spisu.

//SLOTtime [x] - zmiana czasu oczekiwania na uzyskanie dostêpu do kana³u radiowego. Zakresem wartoœci jest 0 - 127 (x 10 msek).

//SMail znak - nadanie wiadomoœci do wymienionej stacji. Zakoñczeniem wiadomoœci jest znak CTRL-Z lub ci¹g ***END.

//STamp - nadanie daty i czasu.

//TNC [rozkaz [parametr]] - zmiana wartoœci parametru kontrolera TNC. Przyk³ady:

//tnc        - wywo³anie spisu parametrów

//tnc t      - odczyt wartoœci czasu TXDELAY

//tnc t 30   - zmiana czasu TXDELAY na 300 msek.

//TXDelay [x] - zmiana czasu TXDELAY w zakresie od 0 do 127 (x 10 msek).

//UMlaut [x] - zmiana sposobu traktowania liter "umlaut". Parametr x mo¿e przyjmowaæ wartoœci w zakresie od 1 do 16.

//Users znak - wywo³anie informacji o u¿ytkownikach wêz³a.

//VERsion - podanie numeru wersji programu.

//Write nazwa_zbioru - zapis informacji w podanym zbiorze, istniej¹cy zbiór jest uzupe³niany.

//WPrg nazwa_zbioru - zapis informacji dwójkowej w podanym zbiorze. W przypadku istnienia zbioru o podanej nazwie program proponuje now¹ nazwê.

//WAuto nazwa_zbioru [nazwa_zbioru_nadawanego] - zapis informacji dwójkowej w podanym zbiorze. Podanie nazwy nadawanego zbioru powoduje automatyczne nadanie rozkazu //RA nazwa_zbioru_nadawanego. Na zakoñczenie transmisji nadawana jest suma kontrolna CRC.

//X tekst - przekazanie informacji do podanego kana³u logicznego, przyk³ad: //3 Czesc. D³ugoœæ tekstu nie mo¿e przekraczaæ 80 znaków. Rozkaz //0 - powoduje nadanie tekstu do wszystkich.

7. WYBÓR KOLORÓW

Rozkaz ESC FARBE powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalaj¹cego na zmianê kolorów poszczególnych elementów na  ekranie.

Znaczenie parametrów:

1 pakiety informacyjne w oknie monitora (F10), t³o u¿ywane jest dla ca³ego okna monitora,

2 nag³ówki pakietów dla pierwszego kontrolera TNC w oknie monitora, kontrolery 1-4 s¹ kontrolerami zewnêtrznymi,

3 nag³ówki dla drugiego kontrolera TNC,

4 nag³ówki dla trzeciego kontrolera TNC,

5 nag³ówki dla czwartego kontrolera TNC,

6 nag³ówki dla pi¹tego (wewnêtrznego) kontrolera TNC - programu TFPCX,

7 pozosta³e informacje w oknie monitora, przyk³adowo lista MH,

8 nag³ówki pakietów NETROM i TCPIP,

9 t³o dla górnej linii informacyjnej, dla meldunków nale¿y wybraæ ten sam kolor t³a,

10 licznik bajtów w górnej linii informacyjnej,

11 znak korespondenta w górnej linii informacyjnej,

12 imiona i nazwy w górnej linii informacyjnej,

13 stan po³¹czenia,

14 stan programu,

15 t³o dolnej linii informacyjnej, dla wszystkich danych w tej linii nale¿y wybraæ ten sam kolor t³a,

16 znaki w dolnej linii informacyjnej,

17 wybrany kana³ w dolnej linii,

18 okno odbiorcze - teksty odebrane, wybrane t³o jest u¿ywane w ca³ym oknie,

19 okna odbiorcze - teksty nadawane (kopia z okna nadawczego, zalecane jest u¿ycie innego koloru),

20 pozosta³e teksty, przyk³adowo meldunki kontrolera i programu, parametry NETROM itd.,

21 znacznik na tle okna nadawczego, w trybie wstawiania miga,

22 znacznik na tle litery,

23 okno rozkazowe, zalecany jest wybór t³a ró¿ni¹cego siê od t³a okna nadawczego,

24 okno nadawcze,

25 monitor selektywny,

26 znaki kontrolne ^A..^Z,

27 lista stacji odbieranych - MH - i okna ALT-F1-F10,

28 okna informacyjne, przyk³adowo dla rozkazów ALT-E, ALT-S, ALT-X, ESC I,

29 linia bie¿¹ca w trybie przegl¹dania, na liœcie MH i w oknach ALT-F1-10,

30 teksty pomocnicze i inne pozosta³e teksty,

31 linie nie nadane - w oknie nadawczym,

32 kolor elementów migaj¹cych w górnej linii informacyjnej,

33 kolor elementów migaj¹cych w dolnej linii informacyjnej.

Wybór pozycji dokonywany jest za pomoc¹ znacznika, klawisz F1 powoduje wyœwietlenie u¿ywanego koloru (ze zbioru COLOR.TOP), klawisze F5 i F6 s³u¿¹ do wyboru koloru t³a natomiast klawisze F7 i F8 - koloru znaków. Po dokonaniu zmian nale¿y je wpisaæ do wymienionego zbioru. Efekty zmian widoczne s¹ dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

8. TRANSMISJA ZBIORÓW DWÓJKOWYCH

Zbiory dwójkowe zawieraj¹ obrazy lub programy w postaci bezpoœredniej lub skomprymowanej (przyk³adowo za pomoc¹ programów LHA, ARJ, PKZIP lub innych). Zbiory te mog¹ byæ dodatkowo zakodowane za pomoc¹ kodera 7PLUS autorstwa DG1BBQ.

Bezpoœrednia wymiana zbiorów dwójkowych miêdzy korespondentami nie wymaga kodowania za pomoc¹ 7PLUS. W trakcie transmisji mo¿na pos³u¿yæ siê protokó³em AUTOBIN.

Wymiana zbiorów za poœrednictwem skrzynek elektronicznych wymaga zasadniczo ich uprzedniego zakodowania za pomoc¹ 7PLUS (alternatyw¹ s¹ te¿ programy koduj¹ce UUENCODE/UUDECODE rozpowszechnione w œrodowisku UNIX). Niektóre z systemów skrzynek (przyk³adowo DIEBOX) umo¿liwiaj¹ wprawdzie bezpoœredni odczyt/zapis zbiorów dwójkowych przy wykorzystaniu protokó³u BOXBIN jednak ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ systemów dalsza retransmisja nie zawsze jest mo¿liwa.

Poni¿ej przedstawiony jest przebieg bezpoœredniej transmisji zbiorów dwójkowych przy wykorzystaniu protokó³u AUTOBIN (w³¹czenie za pomoc¹ rozkazu ALT-S punkt A):

- nadawca, stacja A otwiera u korespondenta zbiór dwójkowy za pomoc¹ zdalnego rozkazu //WPRG.

- otwarcie zbioru sygnalizowane jest przez stacjê B za pomoc¹ meldunku

- nadawca uruchamia protokó³ AUTOBIN za pomoc¹ rozkazu ALT-S - A

- po zakoñczeniu transmisji nastêpuje automatyczne zamkniêcie zbioru u adresata.

U¿ytkownicy programu TOP mog¹ transmitowaæ tak¿e fragnemty zbiorów, przyk³adowo zakoñczenie zbioru, które nie zosta³o odebrane w wyniku przerwania poprzedniego po³¹czenia. Przed rozpoczêciem transmisji adresat (B) musi wywo³aæ niekompletny zbiór (rozkaz ALT-E punkt A), który zostanie wczytany do bufora nadawczego.  Jednoczeœnie na ekranie wyœwietlana jest d³ugoœæ wczytanej czêœci zbioru. Stacja B musi wiêc nadaæ zdalny rozkaz odczytu //RA nazwa_zbioru adres. Wyœwietlana po zakoñczeniu transmisji suma kontrolna dotyczy jedynie przekazanej czœci zbioru. Dla kontroli prawid³owoœci zalecane jest obliczenie i porównanie sum kontrolnych dla ca³ego zbioru u nadawcy i adresata.

9. MAKROROZKAZY

Rozkaz ESC MAK pozwala na wywo³anie makrorozkazu w celu jego natychmiastowego wykonania lub wykonania w zadanym momencie. Makrorozkazy s¹ zawarte w zbiorach MAKRO.0XX, gdzie XX oznacza numer kana³u logicznego.

Format zbioru jest nastêpuj¹cy:

- rozkazy wywo³ywane za pomoc¹ klawiszy lub ich kombinacji  musz¹ byæ poprzedzone znakiem gwiazdki i odstêpu na pocz¹tku linii (* ). Symboliczne oznaczenia klawiszy mog¹ byæ pisane du¿ymi lub ma³ymi literami.

- rozkaz oczekiwania, przyk³adowo na meldunek lub zg³oszenie korespondenta symbolizowany jest za pomoc¹ znaku zapytania na pocz¹tku linii

- linie oczekiwania musz¹ byæ przedzielone liniami zawieraj¹cymi rozkazy, niedopuszczalne jest wystêpowanie dwóch lub wiêcej linii oczekiwania pod rz¹d.

Przyk³adowy makrorozkaz (MAKRO.003), którego zadaniem jest po³¹czenie siê za poœrednictwem wêz³a ze skrzynk¹ elektroniczn¹, wczytanie poczty i zarejestrowanie jej na dysku jest przedstawiony poni¿ej (komentarze i numery linii nale¿y opuœciæ):

1)  * esc - otwarcie okna rozkazowego za pomoc¹ klawisza ESC

2)  * ShDel - skasowanie zawartoœci okna za pomoc¹ kombinacji SHIFT-DEL

3)  c sp6kcn - rozkaz po³¹czenia siê z wêz³em

4)  * ret - klawisz RETURN, zakoñczenie i nadanie rozkazu, zamkniêcie okna rozkazowego

5)  ? connected to sp6kcn - oczekiwanie na zg³oszenie siê wêz³a

6)  c sr6bbs-8 - rozkaz po³¹czenia ze skrzynk¹

7)  * ret - zakoñczenie i nadanie rozkazu

8)  ? de sr6bbs - oczekiwanie na zg³oszenie siê skrzynki

9)  * AltE - otwarcie menu odbiorczego

10)  t - wybór zbioru tekstowego

11)  * CtrlT - skasowanie proponowanej przez program nazwy zbioru

12)  SP6FIG.TXT - wpisanie po¿¹danej nazwy zbioru

13)  * ret - i potwierdzenie za pomoc¹ klawisza RETURN

14)  r sp6fig 1- - rozkaz odczytu wiadomoœci dla skrzynki

15)  * ret - zakoñczenie i nadanie rozkazu

16)  ? de sr6bbs - oczekiwanie na zakoñczenie odczytu

17)  # 30 - dodatkowy czas oczekiwania - 30 sekund

18)  * AltE - zamkniêcie zbioru SP6FIG.TXT zawieraj¹cego pocztê

19)  * esc - otwarcie okna rozkazowego

20)  d - roz³¹czenie siê (DISCONNECT)

21)  * ret - zakoñczenie i nadanie rozkazu

Spis oznaczeñ klawiszy:

CtrlF1 - CtrlF10    (Ctrl-F1 do -F10)

Alt1   - Alt0       (Alt-1 do -0)

AltF1  - AltF10     (Alt-F1 do -F10)

F1     - F10        (F1 - F10)

ShF1   - ShF10      (Shift-F1 do -F10)

AltA   - AltZ       (Alt-A do -Z)

CtrlA  - CtrlZ      (Ctrl-A do -Z)

Home                (Home/Pos1)

End                 (End)

PgUp                (Page-Up)

PgDn                (Page-Down)

Ins                 (Insert)

Del                 (Delete)

Up                  (znacznik w górê)

Dn                  (znacznik w dó³)

Right               (znacznik w prawo)

Left                (znacznik w lewo)

CtrlLeft            (Ctrl-znacznik w lewo)

CtrlRight           (Ctrl-znacznik w prawo)

CtrlEnd             (Ctrl-End)

CtrlPgDn            (Ctrl-Page-Down)

CtrlHome            (Ctrl-Home)

CtrlPgUp            (Ctrl-Page-Up)

Ret                 (Return)

Back                (Backspace)

Tab                 (Tabulator)

Esc                 (Escape)

ShTab               (Shift-Tabulator)

ShLeft              (Shift-Cursor-znacznik w lewo)

ShRight             (Shift-znacznik w prawo)

ShUp                (Shift-znacznik w górê)

ShDn                (Shift-znacznik w dó³)

ShHome              (Shift-Home)

ShEnd               (Shift-End)

ShPgUp              (Shift-Page-Up)

ShPgDn              (Shift-PageDown)

Makrorozkazy mog¹ byæ wywo³ane w dowolnym zadanym czasie co pozwala przyk³adowo na automatyczny odczyt programów i wiêkszych zbiorów danych w godzinach mniejszego ruchu (w godzinach nocnych).

10. HAS£A DLA OPERATORÓW STACJI

Has³a dostêpu dla operatorów stacji wêz³owych lub skrzynek sieci zawarte s¹ w zbiorze PASSWORD.TOP. Format zbioru jest nastêpuj¹cy:

(NET/ROM) znak-SSID

linia zawieraj¹ca has³o dostêpu dla wêzów NET/ROM-TheNet.

(BBOX) znak-SSID

linia zawieraj¹ca has³o dostêpu dla skrzynek systemów OE5DXL i bayCom-Box a tak¿e wêz³ów BayCom-Node.

(RMNC) znak-SSID

linia zawieraj¹ca has³o dostêpu dla wêz³ów Flexnet.

(DBOX) znak-SSID

has³o dostêpu dla skrzynek DieBox: 60 linii o d³ugoœci po 27 znaków.

(TOP) znak-SSID

linia zawieraj¹ca has³o dostêpu dla stacji TOP.

...

itd.

Kolejnoœæ linii jest dowolna. Niedozwolone s¹ powtórzenia znaków wywo³awczych (z uwzglêdnieniem identyfikatora wtórnego SSID).

Generacja has³a dostêpu dla poszczególnych systemów przedstawiona jest poni¿ej:

- systemy NET/ROM, OE5DXL-BOX i BayCom-Node/-Box

Po podaniu rozkazu SYS (NET/ROM) lub PW (pozosta³e systemy) stacja nadaje ci¹g piêciu liczb losowych oznaczaj¹cych po³o¿enie liter w ci¹gu (haœle). Operator musi nadaæ w odpowiedzi ci¹g znaków znajduj¹cych siê na podanych pozycjach.

- systemy RMNC, SP i TOP

Systemy ta wymagaj¹ nadania rozkazu SYS (RMNC), //SY (SP) lub //PRIV (TOP, w kana³ach wêz³owych rozkaz bez //). Odpowiedzi¹ stacji jest piêciocyfrowa liczba losowa. Sposób obliczania has³a podany jest w punkcie poœwiêconym rozkazowi //PRIV.

- skrzynki DieBox

Has³o zawarte jest w tabeli z³o¿onej z 60 linii o d³ugoœci po 27 znaków. Do obliczenia has³a wykorzystywane s¹ data i czas nawi¹zania po³¹czenia. Pierwszym krokiem jest wybór kolumny o numerze równym godzinie (numeracja wierszy i kolumn rozpoczyna siê od zera). Nastêpnie wybrany zostaje wiersz o numerze równym liczbie minut. W dalszym ci¹gu nale¿y przejœæ w dó³ o liczbê wierszy równ¹ numerowi dnia miesi¹ca, w przypadku dojœcia do koñca tabeli nale¿y kontynuowaæ ruch od jej góry (wiersza 0). Odczytany z tabeli ci¹g znaków rozpoczynaj¹cy siê od tego miejsca stanowi poszukiwane has³o dostêpu.

11. TRASY PO£¥CZEÑ

Regularnie u¿ywane trasy po³¹czeñ zawarte s¹ w zbiorze LINKS.TOP. Zmiany w zbiorze mog¹ byæ dokonywane za pomoc¹ dowolnego edytora tekstów. Kombinacje klawiszy ALT-1 i ALT-2 s³u¿¹ do wpisania trasy zawartej w oknie nadawczym. Ka¿dej z tras musi byæ przypisana jednoznaczna nazwa. Pierwsza dziesi¹tka tras jest wywo³ywana za pomoc¹ kombinacji ALT-F1 do ALT-F10. Zbiór mo¿e zawieraæ dowoln¹ liczbê tras po³¹czeñ. W celu dokonania wyboru jednej z dalszych tras nale¿y pos³u¿yæ siê klawiszami znacznika "w górê/w dó³" i kawiszami PG-DWN/PG-UP a nastêpnie potwierdziæ za pomoc¹ klawisza RETURN. Klawisz E s³u¿y do wywo³ania edytora i wczytania do niego zbioru tras natomiast klawisz S powoduje zapis zmian w na dysku. Do zamkniêcia okna zawieraj¹cego spis tras s³u¿y jak zwykle klawisz ESC.

Trasy mog¹ byæ zorganizowane hierarchicznie, co oznacza ¿e nazwa ka¿dej ze zdefiniowanych tras mo¿e wystêpowaæ w opisie dalszych.

Znaczenie symboli w zbiorze:

C>znak - oznacza rozkaz po³¹czenia "C znak". W miarê potrzeby mog¹ to byæ rozkazy //C>, C!, C znak numer itd.

L>nazwa - symbolizuje trasê hierarchiczn¹ o podanej nazwie. D³ugoœæ nazwy nie mo¿e przekraczaæ 8 znaków. Poprzedzenie nazwy znakiem gwiazdki udostêpnia trasê korespondentom.

12. ZBIORY

Poni¿ej podane s¹ znaczenie i zawartoœæ zbiorów wchodz¹cych w sk³ad pakietu TOP.

COLOR.TOP  (COLOR1.TOP, COLOR2.TOP ...) - zbiory te zawieraj¹ zestawy kolorów dla poszczególnych elementów na ekranie. Zmiana kolorów dokonywana jest za pomoc¹ rozkazu ESC FARBE.

CONFIG.TOP  (CONFIG1.TOP, CONFIG2.TOP ...) - konfiguracja programu, rozkazy inicjalizuj¹ce kontroler TNC. Zmiany dokonywane s¹ za pomoc¹ programu TOPSET.EXE.

EMBLEM.TOP - emblemat programu.

ESC.TOP - spis rozkazów z grupy TOP wraz z numerem u¿ywanym przez program i minimaln¹ d³ugoœci¹ (liczb¹ liter) niezbêdn¹ do ich rozpoznania.

HELP.TOP - zawiera objaœnienia rozkazów. Zawartoœæ zbioru wywo³ywana jest za pomoc¹ rozkazu ALT-H. Dozwolone s¹ zmiany tekstu - t³umaczenia - pod warunkiem zachowania formatu zbioru (oznaczeñ akapitów).

LINKS.TOP - spis tras po³¹czeñ.

LOG.TOP - dziennik stacji.

MAKRO.001 - makrorozkazy dla kana³u 1, analogicznie dla pozosta³ych kana³ów.

MERKER.TOP - bie¿¹cy stan programu, ustawienia wprowadzone przez operatora. Zbiór ten zak³adany jest automatycznie. W razie wyst¹pienie problemów w pracy programu mo¿na skasowaæ dotychczasow¹ zawartoœæ zbioru.

MSGS.TOP - zbiór zawiera meldunki wyœwietlane przez program TOP. Zmiany (t³umaczenia) dozwolone s¹ pod warunkiem zachowania formatu zbioru i kolejnoœci linii.

NAMES.TOP - zawiera imiona korespondentów i nazwy stacji. Poprzedzaj¹ce je liczby oznaczaj¹ sposób traktowania liter "umlaut". Program NAMSORT.EXE s³u¿y do sortowania zawartoœci zbioru i ³¹czenia danych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³.

CONNOT.TOP - zbiór zawiera spis stacji ignorowanych. Po³¹czenia nawi¹zane przez te stacje zostaj¹ automatycznie przerwane.

NETROM.TOP - zbiór zawiera spis parametrów wêz³ów NET/ROM-TheNet wraz z ich znaczeniem. Jest to zbiór tekstowy (zmiany mog¹ byæ dokonane za pomoc¹ dowolnego edytora) zawieraj¹cy cztery grupy parametrów zaczynaj¹ce siê od znaku "#" i liczby parametrów w grupie.

PASSWORD.TOP - zbiór zawiera has³a dostêpu dla operatorów stacji sieci (wêz³ów i skrzynek ró¿nych systemów). Patrz rozkaz ESC PRIV.

QRT.TOP - zawiera zbiór tekstów po¿egnalnych, nadawanych w odpowiedzi na rozkaz //q. Wybór tekstu dokonywany jest losowo. Maksymalna d³ugoœæ tekstu wynosi 255 znaków.

Poni¿ej podany jest format zbioru:

* 4                       << liczba tekstów

|1                        << numer tekstu

pierwszy tekst, mo¿e byæ kilkulinijkowy

|2

drugi tekst, j.w.

|3

trzeci tekst, j.w.

|4

czwarty tekst, j.w.

REMFROM.TOP - znaki stacji maj¹cych szczególne uprawnienia do zdalnego sterowania. Patrz rozkaz ESC RFROM.

REMNOT.TOP - znaki stacji nie maj¹cych dostêpu do zdalnego sterowania. Patrz rozkaz ESC RNOT.

REMOTES.TOP - spis rozkazów zdalnych zawieraj¹cy informacje administracyjne. Przyk³ad:

67 AKTUELL   1 0 0

67      -> numer rozkazu do u¿ytku wewnêtrznego.

AKTUELL -> nazwa rozkazu.

1       -> minimalna d³ugoœæ niezbêdna do rozpoznania.

0       -> liczba parametrów rozkazu.

0       -> poziom zabezpieczenia (0 - dostêpny bez ograniczeñ). Patrz rozkaz ESC RCMD.

SPCHELP.TOP - teksty pomocnicze zwi¹zane z rozkazami zdalnymi.

Przyk³ad:

[67] //AKTUELL Tekst objaœnienia.

TEXT.TOP - zawiera teksty informacyjne, powitalny i po¿egnalny i zastêpuje zbiory CTEXT.TOP, INFO.TOP (//I), AKTUELL.TOP (//A) i FIXTEXT.TOP (SHIFT-F1 do SHIFT-F10) u¿ywane w poprzednich wersjach. Mo¿liwe jest sporz¹dzenie oddzielnych zestawów tekstów dla ka¿dego z pod³¹czonych kontrolerów TNC i dla ka¿dego z u¿ywanych znaków wywo³awczych. Wybór zestawu dokonywany jest za pomoc¹ rozkazów ESC CTEXT nr, ESC INFO nr, ESC FIX nr, ESC AKTUELL nr i ESC QTEXT nr (//Q).

Format zbioru:

- nag³ówek

TNC1:INF=1 OE1KDA - pierwsze pole zawiera numer kontrolera TNC, drugie rodzaj i numer tekstu, dozwolone s¹ oznaczenia: INF - tekst //I, AKT - tekst //A, CTX - tekst powitalny, QTX - tekst po¿egnalny, FIX:nr_klaw - tekst zwi¹zany z klawiszami SHIFT-F1 - SHIFT-F10 (FIX:2 - SHIFT-F2 itd.), numer po znaku równoœci odpowiada numeracji w rozkazach ESC, trzecie pole zawiera znak wywo³awczy z ewentualnym identyfikatorem wtórnym lub kresk¹ "-" oznaczaj¹c¹ pe³ny zakres idetntyfikatorów wtórnych. Numer kontrolera mo¿e le¿eæ w zakresie od 1 do 8, litera "A" oznacza wszystkie kontrolery.

- tekst zakoñczony jest lini¹ zawieraj¹c¹ znak "#" na pocz¹tku.

TNC.TOP - zbiór zawiera rozkazy dla kontrolera TNC (wyposa¿onego w oprogramowanie TF 2.3).

Przyk³ad:

104  30 F   Frack

104 - numer do u¿ytku wewnêtrzengo

30 - drugi numer do u¿ytku wewnêtrznego dla rozkazów zdalnych

F - rozkaz dla kontrolera

Frack - nazwa rozkazu (objaœnienie).

TOP.EXE - program TOP.

TOP.OVR - nak³adki.

13. OKNO WYBORU ZBIORÓW

Okno to, otwierane przed rozpoczêciem transmisji zbioru (ALT-S, F2), rejestracji zbioru (ALT-E, F2), kasowania (ESC DEL, F2) i w innych przypadkach (przyk³adowo ESC DIR) zawiera alfabetyczny spis zbiorów znajduj¹cych siê w bie¿¹cym lub podanym katalogu. Wybór zbioru dokonywany jest za pomoc¹ podœwietlonego paska, który jest przesuwany przy u¿yciu klawiszy znacznika. Wpisanie nazwy zbioru lub jej pocz¹tku powoduje przesuniêcie paska na odpowiedni¹ pozycjê w spisie. Symbol ".." oznacza katalog nadrzêdny, analogicznie jak dla systemu operacyjnego DOS. Katalogi podrzêdne oznaczone s¹ za pomoc¹ symbolu DIR. Zmiana katalogu wymaga potwierdzenia za pomoc¹ klawisza RETURN.

U¿ytkownik programu ma do dyspozycji nastêpuj¹ce rozkazy:

ALT-E - wywo³anie edytora tekstów (nazwa edytora podana jest w trakcie konfiguracji),

ALT-V - przegl¹danie zawartoœci zbioru,

ALT-D - skasowanie zbioru,

ALT-C - kopiowanie zbioru,

ALT-L - zmiana dysku roboczego.

Okno zamykane jest za pomoc¹ klawisza ESC.

14. SPIS WIADOMOŒCI

Program TOP mo¿e wczytywaæ spis wiadomoœci skrzynek elektronicznych systemów DIEBOX i BayCom-Box. Funkcja ta musi byæ w³¹czona w trakcie konfiguracji. Do odczytu wiadomoœci s³u¿¹ rozkazy LIST i CHECK nadawane po nawi¹zaniu po³¹czenia ze skrzynk¹. Skrzynki rozpoznawane s¹ na podstawie wpisów do zbioru NAMES.TOP. Wpisy dla skrzynek systemu DIEBOX maj¹ format "DBox nazwa" a dla skrzynek BayCom-Box "BBox nazwa". Spisy wiadomoœci prowadzone s¹ oddzielnie dla ka¿dego z kana³ów logicznych. Wybór wiadomoœci przeznaczonych do odczytu lub skasowania dokonywany jest za pomoc¹ znacznika - podœwietlonej linii. Sekwencja klawiszy INS, R i odstêp powoduje wpisanie do burora nadawczego rozkazu odczytu zaznaczonej wiadomoœci. Znacznik przesuwa siê automatycznie w kierunku ustalonym za pomoc¹ kombinacji ALT-R. Przed nadaniem rozkazu operator mo¿e zaznaczyæ wiêksz¹ liczbê wiadomoœci. Rozkazy nadawane s¹ po naciœniêciu klawisza RETURN lub po przekroczeniu ustalonej maksymalnej liczby zaznaczonych wiadomoœci.

Kombinacja ALT-E powoduje wpisanie do bufora nadawczego rozkazu kasowania wiadomoœci. Podobnie jak w poprzednim przypadku znacznik przesuwa siê automatycznie w kierunku ustalonym za pomoc¹ rozkazu ALT-R. Operator mo¿e przygotowaæ wiêksz¹ liczbê rozkazów i nadaæ je za pomoc¹ klawisza RETURN.

Do skasowania spisu s³u¿y kombinacja SHIFT-DEL natomiast do skasowania pojedyñczej linii - CTRL-Y. Kombinacje ALT-1 do ALT-5 s³u¿¹ do sortowania spisu. Dla wiadomoœci odczytanych za pomoc¹ rozkazu CHECK stosowane s¹ nastêpuj¹ce kryteria sortowania:

ALT-1 - numer wiadomoœci,

ALT-2 - znak nadawcy,

ALT-4 - nazwa rubryki,

ALT-5 - data nadania.

Kryterie sortowania dla rozkazu LIST:

ALT-1 - numer wiadomoœci,

ALT-2 - znak nadawcy,

ALT-3 - data nadania,

ALT-4 - czas nadania.

15. PROGRAM NAMESORT.EXE

Program ten s³u¿y do alfabetycznego sortowania zbioru NAMES.TOP i ³¹czenia zbiorów (przyk³adowo dodania zawartoœci zbioru NAMES1.TOP).

Wywo³anie:

NAMESORT NAMES.TOP [NAMES1.TOP [/N]] [/D].

Podanie pojedyñczej nazwy zbioru powoduje posortowanie go i za³o¿enie zbioru pomocniczego NAMES.DBL. Podanie jako parametr nazwy drugiego zbioru powoduje dodanie jego zawartoœci do pierwszego z nich, posortowanie, usuniêcie wpisów podwójnych i za³o¿enie zbiorów pomocniczych NAMES.NEW (spis nowych nazw/imion), NAMES.UPD (spis dotychczasowych nazw/imion) i NAMES.DBL.

Parametr /N powoduje po³¹czenie zbiorów i zapisanie wyniku w zbiorze o nazwie NAMES.$$$ natomiast parametr /D - pozostawienie wpisów podwójnych.