INSTRUKCJA OBS£UGI PROGRAMU VISUAL PACKET W WERSJI 2.20

MGR IN¯. KRZYSZTOF DABROWSKI, OE1KDA

SPIS TREŒCI

1.  Wstêp

2.  Instalacja

3.  Okno g³ówne

3.1. Pasek funkcyjny

4.  Okno monitora

5.  Okna kana³owe

5.1. Spis kana³ów

6.  Zbiór inicjalizuj¹cy VP.INI

6.1. Przyk³adowy zbiór

7.  Zbiór CONNECT.INI

7.1. Przyk³adowy zbiór

8.  Skrypty rozkazowe

8.1. Przyk³ady

8.2. Metasymbole

9.  Teksty

10. Zdalne sterowanie

10.1. Zbiór REMOTHLP.TXT

11. Transmisja zbiorów

11.1. Tryb Auto-7plus

11.2. Protokó³ Auto-BIN

11.3. Protokó³ VP-AutoBIN

11.4. Transmisja obrazów

12. Kontroler TNC

12.1. Zbiór TNC.INI

12.2. Zbiór TNC.EXI

13. Edytor skryptów

13.1. Okno g³ówne

13.2. Okna tekstowe

13.3. Automatyczna transmisja zbiorów

14. Odczyt poczty

1. WSTÊP

Visual Packet, autorstwa DL5DK i DJ5IP (@DB0LNA.#BAY.DEU.EU), jest programem ogólnie dostêpnym. Mo¿e on byæ nieodp³atnie rozpowszechniany w œrodowiskach krótkofalarskich. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w programie bez zgody autorów. Program wspó³pracuje z kontrolerem TNC w trybie podporz¹dkowanym (ang. "host mode"), tzn. kontroler musi byæ wyposa¿ony w oprogramowanie TF. Oprogramowanie trybu podporz¹dkowanego dla kontrolerów PK-232 nosi nazwê TFPK wzglêdnie TFPKM (dla kontrolerów wyposa¿onych w skrzynkê elektroniczn¹). Visual Packet wymaga u¿ycia komputera PC wyposa¿onego w procesor 386 lub nowszy o czêstotliwoœci zegarowej co najmniej 40 MHz i pamiêæ RAM o pojemnoœci 2 MB lub wiêcej. Dla unikniêcia strat odbieranych znaków, a przez to i zbêdnych powtórzeñ pakietu, zalecane jest, aby z³¹cze szeregowe by³o wyposa¿one w obwód komunikacyjny typu 16550, posiadaj¹cy wewnêtrzny bufor odbiorczy o d³ugoœci 16 znaków (ang. "FIFO"). Program VP napisany jest w jezyku Visual Basic i pracuje w œrodowisku Windows 3.x. Programy napisane w jêzyku Visual Basic charakteryzuj¹ siê tym, ¿e wywo³ane z poziomu systemu operacyjnego DOS automatycznie wywo³uj¹ Windows. Oprócz wersji 16-bitowej istnieje tak¿e wersja 32-bitowa pracuj¹ca pod Windows 95.

2. INSTALACJA

Program powinien byæ zainstalowany w odrêbnym katalogu (np. \VP), zawieraj¹cym podane poni¿ej katalogi podrzêdne.

Spis zawartoœci katalogów:

\VP:			katalog g³ówny.

CONFIG.EXE		program konfiguruj¹cy VP.

SR6DOP8.PW		zbiór zawieraj¹cy has³o dostepu (SSID bez

kreski).

SP6KBL.PW		has³o dostêpu, zbiory z has³ami tylko w miarê

potrzeby, nazwy przyk³adowe.

QRT.WCM		tekst po¿egnalny.

REMOTHLP.TXT	teksty pomocy dla zdalnej obs³ugi stacji (nie s¹

konieczne).

TNC.EXI		rozkazy dla kontrolera TNC wykonywane w momencie

zakoñczenia pracy programu.

TNC.INI		rozkazy dla kontrolera TNC wykonywane w momencie

wywo³ania programu.

VP.EXE		g³ówny zbiór programu.

VP.HLP		teksty pomocy.

VP.INI		zbiór inicjalizuj¹cy (modyfikowany przez

CONFIG.EXE).

VP.CFG		zbiór konfiguracyjny (zarz¹dzany przez VP).

WELCOME.WCM		g³ówny tekst powitalny.

<znak>.WCM		indywidualny tekst powitalny.

<znak>.LOG		dziennik (zak³adany automatycznie).

\VP\RUN:		katalog zawieraj¹cy wywo³ywane programy.

---

\VP\SAVE:		katalog zawieraj¹cy odebrane informacje.

---

\VP\MAKROS:	katalog zawieraj¹cy skrypty rozkazowe (.VPM).

xxxxxxxx.VPM

\VP\SOUND:	katalog zawieraj¹cy zbiory dŸwiêkowe (nie jest

niezbêdny).

-.WAV

A.WAV

B.WAV

...

Z.WAV

0.WAV

...

9.WAV

CONN_TO.WAV

DISCONN.WAV

KANAL.WAV

VIA.WAV

RING.WAV

W katalogu \WINDOWS\SYSTEM lub w katalogu \VP nale¿y zainstalowaæ nastepuj¹ce zbiory (biblioteki Visual Basic i programu):

VBRUN300.DLL

CMDIALOG.VBX

THREED.VBX

MSCOMM.VBX

3DEDIT.VBX

CCOMM.VBX

CTL3D.DLL

DDEML.DLL

MSOUTLIN.VBX

VP.DLL

Przed uruchomieniem VP nale¿y dokonaæ konfiguracji za pomoc¹ programu CONFIG.EXE. W trakcie konfiguracji ustalane s¹ tak¿e parametry kontrolerów TNC.

3. OKNO G£ÓWNE

Okno g³ówne stanowi ramê dla elementów obs³ugi, pól informacyjnych i pozosta³ych okien programu. Okno to zawiera nastepuj¹cy zestaw menu (nazwy podane s¹ w brzmieniu oryginalnym, w nawiasach zawarte jest t³umaczenie):

______________________________________________________________

menu             punkty               znaczenie

______________________________________________________________

Datei (plik)

Senden               do wyboru:

(nadanie tekstu)     1. nadanie w

bie¿¹cym kanale tekstu

znajduj¹cego siê w

schowku Windows.

W przypadku gdy schowek

jest pusty, wyœwietlany

jest meldunek b³êdu.

Punkt: "Zwischenablage".

2. nadanie w

bie¿¹cym kanale wybranego

zbioru tekstowego.

Otwierane jest okienko

dialogowe, w którym

podawana jest nazwa

zbioru.

Punkt: "Textdatei".

3. nadanie zbioru

dwójkowego.

Punkt: "Binärdatei".

VP-Makroeditor       s³u¿y do wywo³ania

(edytor skryptow)    edytora skryptów

(VPM.EXE).

VP-Mail              s³u¿y do wywo³ania

(odczyt poczty)      programu odczytuj¹cego

pocztê (MAIL.EXE).

Windows-Editor       s³u¿y do wywo³ania

(notatnik)           notatnika Windows.

VP Beenden           powoduje przerwanie

(koniec)             po³¹czeñ i zakoñczenie

pracy programu. Przed

przerwaniem po³¹czeñ

nadawana jest zawartoœæ

buforów kontrolera.

______________________________________________________________

Kanäle (spis kana³ów)

s³u¿y do zmiany kana³u

logicznego lub do

przejœcia do okienka

podgl¹du (monitora).

______________________________________________________________

Extras (dodatki)

Laufzeit messen      s³u¿y do pomiaru czasu

(pomiar czasu)       propagacji pakietu.

Klingeln             s³u¿y do nadania

(dzwonek)            sygna³u dzwonka.

QRX                  s³u¿y do nadania

infornacji o tym, ¿e

operator jest zajêty.

Kopieren             s³u¿y do zapisu tekstu z

(kopiowanie)         bie¿¹cego okna do

schowka.

Inhalt löschen       s³u¿y do skasowania

(kasowanie)          zawartoœci bie¿¹cego

okna.

Makros               s³u¿y do zarz¹dzania

skryptami.

Optionen             s³u¿y do zmiany

(parametry)          niektórych

parametrów

konfiguracyjnych.

Otwierana jest kartoteka

zawieraj¹ca m.in. karty:

"Speicherungen"

(rejestracja danych),

"Verzeichnisse"

(katalogi), "Allgemein"

(ogólne).

______________________________________________________________

Verbindung (po³¹czenie)

Direkt-Connect       s³u¿y do nawi¹zania

(po³¹czenie bezp.)   po³¹czenia z podan¹

stacj¹ bez u¿ycia

skryptów rozkazowych.

Znak stacji podawany jest

w oknie dialogowym.

s³u¿y do nawi¹zania w

(spis korespondentów) danym kanale po³¹czenia z

wybran¹ stacj¹.

Wywo³ywany jest

odpowiedni skrypt

rozkazowy, wymieniony w

menu.

______________________________________________________________

Fenster (okna)

Überlappend          okna zachodz¹ na siebie.

Nebeneinander        okna po³o¿one s¹ obok

siebie.

Untereinander        okna po³o¿one s¹ jedno

pod drugim.

Symbole anordnen     nastepne punkty decyduj¹

(u³o¿enie symboli)   o wygl¹dzie okna. Mo¿liwe

Funktionsleiste      jest nowe uporz¹dkowanie

(pasek funkcyjny)    symboli oraz w³¹czenie

Status Zeile         lub wy³¹czenie paska

(linia informacyjna) funkcyjnego i dolnej

linii informacyjnej.

Kanalliste           s³u¿y do wywo³ania spisu

(spis kana³ów)       kana³ów.

Letzte Info Meldung  ponowne wyœwietlenie

(ostatni meldunek)   ostatniego meldunku

programu.

______________________________________________________________

Hilfe (pomoc)

Inhalt (spis)        wywo³anie spisu treœci

pomocy.

Suchen (poszukiwanie) poszukiwanie

interesuj¹cego

tematu.

Neueste Informationen nowoœci dotycz¹ce

(nowoœci)            bie¿¹cej wersji programu.

Software Service     informacje o autorach

programu.

Info                 wywo³anie informacji o

programie VP.

______________________________________________________________

Niektóre funkcje programu mog¹ byæ tak¿e wywo³ywane za pomoc¹ symboli zawartych w pasku funkcyjnym. Klawisz funkcyjny F1 s³u¿y do wywo³ania pomocy odnoœnie poszczeglnych punktów menu.

W dolnej linii informacyjnej zawarte s¹ informacje dotycz¹ce stanu programu i komunikacji z kontrolerem TNC.

3.1. PASEK FUNKCYJNY

Pasek funkcyjny, znajdujacy siê poni¿ej linii menu jest zawsze widoczny, co umo¿liwia szybkie wywo³anie niektórych funkcji programu. Funkcje te mog¹ byæ tak¿e wywo³ywane przez odpowiednie punkty menu. Po najechaniu znacznikiem myszy na symbol i odczekaniu ok. 1 sek program wyœwietla krótk¹ informacjê odnosz¹c¹ siê do danego symbolu.

Pasek funkcyjny zawiera (w kolejnoœci od lewej do prawej) nastêpuj¹ce symbole:

- po³¹czenie ("Direkt-Connect"). S³u¿y do nawi¹zania po³¹czenia z podan¹ w okienku dialogowym stacj¹.

- wywo³anie pierwszej pozycji z menu po³¹czenia ("1. Eintrag Menü Verbindung").

- wywo³anie makrorozkazu ("Makro"). Akcja wybranego makrorozkazu odnosi siê do bie¿¹cego kana³u logicznego.

- roz³¹czenie ("Disconnect"). Powoduje przerwanie po³¹czenia w bie¿¹cym kanale logicznym. Przerwanie nastêpuje po uprzednim nadaniu danych znajduj¹cych siê w buforze. Powtórne naciœniêcie symbolu powoduje natychmiastowe przerwanie po³¹czenia.

- automatyczna rejestracja danych na dysku ("Speichern"). Nazwa zbioru podawana jest w okienku dialogowym. Rejestracja dotyczy tylko bie¿¹cego kana³u.

- w³¹czenie lub wy³¹czenie przewijania treœci ekranu ("Scroll-Stop"). Wy³¹czenie przewijania powoduje wstrzymanie odbioru danych z kontrolera.

- w³¹czenie lub wy³¹czenia echa ("Echo"). W³¹czenie echa powoduje kopiowanie danych z okna nadawczego do odbiorczego.

- w³¹czenie dodatkowych rozkazów zdalnych ("Erweiterter Fernsteuer-Modus"). Nale¿¹ do nich np. rozkazy //CD i //DIR.

- w³¹czenie radiolatarni ("Bake"). Po w³¹czeniu wprowadzony przez operatora tekst radiolatarni nadawany jest w odstêpach 3-minutowych.

- wy³¹czenie zdalnej obs³ugi stacji ("Fernsteuerung abschalten"). Odnosi siê tylko do bie¿¹cego kana³u logicznego.

- nadanie tekstu ze schowka Windows ("Zwischenablage senden"). Brak tekstu w schowku powoduje wyœwietlenie meldunku b³êdu.

- nadanie zbioru tekstowego ("Textdatei senden"). Powoduje nadanie wybranego zbioru tekstowego.

- nadanie zbioru dwójkowego ("Binärdatei senden"). Powoduje nadanie wybranego zbioru dwójkowego przy u¿yciu protokó³ów AutoBIN lub VP-AutoBIN.

- pomiar czasu propagacji pakietu ("Laufzeit messen"). Powoduje pomiar czasu propagacji pakietu na trasie do korespondenta i z powrotem. Warunkiem przeprowadzenia pomiaru jest wyposa¿enie stacji korespondenta w program zawieraj¹cy zdalny rozkaz //E.

- nadanie has³a dostêpu ("Passwort senden"). Powoduje nadanie has³a dostêpu do stacji korespondenta.

- dzwonek ("Klingeln"). Powoduje nadanie do korespondenta rozkazu dzwonienia - //RI.

- nadanie tekstu "Proszê poczekaæ" ("QRX"). Niestety nadawany jest tekst niemiecki "*** Bitte warten - QRX ***".

- skasowanie zawartoœci bie¿¹cego okna ("Inhalt löschen"). Przed skasowaniem zawartoœci okna odbiorczego nale¿y przejœæ do niego za pomoc¹ klawisza TAB.

- konfiguracja programu ("Einstellungen"). Pwoduje otwarcie okna konfiguracyjnego, otwieranego tak¿e przez menu "Dodatki-Parametry" ("Extras-Optionen").

- wywo³anie monitora selektywnego ("QSO-Monitor").

4. OKNO MONITORA

W oknie monitora wyœwietlana jest zawartoœæ podgl¹danych pakietów, analogicznie jak w innych programach terminalowych dla trybu podporz¹dkowanego (GP, SP). Wybór pakietów zale¿ny jest od wybranego trybu podgl¹du. Menu "Dodatki-Parametry" ("Extras-Optionen") pozwala na zmianê kolorów w oknie.

Zbiory zakodowane za pomoc¹ 7Plus i zbiory dwójkowe s¹ automatycznie rejestrowane przez monitor selektywny. Katalog wybierany jest w menu "Dodatki-Parametry" ("Extras-Optionen") na karcie "Katalogi" ("Verzeichnisse"), w punkcie "Zbiory monitora" ("QSO-Monitor Dateien").

5. OKNA KANA£OWE

Visual Packet pozwala na prowadzenie równolegle do 20 ³¹cznoœci w odzielnych kana³ach logicznych w zale¿noœci od mo¿liwoœci programu zawartego w kontrolerze TNC. W przypadku pod³¹czenia wiekszej liczby kontrolerów liczba kana³ów odpowiednio wzrasta. Jest ona wprowadzana za pomoc¹ programu konfiguracyjnego CONFIG.EXE. Ka¿demu z kana³ów przypisane jest oddzielne okno, analogicznie jak w wiêkszoœci znanych programów terminalowych dla trybu podporz¹dkowanego. Wybór po¿¹danego okna (kana³u) dokonywany jest za pomoc¹ myszy - nale¿y zaznaczyæ pozadane okno w spisie. Pojedyñcze naciœniêcie klawisza myszy powoduje wyœwietlenie danych w oknie, podwójne w trybie pe³noekranowym. Do zmiany okna mo¿na te¿ u¿yæ kombinacji klawisza CTRL i liczby od 1 do 9 (zale¿nie od rzeczywistej liczby zadeklarowanych kana³ów). Kombinacja CTRL-0 wywo³uje okno monitora dla pierwszego kontrolera. Zamiast kombinacji z klawiszem CTRL mo¿na podaæ numer okna na bocznej klawiaturze numerycznej.

Okno kana³owe sk³ada siê z okienek nadawczego i odbiorczego oraz obszaru informacyjnego. W obszarze tym wyœwietlane s¹:

- numer kana³u (w polu "Kanalnummer"),

- liczba powtórzeñ transmisji pakietu (w polu "TNC-Infos" - "Tries"),

- liczba odebranych i jeszcze nie wyœwietlonych pakietów (w polu "Not disp(layed)",

- liczba pakietów oczekuj¹cych na transmisjê (w polu "Not sent"),

- liczba nadanych i jeszcze nie potwierdzonych pakietów (w polu "Unack"),

- stan po³¹czenia: wymiana informacji - "Informationsaustausch", roz³¹czone - "disconnected" itd. (w polu "Link State").

Poni¿ej znajduje siê okienko nadawcze, do którego wpisywany jest tekst przeznaczony do nadania. Tekst nadawany jest po naciœniêciu klawisza RETURN (ENTER). Znak CTRL-Z wyœwietlany jest w postaci <CTRL-Z>, znak Escape - jako <ESC>. Linie o d³ugoœci przekraczaj¹cej 72 znaki s¹ automatycznie ³amane i nadawane. Teksty z okienka nadawczego mog¹ byæ kopiowane do schowka i wczytywane z niego, podobnie jak w ka¿dym programie pracuj¹cym w œrodowisku Windows (za pomoc¹ kombinacji CTRL-C, CTRL-X i CTRL-V). Teksty z okienka odbiorczego mog¹ byæ te¿ kopiowane do schowka. Linia rozdzielaj¹ca okna nadawcze i odbiorcze mo¿e byæ dowolnie przesuwana w zale¿noœci od potrzeb lub upodobañ u¿ytkownika. Zmiana aktywnego okienka dokonywana jest za pomoc¹ klawisza tabulatora.

W trakcie odbioru zbiory zakodowane w formacie 7-Plus s¹ automatycznie rozpoznawane i rejestrowane w katalogu \VP\SAVE.

Po naciœniêciu klawisza ESCAPE otwierane jest okno, do którego mo¿na bezposrednio wpisaæ rozkaz przeznaczony dla kontrolera. W oddzielnym okienku wyœwietlane s¹ ewentualne odpowiedzi kontrolera.

5.1. SPIS KANA³ÓW

Spis kana³ów, znajdujacy siê w oddzielnym okienku, umo¿liwia szybk¹ zmianê kana³u logicznego i przejœcie do okna odczytu poczty (programu  MAIL.EXE). Wybór dokonywany jest za pomoc¹ myszy. Okno mo¿e byæ wyœwietlane w ca³oœci albo w postaci minimalnej, zawieraj¹cej tylko tytu³. Wybór postaci dokonywany jest za pomoc¹ klawisza znajduj¹cego siê obok tytu³u. Spis mo¿e byæ na ¿yczenie wyœwietlany zawsze na wierzchu, przed wszystkimi otwartymi oknami. Oczywiœcie mo¿liwe jest ca³kowite zamkniêcie okna.

Nap³yw nowych danych w jednym z kana³ów sygnalizowany jest za pomoc¹ podswietlenia na czerwono jego oznaczenia w spisie. Normalne t³o przywracane jest dopiero po otwarciu danego okna. Wybór kana³u wymaga pojedyñczego nacisniêcia klawisza myszy, podwójne naciœniêcie otwiera okno o pe³nych rozmiarach ekranu.

Do otwarcia okna zawieraj¹cego spis s³u¿y rozkaz "Spis kana³ów" ("Kanalliste") w menu "Okna" ("Fenster").

6. ZBIÓR INICJALIZUJ¥CY VP.INI

Zbiór inicjalizuj¹cy - VP.INI - znajduje siê w g³ównym katalogu programu (\VP). Jest on zak³adany i modyfikowany za pomoc¹ programu CONFIG.EXE. Podobnie jak wszystkie zbiory typu *.INI jest on zbiorem tekstowym i mo¿e byæ te¿ modyfikowany za pomoc¹ dowolnego edytora ASCII. Zbiór ten zawiera nastepuj¹ce sekcje:

[Einstellungen]

Sound:	- wartoœæ 1 powoduje w³¹czenie informacji akustycznych, 0 - wy³¹czenie.

MyCall	- pole zawiera znak wywo³awczy u¿ytkownika.

PackLen 	- pole zawiera maksymaln¹ d³ugoœæ czêœci informacyjnej pakietu w zakresie od 0 do 255. Wartoœæ 0 odpowiada d³ugoœci 256 oktetów (bajtów). Niektóre wersje oprogramowania wêz³ów lub skrzynek sieci maj¹ k³opoty z odbiorem pakietów o d³ugoœci przekraczaj¹cej 128 bajtów.

QSOMonitors - liczba selektywnie podgl¹danych po³¹czeñ.

TNCs        - liczba pod³¹czonych kontrolerów TNC.

[TNCn]      - n jest bie¿¹cym numerem kontrolera.

BaudRate	- podaje szybkoœæ wymiany danych miêdzy kontrolerem TNC i komputerem. Jest ona niezale¿na od szybkoœci w kanale radiowym i powinna byæ od niej wy¿sza. Szybkoœæ transmisji w kontrolerze ustalana jest najczêœciej za pomoc¹ zwieraczy lub miniaturowych prze³¹czników.

ComPort	podaje numer z³¹cza szeregowego (COM).

Channels    - podaje liczbê kana³ów logicznych. Jest ona zale¿na od wersji oprogramowania kontrolera.

6.1. PRZYK£ADOWY ZBIÓR

[Einstellungen]

MyCall=OE1KDA     ;znak wywo³awczy

QSOMonitors=0	;liczba ³¹cznoœci podgl¹danych selektywnie

TNCs=1

;MonitorSaveLines=50	;liczba linii zawartych w buforze

; monitora

;Sound=1			;meldunki akustyczne

[TNC1]

ComPort=1		;numer z³¹cza szeregowego (COM)

BaudRate=19200	;szybkoœæ transmisji na z³¹czu szeregowym (COM)

Channels=10		;liczba kana³ów logicznych

[TNC2]

ComPort=0

BaudRate=0

Channels=0

[TNC3]

ComPort=0

BaudRate=0

Channels=0

[TNC4]

ComPort=0

BaudRate=0

Channels=0

7. ZBIÓR CONNECT.INI

Zbiór CONNECT.INI zawiera spis skryptów rozkazowych u¿ywanych w trakcie po³¹czeñ z korespondentami. Kolejnoœæ skryptów w spisie jest dowolna. Ka¿da z nazw musi znajdowaæ siê w oddzielnej linii na jej pocz¹tku. Spis wyœwietlany jest w menu "Connect". Zbiór jest zbiorem tekstowym i jego zawartoœæ mo¿e byæ modyfikowana przez operatora za pomoc¹ dowolnego edytora ASCII, np. Notatnika pod Windows.

7.1. PRZYK£ADOWY ZBIÓR

Connect

SR6DOP

DOP_SKRZ

DOP_TCP

OE1KDA

SR9ZDN

Nad_Skrz

8. SKRYPTY ROZKAZOWE

Skrypty rozkazowe pozwalaj¹ na automatyzacjê przebiegu po³¹czeñ i wymiany danych z korespondentami. Nazwy skryptów s¹ dowolne (mog¹ to byæ np. znaki wywo³awcze korespondentów indywidualnych, wez³ów albo skrzynek sieci), jako rozszerzenie s³u¿y ".VPM". W poprzednich wersjach skrypty nosi³y rozszerzenie "SCR". Wszystkie skrypty powinny znajdowaæ siê w katalogu \VP\MAKRO. Skrypty wymienione w zbiorze CONNECT.INI s¹ wyœwietlane w spisie wywo³ywanym przez menu "Connect" i mog¹ byæ stamt¹d wywo³ane. Nazwa skryptu mo¿e byæ tak¿e podana w wywo³aniu Visual Packet.

Skrypty mog¹ zawieraæ nastepuj¹ce rozkazy:

***Beep:	powoduje nadanie sygna³u dŸwiêkowego,

***Connect:	powoduje nawi¹zanie po³¹czenia z bezpoœrednio osiagalnymi stacjami (indywidualnymi albo wêz³ami czy skrzynkami sieci),

***Disconnect:	powoduje przerwanie po³¹czenia,

***End	... powoduje nadanie znaku koñca wiadomoœci do skrzynki.

***ESC:<rozkaz>	powoduje nadanie rozkazu do kontrolera TNC,

***ExitVP:		zakoñczenie pracy VP,

***Passwort:	nadanie zapytania o has³o,

***Prompt:	powoduje oczekiwanie na nadejœcie podanego tekstu (zg³oszenia) od korespondenta przed wykonaniem nastêpnego rozkazu.

***SendBINFile: <zbior>	powoduje nadanie do korespondenta zawartoœci podanego zbioru dwójkowego (w razie potrzeby nale¿y podaæ pe³n¹ scie¿kê dostêpu),

***SendTextFile: <zbior> powoduje nadanie do korespondenta zawartoœci podanego zbioru tekstowego (w razie potrzeby nale¿y podaæ pe³n¹ scie¿kê dostêpu),

***Start:<czas>	rozpoczyna wykonywanie skryptu w podanym czasie.

Skrypty rozkazowe s¹ zbiorami ASCII i mog¹ byæ pisane za pomoc¹ dowolnego edytora, w szczególnoœci mo¿na u¿yæ edytora VP (VPM.EXE).

8.1. PRZYK£ADY

1. Po³¹czenie z najbli¿szym wêz³em (skrypt SR6DOP.SCR):

***Connect:SR6DOP

2. Po³¹czenie z dalszym wêz³em za poœrednictwem najbli¿szego (skrypt SR9ZDN.SCR):

***Connect:SR6DOP			po³¹czenie z wêz³em lokalnym

***Prompt:Connected to SR6DOP	oczekiwanie na zg³oszenie

c sr9zdn				rozkaz po³¹czenia z dalszym wêz³em

***Prompt:Connected to SR9ZDN	oczekiwanie na zg³oszenie

m						po³¹czenie ze skrzynk¹

itd.

3. Transmisja zbioru (skrypt Nad_Skrz.scr):

***SendTextFile:C:\VP\VP.INI	nadanie zbioru VP.INI

4. Skrypt wywo³ywany o zadanym czasie:

***Start:22:10               godzina wykonania

***Connect:SP6KBL            po³¹czenie ze skrzynk¹ SP6KBL

***Prompt:Connected to SP6KBL oczekiwanie na zg³oszenie

D N VP                       rozkaz dla skrzynki

***Prompt:->                 oczekiwanie na zg³oszenie

***Beep:                     sygna³ dŸwiêkowy

***ExitVP:                   zakoñczenie pracy VP.

Rozkazy w skryptach musz¹ znajdowaæ siê na pocz¹tku linii, przy czym rozkazy dla Visual Packet musz¹ byæ poprzedzone trzema gwiazdkami (jak w powy¿szych przyk³adach) bez odstêpu. Du¿e i ma³e litery nie s¹ rozró¿niane. Teksty nie poprzedzone gwiazdkami s¹ nadawane do korespondenta bez zmian. Parametry (znaki stacji, nazwy zbiorów) po dwukropku podawane s¹ równie¿ bez odstêpu. D³ugoœæ oczekiwanego tekstu w rozkazie "***prompt:" jest dowolna, nale¿y zwróciæ uwagê na zgodnoœæ tekstu w rozkazie z oczekiwanym. Komentarze w skrypcie poprzedzone s¹ œrednikiem.

8.2. METASYMBOLE

W skryptach i we wszystkich tekstach (np. powitalnych i po¿egnalnych) mo¿na u¿yæ nastêpuj¹cych metasymboli:

%%C	znak wywo³awczy korespondenta.

%%D	bie¿¹ca data.

%%T	aktualny czas.

%%Y	w³asny znak wywo³awczy.

Du¿e i ma³e litery nie s¹ rozró¿niane.

Uwaga ! We wczeœniejszych wersjach programu wystêpowa³ pojedyñczy znak % zamiast podwójnego. Przejête teksty wymagaj¹ uzupe³nienia.

Przyk³ad:

Tekst powitalny:

Czeœæ %%C, jesteœ po³¹czony z %%Y o godz. %%T dn. %%DD

po zast¹pieniu przez program metasymboli mo¿e mieæ postaæ:

Czeœæ SP6FIG, jesteœ po³¹czony z OE1KDA o godz. 10:11 dn. 18.12.1996

9. TEKSTY

Tekst powitalny znajduje siê w zbiorze WELCOME.WCM. Jest on nadawany do wszystkich korespondentów, o ile nie przewidziano dla nich tekstów indywidualnych. Teksty indywidualne dla wybranych korespondentów znajduj¹ siê w zbiorach <znak_korespondenta>.WCM.

Tekst po¿egnalny znajduje siê w zbiorze QRT.WCM. Nie przewidziano narazie indywidualnych tekstów po¿egnalnych.

Wymienione zbiory musz¹ byæ zbiorami tekstowymi i nie mog¹ zawieraæ ¿adnych znaków kontrolnych i formatuj¹cych poza znakami nowej linii. Teksty mog¹ zawieraæ wymienione powy¿ej metasymbole.

10. ZDALNE STEROWANIE

Program VP pozwala korespondentom na zdalne sterowanie stacj¹. Rozkazy zdalne musz¹ zaczynaæ siê na poczatku linii i byæ poprzedzone podwójn¹ ukoœn¹ kresk¹ (//). Do dyspozycji stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

//CD [nazwa]	zmiana katalogu roboczego	*

//COPY [zbiór1] [zbiór2]	skopiowanie zbioru1 do zbioru2	*

//DIR [scie¿ka][filtr]	wywo³anie spisu tresci katalogu	*

//DIS	natychmiastowe roz³¹czenie

//Echo <tekst>	nadanie z powrotem tekstu

//Help	nadanie zawartoœci zbioru REMOTHLP.TXT

//Info	nadanie informacji o stacji i jej operatorze

//Quit	roz³¹czenie

//RIng	przywo³anie operatora (dzwonek)

//Read <nazwa>	odczyt zbioru tekstowego

//RBin <nazwa>	odczyt zbioru dwójkowego

//RUN <nazwa>	wywo³anie zewnêtrznego programu

//Abort	przerwanie transmisji zbiorów.

Rozkazy oznaczone gwiazdk¹ wymagaj¹ w³¹czenia za pomoc¹ symbolu w pasku funkcyjnym (symbol: w³¹czenie dodatkowych rozkazów zdalnych) albo za pomoc¹ menu. Standardowo rozkaz DIR pozwala wy³¹cznie na odczyt zawartoœci katalogu \VP\SAVE. Operator stacji mo¿e ca³kowicie wy³¹czyæ zdalne sterowanie.

10.1. ZBIÓR REMOTHLP.TXT

Poni¿ej podana jest przyk³adowa zawartoœæ zbioru REMOTHLP.TXT:

Rozkazy zdalne musz¹ znajdowaæ siê na pocz¹tku linii, musz¹ byæ poprzedzone podwójn¹ ukoœn¹ kresk¹ i zakoñczone znakiem CR (RETURN). Do dyspozycji u¿ytkowników stoj¹ nastêpuj¹ce rozkazy:

....

Koniec zbioru.

11. TRANSMISJA ZBIOROW

11.1. TRYB AUTO-7PLUS

Zbiory zakodowane za pomoc¹ kodera 7PLUS s¹ rozpoznawane automatycznie w trakcie odczytu ze skrzynki lub odbioru od korespondenta. Zbiory te s¹ automatycznie dekodowane i zapisywane na dysku pod nazw¹ zawart¹ w nag³ówku. Automatyczne dekodowanie jest czynne tak¿e w czasie w³¹czenia ogólnej rejestracji danych. W trakcie odbioru i dekodowania zbiorów 7PLUS na ekranie wyœwietlany jest zielony pasek wskazuj¹cy wczytana czêœæ zbioru (w %), jego nazwa i przewidywany czas odczytu.

W³¹czenie lub wy³¹czenie poszczególnych rodzajów automatycznej rejestracji dokonywane jest w menu "Dodatki-Parametry" ("Extras-Optionen") w karcie "Rejestracja" ("Speicherungen").

11.2. PROTOKÓ£ AUTO-BIN

Program rozpoznaje tak¿e automatycznie zbiory dwójkowe i dokonuje rejestracji w katalogu SAVE. W trakcie odczytu u¿ywany jest protokó³ Auto-BIN. Zbiory dwójkowe zawieraj¹ w nag³ówku oznaczenie #BIN#. Nazwa zbioru przejmowana jest z nag³ówka, w przypadku braku nazwy w nag³ówku otwierane jest okno dialogowe, w którym nale¿y podaæ porz¹dan¹ nazwê. Standardowo VP proponuje nazwê "RECFILE.BIN". W przypadku istnienia na dysku zbioru o tej samej nazwie VP pyta o adres pocz¹tkowy i dodaje dane do istniej¹cego zbioru. Pozwala to na odczyt zbiorów dwójkowych we fragmentach. Podanie jako adresu pocz¹tkowego zera powoduje skasowanie istniej¹cej zawartoœci. W trakcie rejestracji na ekranie wyœwietlany jest zielony pasek wskazuj¹cy wczytan¹ czêœæ zbioru, jego nazwa, rozmiar i przewidywany czas odczytu.

Przerwanie transmisji sygnalizowane jest korespondentowi za pomoc¹ meldunku #ABORT#. Prawid³owoœæ odbioru sprawdzana jest w oparciu o sumê kontroln¹ CRC. Protokó³ Auto-BIN u¿ywany jest przez wiele programów terminalowych (np. GP) i skrzynek (np. BCM).

11.3. PROTOKÓ£ VP-AUTOBIN

Stacje wyposa¿one w program Visual Packet wymieniaj¹ zbiory dwójkowe w oparciu o protokó³ VP-AutoBIN. Zbiory rejestrowane s¹ w katalogu SAVE pod nazw¹ zbioru oryginalnego. Transmisja odbywa siê równolegle do prowadzonej ³¹cznoœci - operator nie musi czekaæ na jej koniec. Prawid³owoœæ danych sprawdzana jest w oparciu o sumê kontroln¹ CRC, a na ekranie wyœwietlane s¹ informacje identyczne jak w przypadku protokó³u Auto-BIN.

11.4. TRANSMISJA OBRAZÓW

Rozkaz //RP umo¿liwia wymianê obrazów miêdzy stacjami wyposa¿onymi w program VP. Wymiana odbywa siê w protokóle VP-AutoBIN równolegle do prowadzonej ³¹cznoœci. Obraz, np. w³asne zdjêcie albo zdjêcie stacji musi znajdowaæ siê w g³ównym katalogu programu (\VP) i nosiæ nazwê <znak>.BMP. Jak wynika z rozszerzenia stosowany jest popularny w œrodowisku Windows format BMP. Odebrany obraz rejestrowany jest w katalogu SAVE pod t¹ sam¹ nazw¹. Po zakoñczeniu transmisji obraz wyœwietlany jest automatycznie na ekranie. W trakcie odbioru na ekranie wyœwietlane s¹ podane w poprzednich punktach dane. Prawid³owosc odbioru sprawdzana jest w oparciu o sumê kontrolna CRC.

12. KONTROLER TNC

12.1. ZBIÓR TNC.INI

Zbiór TNC.INI mo¿e zawieraæ dowolne parametry inicjalizuj¹ce kontroler. Komentarze poprzedzone s¹ œrednikiem. Spis rozkazów i zakresu parametrów znajduje siê w instrukcji do kontrolera TNC-2. Parametry dla protokó³u DAMA maj¹ znaczenie jedynie w przypadku gdy osiagalny wêze³ sieci pos³uguje siê tym protokó³em. W przeciwnym przypadku mog¹ byæ pominiête.

Przyk³ad:

B 120              ; czas dla protokó³u DAMA

F 200              ; wartoœæ pocz¹tkowa czasu oczekiwania na

; odpowiedŸ (SRTT)

H 0                ; wy³¹czenie monitorowania w kontrolerze

K 0                ; wy³¹czenie zegara w kontrolerze

M UISC             ; tryb podgl¹du

N 40               ; liczba powtórzeñ pakietu

O 4                ; maksymalna liczba niepotwierdzonych

; pakietów

P 64               ; wartoœæ progowa dla dostêpu do kana³u

; radiowego

R 0                ; wy³¹czenie funkcji przekaŸnikowej w

; kontrolerze

T 20               ; czas TX-Delay

U 0                ; wy³¹czenie tekstu powitalnego w

; kontrolerze

W 1                ; czas oczekiwania przed powtórn¹ prób¹

; nadawania

X 1                ; nadawanie dozwolone

Y 6                ; maksymalna liczba kana³ów logicznych

Z 0                ; synchronizacja wymiany danych miêdzy

; kontrolerem i komputerem, 0 - wy³¹czona

@A1 7              ; parametry dla obliczeñ czasu oczekiwania

; (SRTT)

@A2 15             ;

@A3 3              ;

@D 0               ; pó³dupleks

@I 60              ; wartoœæ progowa dla algorytmu odpytañ

; korespondenta

@M 1               ; dane 8-bitowe

@T2 200            ; czas oczekiwania przed nadaniem

; pokwitowania (T2)

@T3 18000          ; czas braku aktywnoœci w kanale (T3)

@V 0               ; wy³¹czenie kontroli prawid³owoœci znaków

; wywo³awczych

12.2. ZBIÓR TNC.EXI

W przyk³adowym zbiorze znajduj¹ siê rozkazy wy³¹czaj¹ce monitor w kontrolerze (jest to konieczne, gdy¿ w przeciwnym przypadku dochodzi do przepe³nienia bufora odbiorczego w kontrolerze) i w³¹czaj¹ce tekst powitalny. Oczywiscie zbiór mo¿e zawieraæ dowolne rozkazy w zale¿noœci od potrzeb operatora.

Przyk³ad:

k 1

m n

u 2 Jestem zajêty.

13. EDYTOR SKRYPTOW

Program edytora VPM wymaga, aby w katalogu \WINDOWS\SYSTEM znajdowa³y siê biblioteki:

VBRUN300.DLL

THREED.VBX.

VPM powinien byæ zainstalowany w katalogu zawieraj¹cym skrypty. Program wspó³pracuje z Visual Packet pocz¹wszy od wersji 1.5.

13.1. OKNO G£ÓWNE

Podobnie jak w Visual Packet okno g³ówne stanowi ramê dla elementów obs³ugi i pozosta³ych okien programu. Oprócz zestawu menu zawiera ono tak¿e pasek funkcyjny. Objaœnienia do poszczególnych punktów menu wywo³ywane s¹ za pomoc¹ klawisza F1. Krótkie objaœnienia znaczenia symboli w pasku wyœwietlane s¹ po up³ywie ok. 1 sekundy od najechania znacznikiem myszy na wybrany symbol.

13.1.1. PASEK FUNKCYJNY

Pasek funkcyjny pozwala na szybkie wywo³anie najwa¿niejszych funkcji programu bez koniecznoœci szukania w menu. Zawiera on nastêpuj¹ce symbole (w kolejnosci od lewej do prawej):

- nowy skrypt ("Neu"). S³u¿y do za³o¿enia nowego zbioru zawieraj¹cego skrypt.

- otwarcie istniej¹cego zbioru ("Öffnen"). Edytor pozwala na równoleg³¹ obrobkê 6 zbiorów.

- zapis ("Speichern"). S³u¿y do zapisu zbioru na dysku. Dla nowych zbiorów otwierane jest okno dialogowe, w którym nale¿y podaæ nazwê.

- wycinanie tekstu ("Ausschneiden"). Zaznaczony tekst jest przenoszony do schowka.

- kopiowanie tekstu ("Kopieren"). Zaznaczony tekst jest kopiowany do schowka.

- pobieranie zawartoœci schowka ("Einfügen"). Tekst znajduj¹cy siê w schowku jest wstawiany pocz¹wszy od pozycji znacznika.

- wstawianie rozkazu do tekstu ("Makro-Befehl einfügen"). Spis rozkazów znajduje siê w zbiorze BEFEHLE.INI. Zaznaczony w spisie rozkaz mo¿e byæ tak¿e wstawiony przy u¿yciu kombinacji CTRL-M. Zbiór BEFEHLE.INI musi znajdowaæ siê w tym samym katalogu, w którym zainstalowany jest edytor. Jest to zbiór tekstowy, który mo¿e byæ modyfikowany za pomoc¹ dowolnego edytora ASCII np. po zmianie wersji programu VP.

- automatyczna transmisja zbiorow ("Automatische Dateisenden"). Otwierane jest okno dialogowe transmisji zbiorów. Adres docelowy mo¿na wybraæ ze spisu znajduj¹cego siê w zbiorze ADRESS.INI. Jest to zbiór tekstowy i musi znajdowac siê w katalogu, w którym zainstalowany jest edytor.

13.2. OKNA TEKSTOWE

Edytor pozwala na równoleg³¹ obrobkê szeœciu skryptów w oddzielnych oknach. Okna te przypisane s¹ do okna g³ównego i mog¹ byæ przesuwane tylko w jego ramach. Mo¿liwe jest przenoszenie poprzez schowek tekstów z jednego okna do innego identycznie jak we wszystkich programach pracuj¹cych w œrodowisku Windows.

13.3. AUTOMATYCZNA TRANSMISJA ZBIORÓW

Automatyczna transmisja zbiorów u³atwia nadawanie zestawów zbiorów zakodowanych za pomoc¹ 7PLUS. Przed nadaniem nale¿y wybraæ adres docelowy ze spisu znajduj¹cego siê w zbiorze ADRESS.INI. Nastêpnym krokiem jest otwarcie okna dialogowego za pomoc¹ symbolu w pasku funkcyjnym albo punktu "Transmisja zbiorów" ("Dateien senden") z menu "Przetwarzanie" ("Bearbeiten"). W oknie tym mo¿na wprowadziæ nastêpuj¹ce parametry:

- zg³oszenie skrzynki (ang. prompt).

- ci¹g sygnalizuj¹cy zakoñczenie wiadomoœci, np. "NNNN", "/EX" albo CTRL-Z.

- ciag, za pomoc¹ którego skrzynka sygnalizuje prawid³owy odbiór wiadomoœci.

- tytu³ pod którym zbiory zapisane s¹ w skrzynce i liczbê czêœci. Rzeczywisty tytu³ sk³ada siê z podanej tu nazwy, rozszerzenia i liczby zbiorów.

Nastêpnie nale¿y zaznaczyæ zbiory przeznaczone do nadania i nacisn¹æ klawisz "OK". Edytor generuje automatycznie odpowiedni ci¹g rozkazów i umieszcza je w pisanym skrypcie.

14. ODCZYT POCZTY

Program VP-Mail u³atwia odczyt poczty ze skrzynek elektronicznych. Mo¿e on byæ wywo³any dopiero po uruchomieniu Visual Packet. Program wspó³pracuje z wersj¹ 2.2 VP lub nowszymi. Program mo¿e byæ wywo³ywany z poziomu Visual Packet z menu "Plik-VP-Mail" ("Datei-VP-Mail") lub automatycznie w momencie startu VP. Automatyczny start wymaga skonfigurowania na karcie "Ogólne" z menu "Dodatki-Parametry" ("Extras-Optionen"). Program nie mo¿e byæ wywo³any bez uprzedniego uruchomienia VP.

Zmian w konfiguracji programu mo¿na dokonaæ wywo³uj¹c menu "Plik-Konfiguracja" ("Datei-Einstellungen").

VP-Mail otrzymuje od Visual Packet do dyspozycji kana³y logiczne przeznaczone do po³¹czenia ze skrzynk¹. W oknie kana³owym wyœwietlane s¹ segregatory odpowiadaj¹ce wybranym rubrykom skrzynki. Ka¿dy z nich mo¿e byæ otwarty lub zamkniêty przez najechanie znacznikiem myszy na odpowiedni symbol i podwójne nacisniêcie klawisza. Wyboru segregatora mo¿na te¿ dokonaæ za pomoc¹ klawiszy znacznika, do otwarcia s³u¿y wówczas klawisz "+", a do zamkniêcia - klawisz "-". Po otwarciu segregatora wyœwietlany jest jego spis treœci. Wiadomoœci przeznaczone do przeczytania lub skasowania nale¿y zaznaczyæ w spisie za pomoc¹ myszy:

- nacisniêcie lewego klawisza zaznacza pojedyncz¹ wiadomoœæ,

- naciœniêcie kombinacji klawiszy CTRL i myszy zaznacza dalsze wiadomosci,

- naciœniêcie kombinacji klawiszy "du¿e litery" i myszy zaznacza ca³¹ grupê wiadomoœci. Po najechaniu znacznikiem myszy na wybran¹ wiadomoœæ i naciœniêciu prawego klawisza myszy otwierane jest menu pomocnicze zawieraj¹ce punkty "Odczyt" ("Lesen") i "Kasowanie" ("Löschen"). Te same punkty zawarte s¹ równie¿ w g³ównym menu "Plik" ("Datei"). Menu pomocnicze i "Plik" zawieraj¹ tak¿e punkt "Wybór" ("Auswählen") powoduj¹cy skopiowanie zaznaczonych wiadomosci do segregatora pn. "Wybrane" ("Ausgewählte Nachrichten") gdzie mog¹ byæ one odczytywane i kasowane grupowo. Nastêpnym punktem w obu menu jest "Skasowanie wyboru" ("Auswahl aufheben"). S³u¿y on do skasowania uprzedniego wyboru wiadomoœci i do opró¿nienia segregatora "Wybrane".