INSTRUKCJA DO PROGRAMU WINGT W WERSJI 1.70

OPRACOWA£ MGR IN¯. KRZYSZTOF D¥BROWSKI, OE1KDA

Spis treœci

1. Wstêp

2. Instalacja

3. Konfiguracja

3.1.  Konfiguracja TNC

3.2.  Dane stacji

3.3.  Parametry wyœwietlania danych

3.4.  Katalogi

3.5.  Dodatki

3.6.  Efekty dŸwiêkowe

3.7.  Kolory

3.8.  Jêzyki

3.9. Skrzynka

3.10. Konfiguracja zbiorów pomocniczych

3.10.1. Zbiór WINGT.QRG

3.10.2. Zbiór WINGT.LIN

3.10.3. Zbiór WINGT.CON

3.10.4. Zbiór WINGT.DIS

3.10.5. Zbiór WINGT.INF

3.10.6. Zbiór WINGT.REM

3.10.7. Zbiór WINGT.SPY

3.10.8. Zbiór WINGT.GRT

3.11. Konfiguracja wêz³a

3.11.1. Zbiór WGTNODE.CON

3.11.2. Zbiór WGTNODE.DIS

3.11.3. Zbiór WGTNODE.INF

3.11.4. Zbiór WGTNODE.HLP

4. Obs³uga programu

4.1. Podstawowe okna

4.2. Zestawy menu

4.2.1.  Menu "Dodatki" dla okien kana³owych

4.2.2.  Menu "Dodatki" dla okna monitora

4.2.3.  Menu "Dodatki" dla okna skrzynki

4.3. Okna dialogowe

4.3.1.  Okno "Transmisja zbioru"

4.3.2.  Okno "Rejestracja w zbiorze"

4.3.3.  Okno "Transmisja zbiorów 7-Plus"

4.3.4.  Okno dialogowe monitora selektywnego

4.3.5.  Dialog "Parametry kana³u"

4.3.6.  Dialog "Zarz¹dzanie poczt¹"

4.3.7.  Dialog "Transmisja zbiorów skomprymowanych"

4.3.8.  Dialog "Po³¹czenia automatyczne"

4.3.9.  Dialog "Has³a dostêpu"

4.3.10. Dialog "Zdalne sterowanie"

4.3.11. Dialog "Selekcja poczty"

4.3.12. Dialog "Korespondenci"

4.3.13. Dialog "Teksty standardowe"

4.3.14. Dialog "Sprawdzanie po³¹czenia"

4.3.15. Dialog "Zbiory"

4.3.16. Dialog "Radiolatarnia"

4.3.17. Dialog "wêze³"

4.3.18. Dialog "Szyfrowanie transmisji"

4.4.  Wybór okna roboczego

4.5.  Rozkazy dla kontrolera TNC

4.6.  Automatyczna generacja has³a dostêpu

4.7.  Okienko nadawcze

5. Zdalna obs³uga

6. Automatyczna rejestracja poczty

7. Automatyczna rejestracja zbiorów 7-Plus

8. Transmisja zbiorów

9. Prywatna skrzynka elektroniczna

9.1.  Zestaw rozkazów

9.2.  Zbiory konfiguracyjne

9.3.  Katalogi

9.4.  Retransmisja poczty

9.5.  Poziomy uprawnieñ

9.6.  Automatyczne pobieranie poczty

10. Literatura

1. WSTÊP

Program WINGT, opracowany przez DG8NDY jest rozprowadzany w dwóch wersjach:

- ogólnie dostêpnej, przeznaczonej g³ównie do u¿ytku przez nadawców w pasmie CB. W wersji tej liczba kana³ów logicznych ograniczona zosta³a do czterech. Wersja ta mo¿e byæ swobodnie rozpowszechniana w krêgach amatorskich i nadawców CB pod warunkiem nie dokonywania zmian w programie, bibliotekach, tekstach informuj¹cych o prawach autorskich itp. Komercyjne rozpowszechnianie programu wymaga zgody autora.

- wersji pe³nej. Pe³na wersja jest rozprowadzana wy³¹cznie przez autora, który prowadzi kartotekê rejestracji. Pozwala ona na ew. znalezienie Ÿróde³ przecieku programu do niezarejestrowanych u¿ytkowników. Autor rozprowadza program nieodp³atnie (po nades³aniu dwóch sformatowanych dyskietek 3,5", koperty zwrotnej i kuponu IRC), prosi jednak o dobrowolne sk³adki.

Program, napisany w jêzykach Borland Pascal, Delphi i Asembler, charakteryzuje siê typowym dla œrodowiska Windows sposobem obs³ugi, prowadzeniem dziennika stacji, mo¿liwoœci¹ zdalnej obs³ugi, mo¿liwosci¹ transmisji zbiorów dwójkowych w oparciu o protokó³ Auto-BIN (znany np. z programów SP i GP), mo¿liwosci¹ kompresji zbiorów analogicznie jak w programiach DP i SP i automatyczn¹ rejestracj¹ zbiorów zakodowanych przez 7Plus. Program wyposa¿ony jest tak¿e w monitor selektywny, w³asn¹ skrzynkê elektroniczn¹, wêze³ i tryb konferencyjny. W oknie monitora mog¹ byæ podgl¹dane tak¿e pakiety skomprymowane w formacie programu COMP. Program pozwala tak¿e na automatyczn¹ generacjê hase³ dostêpu do skrzynek BCM i DieBox oraz wêz³ów Flexnet i TneNetNode. Dalszymi interesuj¹cymi funkcjami s¹: automatyczny odbiór wybranych wiadomoœci ze skrzynek sieci i odbiór danych w protokole rozg³aszania (ang. broadcast) u¿ywanym m.in. przez skrzynki satelitarne.

Program wspó³pracuje z kontrolerami TNC-2 i TNC-3S w trybie podporz¹dkowanym i z tego wzglêdu charakteryzuje siê pewnym podobieñstwem do innych programów terminalowych z tej samej kategorii, a w szczególnoœci do programów GP i DP. Dla kontrolerów PK-232 dostêpna jest wersja oprogramowania trybu podporz¹dkowanego TFPK27, pozwala ona jednak tylko na pracê emisj¹ pakiet radio.

Autor programu osi¹galny jest pod adresem:

DG8NDY

Gerd Mitländer

Gerberstraße 11

91452 Wilhermsdorf

BRD

w sieci amatorskiej pakiet-radio:

DG8NDY @DB0RT.#BAY.DEU.EU

w sieci DPNET:

DG8NDY @DG8NDY.DB0RT.#BAY.DEU.EU

Wp³aty na pokrycie kosztów przesy³ki i dobrowolne sk³adki mog¹ byæ wp³acane na konto:

nr: 240600569

w banku:

Vereinigte Sparkasse im Landkreis Fürth

kod bankowy: 76250110.

Wymagania stawiane przez WINGT nie s¹ wysokie. Minimalnym wyposa¿eniem jest komputer PC zawieraj¹cy procesor 486DX, 8 MB pamiêci RAM i 20 MB wolnego miejsca na twardym dysku. Zalecane jest wyposa¿enie komputera w wiêcej ni¿ 8 MB pamiêci RAM. Program pracuje w œrodowisku Windows 3.1 (3.11). Posiadacze komputerów wyposa¿onych w 8 MB pamiêci RAM powinni ograniczyæ rozmiar buforów odbiorczych do 200 linii. Program wspó³pracuje z dowolnymi p³ytkami graficznymi, jedynie p³ytki wyposa¿one w obwody S3 (Spea) powoduj¹ k³opoty z synchronizacj¹ TNC.

Z³¹cze szeregowe powinno byæ wyposa¿one w obwód komunikacyjny - UART - zawieraj¹cy wewnêtrzny bufor ("FIFO") typu 16550. Bufor ten znacznie zmniejsza prawdopodobieñstwo straty znaku w œrodowisku wieloprogramowym. Wymaganie to dotyczy wiêc wszystkich programów komunikacyjnych korzystaj¹cych ze z³¹cza szeregowego, a nie tylko programu WINGT. W przypadku wyst¹pienia problemów z synchronizacj¹ kontrolera TNC mo¿na dodatkowo za³adowaæ sterownik CYBERCOM.

Kontrolery TNC musz¹ byæ wyposa¿one w standardowe oprogramowanie trybu podporz¹dkowanego (WA8DED, TF), jego odmiany "Extended Host Mode" i "Turbo Host Mode" albo musz¹ pracowaæ w trybie KISS. Wymagane jest wówczas u¿ycie sterownika TFKISS, TFPCR albo TFPCX. WINGT mo¿e tak¿e wspó³pracowaæ z wewnêtrznymi p³ytkami komunikacyjnymi USCC (poprzez sterowniki TFKISS, TFPCX) albo DRSI (sterownik TNCTSR musi byæ za³adowany przed wywo³aniem Windows i skonfigurowany dla z³¹cza 'F0 DRSI'). Wspó³praca z modemami typu BayCom wymaga œcis³ego zachowania zale¿noœci czasowych, co nie jest mo¿liwe w œrodowisku Windows. Posiadacze tego typu modemów musz¹ wiêc w dalszym ci¹gu korzystaæ z programów dla systemu operacyjnego DOS. W przypadku pracy przez z³¹cze szeregowe nale¿y w konfiguracji WINGT i sterowników podaæ parametry ustalone w konfiguracji Windows.

2. INSTALACJA

Do zainstalowania WINGT nale¿y u¿yæ programu WGTINST znajduj¹cego siê na pierwszej dyskietce dystrybucyjnej (WINGT rozprowadzany jest na dwóch dyskietkach). Powinien on byæ wywo³any za pomoc¹ Admistratora (menad¿era) Programów Windows. W trakcie instalacji mo¿na podaæ katalog, w którym bêdzie zainstalowany WINGT i nazwê grupy, w której znajd¹ siê symbole programu. Instalacja uruchamiana jest za pomoc¹ przycisku ekranowego 'Start' i mo¿e byæ w ka¿dej chwili przerwana za pomoc¹ przycisku 'Cancel'. Program instalacyjny samoczynnie ¿¹da w³o¿enia drugiej dysketki. Podjêcie instalacji po wymianie dyskietki wymaga naciœniêcia przycisku 'Retry'. Po zainstalowaniu programu nale¿y dokonaæ po¿¹danych zmian w jego konfiguracji i wprowadziæ dane osobiste. Zmian w zbiorze WINGT.INI naj³atwiej dokonaæ pos³uguj¹c siê programem WGTCFG.EXE, który jest wywo³ywany za pomoc¹ symbolu "Konfiguracja" ("Einstellungen"). W trakcie pierwszej konfiguracji nale¿y przejœæ przez wszystkie przyciski na ekranie w kolejnoœci od lewej do prawej strony i przez wszystkie rzêdy z góry na dó³. W trakcie dalszych zmian kolejnoœæ jest dowolna.

3. KONFIGURACJA

W oknie programu WGTCFG znajduj¹ siê przyciski pozwalaj¹ce na modyfikacjê najwa¿niejszych parametrów zwi¹zanych z prac¹ WINGT i kontrolerów TNC.

3.1. KONFIGURACJA TNC

Przycisk "TNC" pozwala na zadeklarowanie u¿ywanych kontrolerów i zmianê ich parametrów. W oknie dialogowym znajduj¹ siê nastêpuj¹ce przyciski:

- "ADD" (dodaj) - s³u¿¹cy do dodania do spisu nastêpnego kontrolera. Po dodaniu kontrolera otwierane jest okno dialogowe konfiguracji kontrolera.

- "REMOVE" (usuñ) - s³u¿¹cy do usuniêcia kontrolera ze spisu.

- "Settings" (parametry) - pozwalaj¹cy na zmianê parametrów kontrolera.

Okno konfiguracyjne zawiera pola:

- "AUTOPARAM" - wybór automatycznej parametryzacji kontrolera.

- "BAUD" - wybór ze spisu szybkoœci transmisji miêdzy kontrolerem i komputerem. Musi ona byæ zgodna z szybkoœci¹ ustawion¹ w kontrolerze. Szybkoœæ transmisji w kanale radiowym zale¿na jest od wyposa¿enia kontrolera.

- "CHANNEL" - w polu tym podawana jest po¿¹dana liczba kana³ów logicznych. Le¿y ona w zakresie od 1 do 27 i jest zale¿na od oprogramowania kontrolera i ograniczenia w WINGT.

- "COM" - nale¿y tutaj wybraæ ze spisu numer u¿ywanego z³¹cza szeregowego. Z³¹cza o numerach le¿¹cych w zakresie F0 - FF oznaczaj¹ wyjœcia poprzez sterownik TFPCR (lub pokrewne), numer z³¹cza oznacza tutaj numer przerwania programowego. Sterowniki opisane s¹ w osobnych instrukcjach (patrz "Literatura").

- "DEI" - pozwala na wprowadzenie lub zmianê rozkazów wykonywanych przez kontroler TNC w momencie zakoñczenia pracy programu WINGT.

- "INI" - pozwala na wprowadzenie lub zmianê rozkazów wykonywanych przez kontroler TNC w momencie wywo³ania WINGT.

- "PACLEN" - w polu tym podawana jest d³ugoœæ czêœci informacyjnej pakietu AX.25. Dopuszczalnym zakresem jest tutaj 40 - 250. Wprowadzane liczby musz¹ byæ wielokrotnoœci¹ 5.

- "TURBO HOST MODE" - wybór wariantu trybu podporz¹dkowanego stosowanego przez kontroler TNC-3.

- "USEEXHOST" - s³u¿y do w³¹czenia rozszerzonej wersji trybu podporz¹dkowanego.

- "WA8DED HOST MODE" - wybór standardowego trybu podporz¹dkowanego, u¿ywanego przez kontrolery TNC-2 i sterownik TFPCX.

- "QRG" - podana tutaj czêstotliwoœæ pracy u¿ywana jest w spisach automatycznie rejestrowanych tras po³¹czeñ. Patrz zbiory WINGT.QRG i WINGT.LIN.

3.2. DANE STACJI

Przycisk "Stacja" ("Station") otwiera okno, w którym wprowadzane s¹ najwa¿niejsze dane stacji:

- w polu "CALL" nale¿y wprowadziæ znak wywo³awczy. Domyœlnie w polu tym znajduje siê tekst "NOCALL".

- zawartoœæ pola "QTH" (QRA-Lokator) pozwala na obliczanie odleg³oœci do korespondenta.

3.3. PARAMETRY WYŒWIETLANIA DANYCH

W oknie otwieranym za pomoc¹ przycisku "Display" mo¿na wprowadziæ parametry zwi¹zane ¿e sposobem wyœwietlania danych na ekranie:

- "ECHO" - decyduje o tym, czy nadawane dane s¹ te¿ wyœwietlane w oknie odbiorczym. Mo¿liwymi parametrami s¹ tutaj: YES (tak) i NO (nie).

- "MAXRXLINES" - pole zawiera maksymaln¹ liczbê linii tekstu znajduj¹cych siê w buforze odbiorczym. Dopuszczalnym zakresem jest 200 do 30000. W praktyce wartoœæ ta jest zale¿na od wielkoœci dostêpnego obszaru pamiêci RAM.

- "MAXEDITLINES" - pole zawiera maksymaln¹ liczbê linii tekstu, które mog¹ siê znajdowaæ w buforze nadawczym. Dopuszczalnym zakresem jest 50 do 1000.

3.4. KATALOGI

Dialog "Katalogi " otwierany jest za pomoc¹ przycisku "Dir". W oknie podaje siê nazwy katalogów u¿ywanych przez program do ró¿nych celów:

"READ DIR" - nazwa katalogu dla rozkazów zdalnych //CAT, //DIR, //READ i //CD.

"WRITE DIR" - nazwa katalogu w którym rejestrowane s¹ odbierane dane (nie dotyczy to automatycznej rejestracji zbiorów 7Plus).

"MAIL DIR" - nazwa katalogu u¿ywanego przez skrzynkê elektroniczn¹ WINGT.

"7PLUS DIR" - nazwa katalogu przeznaczonego do rejestracji zbiorów 7Plus.

"SOUND DIR" - nazwa katalogu, w którym znajduj¹ siê zbiory dŸwiêkowe.

"IMPORT DIR" - nazwa katalogu zawieraj¹cego automatycznie wczytywane wiadomoœci.

"TEMP DIR" - nazwa katalogu, w którym znajduj¹ siê zbiory tymczasowe.

3.5. DODATKI

Dodatkowe parametry wprowadzane s¹ w oknie otwieranym za pomoc¹ przycisku "Extra". W oknie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce pola:

- "DEALAYED DISPLAY UPDATE" - pole to powoduje wyœwietlanie na ekranie danych dopiero po zakoñczeniu pe³nego cyklu odczytu z kontrolera. U¿ytkownik mo¿e jednak odnieœæ wra¿enie, ¿e program pracuje wolniej.

- "FORTUNE" - w polu tym podana jest nazwa zbioru zawieraj¹cego ró¿ne cytaty dodawane do wiadomoœci. Ka¿dy z cytatów musi znajdowaæ siê w osobnej linii. W trakcie odczytu cytatów znaki "@" interpretowane s¹ jako skok do nowej linii. Zbiór musi le¿eæ w g³ównym katalogu WINGT.

- "LOAD DIGIINFO" - powoduje wczytanie zawartoœci zbioru GTERM.PTH, w którym znajduj¹ siê w postaci skomprymowanej informacje o trasach po³¹czeñ.

- "LOAD SPY" - powoduje uruchomienie monitora selektywnego.

- "MULTILINE TOOLBAR" - powoduje wyœwietlanie kilkuliniowego paska narzêdziowego. U³atwia to m.in. bezpoœrenie korzystanie z wiêkszej liczby kana³ów logicznych.

- "NODE CALL" - pole powinno zawieraæ znak wêz³a WINGT.

- "POLL DELAY" - w polu tym podawany jest odstêp czasu miêdzy kolejnymi cyklami odczytu danych z kontrolera. W trybie podporz¹dkowanym kontroler mo¿e przekazywaæ odebrane dane jedynie na rozkaz komputera steruj¹cego (PC). Odstêp czasu podawany jest w postaci wielokrotnoœci 50 ms. Je¿eli szybkoœæ pracy komputera jest wystarczaj¹ca, nale¿y podaæ wartoœæ 1.

- "PROMPT" - ustala tekst zg³oszenia stacji dla korespondentów korzystaj¹cych ¿e zdalnego sterowania. Tekst mo¿e zawieraæ metasymbole.

- "PW FOR BOX NECESSARY" - ustala czy korespondenci pragn¹cy po³¹czyæ siê z prywatn¹ skrzynk¹ WINGT musz¹ podawaæ has³o dostêpu. Je¿eli has³o jest konieczne skrzynka nadaje automatycznie odpowiednie zapytanie.

- "SHORT REGISTRATION INFO" - powoduje, ¿e korespondenci rejestruj¹cy siê za pomoc¹ rozkazu zdalnego //ISREG lub lokalnego ISREG nie musz¹ podawaæ pe³nego adresu pocztowego (ulicy i numeru domu).

- "UTC" - pole zawiera ró¿nice czasu lokalnego w stosunku do czasu UTC w sekundach. W zimie ró¿nica ta dla Polski wynosi -3600, w lecie - -7200. Czas UTC podawany jest w nag³ówkach nadawanych przez skrzynkê WINGT wiadomoœci.

3.6. EFEKTY DWIÊKOWE

Przycisk "Sound" pozwala na przyporz¹dkowanie efektów dŸwiêkowych do wydarzeñ zachodz¹cych w trakcie pracy stacji. W oknie dialogowym oprócz pól z nazwami wydarzeñ znajduje siê przycisk "Play sound" pozwalaj¹cy na odtworzenie wybranego dŸwiêku. Zbiory dŸwiêkowe musz¹ znajdowaæ siê w miejscu ustalonym w oknie "Katalogi". Poszczególne pola zawieraj¹ przyporz¹dkowanie efektów dŸwiêkowych do nastêpuj¹cych wydarzeñ:

- "STARTUP" - wywo³anie programu.

- "CONNECT" - nawi¹zanie po³¹czenia.

- "DISCONNECT" - przerwanie po³¹czenia.

- "RECONNECT" - zmiana trasy po³¹czenia.

- "LINK FAILURE" - po³¹czenie niemo¿liwe.

- "RING" - sygna³ dzwonka (patrz rozkaz //RI)

- "Ctrl-G" - dŸwiêk odpowiadaj¹cy znakowi CTRL-G.

3.7. KOLORY

Okno "Kolory"  zawiera pola:

- "Element" ("Item"), w którym podawana jest nazwa elementu, np. znacznik.

- "Przyk³ad" ("Example"), w którym wyœwietlane s¹ obecnie obowiazuj¹ce kolory t³a i pisma.

- "Wybór" ("Choose color"), w którym nastêpuje wybór koloru. Kolor napisów wybierany jest za pomoc¹ lewego klawisza myszy, kolor t³a - za pomoc¹ prawego. Wybrany kolor wyœwietlany jest natychmiast w polu "Przyk³ad".

3.8. JÊZYKI

Przycisk "Jêzyki" ("Languages") otwiera okno, w którym nastêpuje wybór jêzyka komunikatów programu. W polu "Wyœwietlanie" ("Visual parts") wybierany jest jêzyk komunikatów wyœwietlanych na ekranie, natomiast w polu "Default program output" jêzyk komunikatów skrzynki i komunikatów nadawanych w trakcie zdalnej obs³ugi stacji. Komunikaty zawarte s¹ w zbiorach o rozszerzeniu WLF i w bibliotekach programu (DLL). Oba te typy zbiorów musz¹ znajdowaæ siê w katalogu LANGUAGE. Po skopiowaniu ew. nowych zbiorów do katalogu stoj¹ one natychmiast do dyspozycji.

3.9. SKRZYNKA

Konfiguracja skrzynki dokonywana jest w oknie "Skrzynka" otwieranym za pomoc¹ przycisku o nazwie "Mailbox". Wprowadzane mog¹ byæ nastêpuj¹ce parametry:

- "BOXCALL" - znak wywo³awczy skrzynki. Jest on u¿ywany w trakcie ³¹cznoœci z korespondentami, którzy pos³u¿yli siê rozkazem zdalnym //BOX. Poszczególnym kana³om logicznym mo¿na tak¿e przyporz¹dkowaæ znak wywo³awczy skrzynki za pomoc¹ rozkazu "ESC boxcall ...".

- "CLOSED TIME" - zawiera czasy, w których skrzynka jest niedostêpna dla korespondentów. Proba po³¹czenia w tym czasie ze skrzynk¹ koñczy siê roz³¹czeniem przez WINGT. Skrzynka WINGT nie prowadzi te¿ w tym czasie automatycznej wymiany poczty. Operator mo¿e jednak zawsze sam zapocz¹tkowaæ wymianê poczty. Dodawanie i kasowanie czasów dokonywane jest za pomoc¹ przycisków "Dodaj czas" ("Add time") i "Skasuj czas" ("Delete time").

-  "DEF. BOARD" - zawiera nazwê rubryki, w której umieszczane s¹ wiadomoœci przeznaczone dla rubryk nie wymienionych w spisie RUBRIKEN.WGT (rubryki domyœlnej). Brak wpisu w tym polu powoduje automatyczne zak³adanie wszystkich brakuj¹cych rubryk.

- "DEAFAULT LT" - zawiera domyœlny czas sk³adowania wiadomoœci w rubrykach, dla których w spisie RUBRIKEN.WGT nie podano innych wartoœci. Dopuszczalnym zakresem jest 0 - 360 dni, wartoœci¹ domyœln¹ - 30 dni.

- "ENABLE GT DOS" - zezwala na przejœcie ze skrzynki na poziom emulacji systemu operacyjnego DOS.

- "FHEADER" - w polu tym podana jest zawartoœæ linii "R:" w nag³ówku wiadomoœci. Jest ona dodawana do otrzymanej treœci nag³ówka.

- "GARBAGE AT" - podaje czas fizycznego kasowania wiadomoœci ze skrzynki. Odpowiada to np. rozkazowi PURGE dla skrzynek BCM albo EPURMESS dla F6FBB.

- "GENERATE ROUTING ERROR MAIL" - w³¹czenie powoduje automatyczn¹ generacjê zawiadomieñ o niedostarczonej poczcie. Zawiadomienia umieszczane s¹ w katalogu "Y".

- "HPATH" - definiuje adres hierarchiczny skrzynki, np. #JG.POL.EU. Jest on dodawany do znaku operatora, np. SP6VGJ.#JG.POL.EU.

- "INCLUDE BID IN FHEADER" - powoduje dodanie identyfikatora BID do nag³ówka wiadomoœci.

- "MAXBIDCNT" - definiuje maksymaln¹ liczbê identyfikatorów wiadomoœci zawart¹ w zbiorze MSGIDLOG.WGT. W oparciu o te identyfikatory skrzynka rozpoznaje ew. duplikaty wiadomoœci. W razie potrzeby program automatycznie podwy¿sza liczbê identyfikatorów.

- "SYSMAIL TO" - definiuje adres, pod który przekazywane s¹ wiadomoœci systemowe (np. typu M i E). Dopuszczalne jest podanie tylko jednego adresu. Domyœlnie u¿ywany jest adres XNET.

- "TIMEOUT" - definiuje czas braku aktywnoœci w trakcie po³¹czenia. Po jego przekroczeniu po³¹czenie zostaje przerwane. Dopuszczalnym zakresem jest 5 do 60 minut, wartoœci¹ domyœln¹ - 15 minut.

- "USE MEMORY FOR GARBAGE" - zezwala na korzystanie z pamiêci RAM w czasie fizycznego kasowania wiadomoœci dla przyspieszenia procesu.

3.10. KONFIGURACJA ZBIORÓW POMOCNICZYCH

3.10.1. ZBIÓR WINGT.QRG

Spis czêstotliwoœci sta³ych stacji sieci (wêz³ów, skrzynek) znajduje siê w zbiorze WINGT.QRG. Informacje te wykorzystywane s¹ w trakcie rejestracji tras po³¹czeñ. Zbiór WINGT.QRG jest automatycznie uzupe³niany w trakcie pracy programu. Zbiór ten zawiera tak¿e informacje odnoœnie formatu zapisów.

3.10.2. ZBIÓR WINGT.LIN

Format zbioru jest identyczny z formatem PATHLIST.SP dla programu SP 6.00 (programowi SP poœwiêcona jest osobna instrukcja, patrz "Literatura"). Jedyn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e w polu "przez" ("via") mog¹ byæ podane jedynie dwa znaki stacji poœrednich zamiast typowych oœmiu. W praktyce jest to jednak wartoœæ wystarczaj¹ca. Zamiast znaków stacji mo¿na w zbiorze podaæ odpowiedni rozkaz zdalny, np. >//BOX, je¿eli zapis dotyczy wêz³a lub skrzynki sieci. Informacje o typie wêz³a (LAN, NODE, FLEXNET) s¹ ignorowane.

Przyk³ad:XXX.XXX:=KDA_BBS >=RT >OE1KDA >//BBS

Przyk³ad definicji trasy:

Trasa po³¹czenia do SR6DOP ma prowadziæ przez wêz³y wejœciowe OE1XLR albo OE1XIR. Czêstotliwoœæ wejœciowa OE1XLR wynosi 144.650 MHz, a czêstotliwoœæ wejœciowa OE1XIR - 144.675 MHz. Wymaga to w pierwszym rzêdzie wpisania obu wêz³ów wraz z ich czêstotliwoœciami do zbioru WINGT.LIN (wpisy dla wêz³ów poprzedzone s¹ znakiem równoœci):

144.650:=XLR >OE1XLR	;tzn. XLR pracuje na 144.650

144.675:=XIR >OE1XIR	;tzn. XIR pracuje na 144.675

Przypisane tutaj nazwy XLR i XIR mog¹ byæ u¿ywane w dalszych zapisach zamiast pe³nych znaków. W trakcie pracy programu s¹ one zastêpowane przez znaki wywo³awcze. Dalszym krokiem jest podanie trasy do SR6DOP. Zak³adamy, ¿e SR6DOP jest osi¹galny przez OE1XIR, który z kolei jest osi¹galny przez OE1XLR. Dla uniezale¿nienia siê od czêstotliwoœci pracy pos³ugujemy siê zapisem typu XXX.XXX. Dla OE1XIR mo¿emy wiêc podaæ:

XXX.XXX:SR6DOP >=XLR >OE1XIR ; oznacza to, ¿e SR6DOP jest osi¹galny przez OE1XIR. Trasa po³¹czenia z OE1XLR prowadzi przez OE1XIR, konieczne jest wiêc podanie trasy po³¹czenia dla czêstotliwoœci 144.650 do stacji OE1XIR. Trasa ta definiowana jest za pomoc¹ zapisu:

144.650:=XIR >= XLR > OE1XIR

Kompletna trasa po³¹czenia wygl¹da wiêc nastêpuj¹co:

144.650:=XLR > OE1XLR	;XLR pracuje na 144.650

144.650:=XIR >=OE1XLR > OE1XIR

144.675:=XIR >OE1XIR    ;XIR pracuje na 144.675

XXX.XXX:=SR6DOP >=XIR   ;SR6DOP osi¹galny przez OE1XIR

W trasach zawieraj¹cych stacje poœrednie ("przez" - "via") pola te s¹ oddzielone za pomoc¹ przecinków, np.

144.650=WIEN_BOX >= XLR N>OE1XCR-8, OE1XIR, OE1XCR

^skrzynka docelowa          ^pola "przez".

W trakcie po³¹czenia z OE1XCR najpierw nawi¹zywane jest po³¹czenie z OE1XLR, a nastêpnie z OE1XCR-8 przez OE1XIR i OE1XCR.

Wêz³y TCPIP wymagaj¹ od stacji AX.25 nadania znaku CR (ENTER) w celu odró¿nienia od po³¹czeñ Telnet. W zbiorze WINGT.LIN konieczne jest umieszczenie zapisu (przy za³o¿eniu, ¿e OE1XIR-15 jest wêz³em TCPIP):

144.650:=XIR-15 >=XLR >OE1XIR-15 >ENTER

3.10.3. ZBIÓR WINGT.CON

Zbiór ten zawiera tekst powitalny, nadawany do korespondentów. W trakcie pracy programu mo¿na tak¿e wywo³aæ teksty znajduj¹ce siê w innych zbiorach o rozszerzeniu CON. Teksty powitalne i inne (np. zg³oszenie stacji) mog¹ zawieraæ metasymbole.

Program WINGT pozwala na u¿ycie nastêpuj¹cych metasymboli:

%Call - zastêpuje w³asny znak wywo³awczy wraz z ew. SSID.

%CCall - zastêpuje znak wywo³awczy korespondenta.

%Channel - reprezentuje numer kana³u logicznego.

%Date - reprezentuje bie¿¹ca datê.

%DOK - zastêpuje skrót województwa.

%Fortune - wywo³uje cytat ze zbioru.

%Heap - zastêpuje rozmiar wolnej pamiêci.

%Loc - zastêpuje w³asny QRA-Lokator.

%Logo - zastêpuje symbol programu WINGT z podaniem numeru wersji.

%Name - zastêpuje imiê korespondenta, w przypadku gdy nie jest znane podawany jest jego znak wywo³awczy.

%Stack - podaje wolny obszar na stosie programu.

%Time - reprezentuje bie¿¹cy czas.

%Version - zastêpuje numer wersji programu.

3.10.4 ZBIÓR WINGT.DIS

Zbiór zawiera tekst po¿egnalny nadawany w odpowiedzi na rozkaz //QUIT. Tekst ten mo¿e równie¿ zawieraæ metasymbole.

3.10.5. ZBIÓR WINGT.INF

Zbiór zawiera krótk¹ informacje o stacji i jej operatorze, wywo³ywana za pomoc¹ rozkazu //INFO. Tak¿e i ten tekst mo¿e zawieraæ metasymbole.

3.10.6. ZBIÓR WINGT.REM

Zbiór zawiera krótkie notatki dotycz¹ce znanych korespondentów. D³ugoœæ poszczególnego tekstu nie mo¿e przekraczaæ 160 znaków alfanumerycznych i musi mieœciæ siê w jednej linii. Zbiór sk³ada siê z linii zawieraj¹cych znak stacji i po dwukropku tekst notatki, np.

SP6FIG:Marian.

Informacje wywolywane s¹ za pomoc¹ kombinacji ALT-N.

3.10.7. ZBIÓR WINGT.SPY

W zbiorze zajduj¹ siê znaki stacji, których ³¹cznoœci s¹ rejestrowane selektywnie. Znaki stacji podane s¹ w kolejnoœci: OD, DO, PRZEZ. W zbiorze mog¹ te¿ wystêpowaæ puste pola, musz¹ one byæ jednak zakoñczone przecinkiem. pola puste interpretowane s¹ jako dopuszczenie ka¿dego dowolnego znaku, np. zapis SP6FIG,,SR6BBS

powoduje podgl¹d wszyskich ³¹cznoœci prowadzonych przez SP6FIG z wykorzystaniem wêz³a SR6BBS niezale¿nie od znaku adresata. £¹cznoœci z w³asn¹ stacj¹ nie s¹ dodatkowo rejestrowane. W polach znaku mo¿na podaæ tylko ich czêœæ, np. prefiks.

Przyk³ady:

1. Podgl¹d wyjœcia SR6DOP

SR6DOP,,

2. Podgl¹d po³¹czeñ z SP6FIG

,SP6FIG,

3. Podgl¹d po³¹czeñ przez SR6BBS

,,SR6BBS

4. Podgl¹d ³¹cznoœci SP6FIG z SP6VGJ

SP6FIG,SP6VGJ,

5. Podgl¹d wszystkich stacji SR6

SR6,,

Monitor selektywny nie pozwala na wybór modemu w kontrolerach wielokanalowych (TNC-3S).

3.10.8. ZBIÓR WINGT.GRT

Zbiór zawiera teksty powitalne i po¿egnalne dla poszczególnych, wybranych korespondentów. Ka¿dy z tekstów powitalnych poprzedzony jest lini¹ zawieraj¹c¹ ci¹g "@@@@ znak", po której nastêpuje dowolny (wieloliniowy) tekst. Zakoñczeniem tekstu jest poczatek nastêpnego bloku (linia: @@@@ znak), ci¹g "!!!!" albo koniec zbioru. Teksty po¿egnalne poprzedzone s¹ lini¹ o treœci "!!!! znak". Koñcem tekstu po¿egnalnego jest pocz¹tek nastêpnego bloku albo koniec zbioru. Teksty powitalne i po¿egnalne mog¹ zawieraæ metasymbole. Liczba tekstów nie jest ograniczona. W po³¹czeniach z korespondentami nie wymienionymi w zbiorze u¿ywane s¹ teksty standardowe.

Przyk³ad:

@@@@ SP6FIG

Czeœæ, %Name

!!!!

73 i do us³yszenia.

3.11. KONFIGURACJA WÊZ£A

Zbiory niezbêdne do pracy wêz³a musz¹ znajdowaæ siê w katalogu NODE zawartym w g³ównym katalogu programu. W przypadku braku osobnych tekstów powitalnych i po¿egnalnych u¿ywane s¹ teksty standardowe zakodowane w programie. Po³¹czenie z wêz³em mo¿e byæ nawi¹zane bezpoœrednio przy u¿yciu znaku wywo³awczego wêz³a lub przez podanie rozkazu //NODE po nawi¹zaniu po³¹czenia ze stacj¹ pod jej g³ównym znakiem.

3.11.1. ZBIÓR WGTNODE.CON

Zbiór zawiera teksty powitalne dla korespondentów korzystaj¹cych z wêz³a. Teksty te mog¹ zawieraæ nastêpuj¹ce metasymbole:

%CCAll - zastêpuje znak korespondenta.

%Channel - reprezentuje numer kana³u logicznego.

%Date - reprezentuje bie¿¹ca datê.

%Fortune - wywo³uje cytat ¿e zbioru.

%Heap - zastêpuje rozmiar wolnej pamiêci.

%Loc - zastêpuje w³asny QRA-Lokator.

%Logo - zastêpuje symbol programu WINGT z podaniem numeru wersji.

%NCALL - reprezentuje znak wêz³a.

%Port - - zastêpuje numer u¿ywanego kontrolera TNC.

%Time - reprezentuje bie¿¹cy czas.

3.11.2. ZBIÓR WGTNODE.DIS

Tekst zawarty w zbiorze nadawany jest w odpowiedzi na rozkaz QUIT. Tekst mo¿e zawieraæ metasymbole wymienione w poprzednim punkcie.

3.11.3. ZBIÓR WGTNODE.INF

W zbiorze znajduje siê tekst informacyjny nadawany w odpowiedzi na rozkaz INFO. Mo¿e on zawieraæ metasymbole.

3.11.4. ZBIÓR WGTNODE.HLP

Zawartoœæ zbioru nadawana jest w odpowiedzi na rozkaz HELP. Teksty pomocy mog¹ równie¿ zawieraæ metasymbole.

4. OBS£UGA PROGRAMU

Program wywo³ywany jest za pomoc¹ symbolu w sposób identyczny jak wszystkie programy pracuj¹ce w œrodowisku Windows. Po uruchomieniu wersji ogólnie dostêpnej wyœwietlany jest przez krótki czas tekst zalecaj¹cy rejestracjê programu, a nastêpnie okno informuj¹ce o przebiegu wywo³ania. Po wczytaniu wszystkich potrzebnych danych i uprzedniej zawartoœci buforów odbiorczych na ekranie otwierane jest g³ówne okno programu. Okno to i wszystkie pozosta³e zawieraj¹ elementy typowe dla programów pracuj¹cych w œrodowisku Windows: przyciski, zestaw menu, paski przewijania, paski narzêdziowe itd. Okno g³ówne stanowi ramê, w której zawarte s¹ dalsze okna zwi¹zane z poszczególnymi funkcjami programu. Zasadniczy sposób obs³ugi za pomoc¹ klawiatury i myszy jest identyczny jak w przypadku wszystkich innych programów. Czytelnikom mniej zaznajomionym ze œrodowiskiem Windows zalecam zapoznanie siê z odpowiedn¹ literatur¹.

4.1. PODSTAWOWE OKNA

Oprócz okna g³ównego na ekranie wyœwietlane jest okienko zawieraj¹ce spis kana³ów. Po zaznaczeniu wybranego kana³u za pomoc¹ myszy otwierane jest okno kana³owe. Kana³y u¿ywane zaznaczone s¹ za pomoc¹ t³a w kolorze turkusowym, kana³y w których nap³ynêly wiadomoœci - za pomoc¹ t³a w kolorze czerwonym. Spis wyœwietlany jest zawsze na pierwszym planie, je¿eli jednak przeszkadza to w korzystaniu z innych programów okno mo¿e byæ zamkniête w sposób identyczny jak ka¿de z okien œrodowiska Windows. Do przesuniêcia okna nale¿y nacisn¹æ prawy klawisz myszy.

Okna kana³owe zawieraj¹ okienka nadawcze i odbiorcze oraz obszar informacyjny. Pasek oddzielaj¹cy oba okienka mo¿e byæ dowolnie przeci¹gany po najechaniu na niego znacznikiem myszy i nacisniêciu lewego klawisza. Zawartoœæ okien mo¿e byæ przewijana za pomoc¹ paska, klawiszy "Strona w dó³" i "Strona w górê" albo za pomoc¹ przeci¹gania tekstu. W zale¿noœci od potrzeb u¿ytkownik mo¿e otworzyæ oprócz okien kana³owych tak¿e okna: monitora, monitora selektywnego (wystepuj¹ce tu p.n. "QSO-Spy"), okno skrzynki, okno konferencyjne, okno mapy sieci i okno odbioru danych w protokole rozg³aszania. Po wywo³aniu poszczególnych funkcji programu (np. za pomoc¹ menu) otwierane s¹ odpowiednie okna dialogowe. Niektóre z elementów wyœwietlanych na ekranie wyposa¿one s¹ w pomocnicze menu otwierane za pomoc¹ prawego klawisza myszy (menu kontestowe). Pomocnicze menu otwierane jest tak¿e po zaznaczeniu na ekranie tekstu odbieranego lub nadawanego (za pomoc¹ kombinacji klawisza SHIFT i lewego klawisza myszy). Menu przypisane do okna odbiorczego zawiera punkty:

- "Wydruk danych do bufora" ("Drucken in Spoolpuffer starten"). Odbierane dane kopiowane s¹ do bufora wydruku. W celu wydrukowania zawartoœci bufora nale¿y otworzyæ dalszy ci¹g menu za pomoc¹ ponownego naciœniêcia prawego klawisza myszy. W menu znajduj¹ siê punkty "Wydrukuj i zakoñcz" ("Druckauftrag drucken und beenden"), "Przerwij" ("Spoolen des Druckauftrags abbrechen").

- "D³ugoœæ linii" ("Zeichen pro Zeile definieren"). Po przekroczeniu podanej tu d³ugoœci nastêpuje automatyczne ³amanie linii. Standardow¹ d³ugoœci¹ linii jest 80 znaków.

- "Krój pisma" ("Schriftarten"). W otwieranym oknie dialogowym mo¿na wybraæ po¿¹dany krój pisma.

Po zaznaczeniu tekstu w oknie odbiorczym menu uzupe³niane jest o dodatkowe punkty:

- "Porównanie ¿e spisem po¿¹danych wiadomoœci" ("Überprüfen auf List- und Checkliste"). Punkt ten powoduje otwarcie okna selekcji i odczytu poczty. Odczyt poczty i zwi¹zane z nim punkty menu opisane s¹ w dalszym ciagu instrukcji.

- "Zaznaczony tekst ..." ("Markierten text..."). Punkty te pozwalaj¹ na zapis zaznaczonego tekstu w zbiorze, wydruk lub skopiowanie do schowka Windows ew. dodatkowo ze znakiem komentarza (cytatu).

Po najechaniu znacznikiem myszy na liniê zawieraj¹c¹ rozkazy "CHECK" lub "LIST" i naciœniêciu prawego klawisza otwierane jest dalsze menu pomocnicze. Zawiera ono m.in. punkty "Odczyt" ("Read mail"), "Kasowanie" ("Erase mail") i kopiowanie tekstu do i ze schowka.

Zawartoœæ linii informacyjnej ró¿ni siê dla poszczególnych okien. W oknach kana³owych linia ta zawiera nastêpuj¹ce pola:

- liczbê pakietów oczekuj¹cych na nadanie,

- liczbê pakietów nadanych i jeszcze nie potwierdzonych,

- liczbê powtórzeñ pakietu,

- stan po³¹czenia,

- nazwê zbioru odbieranego w danym kanale,

- procentowy wskaŸnik przebiegu transmisji zbiorów,

- nazwê zbioru nadawanego.

Stan po³¹czenia symbolizowany jest za pomoc¹ skrótów:

- "DIS" - kana³ nie u¿ywany (brak po³¹czenia),

- "LIS" - po³¹czenie jest w³aœnie nawiazywane,

- "REJ" - pakiet zosta³ odrzucony,

- "DIR" - po³¹czenie jest w³aœnie przerywane,

- "INF" - po³¹czenie nawi¹zane, w kanale odbywa siê wymiana informacji,

- "RFS" - pakiet zosta³ odebrany nieprawid³owo,

- "WAK" - oczekiwanie na pokwitowanie pakietu,

- "DEB" - kontroler TNC zajêty (brak miejsca w buforach),

- "RDB" - korespondent zajêty,

- "BDB" - obie strony zajête,

- "WDB" - oczekiwanie na pokwitowanie i stan zajêtoœci w³asnej stacji,

- "WRB" - oczekiwanie na pokwitowanie i stan zajêtoœci korespondenta,

- "WBB" - oczekiwanie na pokwitowanie i stan zajêtoœci obu stron,

- "RRB" i "RBB" - analogicznie dla strony przeciwnej.

Stany po³¹czenia odpowiadaj¹ stanom protokó³u AX.25. Czytelników zainteresowanych specyfikacj¹ protokó³u AX.25 odsy³am do pozycji [1].

Linia informacyjna w oknie monitora zawiera liczbê pakietów znajduj¹cych siê w buforze odbiorczym i ew. nazwê zbioru, w którym nastêpuje rejestracja danych. W oknie konferencyjnym u¿ytkownik informowany jest o po³¹czeniu z konferencja. W oknie skrzynki operator stacji informowany jest o tym, czy znajduje siê na poziomie odczytu poczty czy na poziomie interpretacji rozkazów.

Linia informacyjna w oknie g³ównym zawiera bie¿¹c¹ datê i czas, czêstotliwoœæ pracy (na podstawie porównania pól adresowych pakietów z zawartoœci¹ spisu WINGT.QRG) i wolny obszar pamiêci komputera. Obszar pamiêci zmniejsza siê w miarê wype³niania siê buforów odbiorczych. W nastêpnych polach wyœwietlany jest w procentach stan wolnych zasobów Windows i meldunki tekstowe.

4.2. ZESTAWY MENU

W oknie g³ównym u góry wyœwietlany jest g³ówny zestaw menu, analogicznie jak we wszystkich programach pracuj¹cych w œrodowisku Windows. Wiekszoœæ punktów menu g³ównego jest niezale¿na od rodzaju otwartego okna podrzêdnego. Zasadnicze ró¿nice dla poszczególnych okien dotycz¹ zawartoœci menu "Dodatki" ("Optionen"). Menu g³ówne zawiera punkty "Plik" ("Datei"), "Przetwarzanie" ("Bearbeiten"), "Dodatki" ("Optionen"), "Okna" ("Fenster") i "Pomoc" ("Hilfe"). Menu "Przetwarzanie", "Okna" i "Pomoc" nie ulegaj¹ zmianie. Menu "Plik" dla okna monitora nie zawiera punktu "Transmisja zbiorów" ("Transmit file"). Menu "Dodatki" zawiera zawsze punkty "Obliczenia QTH" ("QTH Berechnung"), "Zbiory programu" ("Standarddateien festlegen"), "Modyfikacja spisu korespondentów" ("Namensdatei editieren"), "Nadawanie tekstów standardowych" ("Standardtext aussenden") i "Kroje pisma" ("Schriftarten").

Zakoñczenie pracy programu dokonywane jest za pomoc¹ punktu menu "Plik-Koniec" ("Datei-Beenden"). Do sformatowania wydruku s³u¿y punkt "Plik-Konfiguracja drukarki" ("Datei-Druckereinrichtung").

W menu "Przetwarzanie" ("Bearbeiten") zawarte s¹ punkty pozwalaj¹ce na kopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka ("Kopieren"), wycinanie tekstu po³¹czone z przenoszeniem do schowka ("Ausschneiden"), kasowanie ("Löschen") i wczytywane tekstu ze schowka ("Einfügen"). Dodatkowe punkty pozwalaja na kopiowanie zawartoœci okna odbiorczego do schowka ("RX in Zwischenablage kopieren") lub kopiowanie tej samej zawartoœci z dodatkiem znaku ">" na pocz¹tku ka¿dej linii ("RX auskommentiert in ZWA kopieren"). Ten ostatni punkt pozwala na przytoczenie tekstu odbieranej wiadomoœci w odpowiedzi po wczytaniu zawartoœci schowka do okna nadawczego.

Menu "Okna" zawiera punkty pozwalaj¹ce na skasowanie zawartoœci okien nadawczego ("Ausgabebereich löschen") i odbiorczego ("Eingabebereich löschen") i u³o¿enie okien obok siebie ("Vertikal anordnen"), jedno pod drugim ("Horizontal anordnen") albo jedno na drugim ("Überlappend"). Punkt "Uporz¹dkuj symbole" ("Symbole anordnen") s³u¿y do uporz¹dkowania symboli na pasku funkcyjnym.

4.2.1. MENU "DODATKI" DLA OKIEN KANA£OWYCH

W menu zawarte s¹ nastêpuj¹ce punkty:

- "Automatyczne po³¹czenia" ("Autorouter"). Pozwala na nawi¹zanie automatycznego po³¹czenia ze stacj¹ wybran¹ ¿e spisu.

- "Przerwanie rejestracji 7-Plus" ("7-Plus Stop"). Powoduje przerwanie rejestracji zbiorów zakodowanych za pomoc¹ kodera 7-Plus.

- "Sprawdzanie po³¹czenia" ("Linkhalter"). Otwierane jest okno dialogowe, w którym mo¿na wprowadziæ zawartoœæ (tekst) pakietu s³u¿¹cego do sprawdzania stanu po³¹czenia z korespondentem i odstêp czasu miêdzy kolejnymi transmisjami pakietu.

- "Parametry" ("Einstellungen"). Punkt ten pozwala na zmianê niektórych parametrów okna.

- "Has³o dostêpu" ("Passwort"). Otwierane jest okno dialogowe, w którym mo¿na podaæ has³a dostêpu do wêz³ów i skrzynek sieci.

- "Zdalne sterowanie" ("Remotes"). S³u¿y do w³¹czenia rozkazów zdalnego sterowania dla wszystkich lub dla wybranych korespondentów.

4.2.2. MENU "DODATKI" DLA OKNA MONITORA

Menu zawiera punkty:

- "Dekompresja" ("COMP"). Punkt ten pozwala na odczyt skomprymowanych pakietów lub na wy³¹czenie dekompresji.

- "Pakiety s³u¿bowe" ("Broadcast RX"). Pozwala na podgl¹d pakietów przenoszacych informacje s³u¿bowe w sieci.

- "Sprawdzanie czêstotliwoœci" ("QRG-Check"). Po w³¹czeniu sprawdzana jest czêstotliwoœæ pracy stacji w oparciu o pola adresowe pakietów i spis zawarty w zbiorze WINGT.QRG. Operacja ta jest dosyæ czasoch³onna.

4.2.3. MENU "DODATKI" DLA OKNA SKRZYNKI

Menu zawiera punkty:

- "Kasowanie poczty" ("Garbage"). S³u¿y do fizycznego skasowania wiadomoœci ¿e skrzynki.

- "Modyfikacja wiadomoœci" ("Mail management"). Otwierane jest okno dialogowe, w którym mo¿na dokonaæ modyfikacji wiadomoœci znajduj¹cych siê w skrzynce.

4.3. OKNA DIALOGOWE

Niektóre z funkcji programu wymagaj¹ otwarcia okna dialogowego s³u¿¹cego do wprowadzenia niezbêdnych informacji, np. nazwy zbioru przeznaczonego do nadania.

4.3.1. OKNO "TRANSMISJA ZBIORU"

Okno to otwierane jest w kana³ach aktywnych (w kana³ach, w których nawiazane jest po³¹czenie) za pomoc¹ punktu menu "Plik-Transmisja zbiorów" ("Datei-Transmit file") albo klawisza funkcyjnego F8. W oknie tym mo¿na wybraæ nazwê zbioru i rodzaj transmisji (w polu "Mode"). W przypadku transmisji zbiorów dwójkowych do skrzynek systemu F6FBB (odpowiada to rozkazowi BPUT dla skrzynki) nie nale¿y zaznaczaæ punktu "ENTER przed #BIN#" ("Enter vor #BIN#"). Punkt ten powinien byæ u¿ywany w po³¹czeniach ze skrzynkami systemu "Die-Box" wyposa¿onymi w starsze wersje oprogramowania. Po wybraniu zbioru w oknie wyœwietlana jest data jego za³o¿enia (lub modyfikacji) i rozmiar.

4.3.2. OKNO "REJESTRACJA W ZBIORZE"

Okno otwierane jest za pomoc¹ punktu menu "Plik-Rejestracja zbioru" ("Datei-Receive File") albo za pomoc¹ klawisza funkcyjnego F9. W oknie nale¿y podaæ nazwê zbioru przeznaczonego do rejestracji odbieranych danych. W przypadku podania nazwy istniej¹cego zbioru dane dopisywane s¹ na jego koñcu. Dla rejestracji zbiorów tekstowych nale¿y wybraæ rodzaj "ASCII", w przeciwnym przypadku - "dwójkowe".

4.3.3. OKNO "TRANSMISJA ZBIORÓW 7-PLUS"

Okno otwierane jest za pomoc¹ punktu menu "Plik-Transmisja zbiorów 7+" ("Datei-Transmit 7+ files") albo za pomoc¹ klawisza funkcyjnego F7. Pozwala ono na automatyczn¹ transmisjê do skrzynek zbiorów zakodowanych za pomoc¹ kodera 7-Plus (poz. [13]). Rozkazy "SEND" i zakoñczenia zbioru "***END" s¹ generowane automatycznie. Przed rozpoczêciem transmisji nale¿y za³o¿yæ zbiór informacyjny o nazwie odpowiadaj¹cej nazwie nadawanego zbioru i rozszerzeniu INF, np. dla zbioru OPIS.DOC (po zakodowaniu OPIS.P01 - OPIS.P0x) bêdzie to zbiór OPIS.INF. Zbiór ten musi zawieraæ tytu³, pod którym wiadomoœæ ma byæ zapisana w skrzynce (w polu "Infotitle"), nazwê zbiorów zakodowanych (w polu "Filetitle"), docelowy adres hierarchiczny (w polu "Receiver") i czas sk³adowania wiadomoœci (w polu "Lifetime").

W polu nazwy ("Filetitle") mog¹ byæ zawarte nastêpuj¹ce metasymbole:

%N - zastêpuj¹cy nazwê zbioru 7-Plus,

%E - zastêpuj¹cy rozszerzenie,

%C - zastêpuj¹cy liczbê czesci i

%D - zastêepuj¹cy datê utworzenia.

Metasymbole musz¹ byæ oddzielone od pozosta³ego tekstu za pomoc¹ pojedyñczego znaku odstêpu, znak ten nie jest umieszczany w nadawanym tekœcie. W przypadku gdy nadawany tekst ma zawieraæ znaki odstêpu nale¿y je wprowadziæ podwójnie.

4.3.4. OKNO DIALOGOWE MONITORA SELEKTYWNEGO

Okno to pn. "QSO-Spy" otwierane jest za pomoc¹ symbolu w pasku funkcyjnym. Zawiera ono spis wszystkich odbieranych ³¹cznoœci, oddzielnie dla ka¿dego kierunku, np. dla po³¹czenia SP6FIG ze skrzynka SP6KBL w spisie wystapi¹ dwie pozycje: SP6FIG -> SP6KBL i SP6KBL -> SP6FIG. Po wybraniu po¿¹danej ³¹cznoœci nale¿y w³¹czyæ pods³uch za pomoc¹ punktu "Pods³uch" ("Listen to"). Do zakoñczenia pods³uchu s³u¿y punkt "Zakoñcz" ("Close Spy"). W³¹czenia lub wy³¹czenia pods³uchu mo¿na dokonaæ naciskaj¹c dwukrotnie lewy klawisz myszy po najechaniu znacznikiem na po¿¹dan¹ pozycjê. £¹cznoœci pods³uchiwane zaznaczone s¹ w spisie za pomoc¹ gwiazdki. W celu otwarcia okna pods³uchu nale¿y najechaæ znacznikiem myszy na wybran¹ pozycjê i dwukrotnie nacisn¹æ prawy klawisz (podwójnie zaznaczyæ pozycjê).

W polu "Kryterium" ("Look for") mo¿na podaæ has³o, które bêdzie poszukiwane w odbieranych pakietach. W polu "Statystyka" ("About this QSO") wyœwietlana jest liczba pakietów zawartych w buforze monitora i czas, który up³yn¹³ od momentu odebrania ostatniego pakietu. Odebrane pakiety sk³adane s¹ najpierw w buforze, tak ¿eby zapewniæ ich w³aœciw¹ kolejnoœæ niezale¿nie od wystepuj¹cych zak³óceñ i powtórzeñ, a tak¿e w celu eliminacji pakietów odebranych podwójnie. Stacja pods³uchuj¹ca nie mo¿e pos³ugiwaæ siê mechanizmem pokwitowañ protokó³u AX.25 (jest to zarezerwowane tylko dla stacji po³¹czonych ze sob¹) i musi sama zadbaæ o uporz¹dkowanie pakietów. Prawdopodobieñstwo b³êdnego odbioru jest wiêc tutaj wieksze, ani¿eli w przypadku regularnej ³¹cznoœci i zale¿ne m.in. od si³y odbioru pods³uchiwanej stacji oraz poziomu zak³óceñ.

4.3.5. DIALOG "PARAMETRY KANA£U"

Pozwala on na w³¹czenie i wy³¹czenie kompresji (COMP), selekcjê wiadomoœci ze skrzynek i zbiorów zakodowanych za pomoc¹ 7-Plus, a tak¿e w³¹czenie lub wy³¹czenie wyœwietlania zdalnych rozkazów w oknie odbiorczym. Znak wywo³awczy obowi¹zuj¹cy dla danego kana³u logicznego mo¿e byæ zmieniony za pomoc¹ rozkazu "ESC I znak" (ESC - oznacza tu klawisz "Escape"). Dodatkowo mo¿na tez zmieniæ rozmiary buforów nadawczego i odbiorczego dla danego kana³u oraz w³¹czyæ lub wy³¹czyæ sygna³ akustyczny. Dialog ten mo¿e byæ wywo³any w oknach kana³owych i w oknach monitora selektywnego. W tych ostatnich mo¿na dodatkowo w³¹czyæ selekcjê zbiorów dwójkowych wymienianych w oparciu o protokó³ Auto-BIN. Przycisk "Przerwij" ("Abbruch" lub "Cancel") powoduje zamkniêcie okna bez uwzglêdnienia zmian.

4.3.6. DIALOG "ZARZ¥DZANIE POCZT¥"

Dialog ten jest wywo³ywany za pomoc¹ menu "Dodatki-Zarz¹dzanie poczt¹" ("Options-Mail management") w oknie skrzynki. W oknie znajduje siê m. in. spis rubryk (w polu "Boards"). Po wybraniu po¿¹danej rubryki wyœwietlana jest jej zawartoœæ (w polu "Contents of board"). Wiadomoœci przeznaczone do skasowania (skasowane logicznie) zaznaczone s¹ w spisie za pomoc¹ gwiazdki, wiadomoœci skasowane fizycznie - za pomoc¹ znaku minus. Pozosta³e wiadomoœci poprzedzone s¹ numerami. Wiadomoœci skasowane logicznie mog¹ byæ odzyskane. Kasowania i odzyskiwania wiadomoœci dokonuje siê przez podwójne zaznaczenie jej za pomoc¹ prawego klawisza myszy, w celu odczytania nale¿y wiadomoœæ zaznaczyæ podwójnie za pomoc¹ lewego klawisza myszy.

W celu zmiany czasu sk³adowania albo tytu³u wiadomoœci nale¿y j¹ zaznaczyæ podwójnie za pomoc¹ lewego klawisza myszy naciskaj¹c w tym czasie klawisz "du¿e litery" (SHIFT). Otwierane jest wówczas dodatkowe okno dialogowe pozwalaj¹ce na zmianê parametrów. Nie nale¿y zmieniaæ identyfikatora wiadomoœci (BID) gdy¿ mo¿e to wprowadziæ zamieszanie i odbiór dubletów albo utratê wiadomoœci. Spis identyfikatorów prowadzony jest automatycznie przez skrzynkê. Zmiany wprowadzone w nag³ówkach wiadomoœci nie maj¹ wp³ywu na ich retransmisjê, chyba ¿e wiadomoœæ ta bêdzie dodatkowo retransmitowana przez operatora. Pole nadawcy ("RX from") zawiera znak nadawcy lub skrzynki z której otrzymano wiadomoœæ. Dla wiadomoœci wczytanych za pomoc¹ monitora selektywnego w polu tym znajduje siê oznaczenie "MSCAN" ("MAIL SCAN"). Reorganizacja spisu wiadomoœci mo¿e trwaæ nawet do kilku minut, w zale¿nosci od d³ugoœci spisu.

4.3.7. DIALOG "TRANSMISJA ZBIORÓW SKOMPRYMOWANYCH"

Okno otwierane jest w trakcie transmisji lub rejestracji zbiorów skomprymowanych w formacie DP-BIN. Zawiera ono przycisk "Przerwij" ("Abbruch") pozwalaj¹cy na przerwanie nadawania lub dekompresji (w przypadku odbioru) zbiorów, je¿eli w trakcie transmisji wystapi³y b³êdy. Jednym z sygna³ów b³êdów mo¿e byæ zatrzymanie siê przez d³u¿szy czas procentowego wskaŸnika dekompresji.

4.3.8. DIALOG "PO£¥CZENIA AUTOMATYCZNE"

Okno otwierane jest za pomoc¹ menu "Plik-Po³¹czenia automatyczne" ("Datei-Autorouter") albo za pomoc¹ kombinacji klawiszy ALT-C. Zawiera ono spis stacji (w polu "Stations"), które s¹ osiagalne na danej czêstotliwoœci pracy (spis pobierany jest ze zbioru WINGT.LIN). Po zaznaczeniu stacji w oknie wyœwietlana jest trasa po³¹czenia (w polu "Path"). W celu nawi¹zania po³¹czenia nale¿y podwójnie zaznaczyæ stacjê za pomoc¹ lewego klawisza myszy albo wpisaæ jej znak wywo³awczy do pola "Znak:" ("Call:"). Po wpisaniu znaku stacja jest automatycznie zaznaczana w spisie. W pierwszym rzêdzie w spisie poszukiwane s¹ stacje, których znaki wywo³awcze nie s¹ poprzedzone w zbiorze znakiem równoœci. W przypadku nie znalezienia stacji wyœwietlany jest meldunek b³êdu (w polu trasy - "Path").

4.3.9. DIALOG "HAS£A DOSTÊPU"

Okno otwierane jest za pomoc¹ menu "Dodatki-Has³a" ("Options-Passwords"). W oknie nale¿y podaæ znak wywo³awczy wêz³a (Flexnet, TNN) lub skrzynki (BCM, Die-Box) i u¿ywane has³o dostêpu. Uzupe³nienie spisu dokonywane jest za pomoc¹ przycisku "Dodaj" ("Add"). Spis stacji i hase³ wyœwietlany jest odpowiednio w polach "Stacja" ("Station") i "Has³o" ("Password"). Sposób generacji has³a (system u¿ywany przez wêze³ lub skrzynkê) podawany jest w polu "Typ" ("Type"). Formaty hase³ i procedury dostêpu s¹ przedstawione w opisach odpowiednich programów.

4.3.10. DIALOG "ZDALNE STEROWANIE"

Dialog wywo³ywany jest za pomoc¹ menu "Dodatki-Zdalne sterowanie" ("Options-User Definition"). S³u¿y on do przyznania korespondentom uprawnieñ do korzystania z rozkazów zdalnego sterowania. Oprócz uprawnieñ dostêpnych dla wszystkich mo¿liwe jest przyznawanie idywidulanych uprawnieñ dla wybranych korespondentów. Dostêpy do skrzynki i wêz³a (//MAIL i //NODE) s¹ ¿e soba powi¹zane co u³atwia eliminacjê niepo¿¹danych u¿ytkowników. Zalecane jest wy³¹czenie dla skrzynek sieci wszystkich rozkazów zdalnych poza ew. rozkazem //WPRG. W celu uzupe³nienia spisu naje¿y pos³u¿yæ siê przyciskiem "Dodaj" ("Add user", "User hinzufügen"), w celu usuniêcia zapisu - przyciskiem "Usuñ" ("Remove user", "User entfernen"), po uprzednim zaznaczeniu zapisu.

4.3.11. DIALOG "SELEKCJA POCZTY"

W oknie tym ("Box Melker" = "Dojarka") wyœwietlane s¹ spisy wiadomoœci otrzymane ze skrzynki sieci w odpowiedzi na rozkazy LIST lub CHECK. Spisy te mog¹ byæ nastêpnie sortowane w zale¿nosci od rubryk, numerów wiadomoœci i znaków nadawców. Okno wywo³ywane jest po zaznaczeniu w oknie nadawczym rozkazu LIST lub CHECK i naciœniêciu prawego klawisza myszy. Po zaznaczeniu w spisie interesuj¹cych wiadomoœci operator mo¿e nadaæ do skrzynki jeden z rozkazów wymienionych w polu "Rozkazy" ("Commands"). Mo¿e to byæ np. rozkaz odczytu. Do zaznaczania wiadomoœci s³u¿y jak zwykle lewy klawisz myszy (ew. w po³¹czeniu z klawiszami CTRL albo ALT). W oknie znajduj¹ siê tak¿e przyciski:

- "Wszystkie" ("All"), s³u¿¹cy do zaznaczenia wszystkich wiadomoœci,

- "¯adna" ("None"), s³u¿¹cy do usuniêcia zaznaczeñ,

- "Nowe" ("New BIDs"), s³u¿¹cy do wybrania tylko nowych wiadomoœci; do wyboru stoj¹ formaty identyfikatorów BID "BayBox" (nalezy ustawiæ "A CH ABDEIJLMWY") , "RUN C" albo "RUN EC" (parametry "RUN EC D=$12,C6,R12,S5,T25"),

- "Pomiñ znane" ("Deselect known BIDS"), powoduje pominiêcie w spisie wiadomoœci znajduj¹cych siê ju¿ w skrzynce WINGT,

- "Wykonaj" ("OK"), powoduj¹cy wykonanie wybranego rozkazu,

- "Cofnij" ("Cancel"), powoduj¹cy przerwanie czynnosci i zamkniêcie okna.

Przycisk "C B N T" powoduje posortowanie spisu wg. znaków, rubryk, numerów i kolejnoœci chronologicznej ("Call", "Board", "Number", "Time"), natomiast przycisk "B C N T" - wg. rubryk, znaków, numerów i kolejnoœci chronologicznej.

W linii informacyjnej wyœwietlana jest liczba wybranych wiadomoœci. Przygotowane rozkazy s¹ w miarê mo¿liwoœci porz¹dkowane w kolejnoœci rubryk i numerów wiadomoœci.

4.3.12. DIALOG "KORESPONDENCI"

W oknie dialogowym wyœwietlane s¹ informacje o znanych korespondentach. Mog¹ one byæ wprowadzone uprzednio przez partnerów za pomoc¹ rozkazów zdalnych np. //NAME, //DOK albo przez operatora. Informacje te zawarte s¹ w zbiorze WINGT.NME. W oknie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce przyciski:

- "Zamknij" ("Close"), s³u¿y on do zamkniêcia okna,

- "Szukaj" ("Seek"), s³u¿¹cy do poszukiwania informacji o wybranej stacji,

- "Modyfikuj" ("Change"), pozwalaj¹cy na zmianê informacji,

- "Nowe dane" ("New"), pozwalaj¹cy na wprowadzenie nowych danych,

- "OK", powoduj¹cy zapis zmian w zbiorze.

Podanie w polu "Nazwisko - Nazwa" ("Name") oznaczenia "BOX", "DIGI" albo "CLUSTER" powoduje pominiêcie niektórych danych, jak szybkoœæ transmisji i d³ugoœæ zbioru w trakcie wymiany zbiorów dwójkowych z t¹ stacj¹.

4.3.13. DIALOG "TEKSTY STANDARDOWE"

Okno otwierane jest za pomoc¹ menu "Dodatki-Teksty standardowe" ("Options-Transmit standard text") albo za pomoc¹ kombinacji klawiszy ALT-T. W oknie znajduj¹ siê przyciski "Nowy tekst" ("New"), "Zmieñ" ("Edit") i "Kasuj" ("Delete"). Dla ka¿dego z nowych albo modyfikowanych tekstów nale¿y podaæ jednoznaczne oznaczenie. S³u¿y do tego pole "Oznaczenie" ("Description of text") w oknie edytora. Teksty mog¹ zawieraæ metasymbole.

4.3.14. DIALOG "SPRAWDZANIE PO£¥CZENIA"

Okno to otwierane jest z menu "Dodatki-Sprawdzanie po³¹czenia" ("Options-Linkhalter") albo za pomoc¹ kombinacji klawiszy ALT-L. W oknie wprowadzany jest tekst nadawany w celu sprawdzenia po³¹czenia (w polu "Text der ausgesendet wird") i odstêp czasu miêdzy transmisjami (w polu "Intervall").

4.3.15. DIALOG "ZBIORY"

Okno wywo³ywane jest za pomoc¹ kombinacji ALT-F albo przez menu "Dodatki". Pozwala ono na podanie nazw zbiorów zawieraj¹cych teksty powitalne, po¿egnalne i informacyjne (odpowiednio w polach "Connectdatei", "Disconnectdatei" i "Infodatei"). Zbiory te musz¹ byæ uprzednio za³o¿one przez operatora.

4.3.16. DIALOG "RADIOLATARNIA"

Okno to otwierane jest z menu "Dodatki-Radiolatarnia" ("Options-Bakeneinstellung"). Pozwala ono na zdefiniowanie tekstu radiolatarni (w polu "Text"), odstêpu czasu miêdzy transmisjami (w polu "Delay") w zakresie od 60 do 180 min w postaci wielokrotnoœci 15 min, wartoœæ 0 oznacza wy³¹czenie radiolatarni i adresu docelowego dla pakietów UI (w polu "To call").

4.3.17. DIALOG "WÊZE£"

Okno "Wêze³" ("Nodeeinstellungen") otwierane z menu "Dodatki-Wêze³" ("Optionen-Nodeeinstellungen") pozwala na zdefiniowanie czasu braku aktywnoœci w po³¹czeniu z wêz³em WGT w zakresie od 5 do 90 min. w odstêpach 5-minutowych.

4.3.18. DIALOG "SZYFROWANIE TRANSMISJI"

W oknie "Szyfrowanie transmisji" ("Passwörter für Verschlüsselung") mo¿na wprowadziæ kod s³u¿¹cy do szyfrowania transmisji na bie¿¹co. W ³¹cznoœciach ze skrzynkami WINGT i WINBOX kod ten musi byæ identyczny z has³em dostêpu do skrzynki.

4.4. WYBÓR OKNA ROBOCZEGO

Wybór okna monitora albo kana³owego dokonywany jest za pomoc¹ przycisku w pasku funkcyjnym, menu "Okna", spisu kana³ów albo kombinacji klawisza CTRL i numeru okna. Numer musi byæ wprowadzany na bocznej klawiaturze numerycznej. Poszczególnym oknom przypisane s¹ nastêpuj¹ce numery:

0 - okno monitora ogólnego,

1 - N - okno kana³owe (w zale¿noœci od maksymalnej liczby kana³ów),

97 - mapa sieci,

98 - okno skrzynki,

99 - okno konferencyjne,

powy¿ej 1000 - okna monitora selektywnego.

4.5. ROZKAZY DLA KONTROLERA TNC

Naciœniêcie klawisza ESCAPE (ESC) w oknie monitora lub w oknie kana³owym powoduje otwarcie pomocniczego okna, w którym mog¹ byæ podane rozkazy przekazywane bezpoœrednio do kontrolera TNC. Spis rozkazów dla kontrolerów pracuj¹cych w trybie podporz¹dkowanym zawarty jest w instrukcji kontrolera (poz. [3]). Do najwa¿niejszych nale¿¹: ESC C - po³¹cz, ESC D - roz³¹cz i ESC I - wprowadzenie w³asnego znaku wywo³awczego. Rozkazy QUIT, QRES i JHOST0 powoduj¹ce wy³¹czenie trybu podporz¹dkowanego s¹ ignorowane. W oknie znajduj¹ siê przyciski "OK" i "Cofnij" ("Abbruch"). Okno to pozwala tak¿e na symulowanie rozkazów pochodz¹cych od korespondenta - rozkazy zdalne musz¹ byæ poprzedzone dodatkow¹ ukoœn¹ kresk¹, np. "///CS", natomiast zwyk³e rozkazy - podwójn¹ kresk¹, np. "//Q".

4.6. AUTOMATYCZNA GENERACJA HAS£A DOSTÊPU

WINGT rozpoznaje wezwanie do nadania has³a jedynie je¿eli znajduje siê ono w pierwszej dwudziestce linii odebranych po nawi¹zaniu po³¹czenia. Nale¿y wiêc mo¿liwie szybko nadaæ odpowiedni rozkaz "PW", "SY" lub podobny w zale¿noœci od systemu. Do nadania rozkazu s³u¿y przycisk "PW". Wezwania nie zakoñczone znakiem CR (ENTER), np. pochodz¹ce od wêz³ów systemu RMNC nie s¹ rozpoznawane automatycznie, nadanie has³a wymaga ponownego pos³u¿enia siê przyciskiem "PW". Poprawne zakoñczenie procedury zg³oszenia jest sygnalizowane dŸwiêkowo.

4.7. OKIENKO NADAWCZE

Ka¿de z okien kana³owych zawiera obszar okienka nadawczego przeznaczonego do wpisywania nadawanego tekstu. Tekst ten mo¿e byæ poprawiany i modyfikowany przed nadaniem analogicznie jak w typowych edytorach Windows. W trakcie wpisywania tekstu linia ³amana jest automatycznie po przekroczeniu d³ugoœci 78 znaków - tzn. je¿eli znacznik znajduje siê na koñcu tekstu. PóŸniejsze zmiany w tekœcie nie powoduj¹ dodatkowego ³amania linii. D³ugoœæ bufora nadawczego ograniczona jest do 200 linii. Niektóre z klawiszy lub ich kombinacji maj¹ specjalne znaczenie:

CTRL-Z - powoduje wyœwietlanie na ekranie znaków kontrolnych,

F1 - wywo³anie pomocy,

F7 - zapocz¹tkowanie automatycznej transmisji zbiorów zakodowanych za pomoc¹ kodera 7-Plus,

F8 - transmisja zbioru,

F9 - rejestracja zbioru,

ALT-F8 - przerwanie transmisji zbioru,

ALT-F9 - zakoñczenie rejestracji,

ALT-Q - obliczenia QTH,

ALT-C - automatyczne nawi¹zanie po³¹czenia,

ALT-S - przerwanie transmisji zbiorów 7-Plus.

5. ZDALNA OBS£UGA

Rozkazy zdalnej obs³ugi stacji musz¹ byæ poprzedzone podwójn¹ ukoœn¹ kresk¹ analogicznie jak w wiêkszosci innych tego typu programów terminalowych. U¿ytkownicy maj¹ do dyspozycji rozkazy:

//BBS, //BOX, //MAIL - pozwalaj¹ce na po³¹czenie ze skrzynk¹ elektroniczn¹ programu.

//CAT, //DIR - wywo³anie spisu treœci katalogu roboczego (odpowiada rozkazowi DIR systemu MS-DOS).

//CB - wywo³anie danych z bazy danych stacji ("Callbook"). Program obs³uguj¹cy bazê danych "CALLBOOK 95", "CALLBOOK 96" itp. musi byæ uprzednio wywo³any przez operatora.

//CD - s³u¿y do zmiany katalogu roboczego, analogiczne jak w systemach operacyjnych MS-DOS albo OS/2.

//COMP ON|OFF - s³u¿y do w³¹czenia (ON) lub wy³¹czenia (OFF) kompresji w danym kanale. Kompresja oparta o algorytm Huffmana daje ok. 10-30 % zmniejszenie objêtoœci danych. Obie uczestnicz¹ce w ³¹cznoœci strony musz¹ byæ wyposa¿one w program pozwalaj¹cy na korzystanie z kompresji (SP, DP, WINGT itp.). Monitor programu WINGT mo¿e automatycznie dekomprymowac pakiety.

//CONV - powoduje przejœcie do trybu konferencyjnego. Do opuszczenia konferencji s³u¿y rozkaz /Q (jest on poprzedzony pojedyñcz¹ kresk¹ !).

//CS - wywo³uje spis kana³ów logicznych wraz ze znakami po³¹czonych stacji.

//DATE - wyœwietlenie bie¿¹cej daty.

//DATEN znak - wywo³anie danych dotycz¹cych podanej stacji.

//DINFO znak, //STNINFO - wywo³anie informacji o danym wêz³e i trasie po³¹czenia z nim. Informacje te zawarte s¹ w zbiorze GTERM.PHT, który jest skomprymowan¹ wersj¹ zbioru DIGIINFO.LNK.

//DISC - przerwanie po³¹czenia. Stacja nie nadaje tekstu po¿egnalnego.

//DOK - wywo³anie skrótu województwa, w którym znajduje siê stacja (nazwa pochodzi od niemieckiego skrótu kodu dystryktu).

//DPP - znak zg³oszenia stacji (monit) przyjmuje format Digi-Point.

//ECHO tekst - powoduje odes³anie z powrotem podanego tekstu. Rozkaz ten u¿ywany jest przez wiele programów do pomiaru czasu propagacji pakietu w ³¹czu.

//HELP - wywo³anie pomocy. Teksty zawarte s¹ w zbiorze WINGT.HLP i mog¹ zawieraæ metasymbole.

//INFO - wywo³anie krótkiej informacji o stacji i jej operatorze. Tekst zawarty jest w zbiorze WINGT.INF i mo¿e równie¿ zawieraæ metasymbole.

//ISreg - informuje korespondentów o tym, czy operator korzysta z zarejestrowanej wersji WINGT. Rozkaz ten nie mo¿e byæ wy³¹czony.

//NAME - wprowadzenie imienia do spisu korespondentów.

//nr tekst - powoduje nadanie tekstu w podanym kanale, pod warunkiem, ¿e jest on po³¹czony z korespondentem.

//QTH qth1 [qth2] - podanie tylko jednego qth powoduje obliczenie odleglosci i kierunku miêdzy stacj¹ WINGT i stacj¹ o podanym po³o¿eniu. Mo¿liwe jest te¿ podanie po³o¿eñ dwóch dowolnych stacji.

//READ nazwa_zbioru - s³u¿y do odczytu zbioru tekstowego. Zbiór ten musi znajdowaæ siê w bie¿¹cym katalogu roboczym. W razie potrzeby nale¿y wiêc pos³u¿yæ siê rozkazami //CD i //DIR.

//RIng - sygna³ dŸwiêkowy dla operatora.

//RPRG - odczyt zbioru dwójkowego. Zg³oszenie w formacie Digi-Point powoduje automatyczne w³¹czenie kompresji.

//RT - pomiar czasu propagacji pakietu.

//SPRUCH - wywo³anie przypadkowego cytatu ze zbioru SPRUCHDAT.

//TIME - podanie bie¿¹cego czasu.

//VER - podanie informacji o wersji WINGT.

//WRITE zbiór - zapis zbioru tekstowego. Zakoñczeniem jest ci¹g "***END" albo "NNNN".

//WPRG zbiór - zapis zbioru dwójkowego. Wygodniejsze jest skorzystanie z automatycznej rejestracji zbiorów dwójkowych w protokóle Auto-BIN.

//QUIT - przerwanie po³¹czenia. Nadawany jest tekst po¿egnalny pochodz¹cy ze zbioru WINGT.DIS.

6. AUTOMATYCZA REJESTRACJA POCZTY

Program WINGT pozwaja na automatyczn¹ rejestracjê poczty w trakcie pods³uchu ³¹cznoœci ("Mail-Scan"). Pocz¹tek rozpoznawany jest na podstawie znaku zg³oszenia skrzynki nadaj¹cej wiadomoœci albo w oparciu o jej nag³ówek. Jest to zale¿ne od oprogramowania pods³uchiwanej skrzynki. Program rozpoznaje automatycznie nag³ówki wiadomoœci skrzynek Die-Box. ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ formatów nag³ówków i zg³oszeñ skrzynek innych systemów (np. Bay-Com Box, F6FBB) nie wszyskie wiadomoœci s¹ rozpoznawane bezb³êdnie.

Przyk³ad rozpoznawanego nag³ówka BCM:

AA > 9K6      21.09.95 14:29 7 Lines 273 Bytes #20 @WW

BID : DB0ROT010242

Subj: 9k6 - Albrecht RL402 ??

Sprawdzana jest obecnoœæ znaku ">" na 8 pozycji, wzglêdnie znaku kropki "." na 21 albo 24 pozycji.

Przyk³ad rozpoznawanego znaku zg³oszenia BCM:

'(rubryka)-->'

Sprawdzane jest wystêpowanie nawiasu otwieraj¹cego na pocz¹tku i ci¹gu "->" albo "-->" po zamkniêciu nawiasu.

Przyk³ad rozpoznawanego nag³ówka skrzynek DK5SG:

bbs> Msg# 5717   To: ICOM @EU   From: DG4NFL   Date: 21Sep95/1306

Na poczatku linii musi wystêpowaæ ci¹g 'bbs> Msg#'.

Przyk³ad rozpoznawanego zg³oszenia skrzynek DK5SG:

bbs >

Nag³ówki wiadomoœci pochodz¹cych ze skrzynek systemu F6FBB zale¿ne s¹ od stosowanej wersji jêzykowej. Prawid³owo rozpoznawane nag³ówki musz¹ zawieraæ co najmniej pola "FROM", "TO", "BID" i "TITLE" (nazwy mog¹ byæ w dowolnych jêzykach). Dla dok³adnego zdefiniowania nag³ówków przewidzianych do rozpoznania nale¿y wczytaæ dowoln¹ wiadomoœæ ze skrzynki F6FBB, a nastêpnie po zaznaczeniu na ekranie nag³ówka nacisn¹æ prawy klawisz myszy. W otwartym menu pomocniczym nale¿y wybraæ punkt "Definicja nag³ówka F6FBB" ("F6FBB Nachrichtenkopf definieren") co powoduje otwarcie okna, w którym nale¿y podaæ format nag³ówka.

Po zaznaczeniu na ekranie linii koñczacej wiadomoœæ mo¿na w identyczny sposób zdefiniowac format rozpoznawanego zakoñczenia.

Powy¿sza procedura musi byæ przeprowadzona dla ka¿dej pods³uchiwanej skrzynki.

7. AUTOMATYCZNA REJESTRACJA ZBIORÓW 7-PLUS

W zale¿noœci od konfiguracji (patrz menu "Dodatki") program WINGT mo¿e automatycznie rozpoznawaæ i rejestrowaæ zbiory zakodowane w formacie 7-Plus (patrz poz. [13]). Rejestracja koñczona jest po odebraniu pe³nego zbioru lub na ¿yczenie operatora. W przypadku odbioru duplikatów zmieniana jest nazwa nowo odbieranego zbioru, na jej koñcu (w przypadku zbiorów ERR i COR na koñcu rozszerzenia) dodawany jest dwucyfrowy numer bie¿¹cy. Automatyczna transmisja zbiorów 7-Plus zosta³a przedstawiona powy¿ej.

8. TRANSMISJA ZBIORÓW

Program pozwala na transmisjê zbiorów dwójkowych w oparciu o protokó³ Auto-BIN w sposób analogiczny jak w programach SP i GP, transmisjê zbiorów w postaci skomprymowanej (odpowiadaj¹cej programowi DP) i transmisjê zbiorów tekstowych (ASCII). Transmisja mo¿e byæ zapocz¹tkowana przez wybór punktu "Transmisja zbiorów" z menu "Plik" ("Datei-Datei Aussenden"), symbolu w pasku funkcyjnym albo klawisza funkcyjnego F8. Rejestracja w³¹czana jest za pomoc¹ menu "Plik-Rejestracja" ("Datei-Datei Empfangen"), symbolu w pasku funkcyjnym albo klawisza F9.

9. PRYWATNA SKRZYNKA ELEKTRONICZNA

Skrzynka elektroniczna programu pozwala na zapis prywatnych wiadomoœci i ich dalsz¹ retransmisjê w sieci. Dodatkowo mo¿liwa jest tak¿e automatyczna rejestracja wiadomoœci za pomoc¹ funkcji odczytu ("Mail scan") lub poprzez monitor selektywny.

W nag³ówkach zapisywanych wiadomoœci podawany jest czas UTC, przy czym ró¿nica czasu lokalnego w stosunku do UTC musi byæ podana w konfiguracji programu. Wiadomoœci w skrzynce s¹ uporz¹dkowane w postaci rubryk, analogicznie jak w regularnych skrzynkach sieci. Wybór i za³o¿enie odpowiednich rubryk nale¿y do operatora stacji. Rubryki niepo¿¹dane wymienione s¹ w zbiorze BADNAMES.WGT. Retransmisja poczty wymaga dok³adnego wypróbowania w celu unikniêcia zak³óceñ w pracy regularnych stacji sieci pakiet-radio. Zestaw rozkazów obs³ugi skrzynki i ich sk³adnia s¹ wzorowane na systemie Die-Box. W obecnej wersji nie mo¿na wywo³ywaæ programów dodatkowych (znanych np. ze skrzynek BCM pod nazw¹ RUN).

9.1. ZESTAW ROZKAZÓW

Pisownia rozkazów jest dowolna - program nie odró¿nia du¿ych i ma³ych liter. Wiêkszoœæ rozkazów mo¿e byæ skrócona do czêœci podanej w instrukcji du¿ymi literami. Niektóre z rozkazów s¹ dostêpne tylko dla operatora stacji wzglêdnie dla osób którym przyznano uprawnienia operatora. Czêœæ rozkazów (np. odczyt, kasowanie) wymaga podania jako parametru zakresu numerów wiadomoœci. U¿ycie numeracji nie ró¿ni siê od stosowanej w skrzynkach innych systemów. Przyk³ady:

2-5 - oznacza wiadomoœci od drugiej do pi¹tej.

1- - oznacza wszystkie wiadomoœci w³¹cznie z pierwsz¹.

-3 - oznacza wiadomoœci o numerach mniejszych lub równych 3.

10 - oznacza pojedyñcz¹ wiadomoœæ.

W rozkazie CHECK mo¿na jako parametr podaæ has³o selekcji, np.

CHECK 1-100 < JNOS

Has³o poszukiwane jest w tytule wiadomoœci lub w adresie nadawcy (mo¿e to byæ wiêc znak wywo³awczy).

Parametry nieobowi¹zkowe podane s¹ w nawiasach kwadratowych (nie nale¿y ich podawaæ w rozkazie). Alternatywne parametry rozkazów oddzielone s¹ pionow¹ kresk¹.

Spis rozkazów:

BBS - wywo³uje informacje o znanych skrzynkach elektronicznych. Jest ona zawarta w zbiorze HPATH.WGT. Jako parametr mo¿na podaæ znak skrzynki. Rozkaz BBS < WinGT wywo³uje spis stacji, w których opisie znajduje siê symbol WinGT.

BID [identyfikator][-] - pozwala sprawdziæ, czy w skrzynce wystêpuje wiadomoœæ o podanym identyfikatorze BID. Podanie po identyfikatorze znaku minus powoduje skasowanie wiadomoœci. Do jej odzyskania s³u¿y rozkaz NEU.

CHECK [rubryka][zakres][< has³o] - wyœwietla spis wszystkich wiadomoœci albo spis wiadomoœci spe³niaj¹cych podane kryteria.

Przyk³ad: CHECK TCPIP 1-10 <JNOS.

COMP ON|OFF - w³¹czenie lub wy³¹czenie kompresji. Kompresja wiadomoœci zosta³a przedstawiona powy¿ej.

DEFLT - wyœwietla domyœlny czas sk³adowania wiadomoœci w rubrykach, dla których brak jest definicji w zbiorze RUBRIKEN.WGT. Wartoœæ ta zawarta jest w zbiorze WINGT.CFG w linii DEFAULTLT.

Dir - wywo³uje spis rubryk wraz z podaniem liczby wiadomoœci w ka¿dej z nich. Liczba ta uwzglêdnia wiadomoœci skasowane logicznie.

ERASE [nazwa rubryki][zakres] - s³u¿y do logicznego skasowania wiadomoœci. Wiadomoœci mog¹ byæ kasowane przez nadawcê, adresata albo operatora stacji.

ESTAT - wywo³anie statystyki wype³nienia rubryk czêœciowo w postaci graficznej.

FORward [rubryka][zakres] > adres - rozkaz dostêpny dla operatora. Pozwala on na retransmisjê wybranych wiadomoœci. Przyk³ad: FOR TNC 1-5 > OE1KDA.

GARBAGE [+] - rozkaz dostêpny tylko dla operatora. Powoduje fizyczne skasowanie wiadomoœci usuniêtych za pomoc¹ rozkazu ERASE. Znak plus powoduje skopiowanie tak¿e nie zmienionych rubryk.

GTODOS - rozkaz dostêpny tylko dla operatora. S³u¿y do przejœcia na poziom systemu emulacji operacyjnego DOS. Do dyspozycji stoj¹ rozkazy: DIR, CD, MD, MKDIR, RD, RMDIR, SPGET, DPGET, COPY, DEL, REN, VER i EXIT. Rozkazy SPGET i BPGET s³u¿¹ do odczytu zbiorów dwójkowych w formatach odpowiednio SP i DP.

HEAP [0|1|2] - powoduje wyœwietlenie pojemnoœci wolnego obszaru ha³dy. Rozkaz ma znaczenie diagnostyczne. Do jego wywo³ania konieczny jest poziom uprawnieñ operatora (127).

HELP [rozkaz]- wywo³anie pomocy. Teksty pomocy zawarte s¹ w zbiorze HELP.HLP znajduj¹cym siê w katalogu \MAIL\HELP. Podanie jako parametru nazwy rozkazu powoduje wywo³anie bardziej szczegó³owych informacji. Informacje te s¹ zawarte w zbiorach nosz¹cych nazwê rozkazu i rozszerzenie HLP, np. ERASE.HLP. Teksty pomocy mog¹ zawieraæ metasymbole identyczne jak w tekstach powitalnych (patrz: WINGT.CON).

INFO - s³u¿y do wywo³ania informacji znajduj¹cej siê w zbiorze WINBOX.INF. Tekst informacji mo¿e zawieraæ metasymbole.

ISREG - informuje o tym, czy operator korzysta z zarejestrowanej wersji WINGT.

LEVEL znak uprawnienia - s³u¿y do przyznania korespondentom odpowiednich uprawnieñ. Operator stacji otrzymuje poziom 127 - poziom ten jest automatycznie dostêpny z konsoli.

LIFETIME rubryka [zakres] #wartoœæ - ustala czas sk³adowania wiadomoœci lub dokonuje jego zmiany. Przyk³ad LIFETIME TCPIP 1-100 #30.

Dopuszczalnym zakresem jest #0 do #365. Zero oznacza czas nieograniczony.

List [rubryka][zakres] - wywo³anie spisu treœci podanej albo bie¿¹cej rubryki.

LOG [znak] - wywo³anie wyciagu z dziennika stacji.

LT - odpowiada rozkazowi LIFETIME.

MBX rubryka zakres > @nowy_adres - powoduje retransmisjê wiadomoœci pod nowy adres. Mog¹ to byæ np. wiadomoœci b³êdnie zaadresowane.

MSG znak tekst - nadanie krótkiej wiadomoœci do u¿ytkownika po³¹czonego ze skrzynk¹, np. MSG oe1kda Czeœæ!.

MYBBS znak - podanie znaku skrzynki macierzystej.

NAME imiê - podanie imienia przez u¿ytkownika. Dane odnosz¹ce siê do u¿ytkowników stacji znajduj¹ siê w zbiorze USERLOG.BIB.

PRINT [rubryka][zakres] - wydruk spisu treœci podanej albo bie¿¹cej rubryki.

PS - informacja o stacjach po³¹czonych ze skrzynk¹.

PW [has³o_dostêpu] [-] - pozwala na wprowadzenie, zmianê lub skasowanie has³a dostêpu do skrzynki.

PWTYPE BCM|MD2|MD5|DES - s³u¿y do wyboru algorytmu generacji i sprawdzania has³a dostêpu. Najlepsze zabezpieczenie zapewniaj¹ ostatnie dwa algorytmy.

Quit - przerwanie po³¹czenia. Nadawany jest tekst po¿egnalny znajduj¹cy siê w zbiorze WINBOX.DIS. Tekst mo¿e zawieraæ metasymbole.

READ [rubryka] zakres - odczyt wiadomoœci.

RELOAD - powoduje ponowne wczytanie zbiorów zawieraj¹cych informacje organizacyjne np. RUBRIKEN.WGT po dokonaniu w nich zmian.

Mo¿liwymi parametrami s¹ SF (zbiory dotyczace retransmisji poczty), PATH (WINGT.LIN), TRANSFER (TRANSFER.WGT), BADNAMES (BADNAMES.WGT), RUBRIKEN (RUBRIKEN.WGT) i ALL (wszystkie). W nawiasach podano nazwy wczytywanych zbiorów.

REPLY [rubryka numer] - s³u¿y do nadania odpowiedzi na ostatnio przeczytan¹ albo wymienion¹ wiadomoœæ.

RESLOG - s³u¿y do wczytania protokó³u resynchronizacji do rubryki RESYNC.

SEND znak @skrzynka #czas tytu³ - s³u¿y do nadania wiadomoœci. W przypadku opuszczenia szasu sk³adowania przyjmowana jest domyœlnie wartoœæ 10 dni. Opuszczenie w adresie czêœci @skrzynka powoduje nadanie wiadomoœci do skrzynki macierzystej adresata (podanej za pomoc¹ rozkazu MYBBS) albo w przypadku braku tej informacji pozostawienie wiadomoœci w lokalnej skrzynce.

SETPW znak has³o|[-] - wprowadzenie has³a dostêpu dla u¿ytkownika lub jego skasowanie.

SF znak - rêczne rozpoczêcie retransmisji poczty do danej skrzynki.

SFEXP - Rozkaz dostêpny jest tylko dla operatora i powoduje zapis wiadomoœci przeznaczonych do retransmisji w zbiorze o rozszerzeniu EXP, zamiat rzeczywistej retransmisji. Zbiór pod nazw¹ <znak_partnera>.EXP znajduje siê w katalogu <maildir>\SFEXPORT.

SFIMP - rozkaz dostêpny jest tylko dla operatora i s³u¿y do wczytania do skrzynki wiadomoœci ze zbioru EXP.

SFPW znak +|- - w³¹czenie lub wy³¹czenie automatycznej generacji has³a dostêpu u¿ywanego w trakcie retransmisji poczty.

STAT - wywo³anie statystyki dotycz¹cej pracy skrzynki.

SYSOP - rozpoczecie procedury zg³oszenia operatora skrzynki. Format zg³oszenia odpowiada formatom TNN i BCM.

SYSCHK - sprawdzenie czy otrzymano uprawnienia. Odpowiedzi¹ jest s³owo "OK".

TRANSFER rubryka zakres > rubryka_docelowa [@skrzynka] - s³u¿y do kopiowania lub przesuwania wiadomoœci w skrzynce. Biuletyny s¹ przesuwane do rubryki docelowej, natomiast wiadomoœci prywatne s¹ kopiowane.

USER [znak] - wywo³anie spisu u¿ytkowników wraz z ew. dodatkowymi informacjami.

9.2. ZBIORY KONFIGURACYJNE

Zbiory konfiguracyjne skrzynki musz¹ znajdowaæ siê w katalogu MAIL.

Zbiór BADNAMES.WGT zawiera spis rubryk nie przyjmowanych przez skrzynkê.

BOXLOG.WGT jest zak³adany automatycznie i zawiera spis wiadomoœci znajduj¹cych siê w skrzynce. Spis ten wykorzystywany jest przez rozkaz CHECK.

HPATH.WGT zawiera informacje o znanych skrzynkach sieci i trasach po³¹czeñ. Informacje te odczytywane s¹ z nag³ówków otrzymanych wiadomoœci (z linii zawieraj¹cej oznaczenie "R:"). Informacje te wykorzystywane s¹ w trakcie retransmisji poczty dodatkowo do tras wprowadzonych przez operatora. Mapa po³¹czeñ mo¿e byæ wyœwietlona w oknie "Mapa" ("BBS MAP"). Zawartoœæ okna mo¿e byæ przesuwana za pomoc¹ pasków lub klawiszy znacznika, POS1 i END. Podwójne zaznaczenie okna za pomoc¹ prawego lub lewego klawisza myszy powoduje jego powiêkszenie wzgl. zmniejszenie. Ten sam efekt osi¹gany jest za pomoc¹ klawiszy "+" lub "-" na bocznej klawiaturze numerycznej. Zaznaczenie stacji mysz¹ przy naciœniêtym klawiszu CTRL powoduje wyœwietlenie znanych informacji o niej. Okno informacyjne zamykane jest za pomoc¹ przycisku "OK".

MSGIDLOG.BIB zawiera spis identyfikatorów biuletynów (BID).

LISTSERV.WGT zawiera spisy adresów (pseudorubryk) dla wewnêtrznego rozdzia³u poczty. Dla ka¿dej z pseudorubryk nale¿y nastêpnie za³o¿yæ zbiór o tej samej nazwie i rozszerzeniu LST zawieraj¹cy rozdzielnik (znaki i adresy docelowe u¿ytkowników). Wiadomoœci adresowane do ka¿dej z wymienionych pseudorubryk s¹ kopiowane do prywatnych rubryk adresatów wg. rozdzielnika. Przyk³ad: spis LISTSERV.WGT zawiera nazwê GRUPA_A. W zbiorze GRUPA_A.LST znajduje siê zapis OE1KDA @OE1XAB.AUT.EU itd. Wiadomoœæ nadana pod adres GRUPA_A (S GRUPA_A ....) zostanie wiêc przes³ana m.in do OE1KDA jako wiadomoœæ prywatna.

RUBRIKEN.WGT zawiera spis rubryk, przyznanych im czasów sk³adowania wiadomoœci i niezbêdnych uprawnieñ dostêpu, sk³adnia RUBRYKA:CZAS:UPRAWNIENIA. Rubryki nie wymienione w zbiorze otrzymuja domyœlne czasy sk³adowania.

TCPIP.BOX zawiera spis stacji TCPIP.

TRANSFER.WGT zawiera przyporz¹dkowanie nazw rubryk lokalnych do adresów otrzymywanych w trakcie retransmisji poczty, np. TNC2 TNC powoduje, ¿e wszystkie wiadomoœci przeznaczone do rubryki TNC2 znajduj¹ siê w lokalnej rubryce TNC. U³atwia to zachowanie przejrzystej struktury rubryk.

USERLOG.BIB zawiera informacje o znanych u¿ytkownikach skrzynki. Nale¿¹ do nich znak wywo³awczy, imiê, znak skrzynki macierzystej i czas ostatniej ³¹cznoœci.

WINBOX.CON zawiera teksty powitalne. W tekstach mog¹ znajdowaæ siê metasymbole.

WINBOX.DIS zawiera teksty po¿egnalne.

WINBOX.INF zawiera informacje o skrzynce.

9.3. KATALOGI

Katalog MAIL zawiera nastêpuj¹ce katalogi podrzêdne:

- HELP - znajduj¹ siê w nim teksty pomocy ogólne (zbiór HELP.HLP) i szczegó³owe (zbiory rozkaz.HLP). Zawartoœæ zbiorów jest dowolna pod warunkiem, ¿e beda one stanowiæ rzeczywist¹ pomoc dla u¿ytkowników.

- SF - znajduj¹ siê w nim zbiory *.SF zawieraj¹ce informacje o trasach retransmisji poczty. Zbiory te s¹ wczytywane tylko w momencie wywo³ania programu. Po dokonaniu zmian nale¿y wiêc ponownie uruchomiæ program.

9.4. RETRANSMISJA POCZTY

Retransmisja poczty w zale¿nosci od jej adresu docelowego (cz³onu @skrzynka lub @obszar, np. @SP6KBL albo @POL) wymaga wprowadzenia przez operatora dodatkowych informacji znajduj¹cych siê w zbiorach znak.SF (np. SP6KBL.SF). Format zbiorów przejêty zosta³ z programu DP. Operator stacji musi zwróciæ szczególn¹ uwagê na poprawnoœæ informacji zwi¹zanych z retransmisj¹ i starannie skontrolowaæ jej przebieg w celu unikniêcia zak³óceñ w pracy sieci.

Zbiory zawieraj¹ nastêpuj¹ce informacje, poprzedzone s³owami zarezerwowanymi:

- SFPARMS - czêstotliwoœci i czasy po³¹czeñ z dan¹ skrzynka sieci. Podane jest 9 parametrów, z których tylko czêœæ jest wykorzystywana przez WINGT. Parametrami tymi s¹ w kolejnoœci:

- odstêp czasu (czêstotliwoœæ po³¹czeñ) w minutach

- numer kontrolera tnc

- warunek - 0 brak po³¹czeñ, 1 w momencie nap³ywu wiadomoœci, 2 jak w (1) albo po up³ywie czasu "C2"

- maks. liczba u¿ytkowników, parametr nie u¿ywany

- maks. liczba biuletynów, parametr nie u¿ywany

- maks. liczba propozycji, parametr nie u¿ywany

- czas C2, maksymalny czas oczekiwania dla warunku 2

- start, godzina poczatku, np. 1510 albo 0000

- zakoñczenie, najpóŸniejsza godzina zakoñczenia, np. 2359.

Znaczenie s³ów zarezerwowanych:

- FOR - podaje adresy albo nazwy rubryk retransmitowanych do danej skrzynki.

- NOT - podaje adresy pomijane w retransmisji.

- NOTRUBRIK - podaje nazwy rubryk pomijane w retransmisji.

- NOTFROM - podaje znaki skrzynek, z których nie jest przyjmowana poczta.

Przyk³ad (zawartoœæ SP6KBL.SF):

FOR SP*

wszystkie wiadomoœci adresowane do stacji SP,

FOR EU POL WW

wszystkie wiadomoœci adresowane do @EU, @POl, @WW

NOTFROM OK1XYZ

wiadomoœci pochodz¹ce od OK1XYZ nie s¹ retransmitowane dalej,

NOTRUBRIK GIF

wiadomoœci z rubryki GIF nie s¹ retransmitowane,

NOT THEBOX

wiadomoœci adresowane do @THEBOX nie s¹ retransmitowane.

Dla ka¿dej ze skrzynek partnerskich (tu przyk³adowo SP6KBL) nale¿y za³o¿yæ zbiór o nazwie znak.SF i podanej powy¿ej zawartoœci. W zbiorze WINGT.CFG nale¿y podaæ nazwê katalogu zawieraj¹cego zbiory w postaci:

MAILDIR=C:\WINGT\MAIL

lub podobnie w zale¿nosci od instalacji programu.

W powyzszym przyk³adzie zbiory *.SF musz¹ wiêc znajdowaæ siê w katalogu C:\WINGT\MAIL\SF. Automatyczne po³¹czenie ze skrzynk¹ SP6KBL (i ka¿d¹ inn¹) wymaga umieszczenia w zbiorze SP6KBL wpisu "NODE=KBL_BOX". Zbiór WINGT.LIN musi te¿ zawieraæ wpis trasy "=KBL_BOX..".

Program WINGT mo¿e odczytywaæ imiona nadawców i znaki ich skrzynek macierzystych z nag³ówków retransmitowanej poczty podobnie jak w przypadku bazy danych "WP" skrzynek F6FBB (patrz: "Literatura").

9.5. POZIOMY UPRAWNIEÑ

Poziomy uprawnieñ mog¹ byæ przyznawane tylko przez operatora stacji i maj¹ na celu ograniczenie dostêpu u¿ytkowników do poszczególnych rubryk skrzynki. Dopuszczalnym zakresem wartoœci jest 1 do 127. Operator stacji w trakcie dostêpu z konsoli lub po zg³oszeniu siê zdalnym otrzymuje zawsze poziom równy 127. Minimalne uprawnienia dostêpu do rubryk skrzynki podane s¹ w zbiorze RUBRIKEN.WGT. Wartoœci¹ domyœln¹ jest 1. Po dokonaniu zmian w zbiorze nale¿y wczytaæ go ponownie za pomoc¹ rozkazu RELOAD ALL lub jeszcze raz uruchomiæ program.

Poziom uprawnieñ dla poszczególnych korespondentów definiowany jest za pomoc¹ rozkazu LEVEL znak poziom, np. LEVEL OE1KDA 100. Korespondenci o wy¿szych poziomach uprawnieñ musz¹ podaæ w³aœciwe has³o dostêpu.

Has³a dostêpu dla u¿ytkowników mog¹ byæ wprowadzone przez operatora za pomoc¹ rozkazu SETPW lub przez u¿ytkowników za pomoc¹ rozkazu PW (patrz: spis rozkazów). Operator mo¿e te¿ wprowadziæ has³a ograniczaj¹ce dostêp do retransmisji poczty (patrz rozkaz: SFPW).

9.6. AUTOMATYCZNE POBIERANIE POCZTY

WINGT wczytuje do skrzynki automatycznie wiadomoœci znajduj¹ce siê w katalogu maildir\IMPORT. Sprawdzanie zawartoœci katalogu odbywa siê w odstêpach 5-minutowych. Wiadomoœci te, zapisane przez dowolny inny program mog¹ byæ wiêc regularnie rozprowadzane w sieci. Wiadomoœci musz¹ mieæ nastêpuj¹cy format:

OE1KDA @OE1KDA     de:SP6FIG 09.01.1995 09:35  10      0 Bytes

treœæ.....

G³ówn¹ ró¿nic¹ w stosunku do wiadomoœci w skrzynce jest brak linii zawieraj¹cej identyfikator BID. Identyfikator ten jest generowany automatycznie po wczytaniu poczty do skrzynki. Pole "de:" musi zaczynaæ siê na pozycji 18 w linii. Wszystkie linie musz¹ byæ zakoñczone znakami CR-LF.

10. LITERATURA

[1] K. D¹browski, "Amatorska Komunikacja Cyfrowa", PWN, Warszawa 1994.

[2] K. D¹browski, "Nie tylko fonia i CW", BOGMAR, Olsztyn 1994.

[3] K. D¹browski, "Instrukcja do kontrolera TNC-2", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[4] K. D¹browski, "Instrukcja do sterowników TFPCR i TFPCX", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[5] K. D¹browski, "Instrukcja do sterownika TFKISS", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[6] K. D¹browski, "Instrukcja do programu SP 6.5", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[7] K. D¹browski, "Instrukcja do programu GP i dodatków", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[8] K. D¹browski, "Instrukcja do skrzynki BCM", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[9] K. D¹browski, "Instrukcja do skrzynki F6FBB", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[10] K. D¹browski, "Instrukcja do wêz³a Flexnet", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[11] K. D¹browski, "Instrukcja do wêz³a PCFLEXNET", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[12] K. D¹browski, "Instrukcja do wêz³a TheNetNode", rozprowadzana w sieci pakiet radio.

[13] K. D¹browski, "Instrukcja do kodera 7PLUS", rozprowadzana w sieci pakiet radio.